Проект

Приложение к Решению

Собрания муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»

от ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
муниципального образования 
«Городской округ Ногликский»

Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка

Книга 3

пгт. Ноглики, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	4

1.2.	Состав генерального плана	5

1.3.	Введение	6

2.	Общая характеристика территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»	10

2.1.	Краткая историческая справка	10

2.2.	Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры	10

2.3.	Местоположение МО «Городской округ Ногликский» в системе расселения Сахалинской области	16

2.4.	Природно-климатические условия	19

2.4.1.	Климат	19

2.4.2.	Рельеф и геологическое строение территории	21

2.4.3.	Опасные геологические процессы	23

2.4.4.	Инженерно-геологические условия	25

2.4.5.	Гидрография и гидрогеология	27

2.4.6.	Полезные ископаемые и природные ресурсы	37

2.4.7.	Почвы, растительный и животный мир	48

2.4.8.	Рекреационные ресурсы	53

2.4.9.	Экологическое состояние	60

3.	Современное использование территории МО «Городской округ Ногликский»	63

3.1.	Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в МО «Городской округ Ногликский»	63

3.2.	Структура современного землепользования	70

3.3.	Основные направления экономики МО «Городской округ Ногликский»	73

3.4.	Планировочная структура МО «Городской округ Ногликский»	81

4.	Функциональное зонирование территории	85

4.1.	Жилая зона	85

4.2.	Общественно-деловая зона	88

4.3.	Зона сельскохозяйственного использования	96

4.4.	Зона объектов производственного использования	96

4.5.	Зона транспортной инфраструктуры	96

4.6.	Зона рекреационного назначения	103

4.7.	Зона специального назначения	106

4.8.	Зона инженерной инфраструктуры	113

4.8.1.	Водоснабжение	113

4.8.2.	Водоотведение	120

4.8.3.	Теплоснабжение	123

4.8.4.	Газоснабжение	130

4.8.5.	Электроснабжение	133

4.8.6.	Связь	135

5.	Зоны с особыми условиями использования территорий	137

5.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	137

5.2.	Санитарно-защитные и охранные зоны	139

5.3.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	144

5.3.1.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	145

5.3.2.	Природные чрезвычайные ситуации	149

5.3.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	171

5.3.4.	Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций	203

5.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	209

5.5.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	213

5.6.	Зоны залегания полезных ископаемых	216

5.7.	Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	218

6.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО «Городской округ Ногликский»	222

7.	Проектное решение территориального развития МО «Городской округ Ногликский»	226

7.1.	Архитектурно-планировочное решение	226

7.2.	Развитие жилой зоны	237

7.3.	Развитие общественно-деловой зоны	241

7.4.	Развитие зоны сельскохозяйственного использования	255

7.5.	Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения	255

7.6.	Развитие транспортной инфраструктуры	258

7.7.	Развитие зоны рекреационного назначения	266

7.8.	Развитие зоны специального назначения	267

7.9.	Инженерное оборудование территории	269

7.9.1.	Водоснабжение	271

7.9.2.	Водоотведение	280

7.9.3.	Теплоснабжение	285

7.9.4.	Газоснабжение	289

7.9.5.	Электроснабжение	291

7.9.6.	Связь	296

7.10.	Благоустройство и санитарная очистка территории	298

8.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО «Городской округ Ногликский» объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	304

9.	Основные технико-экономические показатели Генерального плана	326

10.	Приложение	328

10.1.	Информация о месторождениях полезных ископаемых	328

10.2.	Каталог координат поворотных точек границы пгт. Ноглики	336

10.3.	Каталог координат поворотных точек границы с. Вал	345

10.4.	Каталог координат поворотных точек границы с. Горячий Ключ	347

10.5.	Каталог координат поворотных точек границы с. Венское	348

10.6.	Каталог координат поворотных точек границы с. Ныш	349

- Общие положения

  - Перечень применяемых в тексте сокращений

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушная линия |
| ГО | гражданская оборона |
| дБА | децибел акустический |
| ДЭС | дизельная электростанция |
| жел. с крыш. | железный с крышкой |
| кол-во | количество |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| оз. | озеро |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ОУИТ | особые условия использования территории |
| пгт. | посёлок городского типа |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| пр. | протока |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТВС | топливно-воздушная смесь |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

  - Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| Книга 3 «Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка» |  |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
|  | Карта границы муниципального образования «Городской круг Ногликский» | М 1: 200000 | ГП-4 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования «Городской круг Ногликский» | М 1: 100 000 | ГП-5 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения населённых пунктов муниципального образования «Городской круг Ногликский» | М 1: 10 000 М 1: 5 000 | ГП-5.1 |
|  | Карта объектов транспортной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов муниципального образования «Городской круг Ногликский» | М 1: 10 000 М 1: 5 000 | ГП-6 |
|  | Карта границ лесничеств, карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» | М 1:150 000 | ГП-7 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Городской округ Ногликский» | М 1:150 000 | ГП-8 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населённых пунктов муниципального образования «Городской круг Ногликский» | М 1: 10 000 М 1: 5 000 | ГП-8.1 |

  - Введение

Генеральный план муниципального образования «Городской округ Ногликский» выполняется с целью создания условий для устойчивого развития территории МО «Городской округ Ногликский», планировки, застройки и благоустройства, развития жилищного строительства, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

В основу генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на разработку градостроительной документации: генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- Генеральный план муниципального образования «Городской округ Ногликский», утверждённый решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.06.2009 № 281;

- Корректировка Генерального плана пгт. Ноглики, утверждённая решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 25.06.2015 № 64;

- Генеральный план, совмещённый с проектом центральной планировки пгт. Катангли, 1987 г.;

- Генеральный план с. Вал муниципального образования «Городской округ Ногликский», утверждённый решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.12.2012 № 219;

- Генеральный план с. Горячие Ключи муниципального образования «Городской округ Ногликский», утверждённый решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 10.12.2012 № 220;

- Генеральный план с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский», 2010 г.;

- Схема территориального планирования Сахалинской области, утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 27.07.2012 № 377.

Генеральный план МО «Городской округ Ногликский» является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Разработка генерального плана МО «Городской округ Ногликский» проведена в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

- Постановление Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Закон Сахалинской области от 15.04.2011 № 32-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 07.04.2011);

- Закон Сахалинской области от 05.03.2013 № 9-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 21.02.2013);

- Закон Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 15.07.2004);

- Закон Сахалинской области от 23.03.2011 № 25-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 17.03.2011);

- Закон Сахалинской области от 21.12.2006 № 120-ЗО «Об особо охраняемых природных территориях Сахалинской области» (принят Сахалинской областной Думой 07.12.2006);

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99 «О стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года»;

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 23.09.2016 № 486-р «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Сахалинской области»;

- Решение собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию городского округа по использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решения Генерального плана МО «Городской округ Ногликский» основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Городской округ Ногликский», является представительный орган муниципального образования – Собрание муниципального образования «Городской округ Ногликский».

- Общая характеристика территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

  - Краткая историческая справка

В 1890 году горный инженер Л.Ф. Бацевич составил первое геологическое описание нефтеносного района Ноглики, а также исследовал нефтеносные площади в Катангли и у Набильского залива. В последующие годы был открыт ещё ряд высокопродуктивных месторождений нефти и газа на севере острова Сахалин.

Ногликский район образован как административно-территориальная единица под названием Восточно-Сахалинский туземный район с центром в стойбище Ноглики 14.12.1929 в составе Сахалинского округа ДВК РСФСР.

20.10.1932 Восточно-Сахалинский район вошёл в состав Сахалинской области ДВК РСФСР (с 20.10.1938 – Хабаровского края).

С 02.01.1947 Ногликский район включён в состав Сахалинской области РСФСР (с 1991 года – Российской Федерации).

01.02.1963 образован Ногликский промышленный район Сахалинской области с центром в рабочем посёлке Ноглики.

12.01.1965 в связи с упразднением системы сельских и промышленных районов образован Ногликский район с центром в рабочем посёлке Ноглики.

С 01.01.2005 Ногликский район наделён статусом МО «Ногликский городской округ» в составе населённых пунктов: посёлок городского типа Ноглики; сёла: Комрво, Вал, Даги, Чайво, Морской Пильтун, Эвай, Ныш, Ныш-2, Катангли, Венское, Горячие Ключи.

Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 23.11.2006 № 101, сёла Даги, Чайво, Морской Пильту, Эвай, Ныш-2, Комрво упразднены и подлежат исключению из ОКТМО.

  - Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры

Памятники истории, археологии и архитектуры характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты - своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

На территории МО «Городской округ Ногликский» расположено 6 памятников археологии федерального значения, 2 памятника истории регионального значения (см. табл. 1-2). Объекты культурного наследия местного значения отсутствуют. При этом на территории имеются 223 выявленных объекта культурного наследия.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о времени возникновения или дате создания объекта | Местонахождение объекта культурного наследия | Нормативный правовой акт о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Ноглики 1 | II тыс. до н.э. | пгт. Ноглики, 0,5 км к югу в устье реки Ноглики | Решения Сахоблисполкома от 09.03.1971 № 98, от 21.03.1980 № 119 |
| 2 | Поселение Река Джимдан 1 | III‐I тыс. до н.э. | городской округ Ногликский, 5 км от устьяреки Джимдан | Постановление Губернатора Сахалинской области от 12.03.1999 № 80 |
| 3 | Поселение река Джимдан 2 | III‐I тыс. до н.э. | городской округ Ногликский, 5,5 км от устьяреки Джимдан | Постановление Губернатора Сахалинской области от 12.03.1999 № 80 |
| 4 | Поселение Река Углекуты 1 | III‐I тыс. до н.э. | 1 км. восточнее пгт. Ноглики на правом берегу реки Уйглекуты | Постановление Губернатора Сахалинской области от 12.03.1999 № 80 |
| 5 | Поселение Река Углекуты 2 | III‐I тыс. до н.э. | 1,3 км. восточнее пгт. Ноглики на правом берегу реки Уйглекуты | Постановление Губернатора Сахалинской области от 12.03.1999 № 80 |
| 6 | Поселение Венское 3 | VII‐X века н.э. | городской округ Ногликский, 0,5 км к западу от п. Венское | Постановление Губернатора Сахалинской области от 18.06.2000 г. № 295 |

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия регионального значения

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес) | Приказ об утверждении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюст Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова | п. Ноглики, ул. Физкультурная (парк) | Решением Сахоблисполкома от 21.03.1980 № 119 |
|  | Памятный знак в честь Амурской экспедиции Г.И. Невельского | п. Ноглики, ул. Советская (сквер) | Решением Сахоблисполкома от 21.03.1980 № 119 |

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты культурного наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Впредь до включения объекта культурного наследия в реестр в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия применяются охранно-арендные договоры, охранные договоры и охранные обязательства, установленные Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865. Охранное обязательство утверждается:

- актом федерального органа охраны объектов культурного наследия - в отношении отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включённые в указанный перечень;

- актом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области - в отношении объектов культурного наследия федерального значения, земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и земельных участков, в границах которых располагаются объекты археологического наследия, включённые в указанный перечень), объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Сохранению историко-культурного наследия способствует развитие культурно-познавательного (экскурсионного) туризма и этнографического туризма. Культурно-исторический потенциал МО «Городской округ Ногликский» создаёт благоприятные условия для формирования культурно-туристического кластера.

Основными задачами движения в данном направлении являются:

- обеспечение содержания и сохранности объектов историко-культурного наследия;

- обеспечение доступности объектов историко-культурного наследия для формирования туристской инфраструктуры историко-познавательного и этнокультурного направления;

обеспечение сохранения и развития существующих народных промыслов на территории округа как одной и основ формирования разноплановой туристско-рекреационной инфраструктуры.

  - Местоположение МО «Городской округ Ногликский» в системе расселения Сахалинской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области», пгт. Ноглики является административным центром МО «Городской округ Ногликский», куда так же входят сёла: Комрво, Вал, Даги, Чайво, Морской Пильтун, Эвай, Ныш, Ныш-2, Катангли, Венское, Горячие Ключи. Решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 23.11.2006 № 101, сёла Даги, Чайво, Морской Пильту, Эвай, Ныш-2, Комрво упразднены и подлежат исключению из ОКТМО.

Округ расположен на Северо-Сахалинской центральной равнине и прибрежных низменностях на востоке, отделёнными от равнины относительно невысокими (до 600 метров) хребтами, состоящими из останцовых гор.

Посёлок городского типа Ноглики расположен в северо-восточной части острова Сахалин, на правом берегу реки Тымь, в 9 км от её впадения в Ныйский залив Охотского моря.

На западе МО «Городской округ Ногликский» граничит с муниципальными образованиями городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области и «Тымовский городской округ» Сахалинской области, на юге - с МО городской округ «Смирныховский» Сахалинской области, на востоке границей является побережье Охотского моря.

На побережье залива Ныйво (коса Ныйво) традиционно расположено летнее стойбище нивхов, проживающих в стойбище Венское. В настоящее время на косе Ныйво располагаются родовые, семейные хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Основной род занятий их – промысел рыбный и морского зверя, сбор дикоросов.

Представители коренных малочисленных народов Севера занимаются традиционным, национальным прикладным искусством народностей Севера. В пгт. Ноглики местная национально-культурная автономия «Чамгун» изготавливает предметы национальной орокской одежды, сувениров из рыбьей кожи.

В пгт. Ноглики проводятся областной и районный праздники народностей Севера. В пгт. Ноглики имеются два народных нивхских ансамбля: при историко-этнографическом музее – «Ларш», при районном центре досуга – «Ари ла миф».

Село Вал располагается в северной части МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области. Территория села окружена лесами. Село находится в благоприятной климатической зоне (климатический подрайон I Д), между двух рек, ограничено с юга р. Аскасай с севера р. Вал.

Значительная часть жителей села - представители коренных малочисленных народов Севера. Мастера народных промыслов с. Вал занимаются резьбой по дереву, изготовлением сувениров, пошивом предметов нивхской, орокской, звенкийской национальной одежды, изделий из камуса, вышивкой нивхских орнаментов.

При сельском доме культуры занимается народный орокский (уйльта) – эвенский ансамбль «Сородэ».

Этот район городского округа плохо обеспечен транспортными связями. Район перспективен для развития промышленного строительства, лесоэксплуатации.

На территории с. Вал размещена Метеорологическая станция «Вал», Сахалинской Гидрометеослужбы, объект федерального значения.

Село Ныш – село сельскохозяйственной специализации, расположенное в юго-западной части МО «Городской округ Ногликский» на слиянии двух рек Тымь и Ныш.

Село было основано в 1930 году на месте стоянки нивхов. Оно было названо по имени реки Ныш. Большинство населения является русскими. Женское население составляет большинство населения. Сейчас население трудится, в основном, в нефтегазодобывающей отрасли МО «Городской округ Ногликский».

Территориально с. Ныш состоит из двух обособленных участков – западного и восточного, расположенных по обе стороны реки Тымь в 1,2 км друг от друга. Западный и восточный участки села соединяются между собой автомобильной дорогой общего пользования местного значения «ж/д ст. Ныш – с. Ныш».

На территории муниципального образования вблизи северной границы восточного участка села размещена метеостанция «Ныш» Сахалинской Гидрометеослужбы.

Село Ныш находится в 70 км от административного центра муниципального образования пгт. Ноглики и в 615 км от административного центра Сахалинской области г. Южно-Сахалинска.

Внешние связи села с административными центрами осуществляются по железной дороге, а также по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Южно-Сахалинск - Оха», проходящей в 8 км от села. Ближайшая железнодорожная станция «Ныш» Сахалинской железной дороги расположена в 8 км от села Ныш. До железнодорожной станции можно доехать по автомобильной дороге «ж/д ст. Ныш – с. Ныш». Автомобильная дорога «ж/д ст. Ныш – с. Ныш» имеет выход на автодорогу «Южно-Сахалинск - Оха». По данным автомобильным дорогам организовано автобусное сообщение между с. Ныш и пгт. Ноглики.

Село Катангли расположено в северо-восточной части острова Сахалин, в 6 км от побережья Охотского моря и 3,5 километрах от Набильского залива, на берегу озера Катангли. В виду неблагоприятной экологической ситуации (население проживает в СЗЗ предприятия), с. Катангли предполагается в перспективе к сселению.

Село Горячие Ключи входит в состав Ногликского муниципального района Сахалинской области. Ближайшим крупным населённым пунктом является пгт. Ноглики, который расположен южнее села, в 28 км от него.

По территории с. Горячие Ключи с западной и юго-западной стороны проходит магистральный газопровод высокого давления МГВД «Даги – Ноглики – Катанги».

На территории населённого пункта находится Государственный памятник природы регионального значения «Дагинские термальные источники», относящиеся к особо - охраняемым природным территориям. Наличие термальных источников повлияло на развитие в селе рекреационной зоны и строительство баз отдыха с использованием минеральных вод в лечебных целях.

В соответствии с Законом РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается использование этой территории под строительство и другие хозяйственные нужды.

Внешние связи МО «Городской округ Ногликский» с населёнными пунктами острова осуществляются автомобильным транспортом, железнодорожным транспортом с городом Южно-Сахалинском, водным транспортом (маломерный флот) по р. Тымь. Внутрироссийские воздушные связи осуществляются посредством аэропорта гражданской авиации ОАО «Аэропорт Ноглики».

Согласно картам сейсмического микрорайонирования, сейсмическая интенсивность для МО «Городской округ Ногликский» в целочисленных баллах шкалы MSK-64 на поверхности составляет 8-10 баллов.

В МО «Городской округ Ногликский» преобладает малоэтажная застройка (до 3 этажей) наряду с индивидуальной жилой застройкой и жилой застройкой средней этажности (до 5 этажей).

МО «Городской округ Ногликский» богат природными ресурсами и его экономика базируется на их использовании. Основными из них являются нефть и газ. Промышленное освоение месторождений началось в 1929 году на нефтепромысле Катангли. В последующие годы был открыт ряд новых высокопродуктивных месторождений нефти и газа. В пгт. Ноглики размещаются строительные, буровые и монтажные организации. Посёлок является центром нефтегазовой промышленности большого района, его дальнейшее развитие связано с освоением нефти и газа на шельфе. На территории расположены сельскохозяйственные земли. Здесь выращивают: картофель, овощи, корма для скота.

Здесь находятся месторождения строительных материалов, которые могут использоваться для развития строительного комплекса городского округа.

Главное градообразующее предприятие НГДУ «Катанглинефтегаз» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Работают на территории МО «Городской округ Ногликский» предприятия лесной, рыбодобывающей, строительной промышленности.

По данным Федеральной службы государственной статистики, численность населения МО «Городской округ Ногликский» на 01.01.17 составляет 11328 человек.

  - Природно-климатические условия

    - Климат

Территория находится в северо-восточной части острова Сахалин в сфере действия муссона. Зимний муссон приносит холодный континентальный воздух, вызывает суровую, с частыми метелями зиму. С летним муссоном связано влажное и прохладное лето, с частыми дождями и туманами. В течение года проходит много циклонов, вызывающих усиление ветра, пасмурную с осадками погоду.

Самым тёплым месяцем является август со среднемесячной температурой плюс 14,4 ºC. Абсолютный температурный максимум плюс 37 ºС был зафиксирован в августе 1955 года.

Средняя температура самого холодного месяца – января минус 20,2 ºС. Абсолютный температурный минимум минус 48 °С.

Среднегодовое количество осадков − 613 мм (по данным метеостанции пгт. Ноглики). В зимние месяцы выпадает лишь около 80-90 мм осадков. Минимальное их количество приходится на февраль. Снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится в течение примерно 190 дней до середины мая. Продолжительность безморозного периода – 179 дней. Глубина промерзания грунта около 2 м.

Зимой муссоны вызывают сильные метели и обильные снегопады. Максимальная продолжительность метелей достигает 3-4 суток. Высота снежных заносов может достигать 1 м. Характерным является большое количество дней с туманом. Количество их увеличивается от апреля к маю, максимум их повторений приходится на июнь-июль. За год отмечается в среднем 66 дней с туманами. Прохождение циклона вызывает потепление зимой и похолодание летом.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в зимний период ветров западных направлений; превалирующим направлением ветра в холодный период является юго-западный ветер. В летний период доминируют ветры юго-западного, юго-восточного и северо-восточного направлений.

Рисунок 1. Направления ветра на территории МО «Городской округ Ногликский»

В январе в среднем наблюдается 17 штилевых дней, в июле этот показатель увеличивается до 23.

Район неблагоприятен для развития сельскохозяйственной деятельности. Отрицательно сказывается на возделывании сельскохозяйственных культур позднее окончание и ранее наступление заморозков. Заморозки могут продолжаться иногда до июля и наступать в августе месяце. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 193 см. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 75 %; наиболее жаркого месяца – 85 %.

Территория МО «Городской округ Ногликский» согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» расположена в I климатическом районе, подрайонах IГ и IД. Северная часть городского округа относится к климатическому подрайону IГ. Климатический подрайон IД охватывает центр и юг МО.

При агроклиматическом зонировании использованы следующие показатели: обеспеченность вегетационного периода теплом и влагой. По теплообеспеченности вегетационного периода на территории МО «Городской округ Ногликский» можно выделить две зоны: южная – умеренно-холодная (сумма активных температур 1200 – 1400 °С) и северная – холодная (сумма активных температур 1000-1200 °С).

По условиям влагообеспеченности территория относится к влажной зоне.

Таким образом, на территории городского округа выделяются следующие агроклиматические зоны:

- умеренно-холодная влажная (южная часть);

- холодная влажная (северная и центральная часть).

Умеренно-холодная влажная зона характеризуется суммой осадков за период с температурой выше 10 °С – 170-220 мм, продолжительностью безморозного периода – 125-130 дней (ГТК - 1,6 – 2, сумма температур выше 10 °С - 1200-1400 °C).

Холодная влажная зона характеризуется суммой осадков за период с температурой выше 10 °С – 185-220 мм, продолжительностью безморозного периода – 100-115 дней (ГТК - 1,6 – 2, сумма температур выше 10 °С - 1000-1200 °C).

Наиболее пригодные территории для сельскохозяйственного использования – южная часть муниципального образования.

Самыми неблагоприятными территориями, с точки зрения проживания человека, являются северные территории, где индекс суровости погоды по Бодману достигает 6 баллов. С продвижением на юг МО суровость погоды уменьшается и на территории, расположенной в районе пгт. Ноглики - Погиби, индекс суровости погоды по Бодману равен 5 баллам. Территории, расположенные южнее пгт. Ноглики, характеризуются суровостью погоды в 4 балла.

На мысах Сахалина отмечаются большие скорости ветра, что обуславливает более суровый климат этих районов.

    - Рельеф и геологическое строение территории

Северная часть рассматриваемой территории располагается в пределах Северо-Сахалинской денудационной равнины, характеризующейся полого-увалистым, на отдельных участках равнинным рельефом. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 80-180 м. Долины рек, протекающих здесь, широкие, террасированные. Пониженные плоские участки заболочены. В пределах равнины выделяются холмисто-увалистые гряды (Хребты Даги, Перимпала), отличающиеся более высокими абсолютными отметками поверхности (до 200-350 м), и уклонами поверхности более 20 %. Долины рек, расчленяющие гряды узкие, каньонообразные.

Вдоль морского побережья она испытывает прогибание и характеризуется плоским аккумулятивным рельефом. Здесь выделяются низкие и высокие морские террасы. Низкие морские террасы, с абсолютными отметками от 1 до 20 м, характеризуются плоской, сильно заболоченной поверхностью, изрезанной многочисленными озёрами. Высокие морские террасы с абсолютными отметками 20-80м имеют полого - волнистый рельеф.

Морские террасы расчленены долинами многочисленных рек, где выделяется пойма, надпойменные террасы отсутствуют.

Южная часть территории располагается в горном районе Восточно-Сахалинских гор. Здесь выделяются Набильский хребет, являющийся западной границей, Лунский хребет, хребет Уаза. Здесь развит сильно расчленённый рельеф – гребневидные водоразделы и крутые обрывистые склоны, долины рек каньонообразные. Абсолютные отметки поверхности составляют 300-1000м.

Среди горного рельефа выделяются Набильская и Луньско - Венгерийская межгорные депрессии, представляющие собой полого - волнистые, холмистые и холмисто-увалистые наклонные равнины, обрамляющие горные сооружения. Абсолютные отметки их не превышают 250 м, относительные превышения колеблются от нескольких метров до 50-100 м.

В местах сочленения депрессий с горными сооружениями развиты предгорные шлейфы. В прибрежных частях депрессий выделяются низкие и высокие морские террасы.

Низкие морские террасы (высотой до 20 м) заболочены и характеризуются плоским рельефом, высокие морские террасы (до 80 м) - холмисто-увалистым рельефом.

Поверхность межгорных депрессий расчленена долинами рек и ручьёв, долины рек нередко террасированы.

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского, мелового, палеогенового неогенового и четвертичного возраста.

Четвертичные отложения имеют широкое, но не повсеместное распространение. Мощность их колеблется от долей метра до 50м и более. Наименьшая мощность четвертичных отложений наблюдается в горных районах, наибольшая – на территории Северо-Сахалинской равнины.

Краткая характеристика основных стратиграфических комплексов, развитых в пределах данной территории приводится в таблице ниже.

Таблица 3

Характеристика основных стратиграфических комплексов, развитых в пределах городского округа

| Возраст | Состав пород | Мощность, м | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- |
| Палеозой нижний, средний, верхний (Pz) | Сильно метаморфизованные кристаллические и кремнистые породы, песчано-глинистые породы | до 3000 - 4000 | В пределах горных хребтов на юге района |
| Мезозой, Верхний мел | Песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты. В основании разреза – туфогенные песчаники, порфириты, в верхней части – прослои и пласты каменного угля. | От 600 до 1000 | -//- |
| Кайнозой, Палеоген (Pg2-3) | Песчаники, чередующиеся с аргиллитами, алевролитами и пластами угля, андезиты, андезито-базальты, туфы и т.д. | 250-1500 | -//- |
| Неоген N, Миоцен и плиоцен | Осадочные, вулканогенные и вулканогенно-осадочные отложения – пески, песчаники, глины, аргиллиты, алевролиты, с подчинёнными прослоями углей, туфы туфобрекчии | до 1000 | Практически повсеместно |
| Четвертичная система средний и верхний отдел (QII-Ш) | Аллювиальные, озерно-аллювиальные, аллювиально-пролювиальные, морские, ледниковые, вводно-ледниковые пески разнозернистые с гравием и галькой, супеси, суглинки, глины, галечники и гравийно-галечниковые отложения. | В горных районах - 2-6, в пределах Приморской низменности – до 50 | Северо-Сахалинская равнина, высокие морские террасы, межгорные депрессии |
| Современный отдел (QIV) | Делювиально-элювиальные, делювиально-пролювиальные супеси, суглинки с дресвой, щебнем и обломками коренных пород | От 2-6 до нескольких метров у подножия склонов. от 0,5-6 в долинах горных рек до 10 и более на равнинных территориях | На склонах гор и у их подножий |
|  | Аллювиальные галечники, пески с галькой, супеси, суглинки и глины |  | В долинах рек |
|  | Морские и аллювиально-морские пески от пылеватых до разнозернистых с включением гравия и гальки, с прослоями илов, иловатых супесей | От нескольких метров до 30-50 | На низких морских террасах, в устьевых участках рек |
|  | Болотные и озерно-болотные – торф | От 0,5-1,0 до 5-10 | Приморская низменность, низкие морские террасы, долины рек |

    - Опасные геологические процессы

Из физико-геологических процессов, развитых на территории городского округа, имеют место заболачивание, островная мерзлота, оврагообразование, оползни, осыпи, обвалы, размыв берегов, лавины.

Заболачивание получило распространение в пределах Северо-Сахалинской равнины (главным образом в речных долинах и на низких морских террасах). Это, в основном, северная и центральная часть рассматриваемой территории. Заболачивание связано со слабым дренированием местности в виду развития слабопроницаемых пород при незначительных уклонах поверхности, обилии атмосферных осадков, близким залеганием грунтовых вод. Торфяники приурочены в основном к низовьям речных долин. Мощность торфа составляет 2,5-3,0 м. По типу залежи преобладают верховые болота. Торфяники с мощностью торфа более 2 м не рекомендуются для освоения под строительство. Болота с маломощным торфяным покровом могут быть осушены и использованы под застройку.

Многолетняя мерзлота имеет островное распространение в пределах низких морских террас. Мёрзлые породы залегают под слоем торфа на глубине 1-1,5 м.

На участках с развитием островной многолетней мерзлоты имеют место гидромерзлотные явления – пучение и течение грунтов с образованием бугров и наледей.

Оврагообразование имеет место в пределах денудационной равнины (на севере территории) на склонах холмов и увалов, сложенных рыхлыми осадочными породами, и на высоких морских террасах. Овраги характеризуются крутыми склонами, большей частью незадернованными. В средней части и в устьях овраги расширяются и склоны их значительно выполаживаются. Ширина оврагов по дну составляет несколько метров, глубина их достигает нескольких десятков метров.

Оползни приурочены к морскому побережью и крутым подмываемым реками склонам, сложенным глинистыми породами. Образованию оползней способствуют значительная крутизна склонов, согласное направление залегания горных пород с направлением склонов, ливневой характер дождей и близкое залегание к поверхности водоупорного слоя, нарушение устойчивости склонов выемками железных и шоссейных дорог.

Осыпи, обвалы, снежные лавины получили широкое развитие в горных районах (в основном на юге рассматриваемой территории) на крутых, лишённых растительности склонах. Образованию осыпей и обвалов способствуют процессы физического выветривания горных пород и нарушение устойчивости склонов при подмыве их реками и морем, хозяйственная деятельность человека. Образованию снежных лавин способствует суровая зима с интенсивными осадками и активным метелевым снегопадом, длительное и устойчивое залегание снежного покрова.

При размещении строительных площадок и прокладке коммуникаций вблизи крутых и высоких склонов необходимо учитывать склоновые процессы.

Размыв берегов имеет место в долинах равнинных и горных рек.

Сейсмичность. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утверждённых Российской академией наук, территория городского округа относится к девятибалльной зоне.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011))».

В ниже следующей таблице приводятся данные по сейсмической активности территорий основных населённых пунктов городского округа (согласно СП 14.13330.2014).

Таблица 4

Сейсмическая активность отдельных основных населённых пунктов

| Название населённого пункта | Сейсмическая активность согласно СП 14.13330.2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для массового строительства | для объектов повышенной ответственности |
| пгт. Ноглики | 9 | 9 |
| Сельские населённые пункты округа | 9 | 9 |

    - Инженерно-геологические условия

Исходя из условий рельефа, геологического, гидрогеологического строения, развития физико-геологических процессов, грунтовых условий в пределах данного городского округа выделяются благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные территории для строительства.

Оценка даётся для массового гражданского строительства. Освоение ограниченно благоприятных и не благоприятных территорий возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке. Месторождения полезных ископаемых застройке не подлежат.

К благоприятным для строительства территориям отнесены высокие морские террасы, денудационная равнина и межгорные депрессии.

Денудационная равнина занимает северную и частично центральную часть рассматриваемой территории. Характеризуется холмисто-увалистым, на отдельных участках равнинным рельефом. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 70-80 м на севере до 90-180 м на юге. Холмы и увалы имеют мягкие очертания и пологие склоны. Обширные понижения часто заболочены. Наиболее крупные реки – Тымь, Ныш, Вал, Эвай, Даги. Долины рек широкие, террасированные.

В геологическом строении территории принимают участие пески и песчано-глинистые породы плиоцена и верхнего миоцена, с поверхности, перекрытые четвертичными элювиально-делювиальными песками, на отдельных участках древними озерно-аллювиальными песками, супесями, суглинками и глинами с прослоями песков. Мощность четвертичного покрова преимущественно составляет 2-3 м, на участках развития озерно-аллювиальных отложений – до 15 м.

Грунтовые условия благоприятные, расчётное сопротивление грунтов не менее 1,5-2,0 кгс/см2. Гидрогеологические условия характеризуются развитием пластово-поровых безнапорных и напорных вод, залегающих на глубине от 1-2 м (в долинах рек) до 20-40 м (на водоразделах). В целом территория благоприятна для градостроительного освоения за исключением заболоченных участков, пойм рек, затопляемых паводками и участков крутых склонов долин рек.

Высокие морские террасы с абсолютными отметками 30-80 м развиты вдоль побережья на востоке и отделены от низких террас едва выраженным в рельефе уступом. Они характеризуются равнинным и полого - волнистым рельефом. Морские террасы расчленены долинами многочисленных рек, в которых выделяется поймы, надпойменные террасы отсутствуют.

Террасы сложены песчано-глинистыми породами плиоценового возраста, сверху перекрытыми четвертичными морскими песками от пылеватых до разнозернистых, с включением гравия и гальки, с прослоями супесей, суглинков и галечников. В долинах рек развиты аллювиальные пески.

Гидрогеологические условия характеризуются развитием безнапорных порово-пластовых вод в морских песках на глубине от 1-2 до 12 м. Воды пресные, вблизи побережья солоноватые.

Из физико-геологических процессов развиты заболачивание, морская абразия.

При освоении территории понадобятся мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

Межгорные депрессии – Луньско-Венгерийская и Набильская, расположенные в юго-восточной и южной части округа. Представляют собой пологоволнистые, холмистые и холмисто-увалистые наклонные равнины, обрамляющие горные сооружения. Абсолютные отметки поверхности их не превышают 250-300 м.

В местах сочленения депрессий с горными сооружениями развиты предгорные шлейфы. В прибрежных частях депрессий располагаются низкие и высокие морские террасы.

Поверхность описываемой территории расчленена долинами рек и ручьёв, долины рек нередко террасированы.

В геологическом строении территории принимают участие породы неогенового возраста – пески, песчаники, переслаивающиеся с глинами, алевролитами, аргиллитами.

Сверху они перекрыты четвертичными аллювиально-пролювиальными и делювиально-пролювиальными галечниками с песчано-гравийным или дресвяным заполнителем. С включением валунов, щебня, в верхней части разреза с прослоями супесей или суглинков. Мощность этих отложений колеблется от 5-6 до 15-20 м. Нередко с поверхности залегают элювиально-делювиальные суглинки со щебнем, мощностью 3-5 м.

На морских террасах развиты четвертичные морские отложения, в долинах рек – аллювиальные отложения – галечники с песчаным или суглинистым заполнителем, локально – болотные (торф).

Гидрогеологические условия характеризуются развитием поровых, порово-пластовых и пластово-трещинных вод, залегающих на глубине от 0,5-3,0 м – на морских побережьях и в долинах рек, до 20-30 м на водоразделах. Водообильность пород - пёстрая. Дебиты скважин преимущественно 1-2 л/сек.

Грунтами оснований на большей части территории являются четвертичные аллювиально-пролювиальные, делювиально-пролювиальные и морские отложения – галечники с песчано-гравийным заполнителем, суглинки с гравием, галькой и щебнем, являющиеся надёжным основанием для любых видов сооружений.

На низких морских террасах, а также в устьевых частях рек развиты слабые грунты (условное расчётное сопротивление которых не превышает 1 кгс/см2).

Район низкогорных гряд представлен хребтами Даги и Перимпала (на севере района). Абсолютные отметки поверхности 200-320 м. Склоны крутые преимущественно с уклонами поверхности более 20-30 %. Здесь получили развитие оползни, обвалы. Район не благоприятен для градостроительного освоения по условиям рельефа. Могут быть освоены отдельные площадки у подножия слонов.

Район средних и низких гор занимает южную и западную часть территории (хребты Набильский Луньский, Уаза). Абсолютные отметки в пределах их достигают 1000 м. По периферии среднегорные хребты окаймлены низкогорьем с абсолютными отметками от 300 до 400 м.

Низкие и средние горы характеризуются сильно расчленённым рельефом, для них характерны узкие гребневидные водоразделы и крутые, часто скалистые, с осыпями склоны. Уклоны поверхности превышают 30%. Долины рек, расчленяющих горы узкие, каньонообразные. Физико-геологические явления представлены обвалами, снежными лавинами, осыпями. Территория района не благоприятна для градостроительного освоения по условиям рельефа. Ограниченные по размерам площадки могут быть выбраны на выположенных склонах и в устьевых частях долин рек.

Низкие морские террасы характеризующиеся плоской, сильно заболоченной поверхность с абсолютными отметками 1-20 м развиты на востоке района. Они неблагоприятны для градостроительного освоения в виду близкого залегания грунтовых вод, широкого развития болот, слабых грунтов, многолетней мерзлоты и развевания песков.

Поймы рек отнесены к неблагоприятным территориям в виду затопления паводковыми водами и развития слабых грунтов.

Территория в целом благоприятна для освоения. В пределах предгорной части возможность её освоения ограничена повышенными уклонами поверхности, на низких морских террасах – близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов.

К территориям ограниченно-благоприятным для строительства отнесены территории в пределах денудационной равнины, высоких морских террас характеризующиеся близким залеганием уровня грунтовых вод, и участки с повышенными уклонами поверхности.

К неблагоприятным для строительства относятся территории средних и низких гор, низкогорные гряды, низкие морские террасы и поймы рек.

    - Гидрография и гидрогеология

Речная сеть городского округа хорошо развита, коэффициент густоты речной сети составляет примерно 1,5 км/км2.

Крупные реки городского округа придерживаются широтного направления в своём течении, впадая в Охотское море. Река Набиль, протекающая по южной части округа, в верхнем течении имеет направления с юга на север, в нижнем течении поворачивает на северо-восток. Направление течения р. Тымь – с юго-запада на северо-восток.

В северной части городского округа характер рек равнинный, характеризующийся небольшими уклонами (р. Вал – 1,2 ‰, р. Даги – 1,5 ‰), поскольку многие реки берут начало и протекают по Северо-Сахалинской низменности или Северо-Сахалинской равнине. К югу средний уклон русла рек увеличивается. В верхнем течении р. Набиль имеет горный характер, в нижнем – река протекает по заболоченной низменности и впадает в Набильский залив с образованием дельты.

Основной водной артерией является р. Тымь, площадь водосбора которой составляет 7850 км2. Река протекает по двум административным единицам: «Городской округ Ногликский» и МО «Тымовский городской округ». На территории МО «Городской округ Ногликский» р. Тымь принимает реки: Парката (60 км), Имчин (59 км), Ныш (116 км), Чачма (Татама, 93 км).

Самой длинной рекой городского округа является р. Эвай, протяжённость которой составляет 117 км.

Таблица 5

Основные гидрографические характеристики крупных рек МО «Городской округ Ногликский»

| Название | Куда впадает, с какого берега | Протяженность, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тымь (нивх. «Нерестовая река») | Ныйский залив Охотского моря | 330 | 7850 |
| Вал | Залив Чайво Охотского моря | 112 | 1440 |
| Даги (ороч. «Большая река») | Ныйский залив Охотского моря | 98 | 780 |
| Набиль (нивх. «Место крупных зверей») | Набильский залив Охотского моря | 101 | 1010 |
| Ныш | Река Тымь | 116 | 1260 |
| Эвай (нивх. «Внизу, под гребнем») | Залив Чайво Охотского моря | 117 | 578 |

Реки городского округа относятся к смешанного типу питания с преобладанием снегового в южной и средней частях городского округа, и с преобладанием подземного стока на севере.

Максимальные уровни воды в реках наблюдаются во второй декаде мая во время весеннего половодья. Ледоход начинается в конце апреля – начале мая. Самые низкие уровни воды наблюдаются в первых числах августа на севере МО и в 20-х числах в центральной и южной частях городского округа. Лёд устанавливается приблизительно в первой декаде ноября в северной части округа и в конце ноября на остальной территории. Толщина льда к концу зимнего периода может достигнуть 90 см. Дождевые паводки случаются в осенний период, их максимум приходится на октябрь-месяц, однако паводковый подъем уровня значительно ниже подъёма уровня в весеннее половодье.

Река Тымь в весенний период может быть опасна, поскольку уровень воды в реке в это время резко повышается.

Средний годовой объем стока и среднегодовой расход воды р. Вал равен 730 млн. м3 и 23,2 м3/с соответственно, р. Даги – 340 млн. м3 и 10,6 м3/с, р. Тымь (гидрологический пост в с. Адо-Тымово) - 1680 млн. м3 и 53,3 м3/с.

Река Тымь. Долина реки ящикообразная шириной до 8 км. Пойма прерывистая, переходящая с одного берега на другой шириной 0,8-1,5 км, ежегодно затопляемая средним слоем 0,3-0,5 м сроком до 10-15 суток, в многоводные годы слоем 1,5-2,0 м сроком на 3-5 суток. Русло реки извилистое, 30-100 м шириной. Глубины колеблются от 0,2 до 6-10 м, скорости течения – от 0,5 до 1,2 м/с.

На малых реках долины V-образной формы, в низовьях долины плохо выражены. Русла извилистые шириной в 1-3м, глубиной в 0,1-1,0м, скорости течения – 0,5-1,5 м/с.

Таблица 6

Основные стоковые характеристики реки Тымь

| Расход воды, м3/с |  | Минимальный 30-суточный зимний расход воды, м3/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| средний многолетний | 95% | средний многолетний | 95% |
| 22,8 | 14,6 | 4,7 | 3,37 |

Болота. В основном, болота распространены на Северо-Сахалинской низменности, на севере МО. Также заболоченные территории встречаются на прирусловых участках р. Ныш в её верхнем течении, р. Тымь, на прибрежной полосе.

Озёра. На территории городского округа встречаются водно-эрозионные озера (озера-старицы). Это замкнутые водоёмы, обычно располагающиеся в поймах рек и представляющие собой отчленившиеся от основного русла рукав или протоку. Имеют обычно продолговатую или подковообразную форму. В пойме р. Тымь: Первое, Второе, Третье, Четвёртое, Пятое, Топутова, Безымянное, Утиное, Оленье, Кривое.

Морская акватория. На востоке «Городской округ Ногликский» омывается водами Охотского моря. На побережье расположен портпункт Кайган.

В этой части о. Сахалин изрезан слабо, но на берегу, в непосредственной близости от моря, расположена цепь крупных лагун, называющихся заливами: Луньский, Набильский, Ныйский, Чайво. Эти лагуны отделяются косами, между которыми имеются узкие мелководные проходы. Лагуны мелководны и в большинстве случаев покрыты зарослями водорослей.

Охотское море относится к числу холодных субарктических морей. Температуры воздуха на протяжении всего года низкие, среднегодовые температуры имеют отрицательное значение в течение 4-6 месяцев. Температура воздуха в январе-феврале средняя колеблется от -14 до -22 °С. В июле-августе средняя температура воздуха в большей части зоны 10-14 °С.

Температура воды в декабре-апреле в поверхностном слое в Охотском море от -1 до -1,8 °С в северной его части и 1-3 °С в южной. В северной и центральной частях Охотского моря отрицательная температура прослеживается до глубин 300-500 м. В августе температура воды в поверхностном слое в Охотском море 5-9 °С на северо-востоке.

Солёность воды в поверхностном слое увеличивается от 29-31 ‰ в северо-западной части, до 33,2-34,8 ‰ в юго-восточной части моря.

Льдообразование в Охотском море начинается в конце октября – начале ноября. Раньше всего лёд появляется в узкой прибрежной полосе в заливах Чайво, Ныйский – в середине ноября. В дальнейшем площадь, занятая льдом увеличивается, в январе вся шельфовая зона заполняется льдом. Лёд держится до середины июня, продолжительность ледового сезона 170-190 дней. Полное очищение ото льда происходит в конце мая – середине июня.

Относительная влажность воздуха в октябре – апреле составляет 65-80 % и в мае - сентябре - 80-95 %. Среднее годовое количество осадков колеблется от 250 - 500 мм на севере до 2200 мм на юге. Повторяемость осадков в ноябре-апреле 30-50%. Снег выпадает в течение почти 10 месяцев. Повторяемость туманов в мае-сентябре достигает 20-40 %, в остальное время 5-10 %.

Ветры имеют муссонный характер. В октябре-марте преобладают ветра северных направлений со скоростью 7-12 м/с, повторяемость их 40-65 %. В мае-сентябре господствуют ветра южных направлений со скоростью 4-6 м/с, их повторяемость 40-50 %. Зимой отмечаются частые штормы (скорость ветра более 15 м/с) около 20 дней в месяц. Летом повторяемость штилей составляет 20 %, повторяемость штормов - 6-8 дней. На побережье развиты бризы.

Циркуляция вод в море направлена против хода часовой стрелки. Скорость суммарных течений у побережья острова Сахалин 0,2-1 м/с.

Волнение моря наиболее сильным бывает в осенне-зимний период.

Штормовые нагоны возникают при сочетании прилива со штормовым волнением, в этом случае уровень моря достигает опасной высоты. Однако, высота штормовых нагонов на северо-восточном побережье о. Сахалин не считается самой опасной.

Северо-восточное побережье о. Сахалин является наиболее цунамиопасным, величина заплеска здесь составляет 2,5-5 м.

В соответствии с нормами и требованиями, действующими в установленном порядке в Российской Федерации, на территории городского округа можно выделить территории с ограничениями и запретом на хозяйственную деятельность.

Ограничению на хозяйственную деятельность подлежат территории второго пояса санитарной охраны хозпитьевых водозаборов, территории водоохранных зон водоёмов и водотоков, а также защитных зон нерестовых рек. Кроме того, для поддержания нормального гидрологического режима регламентируется освоение пойменных территорий и болот.

Запрет на хозяйственную деятельность распространяется на территории первого пояса санитарной охраны хозпитьевых водозаборов.

Весьма неблагоприятные для хозяйственного освоения территории – территории, затопляемые паводками и наивысшим уровнем моря редкой повторяемости.

В пределах описываемой территории подземные воды приурочены ко всем генетическим типам четвертичных отложений и к коренным породам.

На севере рассматриваемой территории выделяется Северо-Сахалинский артезианский бассейн. С распространённой здесь толщей рыхлых и слабо уплотнённых отложений неогенового и четвертичного возраста связаны безнапорные и напорные поровые и порово-пластовые воды.

Литологический состав пород, характер их залегания и большое количество атмосферных осадков создают благоприятные условия для накопления здесь запасов подземных вод. Воды, в основном, пресные, с минерализацией 0,1-0,5 г/л, гидрокарбонатного состава. Мощность зоны пресных вод достигает 30-50, реже 100м (в областях питания). Вблизи моря воды имеют хлоридный состав и повышенную минерализацию – до 1-2 г/л.

В пределах горно-складчатых сооружений района выделяется Восточно-Сахалинский гидрогеологический массив. Он сложен сильно дислоцированными палеозойскими и мезозойскими образованиями, для которых характерно развитие трещинно-жильных вод, приуроченных к разломам. Воды - пресные, в зоне активного водообмена - ультрапресные, с минерализацией 0,1-0,5 г/л, по составу - гидрокарбонатные. Сильная расчленённость рельефа и сравнительно небольшая мощность зоны выветривания не благоприятствует накоплению здесь значительных запасов подземных вод.

Характеристика водоносных комплексов, распространённых в районе в пределах вышеперечисленных гидрогеологических структур приведена в таблице ниже.

По степени водообеспеченности пресными подземными водами на территории района выделяются два района: недостаточно обеспеченный и не обеспеченный.

К району, недостаточно обеспеченному пресными подземными водами относятся Северо-Сахалинский артезианский бассейн (практически вся территория за исключением горно-складчатых районов на юге).

Территория в пределах Северо-Сахалинского артезианского бассейна характеризуется наиболее высокими эксплуатационными запасами подземных вод. Основными водоносными комплексами здесь являются четвертичный, распространённый в прибрежной части и по долинам крупных рек, и плиоценовый, имеющий почти повсеместное распространение.

Грунтовые воды залегают на глубине 30-50м. Воды пресные, гидрокарбонатные, в прибрежных частях – хлоридные. Дебиты скважин, вскрывших эти воды, составляют 1-5л/сек.

Напорные воды, связанные с плиоценовым водоносным комплексом, залегают на глубине от 50м. В верхних горизонтах артезианские воды преимущественно гидрокатбонатно-кальциевые, с глубиной сменяются гидрокарбонатно - хлоридными и хлоридно-натриевыми. Дебиты скважин, вскрывших их, колеблются от десятых долей до 1 л/сек.

Организация централизованного водоснабжения на территории распространения Северо-Сахалинского артезианского бассейна возможна для населённых пунктов с относительно небольшой потребностью в воде. Возможная производительность сосредоточенного водозабора может быть принята до 0,1 м3/сек., в отдельных случаях до 0,3 м3/сек.

В районе пгт. Ноглики эксплуатируется ряд водозаборов:

Водозабор Имчин расположен в 6 км южнее пгт. Ноглики, в междуречье Ноглики - Имчин.

Водозабор находится в центральной части Северо-Сахалинского бассейна. С 1987 по 1982 гг. было пробурено 16 разведочно-эксплуатационных скважин на воду. С 1989 по 1996 гг. на водозаборе пробурено дополнительно 9 эксплуатационных скважин.

Водоносные горизонты приурочены к песчаным пластам дагинской свиты миоценового возраста. Средняя мощность водосодержащих пород -72м. Удельные дебиты скважин колеблются в пределах 0,26-0,75 л/сек. Воды напорные и безнапорные в зависимости от структурных особенностей залегания.

По составу воды гидрокарбонатные натриевые, кальциево-натриевые, с минерализацией от 26 до 380 мг/дм3, по величине общей жёсткости мягкие и очень мягкие, с повышенным содержанием железа (0,3-11,2 мг/дм3).

Эксплуатационные запасы были подсчитаны в 1983 г. в количестве 10,8 тыс. м3/сут. (запасы утверждены протоколом НТС). В процессе эксплуатации запасы не подтвердились. Водозабор достаточно стабильно работает с водоотбором 4-5 тыс. м3/сут. Расширение водозабора осложняется тектоникой месторождения, в отдельных случаях бурение дополнительных скважин привело к подтягиванию некондиционных вод с высоким содержанием метана и повышенной минерализацией. Вода используется для хозяйственно-питьевых целей.

Водозабор Пайно расположен в 10 км к юго-востоку от пгт. Ноглики, в 7 км северо-восточнее с. Катангли, на северном берегу оз. Пайно. Водозабор является частью Уйглекутского месторождения пресных подземных вод и состоит из двух участков.

На участке № 1, находящемся в 100 м от берега оз. Пайно, пробурено 8 эксплуатационных скважин глубиной от 130 до 200 м с суммарным водоотбором до 4 тыс. м3/сут. На участке добываются подземные воды для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Участок № 2 находится в 400 м северо-западнее участка № 1. Воды здесь преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые и натриево-кальциевые, от нейтральных до слабо щелочных, очень мягкие, общая жёсткость – 0,8-1,5 моль/дм3, с повышенным содержанием железа (до 3,8 мг/дм3) и марганца (до 17 мг/дм3). Суммарные эксплуатационные запасы подземных вод составляют 23,3 тыс. м3/сут. По категориям А+В+С1 и 16,7 тыс. м3/сут. По категории С2. Добыча осуществляется НГДУ «Катанглинефтегаз». Годовой уровень добычи 555 тыс. м3. Расчётный срок эксплуатации 27 лет.

К району, не обеспеченному пресными подземными водами относятся горно-складчатые сооружения южной части района, представляющие собой Воточно-Сахалинский гидрогеологический массив.

Преимущественным распространением здесь пользуются водоносные комплексы верхнепалеозойских-мезозойских и верхнемеловых отложений и подземные воды разновозрастных магматических пород. В долинах горных рек водоносный горизонт четвертичных отложений представляет собой узкие грунтовые потоки.

Доминирующий тип вод – безнапорные трещинные, связаны с зоной выветривания, реже трещинно-жильные. Водообильность пород невелика. Дебиты скважин составляют преимущественно доли литра в секунду. Наибольшей водообильностью характеризуются трещиноватые песчаники, а также зоны тектонических нарушений. Воды пресные. Для этого района характерны резко переменный режим подземных вод и рассредоточенность их запасов

Подземные воды могут быть использованы для мелкого рассредоточенного водоснабжения путём бурения одиночных скважин производительностью, в среднем, до 1-2 л/сек.

Таким образом, большая часть территории района недостаточно обеспечена пресными подземными водами, наиболее обеспеченным районом является долина р. Тымь, южные территории горноскладчатых сооружений подземными водами хозяйственно - питьевого качества не обеспечены.

На территории городского округа можно выделить участки со строгим запретом и ограничением на ведение хозяйственной деятельности, а также весьма неблагоприятные для строительства.

Запрет на хозяйственную деятельность распространяется на территории первого пояса санитарной охраны подземных хозпитьевых водозаборов.

Ограничению на хозяйственную деятельность подлежат территории второго пояса санитарной охраны подземных хозпитьевых водозаборов.

Весьма неблагоприятные для хозяйственного освоения территории – территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м). См. таблицу 7.

Таблица 7

Гидрогеологическая характеристика водоносных комплексов

| № п/п | Название водоносного комплекса, индекс, водовмещающие породы | Область распространения | Глубина залегания, м | Мощность, м | Напор, м | Дебит скважин, л/с | Дебит источников, л/с | Минерализация, г/л | Использование водоносного комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q) Пески различной зернистости с гравием и галькой, гравийно-галечные отложения. | Северо-Сахалинская равнина, долины рек. | от 0,3-1,5 до 20 | от 1-5 до 20 | Безнапорные и напорные | от 1-2 до 5-10 | - | 0,1-0,5 в прибрежных частях до1,0-2,0 | Водоносный комплекс используется для целей водоснабжения. Может быть рекомендован для организации централизованного водоснабжения населённых пунктов с небольшим водопотреблением. |
| 2 | Водоносный комплекс осадочных плиоценовых отложений (N2) Пески с прослоями алевролитов и глинистых песчаников | Практически на всей территории | от 1-2 до 20-40 | 20-30 до50 | Безнапорные и напорные, напор до 30-50м | 1-5 | 0,05-1,0 | 0,08-0,9 | Водоносный комплекс совместно с четвертичным водоносным горизонтом может служить источником централизованного водоснабжения. |
| 3 | Водоносный комплекс верхнемиоценовых отложений (N13) Пески, песчаники, алевролиты | Северо-Сахалинская равнина | от 10 до 30-60 | до 20-50 | Безнапорные и напорные, до 40-50 | 0,03-1,0 | сотые доли л/с | 0,02-0,3 | Ввиду слабой водообильности комплекс не имеет практического значения для целей водоснабжения. |
| 4 | Водоносный комплекс верхне-среднемиоценовых отложений(N12-3) Песчаники, алевролиты, пески, конгломераты | На всей территории | от 1-5 до100-120 | от 3-10 до100 и более | Безнапорные и напорные | Сотые доли л/с – 3,4 | 0,01-1,0 | 0,03-0,6 | Водоносный комплекс может использоваться для мелкого рассредоточенного водоснабжения. Наибольший практический интерес представляют зоны тектонических нарушений. |
| 5 | Водоносный комплекс средне-нижнемиоценовых отложений (N11-2) Песчаники, алевролиты, конгломераты, андезиты, андезито-базальты, туфы | Район низко-и среднегорья | 10-170 | от 10-20 до 150 | Безнапорные и напорные, напор до 50 м и более | от 0,01 до 5 | 0,01-0,5 | 0,2-0,4 | Водоносный комплекс может использоваться для мелкого рассредоточенного водоснабжения. Наибольший практический интерес представляют зоны тектонических нарушений. |
| 6 | Водоносный комплекс палеогеновых отложений (Pg) песчаники, алевролиты, конгломераты, гравелиты. | Район низко-и среднегорья | от 1-3 до нескольких десятков метров | от 10-30 до 100 | Безнапорные и напорные, напор до 100 м и более | 0,01-1,0 | от 0,01 до2-3 | 0,1-0,3 | Водоносный комплекс слабоводообилен и может использоваться для рассредоточенного водоснабжения. |
| 7 | Водоносный комплекс верхнемеловых отложений (Cr2) Песчаники, алевролиты, аргиллиты | Район низко-и среднегорья | от 5-10 до 50-100 | от неск. м до 80-100 | безнапорные | не более 0,5-2,0 | 0.01-0,1 | до 0,5 | Слабоводообилен имеет значение для мелкого рассредоточенного водоснабжения. |
| 8 | Водоносный комплекс мезозойско-верхнепалеозойских образований (Mz-Pz3) Песчаники, алевролиты, аргиллиты, переслаивающиеся с известняками | Район низко- и среднегорья. | от 3-10 до 50-70 | от 10 до 70-80 | безнапорные и напорные до 10-20 м и более | 0,02-1,12 | 0,01-0,5 | 0,02-0,25 | Эксплуатационные скважины целесообразно закладывать в пределах речных долин. |
| 9 | Водоносный комплекс средне-нижне палеозойских образований (Pz1-2) Метаморфические сланцы, диабазы | Район низко- и среднегорья. | от 5-10 до 50-7- | от неск. метров до 70-80 | безнапорные или слабонапорные | 0,4-0,9 | 0,01-0,3 | 0,03-0,2 | Эксплуатационные скважины целесообразно закладывать в пределах речных долин. |

    - Полезные ископаемые и природные ресурсы

Агроклиматические ресурсы. Климатический режим в целом неблагоприятен для растениеводства из-за резких колебаний температур в течение вегетационного периода. Однако рациональная организация сельского хозяйства возможна.

Природные условия относительно благоприятны для выращивания кормов и развития животноводства.

Агропроизводственные ресурсы почв. МО «Городской округ Ногликский» входит в состав Северной сельскохозяйственной зоны области.

Развитие сельскохозяйственных земель ограничено мелиоративной неустроенностью, высокой стоимостью освоения новых сельскохозяйственных площадей и всех видов сельскохозяйственного строительства, повышенным уровнем затрат на производство всех видов продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают незначительную часть территории городского округа – 1745га (0,7%).

Используются в основном для выращивания сельскохозяйственных культур почвы, которые требуют проведения комплекса мелиоративных работ, известкования, внесения больших доз органических и минеральных удобрений.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории выявлены месторождения и проявления горючих полезных ископаемых (нефти и газа, торфа, угля), строительных материалов (песка, кирпичного сырья, песчано-гравийного материала, карбонатных пород), фосфатосодержащих пород, опок, серпентинитов, термоминеральных вод и минеральных грязей.

Нефть и газ. Углеводородное сырье имеет большое значение в экономическом развитии района. Нет отрасли, где бы не применялись нефтепродукты, в настоящее время энергетическое направление в использовании нефти и газа остаётся главным.

Промышленные залежи углеводородного сырья разведаны в отложениях олигоцен-верхнемиоценового возраста. Подавляющее большинство запасов нефти и газа находится на глубинах до 3000 м. Практически все месторождения многопластовые (до 10 и более пластов и приурочены к антиклинальным складкам замкнутой или полузамкнутой формы, осложнёнными разрывными нарушениями. Все залежи нефти и газа связаны со сводовыми и тектонически экранированными ловушками.

Породы-коллекторы месторождений представлены осадочными горными породами: песчаниками, песчанистыми алевролитами и песчано-глинистыми алевролитами различной степени отсортированности, зернистости и уплотнения. Залежи нефти и газа приурочены к коллекторам порового типа. Преобладают запасы лёгких, маловязких, малосернистых и малопарофиновых нефтей. Отличаются они высокими выходами светлых нефтепродуктов, значительным удельным весом высокооктановых бензинов и ценных масел, низкими потерями в процессе переработки. Основной объем тяжёлой высоковязкой нефти содержат пласты месторождений Уйглекуты, Катангли, Набиль. Высокопарафиновую нефть содержат пласты месторождений им. Мирзоева, Нижнее Даги и Восточное Даги. Свободные газы по своему составу в основном метановые.

По величине извлекаемых запасов углеводородного сырья (в пересчёте на условное топливо) на территории района одно месторождение (Лунское) на шельфе Охотского моря относится к категории уникальных, 3 месторождения – к категории крупных (Пильтун-Астохское, Чайво, Аркутун-Дагинское), также расположены на шельфе Охотского моря. К категории средних по запасам относятся 2 месторождения на суше (Монги, им. Мирзоева) и одно на шельфе (Киринское). Остальные месторождения относятся к категории мелких, т.е. извлекаемые запасы углеводородного сырья менее 10 млн. т условного топлива.

Разработка месторождений осуществляется как на суше, так и на шельфе. Большая часть добываемой нефти и конденсата направляется на нефтеперерабатывающий завод в г. Комсомольск-на-Амуре, нефть месторождения Пильтун-Астохского отправляется на экспорт.

Основной объем газа отправляется потребителям области и городского округа (газотурбинные электростанции в пгт. Ноглики, с. Катангли и с. Даги) и предприятиям нефтеперерабатывающей промышленности.

Несмотря на высокую степень освоенности начальных потенциальных ресурсов (порядка 60% по нефти и 37% по газу), на рассматриваемой территории еще довольно высока вероятность открытия новых месторождений.

На северо-восточном шельфе проведение геолого-геофизических работ по геологическому доизучению тундровых участков приведёт к повышению достоверности их геолого-экономической оценки. Эти работы должны способствовать более успешному проведению конкурсных раундов. Геологическое доизучение участков, открытых для лицензирования, предусматривает дополнительное обоснование по ним поисковых направлений, уточнение перспектив их нефтегазоносности, объёмов и фазового состава предполагаемых ресурсов углеводородного сырья.

Ниже в таблице приводятся сведения о месторождениях и перспективных площадях нефти и газа.

Уголь. Представлен перспективными площадями бурого угля: Вал-Дагинской (расположенной южнее р. Вал) и Нышской (расположена северо-западнее с. Ныш). Угленосность связана с отложениями вагисской и нутовской свит. В пределах Нышской площади выявлено 10 угольных пластов, влажность которых составляет 7.8-12,4, зольность – 1,5-9,8%, теплота сгорания – 23-29МДж/кг. Площадь находится в стадии разведки, прогнозные ресурсы оценены в количестве 147 млн.т.

Торф. Залежи торфа на рассматриваемой территории сосредоточены в долине р. Тымь и на морском побережье в районе Лунского залива. Возраст торфяных залежей четвертичный и в большей части современный. Мощность залежей торфа в среднем составляет 2,5м. Торф может использоваться в сельском хозяйстве и в качестве топлива. Наиболее крупные месторождения располагаются в долине р.Тымь (месторождения Джымдан, Ныш –I).

Ниже в таблице приводятся сведения о наиболее крупных месторождениях и проявлениях торфа.

Таблица 8

Сведения о наиболее крупных месторождениях и проявлениях торфа

| № п/п | Наименование месторождения, перспективной площади | Описание месторождения | Единицы измерения | Прогнозные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джимдан | Расположено С-З пгт. Ноглики на 1км. Площадь 880 га, промышленной залежи 697 га, средняя мощность пласта – 2,82 м. Степень разложения -17 %, зольность 4,2 %. Тип залежи верховой. | млн. т | 2438 |
| 2 | Ныш I | Расположено Ю-В пгт. Ноглики на 28 км. Площадь 361 га, промышленной залежи – 281 га, средняя мощность – 2,32 м. Степень разложения – 15%, зольность – 4,2 %. Тип залежи верховой. | млн. т | 0,842 |
| 3 | Набиль-Лунская | Расположено между Лунским и Набильским заливами. Площадь 161000 га, промышленной залежи – 11500 га, средняя мощность – 2 м. Степень разложения – низкая, зольность -8 %. | млн. т | 25550 |

Пески и песчано-гравийные смеси. Промышленное значение имеют в основном морские пески четвертичного возраста, приуроченные к пляжу и аккумулятивным формам побережья. Пески главным образом кварц – полевошпатовые с незначительными примесями тёмноцветных минералов. Речные пески преимущественно мелкозернистые и содержат значительное количество глинистых частиц и грубозернистых включений.

Песчано-гравийные отложения в районе распространены в основном в долинах крупных рек и на морском побережье, где слагают линзообразные. Реже пластовые залежи мощностью 5-10 м.

На рассматриваемой территории разведано Набильское месторождение строительных песков, мелкое по запасам. Не эксплуатируется.

В районе пгт. Ноглики, в 1 км юго-восточнее разведано Ногликское месторождение песчано-гравийного материала. Полезным ископаемым являются пески и песчано-гравийный материал речной террасы. Пески разнозернистые. Месторождение состоит из двух участков. Общая мощность полезной толщи 2,0-7,5 м (Южный) до 10 м (Северный). По показателям качества выделяют два вида сырья:

- пески, пригодные для строительных растворов;

- песчано-гравийный материал – для подсыпок при строительстве. Месторождение числится в нераспределённом фонде. Балансовые запасы подсчитаны в количестве 20 тыс. м3 по категориям А+В+С1.

Наиболее перспективные территории на песчано-гравийный материал располагаются в пределах Ныш-Горонайской площади, простирающейся от северной границы района вдоль побережья Охотского моря до пгт. Ноглики и далее по долине р. Тымь.

Таблица 9

Сведения о количестве предоставленных в пользование участках недр по видам полезных ископаемых и их остаточных запасах на территории МО «Городской округ Ногликский»

| Полезное ископаемое | Количество участков недр, предоставленных в пользование | Суммарный остаток запасов по состоянию на 01.01.2013 в тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Строительный камень | 5 | 6831 |
| Скальный грунт | 5 | 5402 |
| Песчано-гравийная смесь | 9 | 2729 |
| Песок | 4 | 537 |

Карбонатные породы. На юге городского округа расположены перспективные площади на карбонатные породы – Право-Набильская и Лунско-Уазинская. Промышленное значение имеют известняки и мраморизованные известняки. Приурочены они к кремнисто-вулканогенным и терригенно-глинистым образованиям мезозойского возраста. В геолого-экономическом отношении залежи карбонатных пород изучены недостаточно: они оценены по результатам мелко- и среднемасштабных съёмок и требуют дополнительного изучения.

В округе обнаружены мелкие месторождения и проявления опок. Они связаны с морскими вулканогенно-осадочными образованиями неогенового возраста.

Серпентиниты. В пределах рассматриваемой территории представляет интерес группа Набильских массивов, расположенных на границе со Смырныховским районом. Эта перспективная площадь требует дальнейшего изучения. Серпентиниты залегают в виде линз среди мезозойских образований, они могут использоваться как сырье для производства магнезиального удобрения и для раскисления почв и для других целей.

Фосфатосодержащие породы. Все разведанные месторождения и перерабатывающие предприятия фосфатного сырья сосредоточены в Европейской части России. В то же время Дальний Восток и Сахалин в частности испытывает дефицит в этом виде сырья. В пределах рассматриваемой территории залегают фосфатосодержащие породы, связанные с верхнемиоцен-плиоценовыми отложениями нутовской свиты. Фосфатонакопление прослеживается неширокой полосой почти на 100км вдоль железной и автомобильной дорог Оха-Ноглики, от р. Нутово на севере до р. Джимдан на юге.

В пределах указанной зоны находятся два оцененных проявления фосфоритов: Нутовское, Хоямбусибинское и три перспективных участка: Горомальский, Вальский и Эвайский. Прогнозные ресурсы (около 1,6 млн. т) позволяют оценить этот район как единственный в области, где возможна промышленная разработка фосфатосодержащих пород.

Таблица 10

Запасы и ресурсы фосфатных руд

| № п/п | Название проявления, перспективной площади | Краткое описание | Балансовые запасы, тыс. т, руда Р2О5 (не утв.) |  | Прогнозные ресурсы, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В+С1 | С2 |  |
| 1 | Нутовское | Расположено в междуречье М. Горомай-Нутово. Мощность 3 рудных тел 0,64-6,3м, содержание Р2О5 1,5-6,6% | 57,4 2,02 | 14,1 0,39 |  |
| 2 | Хоямбусибинское | Расположено в бассейне р. М Горомай и руч. Хоямбусибин. Выявлено 7 рудных тел. Содержание Р2О5 0,5-3,7% | 20 0,47 | 28,7 0,71 |  |
| 3 | Горомайская | Выявлено 6 рудных тел, содержание Р2О5 2,44-2,94 % |  |  | 571,6 |
| 4 | Вальская | Выявлено 6 рудных тел, содержание Р2О5 1,17-5,29 % |  |  | 187,9 |
| 5 | Эвайская | Содержание Р2О5 0,1-12 % |  |  | 870 |
| Всего |  |  | 78 2,49 | 42,8 1,10 | 1629,5 |

Возможность строительства горнодобывающего предприятия по переработке фосфатосодержащих песчаников будет рентабельной при наличии эксплуатационных запасов не менее 245,9 тыс. т руды (при производительности 30 тыс. т муки в год и окупаемости капитальных вложений в течение 10,5 лет) – по данным Дальневосточного института минерального сырья (г. Хабаровск). Для выполнения указанного требования необходимо продолжить геологоразведочные работы по переводу части прогнозных ресурсов в запасы промышленных категорий, в первую очередь на Горомайском и Вальском участках.

Ювелирно-поделочные камни. В районе практическое значение имеет Вальское проявление сердолика. Генетически оно относится к россыпным и связано с аккумулятивными отложениями надпойменной террасы и песчано-гравийными отложениями склонового происхождения. Здесь выявлено 17 россыпей сердолика, из которых только две заслуживают внимания. По своим качествам сердолик может использоваться в ювелирном деле для недорогих украшений. Прогнозные ресурсы по двум россыпям составляют 62 т.

Минеральные воды без «специфических компонентов и свойств» разведаны на Дагинском месторождении, расположенном в черте с. Горячие Ключи. Источники пользуются большой популярностью у местного населения.

Оконтурено два очага разгрузки, вытянутых вдоль зоны тектонического нарушения. Первый очаг – участок «Южный», в его пределах расположено 13 восходящих источников термальных вод. Воды всех источников хлоридные с минерализацией 2,1-4,5 г/дм3, температура 20-47оС, почти все источники залиты водой ручья за исключением источников Молодость, Минеральный и Мечта. Эти источники каптированы.

Второй участок «Центральный» содержит 24 источника. Выходы источников сосредоточены в воронках в плотном глинистом грунте, разгрузка осуществляется в болото. По составу воды хлоридные натриевые, метановые с температурой 20-52,5оС. Пять источников этой группы каптированы.

По своему составу воды мало отличаются от пресных, однако, положительные свойства Дагинских минеральных вод заключаются в повышенном содержании кремнекислоты (17-30 мг/дм3) в недиссоциированной форме, щёлочности среды (рН – 7,2-8,15), главное – повышенной естественной температуры.

Кроме того, в северной части месторождения в пределах литоральной зоны расположены так называемые «морские» источники, выводящие йодно-бромную воду, а также лечебные иловые сульфидные грязи, два из них каптированы. По химическому составу волы гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией 5,4-9,0 мг/дм3, содержащие бром -18-37мг/дм3, йод – 4,0-9,2 мг/дм3, литий – до 0,1 мг/дм3, стронций –до1,58 мг/дм3, кремнекислоту – 18-34 мг/дм3, рН – 7,9-8,1, температура составляет 27-45.5 оС.

Воды подобного типа применяются для питья при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, преимущественно с пониженной кислотностью желудочного сока.

Балансовые запасы вод по Центральному участку по категориям В+С1+С2 составляют 1250 м3/сут, по участку Южному – 1250 м3/сут. (категории С1+С2).

В настоящее время на месторождение выдано две лицензии: одна – Ногликской районной больнице, другая – ООО «Бытовик» для бальнеологического применения. Водоотбор на участке Центральном не превышает 12 м3/сут, на участке Южном -21 м3/сут. Тип воды - «Ходыженский».

Термальные воды. На Сахалине наибольшим распространением пользуются низко-термальные (до 70оС) воды. Их можно использовать для горячего водоснабжения, в сельском хозяйстве для обогрева парников и т.п. Исходя из этого требуется изучение Дагинского месторождения минеральных вод с целью применения для теплоснабжения. Эксплуатационные запасы по месторождению (Центральный и Южный участки) составляют 2500 м3/сут. (45-50 оС, глубина до 180м). Поскольку для бальнеолечения (приём ванн) нужна температура 30-35 оС и для этих процедур требуется объем воды в пределах 40-100 м3/сут, остальные запасы воды и их тепловая энергия могут быть использованы для теплоэнергетических целей. При вскрытии пластовых вод на глубинах 1,0-1,5км могут быть получены самоизливающиеся воды с температурой 70-90оС, они обеспечат теплоснабжение с. Горячие Ключи и санаторно-оздоровительного комплекса, который может быть построен на базе термоминеральных вод Дагинского месторождения.

Минеральные грязи. В пределах рассматриваемой территории получили распространение иловые сульфидные морские грязи, накапливающиеся в переходной зоне, сублиторали заливов и озёр, связанных протоками с Охотским морем. Сульфидные грязи известны в заливах Чайво, Ныйский, Набильский, Лунский (месторождения залив Ныйский, озеро Безымянно-Дагинское, Дагинские минеральные источники). В бальнеологическом отношении морские сульфидные грязи района превосходят грязи залива Угловой Японского моря, Азовского и Балтийского морей. Изученность ресурсов минеральных грязей низкая и требует дальнейших исследований.

Промысловые биологические ресурсы. Остров Сахалин уникален по своим масштабам рыболовства. Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» имеет выход к Охотскому морю. Многочисленные озера и реки расположены в границах проектирования.

Морские водоросли – макрофиты – имеют большое значение в биологической структуре морей и океанов и огромные перспективы использования в народном хозяйстве.

Сахалино-Курильский район считается одним из самых перспективных для развития водорослевой промышленности.

Основное направление переработки водорослей – это изготовление консервов и сушка для пищевых целей. Бурые водоросли являются ценным сырьём для получения лекарственных препаратов и химических веществ. Бурые водоросли активно используются в медицине, парфюмерной промышленности, в производстве красителей и облицовочных материалов, в каучуковой и текстильной промышленности. Используются бурые водоросли и в сельском хозяйстве – как удобрение и кормовые добавки.

Наиболее крупные скопления бурых водорослей встречаются у Юго-Западного Сахалина и Курильских островов. Именно здесь ведётся основной их промысел.

Красные водоросли широко распространены во всех дальневосточных морях. Несмотря на то, что многие виды красных водорослей могут использоваться в пищу или для производства ценных веществ, на Дальнем Востоке активно добывается только один вид - анфельция тобучинская, из неё получают агар-агар.

Долголетняя и неправильная эксплуатация в 40-х и 50-х годах принесла большой ущерб запасам водоросли. Почти двадцатилетний запрет на промысел не привёл к восстановлению пласта анфельции.

Среди промысловых беспозвоночных представители отряда десятиногих ракообразных, включающие креветок и крабов, в перспективе будут иметь большое практическое значение благодаря своим относительно крупным размерам и прекрасным вкусовым качествам.

В настоящее время активно осваивается северный чилим, т.к. имеет сравнительно высокую численность. У северо-восточных берегов Сахалина обитает также углохвостый чилим, шримс-медвежонок, северный шримс, гренландская креветка, равнолапый чилим.

Вероятно, в ближайшем будущем промысел чилима будет развиваться, а вылов заметно возрастёт.

У восточных берегов Сахалина встречается краб.

Вылов крабов осуществляется судами, оборудованными крабовыми ловушками.

Из крабов готовится продукция, чаще всего варено-мороженная. По биохимическому составу мясо крабов содержит немного жира и является диетическим

Головоногие моллюски – наиболее распространённый в мировом океане класс беспозвоночных животных, имеющий промысловое значение. По объёму вылова головоногие (в основном за счёт добычи кальмаров) уступают только рыбам

Основные виды кальмаров являются ценнейшим белковым продуктом с содержанием зольных веществ несколько большим, чем в мясе рыб. Продукция из кальмаров бывает самая разнообразная: варёная, сушёная, засоленная, маринованная. Печень и гонады идут для фармацевтических целей, на кормовые добавки в звероводческих хозяйствах и удобрения.

Встречаются осьминоги и каракатицы.

Специализированный промысел осьминога ведётся с помощью ловушек.

Из огромного числа видов акул в водах Сахалина обитают и могут иметь промысловое значение два – тихоокеанская сельдевая акула и колючая акула.

Уловы тихоокеанских сельдевых акул дрифтерными сетями в общем невелики. Мясо её съедобно.

Колючая акула относится к массовым промысловым рыбам. В довоенный период её вылавливали летом и осенью в количестве нескольких тысяч тонн сетями, ярусами, ставными неводами. В последние десятилетия она чаще ловится тралами. При определении величины годового вылова необходимо учитывать низкий темп её воспроизводства.

Колючая акула недостаточно изучена как сырье для получения различных технических и пищевых продуктов. Известно, что в переработку может направляться печень и мясо.

В группу морских сельдей объединяется ряд так называемых местных популяций: декастринская, залива Терпения, залива Анива, заливов северо-восточного Сахалина, Сахалинского залива. Нерестилища этих сельдей имеются на открытых участках прибрежья, в заливах, бухтах, где солёность ниже, чем в море. Своеобразие рыб группы – озёрных сельдей – проявляется в смене среды обитания: осенью миграция в пресные озёра на зимовку, а весной – летом откочёвка в море на нерест и нагул. Озёрные сельди отличаются низким темпом роста и меньшей плодовитостью. Промысел сельди в водах Сахалина ведётся на её нагульных скоплениях. Эти скопления формируются в летне-осенний период на участках шельфа. Помимо этого, организуется лов сельди в лагунах и заливах.

Среди промысловых рыб Дальнего Востока тихоокеанские лососи являются самыми ценными в пищевом отношении видами. В последние годы их значение в промысле заметно возросло.

К роду тихоокеанских лососей относятся: горбуша, кета, кижуч, красная, чавыча, сима, названые по району распространения этих видов.

Промысел горбуши у берегов Сахалина приходится на июль-август.

Кета среди тихоокеанских лососей занимает второе место по численности. В основном промысел базируется на осенней кете, ход которой начинается в конце августа – начале сентября.

Сима занимает третье по численности место среди тихоокеанских лососей. Это самая ранняя рыба, которая появляется в реках весной. Её нерестовый ход в реках Сахалина проходит со второй половины июля до сентября. Сима похожа на горбушу, и её раньше не выделяли в отдельный вид.

Молодь симы, живущая в реках, среди рыболовов – любителей известна как «каменка» и «подкаменка». У симы существуют карликовые самцы, которые постоянно живут в реке.

Очень близок к симе по биологии кижуч. Встречается в основном в реках северо-восточного Сахалина и в заливе Терпения.

Наличие нерестовых площадей ещё не является основным условием эффективного, естественного воспроизводства лососёвых рыб. Очень важно, чтобы эти нерестилища обеспечивались чистой водой. Дальневосточные лососи очень чувствительны к гидрологическому и гидрохимическому режиму рек. Загрязнение воды в значительной степени сказывается на выживаемости этих рыб.

На первом месте по степени воздействия на лососёвые нерестовые водоёмы стоит лесная промышленность. В результате ее деятельности снижается лесистость водосборных площадей. Это в значительной степени сказывается на эффективности воспроизводства тихоокеанских лососей. Исследования показали, что на реках с облесённостью площадей водосбора 20 % эффективность естественного воспроизводства на 30 % ниже, чем на реках с облесённостью 80 %. Для сохранения защитных свойств горных лесов густоту древостоя рекомендуется снижать не более чем на 50 %.

Под влиянием рубок увеличивается мутность воды в реках. При сильной загрязнённости воды взвешенными частицами происходит заиливание нерестовых гнёзд лососей.

Не следует допускать попадания в реки древесной массы или её отходов. Наносы древесных остатков причиняют нерестовым буграм наибольший вред.

Наибольший вред в своё время на Сахалине наносил молевой сплав древесины (в 60 годах он был прекращён).

Большое влияние на обитателей водной среды оказывает сброс сточных вод промышленных предприятий.

Существенное влияние на обитателей водной среды оказывает сельскохозяйственное производство.

Отрицательное воздействие на водоёмы оказывает животноводство. Установлено, что загрязнение фермой (1000 голов КРС) равносильно загрязнению воды городом с населением 16,5 тыс. человек. Нарушается и уничтожается влагоудерживющая способность лесных почв, их защищённость от эрозии в результате выпаса скота и т.п.

Дальневосточная (или азиатская) зубастая корюшка относится к группе проходных рыб, нагуливающихся в прибрежных водах, а нерестящихся в реках. Жилых форм, типа снетка, не образует. На Сахалине этот вид обитает практически по всему побережью, за исключением участка от м. Терпения до Луньского залива.

Нерестилища зубастой корюшки расположены в нижнем течении рек.

Лов корюшки ведётся в период нерестового хода с помощью каравок и закидных неводов в устье и предустьевых участках рек. Кроме того, в качестве прилова корюшка добывается при вентерном промысле наваги в январе – феврале. Анализ промысла показал, что с 1980 г. на Сахалине произошло снижение уловов и стабилизация их на низком уровне.

В статистике промысла, как правило, не учитывается любительский лов, величина которого по данным Сахалинрыбвода была велика в 1978-1989 г., что при относительно небольшой численности, вероятно, вызвало перелов, а, следовательно, подорвало запасы зубастой корюшки. Усугубляет положение интенсивное браконьерство на реках нерестового хода, а также загрязнение крупнейших воспроизводящих рек.

Морская малоротая корюшка населяет прибрежные воды. Встречается в заливе Анива и Терпения, а также в заливах северо-востока Сахалина. Обитает в море, редко заходит в реки. Размножается как в солёной, так и в опреснённой воде.

Как правило, морская малоротая корюшка является объектом активного любительского рыболовства. В качестве прилова может добываться при вентерном промысле наваги.

Мойва – морская пелагическая рыба семейства корюшковых. В бассейне Тихого океана обитает дальневосточная мойва, которая распространена по всей шельфовой зоне. В весенний период она встречается в заливах Анива, Терпения, у восточных берегов Сахалина. Вылавливается наиболее крупная рыба в основном в мае, в июне улов снижается. Сырьевые ресурсы этой рыбы представляют существенный резерв для увеличения вылова и позволяют ежегодно добывать не менее 50 тыс. тонн.

Современное промысловое значение мойвы невелико. Основным способом лова служат закидные и ставные невода. Из мойвы могут быть выработаны пресервы, пользуется спросом вяленая продукция.

Краснопёрка включает три вида, которые различаются между собой типом нерестовой окраски, размером чешуи, числом пор в надглазничном канале, а также величиной ареала, отношением к солёности, экологией нереста.

Краснопёрки - единственные представители карповых, которые способны нагуливаться в морских водах и даже при океанической солёности.

Красночешуйная краснопёрка – наиболее широко распространённый вид. Нерестилища располагаются далеко от устья рек на участках со скоростью поверхностных течений 1,2–2,4 м/с. Рыба образует и озёрные популяции, на Сахалине – в озёрах Русское и Хвалисекое.

Краснопёрка Брандта или угай нерестится на самой быстрине в более поздние сроки, чем крупночешуйная, часть нерестилищ может быть общая.

Мелкочешуйная краснопёрка – образует проходные и жилые формы.

На Сахалине все три вида краснопёрок распространены повсеместно.

Нагульные особи встречаются в прибрежье моря вокруг всего острова, а также в низовьях рек, в заливах и озёрах, соединяющихся с морем. Не в каждой реке все виды краснопёрок обитают совместно, хотя такие случаи нередки в Тыме, Поронае, Ударнице. Краснопёрки заходят в реки весной и в первой половине лета.

Промысел краснопёрок ведут преимущественно во время нерестового хода и во время нагула в прибрежье моря. Точной статистики вылова рыбы рыболовецкими колхозами и второстепенными заготовителями нет, её считают «разнорыбицей». Ловят её и рыболовы – любители. В целом по Сахалину ежегодная величина вылова составляет несколько сотен тонн.

Минтай – наиболее многочисленный представитель семейства тресковых рыб в северной части Тихого океана. На Сахалине он населяет заливы Анива и Терпения с примыкающими к ним акваториями, Охотское море у северо-восточного побережья Сахалина. Для этого вида рыб характерен довольно значительный диапазон глубин обитания – от самых прибрежных участков (отмечается вставных неводах) до 500 м, населяет и открытые районы моря над глубинами до 2-3 км.

Минтай – холоднолюбивая рыба. Промыслами минтая являются восточное побережье Сахалина. Лов этой рыбы здесь возможен в количестве 15-20 тыс. тонн. Исследование динамики запаса показывает, что он уменьшился в сравнении с 50 – 60 годами. У юго-востока Сахалина вылов минтая в последнее время колеблется в пределах 20-30 тыс. тонн.

В России лов минтая ведут разноглубинными тралами, возможен лов – сетями, ярусами. В настоящее время минтай является одним из основных объектов промышленного лова. Используется эта рыба как источник белка, рыбьего жира (печень), икры, рыбной муки.

Навага является типичным представителем холодолюбивых рыб. Нерест происходит в конце января – в начале марта. После нереста навага остаётся у берегов, усиленно питаясь.

Навага среди тресковых рыб, обитающих в тихоокеанском регионе, характеризуется сравнительно небольшими размерами. Традиционным способом лова наваги является подлёдный пассивными орудиями – вентерями и ловушками. С развитием судового промысла количество выловленной рыбы возросло. Промысел ведется в январе судами типа МРС с использованием близнецовых тралов.

Песчанка населяет прибрежные воды. Для нормального жизнеобеспечения в придонных слоях воды, а также в пористом грунте необходимо высокое содержание растворенного кислорода, чему способствуют приливно-отливные течения и другие потоки воды. Скопление эти рыбы образуют в период нагула в высокопродуктивных участках, обычно приуроченных к фронтальным зонам. Комплекс перечисленных условий песчанка может найти, прежде всего, в проливе Лаперуза и сопредельных водах залива Анива, у северо-восточного Сахалина, в Сахалинском заливе.

Нерест у побережья Южного Сахалина начинается в декабре. После снижения численности сахалино-хоккайдской сельди в 50-60-х годах и минтая в 60-70-х годах в водах северного Хоккайдо и Южного Сахалина песчанка стала доминирующим видом. Её уловы в этом районе достигали в середине 70-х годов 150-160тыс. тонн.

Отечественный промысел не получил должного развития.

Песчанку ловят с помощью донных тралов.

Опыт переработки этой рыбы на пищевые цели имеется: на предприятиях ПО «Дальрыба» выпускались партии консервов, в том числе типа «шпроты», а также копчёная и вяленая продукция.

Род ликоды семейство бельдюговые - самый многочисленный среди бельдюговых, насчитывает около 50 видов, причём более 45 из них обитают в северном полушарии, преимущественно в арктических морях.

Запас ликодов оценён на северо-восточном шельфе Сахалина по результатам тралово-акустических съёмок в 1991 году в 20,6 тыс. тонн

Биология ликодов мало изучена. Самостоятельного промыслового значения они нигде в мире не имеют. Ликодов можно отнести к группе потенциально возможных объектов промысла.

Семейство бычков самое многочисленное по числу видов.

Бычки играют важную роль в экономике Сахалинской области. На их промысле базируются две отрасли хозяйства – пушное звероводство и птицеводство. Вылов бычков нестабилен, что связано с отсутствием специализированного промысла.

Добыча бычков осуществляется, в основном, в период с апреля по октябрь судами малотоннажного флота.

Бычки обладают достаточно высокой пищевой ценностью и могут являться сырьём для производства мороженой продукции и консервов. Печень этих рыб, богата витамином А, может найти применение в качестве витаминного сырья.

Таким образом, объём биологических и водных ресурсов оценивается как высокий, предполагающий возможность промышленного использования. Вместе с тем наличие богатых природных ресурсов диктует политику их бережного использования, а также необходимого определения со стороны органов местного самоуправления ограничений по видам деятельности и строгий контроль соблюдения законодательных актов в области экологии.

    - Почвы, растительный и животный мир

Согласно почвенному районированию А. М. Ивлева «Городской округ Ногликский» расположен на границе северной болотной и центральной комплексной дерново-подзолистой подзон.

На Северо-Сахалинской равнине господствуют подзолистые и болотные почвы.

В долинах рек встречаются луговые и болотные почвы, а также в различной степени оглеенные луговые и различной заторфованности торфяные и торфянистые почвы. Почвы кислые, с низкой степенью минерализации гумуса, в них слабо развита микробиологическая деятельность. Интенсивная эрозия почв связана, главным образом, с сезонным весенним таянием, когда формируются временные водотоки, существующие до нескольких недель. Механический состав и переувлажнение почв обусловливают слабую их устойчивость к механическим нагрузкам.

На территории городского округа расположены Ногликское лесничество - филиал ГКУ «Сахалинские лесничества», площадь которого составляет 1032411 га.

В лесохозяйственном отношении территория Ногликского лесничества разделена на 3 участковых лесничества:

- Ногликское – 403809 га;

- Катанглийское – 332129 га;

- Чайвинское – 296473 га.

Таблица 11

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

| Категории земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 1032411 | 100 |
| Лесные земли - всего | 925736 | 90 |
| Земли, покрытые лесной растительностью - всего | 782569 | 76 |
| В том числе: лесные культуры | 4341 | - |
| Не покрытые лесной растительностью земли - всего | 143167 | 14 |
| В том числе: |  |  |
| - несомкнувшиеся лесные культуры | 7252 | 1 |
| - лесные питомники; плантации | - | - |
| - редины естественные | 3151 | - |
| - фонд лесовосстановления, всего | 132764 | 13 |
| В том числе: |  |  |
| - гари, погибшие насаждения | 50878 | 5 |
| - вырубки | 785 | - |
| - прогалины, пустыри | 81101 | 8 |
| Нелесные земли - всего | 106675 | 10 |
| В том числе: |  |  |
| - пашни | 32 | - |
| - сенокосы | 241 | - |
| - пастбища | 38 | - |
| - воды | 5872 | 1 |
| - дороги, просеки | 2504 | - |
| - усадьбы и пр. | 677 | - |
| - болота | 88315 | 8 |
| - пески | 1590 | - |
| - прочие земли | 7406 | 1 |

Доля лесных земель в составе лесного фонда Ногликского лесничества составляет 90 %. Площадь покрытых лесной растительностью земель занимает 76 %. Фонд лесовосстановления составляет 132764 га (13 % площади лесничества).

Защитные леса занимают около 14 % площади лесного фонда Ногликского лесничества (142751 га). Ценные леса составляют 13 %. Эксплуатационные – 73 %.

По геоботаническому районированию территория городского округа входит в подзону темнохвойных лесов. Доля хвойных пород деревьев составляет 87 %. Доминирующими породами являются: лиственница (67 %), ель (19 %), берёза каменная (5 %). Распространены сообщества ранней стадии послевырубочной сукцессии, низкобонитетные молодые берёзово-осиновые, ивовые, кленовые, реже еловые и пихтовые заросли.

Рисунок 2. Структура пород деревьев на территории МО «Городской округ Ногликский»

В зоогеографическом отношении городской округ входит в Европейско-Сибирскую подобласть Палеоарктической области, Южно-Сахалинский зоогеографический участок.

С севера в пределы городского округа проникают арктические виды: белая куропатка (Lagopus lagopus), мохноногий конюк (Buteo lagopus), овсянка-ремез (Emberiza ristica), а также северный олень (Rangifer torandus).

Из-за холодного климата городской округ беден земноводными и пресмыкающимися, количество которых снижается к северу.

Наиболее многочисленной группой животных являются птицы, гнездящиеся летом, представленные 27 отрядами, из которых наиболее многочисленным является отряд воробьиных.

Группа млекопитающих несколько обеднена по сравнению с материком: не встречаются типичные для лесов Сибири животные – лось, марал, косуля, барсук, волк. Повсеместно встречаются лишь лисица и калан.

В суровых редкостойных лиственничных лесах и еловых горных лесах из млекопитающих встречаются медведь, норка, лисица, рысь, заяц, белка, бурундук, летяга, иногда соболь; из птиц – кукша, кедровка, синица, малый и пёстрый дятлы, сова, глухарь, рябчик. На севере Сахалина и в центральной части его водится дикий сахалинский северный олень. Из птиц обитает белая сахалинская куропатка, на болотах гнездятся пятнистый конёк, пуночка. Из южных видов птиц типичны японский малый скворец, сахалинский дрозд, улетающий на зиму в Юго-Восточную Азию.

Объектами охотничьего промысла являются бурый медведь, соболь, выдра, норка американская, горностай, ласка, енотовидная собака, лисица, белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк, северный олень. Объектами спортивной охоты служат представители отрядов куриных, гусиных и куликов.

В Красную книгу занесены 3 вида животных: росомаха восточно-сибирская, кутора обыкновенная, лесной лемминг, а также 18 видов птиц.

Среди рыб морей Сахалинской области наибольшее промысловое значение имеют лососёвые: горбуша, кета, кунжа, голец. Промысловыми видами также являются тресковые (минтай, треска, навага), камбаловые (более 20 видов камбал, палтус), сельдь, терпуг, песчанка, мойва, бычки, корюшка и некоторые другие. В прибрежные воды мигрируют на нагул тихоокеанская сардина (иваси), сайра.

В реках городского округа происходит естественный нерест тихоокеанских лососей, однако реки муниципального образования по числу нерестилищ лососей уступают южным округам Сахалина.

Общедоступные охотничьи угодья расположенные в границах МО «Городской округ Ногликский» (за исключением: территории заказника «Ногликский», земель поселений, охотугодий закреплённых за Сахалинской областной общественной организацией «Общества охотников и рыболовов» расположенных в районе Ныйского и Набильского залива):

- Границы охотничьего хозяйства «Чайво»

Северная граница: мыс Агиво. Восточная граница: от мыса Агиво на юг по побережью Охотского моря до мыса Айяш. Южная граница: от мыса Айяш по западному побережью мыса Айяш до нежилого населённого пункта Чайво, от нежилого населённого пункта Чайво на запад по акватории залива Чайво до устья реки Вал по реке Вал до автомобильной дороги Ноглики – Оха. Западная граница: от моста через реку Вал на север по автомобильной дороге Ноглики – Оха до моста через реку Малый Гарамай по реке Малый Гарамай до её устья, от устья реки на север по восточному берегу залива Чайво до устья реки Пильтун от устья реки по западному побережью мыса Агиво до мыса Агиво.

- Границы охотничьего хозяйства «Ныйское»

Северная граница: от моста через реку Баури на восток по реке Баури и по северному берегу залива Ныйский на южный берег о.Гофича до побережья Охотского моря. Восточная граница: по побережью Охотского моря до озера Рыбного. Южная граница: от озера Рыбного на запад до пгт. Ноглики. Западная граница: от пгт. Ноглики по полотну бывшей узкоколейной дороге до реки Баури.

- Границы охотничьего хозяйства «Катанглийское»

Северная граница: от с. Катангли по дороге до Кайгана на восток через пролив Асланбегова до побережья Охотского моря. Восточная граница: по побережью Охотского моря до южного берега залива Набиль. Южная граница: от южного берега залива Набиль на запад по берегу залива Набиль до устья реки Вази. Западная граница: от устья реки Вази на север по берегу Набильского залива до с. Катангли.

- Границы охотничьего угодья общества с ограниченной ответственностью «СВАРОГ»

Северная граница: от северо-западного угла квартала № 200 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества, на восток:

- по северным границам кварталов Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества: № 200, № 201, № 203, № 206;

- до северо-восточного угла квартала № 206 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества.

Восточная граница: от северо-восточного угла квартала № 206 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества далее на юг:

- по восточным границам кварталов Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества: № 206, № 207, № 213;

- до юго-восточного угла квартала № 213 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- от юго-восточного угла квартала № 213 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества до северо-восточного угла № 221 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- от северо-восточного угла № 221 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества по восточным границам кварталов Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества: № 221, № 225, № 227;

- до юго-восточного угла квартала № 227 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- от юго-восточного угла квартала № 227 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества до квартала № 230 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- по восточным границам кварталов № 230, № 237, № 243 до юго-восточного угла квартала № 243 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- по северо-западной границе квартала № 250 (от юго-восточного угла квартала № 243 до юго-восточного угла квартала № 250) Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- по восточным границам кварталов № 248, № 257, № 266 (от юго-восточного угла квартала № 250 до юго-восточного угла квартала № 266) Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- по южным границам кварталов № 266, № 265 (от юго-восточного угла квартала № 266 до границы квартала № 278) Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- по восточным границам кварталов: № 278, № 279, № 281, № 284 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- до юго-восточного угла квартала № 284 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества.

Южная граница: от юго-восточного угла квартала № 284 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества далее на запад:

- по южным границам кварталов № 284, № 283, № 282 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- до юго-западного угла квартала 282 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества.

- западная граница: от юго-западного угла квартала 282 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества далее на север:

- по западным границам кварталов: № 282, 271, 270, 269, 261, 260, 233, 232, 223, 224, 200 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества;

- до северо-западного угла квартала № 200 Рыбновского участкового лесничества, часть 1 Охинского лесничества.

    - Рекреационные ресурсы

Климатическое районирование территории для целей рекреации позволило выделить районы разной степени комфортности для летнего и зимнего отдыха населения.

Таблица 12

Характеристика территории для летнего отдыха населения

| № п/п | Климатическая характеристика районов и комфортного периода | Ш неблагоприятный район |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность периода со средней суточной температуре выше 10 °С, дни выше 15 °С, дни | 60-90 отсутствует |
| 2 | Средняя месячная скорость ветра с июля по сентябрь м/с | 2,5-6,5 |
| 3 | Повторяемость скоростей ветра выше 5 м/с с июля по сентябрь, % | 20-55 |
| 4 | Средняя месячная относительная влажность воздуха с июля по сентябрь | 80-90 |
| 5 | Повторяемость ясного неба, % | 40-50 |

Для летнего и зимнего отдыха населения на территории о. Сахалин выделяются три группы территорий по степени благоприятности: благоприятные, менее благоприятные и неблагоприятные.

На территории муниципального образования отмечается одна градация для летнего отдыха – неблагоприятная и две для зимнего - менее благоприятные и неблагоприятные.

Для зимнего отдыха населения менее благоприятные территории муниципального образования те, которые относятся к северо-восточному побережью, за исключением его северной части. К неблагоприятным территориям для зимнего отдыха населения относятся северные территории МО.

Таблица 13

Характеристика территории для зимнего отдыха населения

| № п/п | Климатическая характеристика районов и комфортного периода | II менее благоприятный район | III неблагоприятные районы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продолжительность периода со средней суточной температурой ниже -5 °С, дни | 120-135 | 85-110 |
| 2 | Средняя месячная скорость ветра, м/с | 4-6,5 | 5-7 |
| 3 | Повторяемость скоростей ветра более 5 м/с, % | 35-40 | 40-50 |
| 4 | Число дней со снежным покровом | 120 | 90-120 |
| 5 | Средняя высота снежного покрова, см | 40-60 | 20-50 |

Биоклиматические условия, ландшафты и транспортная доступность – основные лимитирующие факторы, которые определяет степень благоприятности территории для рекреации.

Наиболее благоприятными для кратковременного летнего отдыха на открытом воздухе ландшафтами являются те природно-территориальные комплексы, которые в растительном покрове имеют преобладающими ель и берёзу, оцениваются высокими эстетическими качествами, соответствующим рельефом, а также характеризуются наличием водоёмов и водотоков.

Поэтому наиболее благоприятными для кратковременного отдыха следует признать комплексы, занятые темнохвойной тайгой в сочетании с каменной берёзой.

Относительно благоприятными по комплексу факторов для кратковременного отдыха на открытом воздухе являются территории зелёной зоны.

В целом на территории региона успешное развитие рекреации ограничено.

Развитие туристического направления предполагает различные виды организации рекреационных услуг в зависимости от природно-климатических, сложившихся исторических и экономических возможностей поселения.

Территория МО «Городской округ Ногликский» обладает уникальными природными условиями для развития этнографического, сельского, экологического, спортивного, оздоровительного, экстремального и охотничьего туризма.

На территории МО «Городской округ Ногликский» располагаются особо охраняемые природные территории регионального значения.

- Памятник природы регионального значения «Остров Чайка» (решение Сахалинского облисполкома от 25.02.1986 № 61, постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па)

Площадь территории памятника природы – 66 га. Зоологический памятник природы регионального значения «Остров Чаячий» расположен на песчаном острове с травянистой и кустарниковой растительностью в северо-восточной части Набильского залива на северо-востоке Сахалина. Крупная колония алеутской (Красная книга РФ) и речной крачек; место остановки на пролёте ряда видов птиц.

Функциональное назначение – территории Гослесфонда, обеспечивающие охрану смешанной колонии алеутской и обыкновенной крачек, а также месту отдыха птиц, во время сезонных перелётов.

На территории памятника природы «Остров Чайка» запрещается:

- осуществление любой деятельности в период с 20 мая по 20 августа, влекущей за собой нарушение покоя колониально гнездящихся птиц;

- любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение видового состава растительности, сбор и выкапывание растений;

- разорение птичьих гнёзд;

- промысловая и любительская охота и рыболовство;

- строительство или размещение любых постоянных или временных сооружений, зданий, прокладка коммуникаций;

- проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического и гидрохимического состава водных объектов;

- разрушение берегов, выемка грунтов;

- повреждение почвенно-растительного покрова;

- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;

- движение всех видов транспорта;

- складирование отходов, захламление и загрязнение территории;

- разведение костров.

На территории памятника природы разрешается:

- проведение мониторинговых исследований колониально гнездящихся птиц (без изъятия птиц и яиц) по программам, согласованным с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

- Памятник природы регионального значения «Остров Лярво» (решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 19.05.1983 № 186 «О признании редких и достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы».

Площадь территории памятника природы – 101 га.

Зоологический памятник природы регионального значения «Остров Лярво» расположен на острове в северной части Ныйского залива с солёными озёрами и протоками и морская акватория залива Даги вокруг острова. Крупнейшая в России гнездовая колония алеутской крачки (около 2000 особей), включённой в Красную книгу Российской Федерации. Колонии речной крачки, озёрной и чернохвостой чаек; местообитания охотского улита (Красная Книга Российской Федерации).

На территории памятника природы запрещается:

- В период с 20.05 по 20.08:

- нахождение людей на территории памятника природы;

- все виды деятельности людей.

- В остальное время года:

- любые воздействия на растительность, ландшафт острова, изменение видового состава растительности, сбор растений;

- проведение мелиоративных работ, изменение гидрологического и гидрохимического состава водных объектов;

- распашка, разрушение берегов, выемка скальных грунтов;

- выпас скота;

- охота;

- устройство стоянок, бивуаков, кемпингов;

- проезд всех видов транспорта;

- строительство любых постоянных или временных сооружений и зданий.

- Памятник природы регионального значения «Лунский залив» (Постановление губернатора Сахалинской области от 08.09.1997 № 421, постановление администрации Сахалинской области от 19.02.2009 № 51-па).

Площадь территории памятника природы – 22581,7 га.

Комплексный памятник природы регионального значения «Лунский залив» расположен на северо-восточном побережье о. Сахалин, к югу от залива Набильский.

Акватория залива, отделённого от моря песчаной косой, и прилегающее побережье с елово-пихтовыми и лиственничными лесами. Самая высокая на Сахалине плотность гнездования белоплечего орлана. Места гнездования редких видов птиц (Красная Книга РФ и Красная книга Сахалинской области): орланов белоплечего и белохвоста, скопы, дикуши, алеутской крачки, длинноклювого пыжика, филина. Крупные скопления водоплавающих, морских и прибрежных птиц во время кочёвок и миграций. Места обитания сахалинского тайменя.

- предоставление земельных участков под строительство или размещение постоянных, или временных зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, за исключением имеющихся поселений коренных малочисленных народов Севера для ведения традиционного образа жизни;

- промысловая, спортивная и любительская охота;

- разорение птичьих гнезда;

- движение маломерных судов по акватории залива в период миграции птиц (с 1 мая по 10 июня и с 1 сентября по 1 ноября), за исключением лодок родовых общин коренных малочисленных народов Севера, научно-исследовательских экспедиций (по согласованию с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области);

- рубки леса;

- осуществление любой деятельности в период с 1 июня по 30 августа на островах, расположенных в северной части залива между протокой из залива в море и устьем ручья Кавле, влекущей за собой нарушение покоя гнездящихся птиц;

- повреждение почвенно-растительного покрова;

- проведение гидромелиоративных, ирригационных работ, разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;

- размещение и захоронение отходов производства и потребления, хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических реагентов и стимуляторов роста растений, загрязнение, захламление и замусоривание территории и акватории;

- дноуглубительные, буровые и взрывные работы;

- проезд автотранспорта без специальных разрешений, выдаваемых Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области или Ногликским лесничеством ГКУ «Сахалинские лесничества»;

- промысловый лов рыбы (за исключением лова рыбы коренными малочисленными народами Севера для обеспечения их личных нужд в установленном законодательством порядке);

- выпас скота;

- беспривязное содержание собак.

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательская деятельность по согласованию с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- любительское рыболовство;

- рекреационная деятельность при условии соблюдения ограничений, установленных режимом особой охраны территории памятника природы;

- организованный туризм.

- Государственный природный заказник регионального значения «Ногликский» (постановление губернатора Сахалинской области от 21.09.1998 № 367, постановление администрации Сахалинской области от 30.03.2009 № 110-па).

Площадь территории памятника природы – 66 206,0 га.

Функциональное значение - сохранение естественных природных экосистем в районе проживания коренных народов севера, охрана популяции дикуши, восстановление численности дикого северного оленя, других ценных видов животных и растений.

На территории государственного природного заказника «Ногликский» запрещается:

- распашка земель (кроме распашки земель под создание лесных культур и лесные питомники);

- заготовка живицы, подсочка лесных насаждений, сенокошение, прогон и пастьба скота;

- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание в коммерческих и спортивных целях животных, не отнесённых к объектам охоты и рыболовства;

- предоставление в пользование объектов животного мира;

- предоставление в аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов;

- деятельность, связанная с применением рыболовецких сетей, капканов, оружия и других орудий добычи животных и птиц, а также световых и звуковоспроизводящих устройств;

- сбор яиц и разорение птичьих гнёзд, разрушение и раскопка жилищ пушных зверей;

- рубка лесных насаждений, все виды заготовки древесины;

- предоставление земельных участков под строительство постоянных или временных зданий и сооружений любого назначения, не связанных с функционированием Заказника;

- прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих линейных объектов, сооружений и коммуникаций, гидротехнических сооружений, не связанных с функционированием Заказника;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- строительство, реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, проведение геологоразведочных, изыскательских, буровых и взрывных работ;

- повреждение почвенно-растительного покрова, кроме случаев, связанных с функционированием Заказника, разрешённых видов хозяйственной деятельности и осуществления мероприятий по восстановлению лесов;

- складирование отходов, загрязнение и захламление территории;

- проезд и стоянка автомототранспорта, в том числе вездеходного, движение маломерных судов и иных плавучих транспортных средств без специального разрешения, выдаваемого Ногликским лесничеством (кроме транспортных средств Министерства, подведомственных ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника), при этом движение автомототранспорта по существующим дорогам, проходящим через территорию Заказника, разрешается исключительно по специальному разрешению, выдаваемому Ногликским лесничеством (кроме транспортных средств Министерства, подведомственных ему учреждений при осуществлении мероприятий по государственному контролю и надзору, охране территории Заказника и выполнении мероприятий, связанных с обеспечением функционирования Заказника);

- движение автомототранспорта вне существующих дорог;

- иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие целям и задачам создания Заказника.

На территории Заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:

- регулирование численности объектов животного мира в порядке, определённом законодательством, по специальным разрешениям Министерства;

- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;

- любительское и спортивное рыболовство;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов в порядке, определённом законодательством, при наличии разрешений, выданных Министерством;

- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);

- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;

- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в порядке, определённом законодательством;

- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по разрешению Ногликского лесничества;

- проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и обслуживанием действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через территорию Заказника;

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (фотографирование и видеосъёмка объектов животного мира) с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных Министерством;

- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их компонентов в порядке, определённом законодательством Российской Федерации, и при наличии разрешений, выданных Министерством.

- Памятник природы регионального значения «Дагинские термальные источники» (решение исполнительного комитета Сахалинского областного Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 385 О признании достопримечательных объектов области государственными памятниками природы).

Площадь территории памятника природы – 58 га.

Лечебно-оздоровительный памятник природы регионального значения «Дагинские термальные источники» расположен на северо-восточном побережье о. Сахалин, на западном побережье залива Даги (Ныйский залив).

Функциональное назначение – охрана месторождения минеральных вод, используемых для лечения.

На территории памятника природы запрещается:

- хозяйственная деятельность, приводящая к преждевременному истощению, бактериологическому загрязнению и нарушению санитарно-гигиенических условий месторождения;

- строительство объектов, не связанных с использованием источников;

- неорганизованное проживание граждан,

- проезд транспорта в пределах охранной зоны.

Таким образом, существует огромный потенциал развития туризма в поселении. Вместе с тем, основное усилие необходимо направить на использование природно-ландшафтного и историко-культурного потенциала для развития рекреации и различных видов туризма, а также народных промыслов, совершенствование транспортного обеспечения объектов рекреации и туризма, увеличение количества и расширение профиля объектов туризма и отдыха (баз спортивного, экстремального, познавательного отдыха). Проживание на территории городского округа людей разных национальностей (включая коренные малочисленные народы Севера), наличие исторических поселений может стать базой для развития этнографического туризма.

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из механизмов государственного регулирования туристской деятельности является разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития туризма.

Ключевые документы федерального, окружного и муниципального уровня, определяющие государственную политику в сфере туризма:

- ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р);

- Государственная программа Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448).

    - Экологическое состояние

Атмосферный воздух

Полевые и лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, проведённые в 2016 году в четырёх населённых пунктах МО «Городской округ Ногликский» (пгт Ноглики, с. Даги, с. Ныш, с. Катангли) и на месторождении Монги, позволили выявить следующее.

В 2016 году, согласно рассчитанным критериям, в указанных пунктах отбора проб уровень загрязнённости практически во всех населённых пунктах был низким, исключение составили с. Даги и с. Ныш, где наблюдался повышенный уровень. Среднегодовой комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2016 году изменялся в пределах 2,115–6,966 при норме 5,000.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха – районные и модульные котельные, автотранспорт. Вклад в общий уровень загрязнения атмосферного воздуха вносили взвешенные вещества, диоксид азота, формальдегид.

Отработанные газы автотранспорта включают до 200 различных химических соединений, среди которых основную долю составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека. От железной дороги основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота.

По сравнению с 2015 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2016 году увеличился: в с. Даги в 1,3 раза, в с. Ныш в 1,3 раза. Немного уменьшился: в пгт. Ноглики в 1,1 раза, в с. Катангли в 1,2 раза.

В районе м/р Монги остался на том же уровне.

Сезонные максимумы концентрации загрязняющих примесей отмечались в пгт. Ноглики в сентябре (взвешенные вещества); с. Даги в ноябре (сажа), в декабре (диоксид серы); с. Ныш в феврале (сажа), в декабре (оксид азота), в январе (оксид углерода); с. Катангли в ноябре (формальдегид).

Значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (далее – МЭД) в 2016 году оставалось в пределах колебаний естественного радиационного фона, изменяясь от 0,009 до 0,014 мР/ч. В целом в районе среднее значение МЭД составило 0,011 мР/ч.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для ОАО «Ногликская газовая электрическая станция» в 2011 году разработан «Проект обоснования размера расчётной (предварительной) санитарно-защитной зоны ОАО «Ногликская газовая электрическая станция» организацией ООО «Региональный центр аудита и консалтинга». На основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и действия физических факторов размер СЗЗ составляет: с севера – 170 м; с севера-востока – 170 м; с востока – 170 м; с юго-востока – 170 м; с юга – 170 м; с юго-запада – 170 м; с запада – 100 м; с северо-запада – 170 м. На проект обоснования размера СЗЗ получено положительное экспертное заключение от 12.07.2011 № 3 от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области».

Водные ресурсы

Контроль за изменением состава воды на участках эксплуатации подземных вод по наблюдательным скважинам в 2016 г. не проводился в связи с отсутствием финансирования Центра государственного мониторинга геологической среды (ЦГМГС) из областного и городского бюджетов.

Поэтому качество подземных вод на участках эксплуатации подземных вод оценивалось по мониторинговым данным недропользователя и результатам заверочного опробования, проведённого специалистами АО «СахГРЭ».

По полученной информации, явное загрязнение подземных вод просматривается на водозаборе «Ныш». Загрязнение связано с подтягиванием к водозаборам природно-некондиционных вод, приуроченных к тектоническим нарушениям. На водозаборе «Ныш» комплексно повышены концентрации бора, лития и натрия до 9,73 мг/л, 0,017 мг/л и 438,18 мг/л соответственно.

В городском округе доля источников, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеет показатели выше среднего.

Здесь же отмечается высокий уровень показателя источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам – 100 %, из-за отсутствия зоны санитарной охраны.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются объекты строительства, неочищенные коммунальные стоки и стоки с предприятий рыбной отрасли, поверхностный сток с селитебных и производственных территорий, мест складирования отходов, приусадебных участков.

Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязнённости и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие своё плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате прокладки траншей и трасс трубопроводов, возникновения строительных площадок, транспортных коммуникаций. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя её загрязнению. Также свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, угрозу возникновения пожара и создают потенциальную опасность распространения инфекций.

Таким образом, загрязнённая почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

- Современное использование территории МО «Городской округ Ногликский»

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии МО «Городской округ Ногликский» и информации, представленной администрацией МО «Городской округ Ногликский», профильными министерствами, управлениями, и организациями Сахалинской области. Текущее социально-экономическое положение и перспектива развития городского округа тесно связаны с развитием нефтегазового комплекса. Кроме того, необходимо учитывать и возможности развития туризма.

  - Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в МО «Городской округ Ногликский»

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

За указанный период численность населения городского округа непрерывно снижалась при наметившейся в последние 2 года стабилизации. К началу 2017 года численность населения в округе составила 11328 человек (падение численности с 2012 года составило 686 чел., или минус 5,7 %).

Рисунок 3. Динамика численности населения МО «Городской округ Ногликский», чел.

За 2016 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 13,3 родившихся на 1000 чел. населения при смертности 12,9 человек на 1000 чел. населения. За период с 2012 года среднегодовой показатель составил 14,1 родившихся и 13,2 умерших на 1000 чел. жителей. Здесь отмечается более высокая рождаемость, по сравнению с уровнем смертности, при этом присутствуют высокие показатели численности женщин фертильного возраста.

За анализируемый период естественный прирост по округу был стабильно положительным, однако интенсивность его падает.

Рисунок 4. Динамика естественного движения населения городского округа, чел.

Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рождений, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Особого внимания требует проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм.

Важно отметить, что наряду с высоким уровнем смертности низкий уровень рождаемости деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его старения, что негативно влияет на социальную и пенсионную системы. Поэтому в поселении необходимо удержать текущую ситуацию по рождаемости в рамках положительных тенденций и усилить социальные меры по постепенному снижению уровня смертности.

Миграционные потоки в округе за период с 2012 года, в отличие от естественного движения, более стабильны, но в целом за период отрицательные (-11,0 чел. на 1000 чел. населения). Впервые за 5 анализируемых лет, в 2016 году миграционный поток стал положительным со значением 0,5 чел. на 1000 чел. населения.

Рисунок 5. Динамика миграционного движения населения городского округа, чел.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период показывает нестабильное поведение, что в целом отражаем областные тенденции по этому показателю.

Таблица 14

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в МО «Городской округ Ногликский»

| Показатель | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Численность населения на начало года (чел.) | 11 840 | 11 638 | 11 435 | 11 327 | 11 328 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 179 | 159 | 158 | 165 | 151 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 174 | 157 | 151 | 133 | 146 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 5 | 2 | 7 | 32 | 5 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 15,1 | 13,7 | 13,8 | 14,6 | 13,3 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 14,7 | 13,5 | 13,2 | 11,7 | 12,9 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,8 | 0,4 |
| # Прибыло мигрантов (чел.) | 427 | 555 | 431 | 483 | 592 |
| # Выехало жителей (чел.) | 596 | 755 | 627 | 559 | 586 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -169,0 | -200,0 | -196,0 | -76,0 | 6,0 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -14,3 | -17,2 | -17,1 | -6,7 | 0,5 |

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Рисунок 6. Диаграмма половозрастной структуры населения МО «Городской округ Ногликский», 2016 г.

Как видно из диаграммы на рисунке 6, в поселении стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин начинается уже с возраста от 35-44 лет, в то время как с периода до 15 лет мужское население стабильно выше. В 2016 году преобладание женского населения над мужским составило 430 чел. Средний возраст мужчин в поселении составляет 36,6 лет, женщин – 39,2 лет.

Стоит отметить, что дальнейшему возможному снижению рождаемости может способствовать тот факт, что численность населения в возрасте до 15 лет ниже, чем населения в активном детородном возрасте, что может оказать через 10-20 лет некоторое отрицательное влияние на естественное движение населения округа. Изменить картину сможет положительный миграционный поток, который существенно влияет на численность населения уже сегодня.

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В МО «Городской округ Ногликский» динамика численности трудоспособного населения с 2012 года отрицательная (56,2 % в 2017 г. против 60,7 % в 2012 г.). Доля лиц старше трудоспособного возраста увеличивается – с 19,3 % в 2012 г. до 22,9 % в 2017 г. При этом, не такое активное, но всё же увеличение численности жителей младше трудоспособного возраста несколько нивелирует динамику «старения» населения и отрицательную миграцию – с 20,0 % в 2012 г. до 20,9 % в 2017 г.

Рисунок 7. Структура населения МО «Городской округ Ногликский», 2017 г.

Однако, естественный прирост населения не обеспечивает полную компенсацию численности жителей и общая нагрузка на трудоспособное население в МО «Городской округ Ногликский» равна 779 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения (в Сахалинской области в целом – 773). Общая тенденция у данного показателя с 2012 года – существенный рост. За период с 2012 по 2017 г. показатель вырос на 20,2 % (с 648 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения).

Таблица 15

Характеристика нагрузки на трудоспособное население МО «Городской округ Ногликский»

| Показатели | Единица измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, всего, в том числе: | человек | 11 840 | 11 638 | 11 435 | 11 327 | 11 328 |
| - моложе трудоспособного возраста | человек | 2371 | 2337 | 2325 | 2342 | 2362 |
| - трудоспособного возраста | человек | 7186 | 6976 | 6676 | 6496 | 6369 |
| - старше трудоспособного возраста | человек | 2283 | 2325 | 2434 | 2489 | 2597 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население | человек | 318 | 333 | 365 | 383 | 408 |
| Показатель «социальной нагрузки» на трудоспособное население | человек | 648 | 668 | 713 | 744 | 779 |

Особой проблемой в МО «Городской округ Ногликский» является сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народностей.

Интенсивное промышленное освоение территории округа, миграционные процессы изменили традиционный образ жизни, затруднили возможности развития родного языка, совершения религиозных обрядов на месте традиционных культовых мест и святилищ, ведения традиционного хозяйства.

Социально-экономические проблемы развития коренных малочисленных народов Севера связаны с вопросами демографии и социальной адаптации в новых условиях существования.

Демографические проблемы связаны с состоянием здоровья коренного населения: увеличением числа инвалидов, ростом числа больных социальными видами заболеваний (алкогольной зависимостью), а также увеличением случаев смертности от неестественных причин.

Социальные проблемы связаны с наличием многодетных и малообеспеченных семей, увеличением населения старшего возраста, ростом смешанных браков, увеличением количества безработного населения.

Многодетные семьи являются традиционными для коренных жителей, но в связи с изменением уровня материального благополучия коренного населения большинство из них являются малообеспеченными.

Улучшение медицинского обслуживания способствовало увеличению продолжительности жизни коренных народов и, как следствие, увеличению численности пожилого населения, требующего дополнительных финансовых затрат.

Смешанные браки, с одной стороны, способствуют ассимиляции коренного населения на многонациональной территории, но, с другой стороны, приводят к размыву национальной общности, снижению уровня национального самосознания.

Численность коренного населения, как правило, характеризуется высокой долей трудоспособного населения. Однако в связи с ограниченным выбором занятий на территории постоянного проживания, значительная его доля является незанятой, причём доля обратившихся в центры занятости ниже, чем в целом по району.

Проблемой является наличие латентной занятости.

Склонность к осёдлости коренного населения обуславливает проблему профессионального обучения коренного населения, несмотря на значительные меры социальной поддержки учащейся молодёжи со стороны органов местного самоуправления и на региональном уровне.

Проблемы формирования территорий традиционного природопользования

В связи с тем, что территория Сахалинской области в целом и МО «Городской округ Ногликский», в частности, является территорией с традиционно высоким уровнем антропогенного и техногенного воздействия возникла необходимость создания института особо охраняемых природных участков – территорий традиционного природопользования. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» в МО «Городской округ Ногликский» территориями традиционного природопользования определены весь округ в целом.

Проблемы функционирования территорий традиционного природопользования целесообразно представить в двух направлениях: проблемы традиционного использования и проблемы промышленного использования.

Традиционное использование особых территорий связано с исторически сложившимся на территории муниципального района родовым способом землепользования, где проблемы носят локальный характер, связанный с традиционными методами ведения хозяйства (природно-климатические условия, естественное истощение природных ресурсов).

Второе направление связано с отведением площадей под промышленное освоение. Эта группа проблем связана с порядком возмещения ущерба, убытков, размером платежей в соответствии с законодательством и соглашениями с субъектами права традиционного природопользования. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2009 № 565 «Об утверждении методики исчисления размера убытков, причинённых объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» определён порядок расчёта реального ущерба имуществу субъектов традиционного природопользования, исчисление упущенной выгоды, определение размера стрессового воздействия с учётом особенностей субъекта и особенностей конкретного природного комплекса на участке правообладателя.

Таким образом, этнические и социально-экономические проблемы муниципального района связаны с изменением условий жизнедеятельности коренного населения, наличием миграционных процессов, промышленным освоением территории.

Главными задачами демографического развития являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

- повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса МО «Городской округ Ногликский» кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

Ключевые проблемы в сфере занятости и на рынке труда МО «Городской округ Ногликский»:

- низкая активность значительной части официально зарегистрированных безработных в поиске работы в период получения пособия по безработице;

- высвобождение работников;

- дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, проявляющийся в превышении спроса на высококвалифицированную рабочую силу над её предложением, а также в несовпадении географии спроса на рабочую силу и её предложения.

  - Структура современного землепользования

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введённому в действие 25.10.2001, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования - законодательно закреплёнными правилами использования земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населённых пунктов. К ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населённых пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населённых пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоёмами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и коммунальных отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами не утилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий. К ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озёр и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации относит сосредоточение природных вод на поверхности суши, имеющее характерные формы распространения и черты режима к поверхностным водным объектам. К землям под водными объектами относятся земли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручьями, родниками, озёрами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и иными поверхностными водными объектами). На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределённых свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Границы МО «Городской округ Ногликский» и его статус установлены Законом Сахалинской области от 21.07.2004 № 524 «О границах и статусе муниципальных образований в Сахалинской области».

МО «Городской округ Ногликский» включает в себя 7 населённых пунктов – пгт. Ноглики, сёла: Комрво, Вал, Ныш, Катангли, Венское, Горячие Ключи.

Общая площадь земель МО «Городской округ Ногликский» в установленных границах составляет – 11 294,8 км2 (1 129 480‬ га), в том числе пгт. Ноглики - 9,54 км2 (0,1 %), остальные земли – 11 285,26 км2 (99,9 %). Средняя плотность населения 1 чел./км2. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Таблица 16

Распределение земельного фонда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

| Наименование района (округа) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённых пунктов | Земли промышленности и иного специального назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса | Итого земель в административных границах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГО Ногликский | 8085 | 1073 | 1353 | 9 | 1032409 | - | 86551 | 1129480 |

  - Основные направления экономики МО «Городской округ Ногликский»

В структуре экономики городского округа более 99 % занимает добыча полезных ископаемых (нефть, газ).

Нефтегазовый комплекс занимает доминирующее положение в структуре промышленного производства городского округа. Предприятия отрасли:

- компания Сахалин Энерджи (проект «Сахалин-2») ведет добычу нефти с Астохского участка Пильтун-Астохского месторождения на шельфе;

- компания «Газпром» (ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - проект «Сахалин-3»);

- компания «Роснефть» (ЗАО РН - «Шельф Дальний Восток» - проект «Сахалин-3» и ООО РН-«Сахалинмортнефтегаз» - добыча на суше).

Объём добычи на территории муниципалитета углеводородного сырья более чем на 96 % формирует объёмы добычи углеводородов всей области в целом.

Основу энергетики муниципального образования составляют ОАО «Ногликская газовая электростанция» (вырабатывает электроэнергию для отпуска в единую энергосистему острова и автономные электросети), МУП «Водоканал» (единственный источник тепловой энергии в пгт. Ноглики, сёлах Ныш, Вал и Катангли; основные потребители – население, бюджетные организации).

В структуре производства электроэнергетики области муниципальное образование составляет 30 %.

Рыбопромышленный комплекс муниципального образования представлен 25-ю хозяйствующими субъектами. В городском округе осуществляется вылов следующих основных объектов водных биологических ресурсов: горбуши, кеты, камбалы и прочих виды ВБР (бычок, сельдь, корюшка, голец, кунджа).

На территории городского округа деятельность по заготовке древесины осуществляют 4 лесопромышленные компании. Производством лесоматериалов на территории округа занимаются 2 юридических лица и 2 предпринимателя.

На территории муниципального образования осуществляют сельскохозяйственную деятельность 5 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 700 личных подсобных хозяйств.

Хозяйства в основном сосредоточены в пгт. Ноглики, при этом наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства имеются в селе Ныш.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения городского округа осуществляют деятельность 204 хозяйствующих субъектов. Пищевая промышленность представлена хлебопекарной и кондитерской отраслями, деятельность осуществляют 5 хозяйствующих субъектов.

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» занимает лидирующее место в Сахалинской области по основным макроэкономическим показателям: объёму промышленного производства, в т. ч. на душу населения, уровню заработной платы, объёмам розничного товарооборота и общественного питания, платных и бытовых услуг.

Объем промышленного производства в 2016 году составил 3649,1 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке составляет 91,8 % к уровню прошлого года.

Сохраняя лидирующую позицию, муниципальное образование на 50,8 % обеспечило формирование объёма промышленного производства всей Сахалинской области. В нефтедобывающей отрасли, которая традиционно является лидером промышленного производства в городском округе, отмечено снижение объёмов производства в стоимостном выражении к уровню прошлого года на 3,8 %.

В натуральном выражении объёмы добычи углеводородного сырья к уровню 2015 года составили:

- нефть, включая газовый конденсат – 108 %;

- газ природный и попутный - 104,1 %.

Объём углеводородного сырья, добыча которого ведётся в границах городского округа, на 95,6 % по нефти и на 99,3 % по газу формируют объёмы добычи углеводородов всей Сахалинской области.

Предприятия энергетического комплекса работали стабильно. В областной структуре производства продукции, на долю хозяйствующих субъектов городского округа, приходится 34,3 % производства электроэнергии и 10 % производства тепловой энергии. Объёмы выработки энергоресурсов с учётом их спроса потребителями в натуральном выражении к уровню 2015 года выросли и составили:

- по электроэнергии – 115,9 %;

- по тепловой энергии - 90,5 %.

По информации полученной от предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством на территории муниципального образования, общий объём добычи сложился в размере 8,9 тыс. тонн, из них лососёвых – 8 тыс. тонн.

Таблица 17

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в отрасли «Рыболовство», в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование предприятия/предпринимателя | ФИО руководителя | Телефон, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Даги» | Зубкова Тамара Фёдоровна 8-962-154-52-65 dagisever@mail.ru | пгт. Ноглики ул. Лесников, 4-2 Цветков Роман Александрович (4242) 40-29-67, 8-962-580-29-67, 8-914-09-18-495 |
| 2 | ООО «Ирида» | Рожек Геннадий Станиславович 8-914-756-18-10 Мария Ивановна 89140944880 | пгт. Ноглики Микрорайон УЖД, база ООО «Ирида», тел. (факс) (42444) 9-91-74 |
| 3 | ООО «Восток-Ноглики» | Хуторной Владислав Матвеевич 89621075307 | пгт. Ноглики, Октябрьская 26-а тел. 9-63-95 факс 9-64-83 |
| 4 | ООО «Ловец» | Сухотин Андрей Васильевич 8-914-755-3333 ooo_lovets@mail.ru | пгт. Ноглики ул. Физкультурная 100 |
| 5 | ИП Сутулов В.К. | Сутулов Виктор Константинович 8-914-647-73-57 | пгт. Ноглики, ул. Новая 1-а Тел.9-17-86, Любовь Павловна 89147638649 |
| 6 | ООО «Тайга» | Крыжановский Юрий Дмитриевич 8-963-289-11-97 | пгт. Ноглики, ул. Мостовая 10 |
| 7 | ООО «Динамо-Ноглики | Юрданов Юрий Сергеевич 8-962-501-94-10 (хаб) 8-914-642-76-00, UUS@mail.ru | (4242)22-97-53 пгт. Ноглики, Физкультурная 8 кв. 51 Бухгалтер Тамара Николаевна 255107 факс 229753 |
| 8 | ИП Шацков М. А. | Шацков Михаил Александрович 9-70-75, 8-914-088-62-32 | пгт. Ноглики, Советская 21-53 Демин Владимир Александрович 8-914-761-64-19 |
| 9 | ООО РПК «Севера Сахалина» | Юрков Борис Геннадьевич 8-914-557-05-70 Владимир | с. Катангли, пер. Сквозной, 1 |
| 10 | Сахалинская чайка | Директор Коновалов Максим Евгеньевич 8-914-759-91-25, Зам. Директора Сергеенко Виталий Викторович 8-924-288-77-07 | с. Вал, охрана 8-914-086-85-43 |
| 11 | ООО «Витязь Аква» | Директор Новикова Марина Ивановна, 89621109479 | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная 98 |

Общий объём заготовки леса всеми компаниями, ведущими заготовку леса на условиях договоров аренды, в 2016 году снизился на 5,2 % и составил 51,4 тыс. м3 (факт 2014 г. – 54,2 тыс. м3).

По данным Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Сахалинстат):

- уровень объёма заготовки древесины по лесопромышленным компаниям муниципального образования составил 93,1 % к уровню 2015 года;

- уровень объёма производства лесоматериалов составили 99,3 % к 2015 году.

На территории округа действует 5 цехов малой мощности по производству хлебобулочных изделий. Предприятия планомерно изучают спрос населения и расширяют ассортиментный перечень производимых продуктов питания. На сегодняшний день производится более 50 наименований хлебобулочных и 80 наименований кондитерских изделий. За год произведено 528,1 т хлебобулочных или 75,5 % к уровню 2015 года и 33,7 т кондитерских изделий или на 1,8 % выше 2015 года.

По итогам 2016 года согласно данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Сахалинстат) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного жителя городского округа составил 10 698 923 рублей с ростом к уровню 2015 года на 3,3 % (факт 2015 года – 10 354 685 рубля).

В течение 2016 года помимо реализации проектов в нефтегазовом секторе за счёт частных инвестиций осуществлялась реализация проектов в сферах:

- потребительского рынка (строительство и ввод новых объектов торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства; расширение и переоснащение действующих объектов);

- рыбопромышленного комплекса (модернизация производственных мощностей перерабатывающих цехов – приобретение нового оборудования, спецтранспорта для перевозки грузов);

- сельского хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники).

В плановом периоде 2017-2019 гг. инвестиционная привлекательность в указанных отраслях экономики сохранится.

В рамках реализации полномочий, определённых действующим законодательством, деятельность органов местного самоуправления направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций экономику городского округа и обеспечение роста инвестиционной активности бизнеса с применением программно-целевого метода в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 годы».

Отрасль сельского хозяйства представлена 4 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и около 700 личных подсобных хозяйств граждан. Для поддержания сельхозпроизводителей в 2016 г. действовала муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

В отрасли «растениеводство» одними из направлений реализации подпрограммы в 2016 году были вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот и обновление парка сельскохозяйственной техники сельхозпроизводителей.

В отрасли «животноводство» в целях наращивания производства продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах реализованы мероприятия, направленные на сдерживание тенденции сокращения поголовья скота и птицы в хозяйствах населения.

На 1 января 2017 года отмечен рост поголовья КРС, свиней, и птицы.

Одной из разновидностей экономики МО «Городской округ Ногликский» является наличие этнической экономики, которая непосредственно связана с традиционными видами хозяйствования коренных малочисленных народов Севера: охота, рыболовство и оленеводство, заготовка дикоросов, которые сочетаются в различных пропорциях. Важное значение имеет добыча боровой и водоплавающей птицы.

Для ведения традиционной хозяйственной деятельности за хозяйствующими субъектами в районах расселения коренных народов Севера закреплены родовые угодья.

Таблица 18

Список родовых, семейных хозяйств, общин КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 01.05.2017

| № п/п | Организационно-правовая форма | Наименование | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коммерческая организация. Национально-производственный кооператив. Родовое хозяйство | «ЛИМАНЗО» | Лиманзо Ким Борисович (нивх) 89140849968 |
|  | Коммерческая организация. Национально-производственный кооператив. Родовое хозяйство. | «КЕКР-ВО» | Дорошенко Зинаида Дмитриевна (нивха) 89146416415 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью. Нивхское родовое хозяйство. | «ВЕНИВОНГУН» | Райлик Татьяна Николаевна (нивха) 89624154942 |
|  | Родовое хозяйство | ООО РХ «Гевва» | Осипова Вероника Владимировна (уйльта) 89147564568 |
|  | ИП КФХ (крестьянское фермерское хозяйство) | ИП КФХ | Санги Ходин Владимирович (нивх) 89841320723 |
|  | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера. | «НИН-МИФ» | Хатмуллина Альбина Петровна (нивха) 89004279339 |
|  | Нивхская родовая община | «Аборигены» | Мувчик Анжела Серафимовна (эвенка) 89140920627 |
|  | Нивхская родовая община | «Рассвет» | Саменко Елена Леонидовна (нивха) 89147694108 |
|  | Нивхская родовая община | «Нивхинка» | Игмайн Светлана Николаевна (нивха) 89624154970 |
|  | Территориальная соседская община коренного малочисленного народа ороки | «Юктэ» родник (оленеводство) | Макаров Виктор Николаевич (орочон) 89146411443 |
|  | Нивхская Родовая Община | «Удача» | Ваган Ирина Алексеевна (нивха) 89621115146 |
|  | Территориально-соседская Община коренных малочисленных народов нивхов | «Луньво» | Нхирг Артур Юрьевич (нивх) 89146411414 89244837514 |
|  | Семейная (родовая) община коренного малочисленного народа | «Нивхи Сахалина» | Лиманзо Ким Борисович (нивх) 89140849968 |
|  | СРО КМНС Н | «Север» | Сиденко Евгений Петрович 9242861397 |
|  | СРО КМНС нивхи | «Пила нивнгун» | Горбунов Борис Александрович 89147607994 |
|  | CРО КМНС НИВХИ | «ЛАГУНА» | Керкер Евгений Анатольевич 89242877887 |
|  | Нивхская родовая община коренных малочисленных народов Севера | «Мифчах» | Керкер Татьяна Сергеевна 89621149266 |
|  | СРО КМНС | «Тухш» (огонь) | Варанкина Людмила Валерьевна |
|  | ИП Сиденко Евгений Петрович | Реклаа, рыболовство | Ноглики 89242861397 |
|  | ИП Варанкина Людмила Валерьевна | пошив | Ноглики 89241842222 |
|  | ИП Дорофеева Анна Владимировна | пошив | Ноглики 89140964524 |
|  | ИП Борисова Анна Владимировна | Реклаа, рыболовство | Ноглики 89146492424 |
|  | ИП Пак Людмила Ендековна | пошив и ремонт одежды, | Ноглики 84244497667 |
|  | ИП Cачгун Галина Викторовна | Пошив и ремонт одежды, изготовление сувениров | Ноглики, юр. адрес. Ноглики, квартал 8. д. 4. Кв. 1, 89147600662 |

Положительной динамике развития традиционного комплекса хозяйствования городского округа способствует Закон Сахалинской области от 04.07.2006 № 72-ЗО «О правовых гарантиях защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области».

Количество малых и средних предприятий с учётом индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, по состоянию на 01.01.2017 составляет 447 субъектов: 335 индивидуальных предпринимателей, 110 малых предприятий и 2 средних предприятия.

Несмотря на сложившуюся политическую ситуацию, отразившуюся на экономике России в целом, количество субъектов предпринимательства не претерпело серьёзных изменений.

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с началом 2016 года увеличилось на 13 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, составил, по оценке, 2 559 млн. рублей.

В условиях, сложившихся в целом в российской экономике, необходимость поддержки малого предпринимательства с использованием финансовых инструментов приобретает все большее значение. На территории городского округа принята и реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Малый бизнес активно участвует в социально-экономической жизни городского округа, осуществляет производство и реализацию товаров и услуг, обеспечивает занятость населения. С учётом индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательства занято (по оценке) 1,1 тыс. человек (23 % от общей численности занятых в экономике округа).

Основные проблемы, объективно присущие малому и среднему бизнесу не только в городском округе, но и в России в целом:

- недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работников, занятых в сфере предпринимательства;

- низкий уровень продукции переработки, в частности, в агропромышленном секторе, лесной отрасли.

Потребительский рынок сегодня – это существенная часть экономики, затрагивающая интересы всего населения.

Таблица 19

Потребительский рынок МО «Городской округ Ногликский»

| Наименование населённого пункта | Магазины |  | Кафе, столовые (общедоступные) |  | Объекты обслуживания, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Площадь стационарных торговых объектов, м2 | Кол-во | Посетительских мест |  |
| пгт. Ноглики | 99 | 12113,99 | 7 | 328 | 51 |
| с. Вал | 8 | 1137,9 | 0 | 0 | 1 |
| с. Венское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Горячие Ключи | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ныш | 5 | 373,9 | 0 | 0 | 1 |
| с. Катангли | 1 | 407,9 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по округу | 114 | 14123,69 | 7 | 328 | 51 |

Отмечаются следующие проблемы, присущие в целом сфере оказания услуг:

- оказание качественных социальных услуг затруднено вследствие сложившихся условий расселения на территории округа;

- существенным является дефицит притока молодых специалистов и миграционных кадров с высшим специальным образованием, что связано с проблемами предоставления данным категориям необходимого объёма социальных услуг (жилье и уровень оплаты труда);

- непропорциональность развития сферы социальных услуг и современных потребностей населения связана со значительным износом материально-технической базы учреждений, что определяется большим числом ветхих и аварийных зданий, недостаточно современным оснащением функциональных процессов, слабым внедрением инновационных технологий.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в средствах массовой информации;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка;

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты.

  - Планировочная структура МО «Городской округ Ногликский»

Анализ современной планировочной ситуации показал, что территория городского округа неоднородна по природным условиям и степени хозяйственного освоения.

Схема планировочной структуры муниципального образования «Городской округ Ногликский» является частью общей планировочной структуры Сахалинской области и органически связана с ней.

Железная и автомобильная дороги, расположенные рядом и связывающие городской округ с соседними муниципальными образованиями и Сахалином в целом, являются главной планировочной осью муниципального образования.

Центральный район

Центральный район - это район активной хозяйственной деятельности.

В Центральном районе городского округа сосредоточены основные населённые пункты: пгт. Ноглики, с. Горячие Ключи, с. Венское, с. Катангли, с. Ныш и сельскохозяйственные земли.

Посёлок Ноглики расположен на плоской заболоченной равнине, которая частично заселена. Поверхность равнины изрезана многочисленными реками и ручьями. На ней расположено много озёр. МО «Городской округ Ногликский» богат природными ресурсами. В пгт. Ноглики размещаются строительные, буровые и монтажные организации. Посёлок является центром нефтегазовой промышленности большого района, его дальнейшее развитие связано с освоением нефти и газа на шельфе.

Территория пгг. Ноглики занимает площадь 4120 га, находится в долине рек Имчин, Ноглики, Уйглекуты, Тымь.

Границами посёлка являются:

- на севере - береговая линия р. Тымь (правый берег);

- на востоке - береговая линия р. Уйглекуты (левый берег);

- на юге - земли Гослесфонда (границы кварталов 435, 414, 438, 437, 436);

- на западе - береговая линия р. Имчин (правый берег).

Планировочная структура пгт. Ноглики условно делится на две части рекой Ноглики. Центральный район находится вблизи северной границы населённого пункта на берегу реки Тымь и характеризуется как исторический жилой и общественный центр посёлка. Западный район соответственно находится вблизи западной границы на берегу реки Имчин и характеризуется как промышленный район из-за большого количества производственных и коммунально-складских предприятий, объектов транспортного обслуживания, железнодорожных сетей и железнодорожного вокзала. Но, не смотря на такое соседство, южная часть западного района представляет очень перспективную территорию для индивидуального и малоэтажного жилого строительства.

Территория села Катангли занимает площадь 544 га, расположена в 6 км от побережья Охотского моря, на берегу озера Катангли. Граница села чётко не сформирована и включает всю застроенную часть села.

Границами села являются:

- на севере - береговая линия оз. Катангли;

- на востоке - береговая линия руч. Катангли;

- на юге - граница описывается как место слияния ручья Катангли и безымянного ручья, впадающего в оз. Мачачан;

- на западе граница кварталов 483, 494 земель Гослесфонда.

Планировочная структура села Ныш подчинена направлению рек Тымь и Ныш. Территория села занимает площадь 142 га и, в соответствии с разработанным в 2011 году генеральным планом, состоит из двух обособленных участков, «центрального» и «восточного», расположенных по обе стороны р. Тымь, в 1,2 км друг от друга. Участки соединены между собой автомобильной дорогой.

Границами села являются:

- на севере - микрорайон «центральный» - береговая линия р. Ныш, микрорайон «восточный» - граница жилой застройки по ул. Заречная;

- на востоке - микрорайон «центральный» - суходольная часть р. Тымь (левый берег), микрорайон «восточный» - условная линия от северной границы села до территории сельского полигона ТБО;

- на юге микрорайон «центральный» - береговая линия р. Тымь (левый берег), микрорайон «восточный» - автомобильная дорога ст. Ныш - с. Ныш;

- на западе - микрорайон «центральный» - граница перспективной жилой застройки по ул. Озёрная, микрорайон «восточный» - автомобильная дорога ст. Ныш - с. Ныш.

Основная часть объектов социальной инфраструктуры и коммунально-складского назначения расположены на территории западного участка села Ныш. Основными композиционными осями являются:

- на территории западного участка села - улицы Кирова, Советская, Первомайская, Полтавская;

- на территории восточного участка села - улицы Заречная и Лесная.

Общественный центр сформирован в центральной части западного участка села по ул. Кирова и представлен объектами административно-делового, дошкольного и общеобразовательного, культурно-досугового и торгового назначения. Практически все здания имеют моральный и физический износ и требуют в дальнейшем либо реконструкции, либо капитального ремонта, либо сноса и нового строительства.

Село расположено далеко от административных центров, в связи с чем, не имеет централизованного электроснабжения.

Селитебная территория с. Горячие Ключи расположена восточнее автомобильной дороги и южнее Ныйского залива. Связь с ближайшими населёнными пунктами осуществляется по автомобильной дороге районного значения «Южно-Сахалинск – Оха», через село ранее проходила железная дорога, которая в данный момент разобрана.

Территорию населённого пункта можно охарактеризовать как неорганизованная, существующая структура хаотичная. Жилые, общественные и объекты туризма расположены в случайном порядке.

Территория с. Горячие Ключи занимает площадь 213 га. Границами села являются:

- на севере - км 660+386, автодороги Южно-Сахалинск - Оха - Москальво;

- на востоке - земли Гослесфонда;

- на юге - км 659+725, автодороги Южно-Сахалинск - Оха - Москальво;

- на западе - автодорога Южно-Сахалинск - Оха - Москальво.

Рельеф территории населённого пункта в целом можно охарактеризовать как спокойный, в северо-западном и восточном направлениях имеются заболоченные участки, наиболее возвышенная часть там, где находится территория ВОСа. На территории населённого пункта имеется значительное количество водных объектов, это малые реки и болота.

Анализ изложенных выше особенностей населённого пункта Горячие Ключи позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых является задачей настоящего генерального плана:

- имеются территории, требующие полной регенерации;

- предприятия пищевой промышленности и ряд коммунальных предприятий имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние на прилегающие к ним территории;

- отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие на сегодняшний день системы водоотведения ливневых вод на территории населённых пунктов;

- наличие природных структурных элементов, ограничивающих градостроительное развитие территории;

- ландшафтные возможности во многом не реализованы, отсутствует единый каркас зелёных насаждений.

Учитывая все перечисленные факторы, требуется особый подход к проблеме преобразования территории населённого пункта и обновления его облика.

Данная территория округа в целом перспективна для развития отдельных видов рекреации, развития жилищного, гражданского и промышленного строительства, развития сельского хозяйства.

Территория села Венское занимает 25 га. Границами села являются:

- на севере - км 649+200, автодороги Южно-Сахалинск - Оха - Москальво;

- на востоке - береговая линия залива Ныйво;

- на юге - км 648+972, а/дороги Южно-Сахалинск - Оха - Москальво;

- на западе земли Гослесфонда (высота безымянная с отметкой 24,0).

Северный район

Большая часть района покрыта лесами. Леса первой и третьей групп, в последних возможна промышленная заготовка леса. На шельфе Охотского моря разрабатывается нефтяное месторождение.

В Северном районе расположено с. Вал, в котором проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Территория села занимает площадь 510 га.

Границами села являются:

- на севере - береговая линия р. Вал;

- на востоке - насыпь железнодорожного полотна железной дороги сообщением Ноглики - Оха (ликвидирована);

- на юге - автомобильная дорога Южно-Сахалинск - Оха - Москальво, земли Гослесфонда;

- на западе - земли Гослесфонда.

Территория с. Вал ограничена в развитии, из-за рельефа местности, расположена на наиболее возвышенном месте. Пониженные участки заболочены. Село Вал расположено между двух рек, территория села ограничена с юга р. Аскасай с севера р. Вал. С восточной стороны населённого пункта расположен земельный участок федерального значения, оформленный под железную дорогу (которая в настоящий момент не существует) и проходит автомобильная дорога регионального значения Южно-Сахалинск - Оха.

Планировочная структура села, дорога Южно-Сахалинск - Оха, железная дорога Ноглики – Оха – Москальво подчинена направлению рек. Основной композиционной осью является улица Лесная, на которой расположен общественный центр, представленный объектами административно-делового, дошкольного и общеобразовательного, культурно- досугового и торгового назначения.

Этот район городского округа плохо обеспечен транспортными связями. Район перспективен для развития промышленного строительства, лесоэксплуатации.

Южный район

Район мало заселён и экономически мало освоен. На шельфе Охотского моря разрабатываться нефтяное месторождение.

Имеются здесь также леса первой и третьей групп, в последних возможна промышленная заготовка леса.

Транспортные связи плохие.

Данный район перспективен для развития топливной промышленности.

Из анализа современной планировочной организации территории округа, можно сделать следующие выводы о необходимости в первую очередь:

- реорганизации и благоустройства значительных территорий в населённых пунктах;

- формирования общественных центров в населённых пунктах поселения с решением инженерного благоустройства, возможным соблюдением нормативного радиуса обслуживания населения;

- территориального упорядочивания, наиболее рационального использования территории и улучшения связей;

- обеспечения эффективного обустройства защитных дамб в населённых пунктах городского округа.

- Функциональное зонирование территории

Случайное (изначальное) размещение объектов строительства отразилось на функциональном зонировании всех населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский».

Большую часть существующей территории населённых пунктов занимает жилая усадебная застройка. Сеть центральных улиц образует каркас населённых пунктов, которому подчинена основная застройка.

Территория населённых пунктов поселения разделена на основные функциональные зоны, с учётом их предназначения и характера использования:

- жилая зона - для размещения жилых домов малоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона объектов производственного использования, предназначенная для размещения производственных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов соответствующей инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты обращения с отходами, территории специального назначения, связанные с государственными объектами;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, водные объекты, территории для занятий физической культурой и спортом.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

  - Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В жилых зонах размещены отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты торгового и коммунально-бытового назначения, объекты здравоохранения, дошкольного и среднего образования, стоянки автомобильного транспорта, гаражей, связанных с проживанием граждан, а также территории предназначенные для ведения садоводства и огородничества.

По состоянию на 01.01.2017, согласно отчёту по форме № 1-жилфонд, жилищный фонд МО «Городской округ Ногликский» включал в себя 291,690 тыс. м2 общей площади, в том числе:

- в городской местности – 251,056 тыс. м2 (86,1 %);

- в сельской местности – 40,634 тыс. м2 (13,9 %).

Жилфонд по собственности имеет следующую структуру:

- муниципальный – 46,4 м2 (15,9 %);

- частный – 245,327 тыс. м2 (84,1 %).

По итогам 2016 года обеспеченность жильём в поселении в целом на одного человека составляет 25,75 м2. Средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя имеет тенденцию к повышению – в 2013 году в среднем на одного жителя здесь приходилось 25,19 м2 общей жилой площади. Таким образом, за последние 5 лет, средняя обеспеченность населения жильём на одного жителя выросла на 0,56 м2 площади жилищ или на 2,2 %. Рост, при этом, произошёл только за счёт снижения численности населения, так как динамика ввода жилого фонда за период была отрицательная.

Таблица 20

Динамика площади жилого фонда городского округа

| Городской округ | Годы |  |  |  | Темп роста, 2016/2012 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Городская местность | 241,20 | 246,60 | 251,70 | 251,06 | 104,09% |
| Сельская местность | 57,12 | 42,30 | 41,90 | 40,63 | 71,14% |
| ИТОГО по округу | 298,32 | 288,90 | 293,60 | 291,69 | 97,78% |

Таблица 21

Структура жилого фонда МО «Городской округ Ногликский»

| Городской округ | Общая площадь жилого фонда, м2 | Многоквартирные дома, м2 | Индивидуальные дома, м2 | Ветхий фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | площадь, м2 | доля, % |
| Городская местность | 251 056,1 | 220 156,1 | 30 900,0 | 15 500,0 | 6,17% |
| Сельская местность | 40 633,8 | 35 337,5 | 5 296,3 | 14 400,0 | 35,44% |
| ИТОГО по округу | 291 689,9 | 255 493,6 | 36 196,3 | 29 900,0 | 10,25% |

Жилая застройка городского округа представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами. Наибольшая доля в структуре действующего жилищного фонда приходится на многоквартирные жилые дома – 87,6 % от общей площади жилищного фонда. Одноквартирные жилые дома занимают 12,4 %.

В 2016 году на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» осуществляют деятельность в области коммунальных услуг 5 организаций, в том числе их них: 3 акционерных общества и 2 имеют в уставном капитале более 25 % участие субъекта Российской Федерации и муниципального района (одно из которых является многоотраслевым муниципальным унитарным предприятием, которое предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения).

Таблица 22

Обеспеченность жилой площади централизованными коммунальными услугами, 2016 г.

| Городской округ | Центральный водопровод |  |  | Центральное водоотведение |  | Центральное теплоснабжение |  | Центральное газоснабжение |  |  | Напольные электроплиты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, м2 | доля, % | площадь, м2 |  | доля, % | площадь, м2 | доля, % |  | площадь, м2 | доля, % | площадь, м2 | доля, % |
| Городская местность | 185170,6 | 73,76% | 183711,7 |  | 73,18% | 165536,0 | 65,94% |  | 234760,8 | 93,51% | 11565,5 | 4,61% |
| Сельская местность | 21158,9 | 52,07% | 20858,9 |  | 51,33% | 10047,2 | 24,73% |  | 27033,5 | 66,53% | 0,00 | 0,00% |
| ИТОГО по округу | 206329,5 | 70,74% | 204570,6 |  | 70,13% | 175583,2 | 60,20% |  | 261794,3 | 89,75% | 11565,5 | 3,96% |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В МО «Городской округ Ногликский» более 10 % жилья расположено в СЗЗ от объектов рыбопромышленного комплекса, топливной промышленности, складских помещений, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Решение жилищной проблемы населения является одной из ключевых задач для любого уровня государственной власти. Так, в МО «Городской округ Ногликский» не менее 125 жилых домов имеют высокую степень износа (более 10 % от всего жилого фонда). Согласно действующей муниципальной программе «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильём на 2015-2020 годы», сносу до 2020 года полежат 59 домов общей площадью 20545,6 м2. В течении 2016 года были снесены 11 аварийных домов, общей площадью 3 065,2 м2. Так же была произведена консервация аварийного подъезда № 1 дома № 6 по ул. Петрова, пгт. Ноглики.

Граждане, проживающие в таких жилых домах на праве собственности или по договору социального найма, в большинстве случаев, не в состоянии самостоятельно улучшить жилищные условия, однако, в 2016 году произошло снижение по сравнению с 2015 годом доли населения, получившего жилые помещения и улучшившие свои жилищные условия (2,95 % в 2016 году, 4,6 % в 2015 году) - в 2016 году улучшили свои жилищные условия 31 человек, что составило 2,95 % от общей численности, стоявших в очереди (1 051 человек). В 2015 году из 1 148 человек, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, 53 человека улучшили свои жилищные условия.

Для реализации мероприятий по строительству жилых помещений на территории МО «Городской округ Ногликский» необходима подготовка площадок под строительство. Данное мероприятие создаст благоприятные условия для привлечения застройщиков к строительству качественного и комфортного жилья эконом-класса.

На территории МО «Городской округ Ногликский» действуют программы развития жилищного строительства:

- «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильём на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей округа жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застройки территорий округа).

Проблема развития жилищного строительства связана с природно-климатическими условиями в поселении. Низкие зимние температуры, заболоченность почвы усложняют проведение работ, диктуют применение строительных материалов особого качества и специфических строительных технологий. Также проблема развития жилищного строительства обусловлена особенностями транспортной инфраструктуры: доставка грузов в определённый период и определёнными видами транспорта (наличие навигационного периода, отсутствие круглогодичного сообщения со многими населёнными пунктами). Такое положение повышает цену стройматериалов и увеличивает стоимость и сроки строительства новых объектов и проведение ремонтных работ, что приводит к повышению удельного веса зданий старой постройки и зданий, находящихся в ветхом состоянии.

  - Общественно-деловая зона

Общественная зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий, иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Образование

Дошкольное образование представлено 6 муниципальными учреждениями, в функционирующих детских садах воспитывались 589 детей; 7 дошкольных групп (СОШ № 1 п. Ноглики, СОШ с. Вал, СОШ с. Ныш) посещали 140 детей.

В июле 2016 года принят в эксплуатацию законченный строительный объект «Детский сад на 110 мест в пгт. Ноглики», здание детского сада построено для МБДОУ д/с № 9 «Берёзка», деятельность которого была приостановлена в сентябре 2012 года в связи со сносом старого здания. После ввода в эксплуатацию нового здания было снесено старое здание детского сада № 10 «Ласточка», воспитанники которого переведены в новое здание д/с «Берёзка», МБДОУ д/с № 10 «Ласточка» было реорганизовано путём присоединения к МБОУ д/с № 9 «Берёзка».

Всего в муниципальном образовании услугами дошкольного образования охвачено 729 человек (81,6 %) детей в возрасте от полутора до 7 лет.

На протяжении многих лет охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 100 %.

На 01.01.2017 года очередь в дошкольные учреждения составляла 205 детей из них:

- от 0 до 2 лет – 193 человека;

- от 2 до 3 лет – 12 человек.

В 2016 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу или услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 79,1 %. В 2015 году этот показатель равнялся 74,7 %, в 2014-м – 77,1 %.

В планируемом периоде ожидается увеличение рассматриваемого показателя с 79,3 % до 79,7 % (в 2019 году) в связи с увеличением детей среднесписочного состава и открытию нового детского сада.

В условиях, сложившихся в целом в дошкольном образовании, необходимость обеспечения детей дошкольного возраста услугами образовательных учреждений приобретает все большее значение. На территории городского округа была принята и реализуется программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы».

В 2016 году доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составила 12,4 %. В 2015 году этот показатель равнялся 12,6 %, в 2014-м – 13,7 %.

В условиях, сложившихся в целом в дошкольном образовании на территории муниципального образования доля детей, стоящих в очереди на получение мест в дошкольных учреждениях будет снижаться с 12,2 % в 2017 году до 11,8 % в 2019 году.

Муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта на территории городского округа в 2016 году не отмечено.

Общее и дополнительное образование представлено следующими образовательными учреждениями:

- 5 общеобразовательных учреждений, мощностью – 1359 мест, в том числе обучающихся в заочных классах – 43 места, (Гимназия и две школы в пгт. Ноглики, 2 сельские школы);

- учреждение дополнительного образования детей «Центр Творчества и воспитания» в котором обучалось 465 человек.

Подвоз 423 обучающихся (средняя протяжённость маршрута в черте пгт. Ноглики 3,5 километра; с. Катангли - п. Ноглики - 12,3 км; с. Вал - 7,5 км.) к месту обучения осуществлялся специализированным транспортом. В подвозе детей к месту учёбы и обратно было задействовано 6 школьных автобусов.

При 5 школах имеются 3 хоккейных корта (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ с. Вал), волейбольные, баскетбольные площадки (СОШ № 1, Гимназия), поле для игры в футбол (СОШ № 1, № 2, с. Ныш),

С целью подготовки учреждений дополнительного и общего образования к 2016-2017 учебному году проведён частичный ремонт крыши МБОУ СОШ № 2, проведена замена полов и ремонт отопительной системы в дошкольных группах МБОУ СОШ № 1, установка оконных стеклопакетов и благоустройство территории в дошкольных группах МБОУ СОШ с. Вал.

В общеобразовательных учреждениях обучается 24 ребёнка-инвалида: в начальной школе - 8 человек, в основном звене – 14 человек, в среднем звене – 2 человека.

По адаптированным программам для детей с задержкой психологического развития и детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 12 человек.

Всего на дому на основании заявлений родителей и медицинского заключения обучается – 12 детей-инвалидов.

Дистанционно в общеобразовательных организациях на 01.01.2017 обучается четверо детей с ограниченными возможностями здоровья, из них трое - дети-инвалиды. 2 ребёнка-инвалида обучается в МБОУ ДО Центре творчества и воспитания.

МБОУ СОШ № 1 является базовой школой для инклюзивного образования. Школа обеспечена оборудованием для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году поставлено оборудование для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназию пгт. Ноглики.

В 2016 году произошёл рост показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». Рост показателя связан с отсутствием зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта. Снижение показателя на 2017 год объясняется необходимостью проведения мероприятий по обеспечению доступности детей-инвалидов в образовательные учреждения. В дальнейшем показатель имеет положительную динамику и к 2019 году планируется повысить долю общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения до 85 %.

Муниципальные общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в городском округе отсутствуют.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 0 % в связи с тем, что проектная мощность помещений позволяет разместить всех участников учебного процесса.

В 2016 году доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 76,7 %. В планируемом периоде с 2018 до 2019 года ожидается рост показателя за счёт открытия в общеобразовательных учреждениях новых кружков и секций для обучающихся.

Таблица 23

Характеристика системы образования в МО «Городской округ Ногликский», 2016 г.

| Показатель | пгт. Ноглики | с. Вал | с. Ныш | Итого округ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| Число школ, ед. | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Мощность школ, мест | 1090 | 139 | 130 | 1359 |
| Численность обучающихся, чел. | 321 | 38 | 22 | 381 |
| Наполняемость, чел./место | 0,29 | 0,27 | 0,17 | 0,28 |
| Дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| Число детских садов, ед. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Мощность детских садов, мест | 611 | 0 | 0 | 611 |
| Численность воспитанников, чел. | 729 | 0 | 0 | 729 |
| Наполняемость, чел./место | 1,19 | 0 | 0 | 1,19 |

Здравоохранение

Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей. Интегральным показателем здоровья населения может служить средняя ожидаемая продолжительность жизни. Ожидаемая продолжительность жизни сахалинцев за 5-летний период увеличилась и составила 67,9 лет.

Продолжительность жизни, помимо чисто медицинских аспектов, во многом зависит также от образа жизни, экономического и социального положения людей, уровня образования, обеспеченности жильём и других факторов. Но повышение эффективности и качества именно медицинской помощи было и остаётся важнейшим направлением улучшения здоровья населения, а, следовательно, и увеличения продолжительности жизни.

В пгт. Ноглики размещаются следующие подразделения ГБУЗ «Ногликская ЦРБ»:

- стационар на 109 коек;

- поликлиника на 280 посещений в смену;

- стоматологическая поликлиника на 70 посещений в смену;

- отделение скорой медицинской помощи на 	6000 вызовов год.

В с. Ныш расположена врачебная амбулатория на 10 посещений в смену, в с. Вал врачебная амбулатория на 20 посещений в смену. В с. Катангли имеется фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Кроме того, имеются в муниципальном образовании аптеки.

Для улучшения медицинского обслуживания населения разработана Государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы». В настоящее время идёт её реализация.

В сфере здравоохранения сохраняется тенденция снижения смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения): с 629,9 случаев в 2015 году до 587,0 в 2016 году (на 6,8 %), младенческой смертности с 6,2 на 1000 родившихся до 3,6 в 2016 году (на 41,9 %).  Показатель смертности от туберкулёза соответствует уровню 2015 года (9,2 на 100 тыс. населения).

Принимаемые меры способствовали снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий. Коэффициент смертности по данному виду сократился с 19,2 случаев в 2015 году до 15,0 в 2016 году (на 21,9 %).

Показатель смертности от новообразований в расчёте на 100 тыс. населения в 2016 году составил 241,2 случай (2015 г. -  228,9).

Доля выявленных больных с онкологической патологией на ранних стадиях составила 50,1 % (2015 г. – 50 %). В целях повышения уровня раннего выявления онкологических заболеваний в регионе реализуется План мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний на территории Сахалинской области на 2016-2018 годы, осуществляется финансовое стимулирование врачей первичного звена за выявление случаев онкопатологии на ранних стадиях.

Создана система оказания помощи больным с сосудистыми катастрофами, проводится целенаправленная работа по профилактике и раннему выявлению заболеваний системы кровообращения.

Проводятся медицинские консультации специалистов районных лечебных учреждений для оперативного своевременного решения вопросов по оказанию помощи больным.

В целях формирования у населения мотивации для ведения здорового образа жизни, развития первичной медико-санитарной помощи создана многоуровневая система профилактики. Различными профилактическими мероприятиями охвачено более 23 % населения.

Функционирует санитарно-авиационная служба, которая оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме.

Основные задачи в сфере здравоохранения:

- реализация мероприятий по развитию здравоохранения региона, повышению эффективности и качества услуг;

- обеспечение поэтапного устранения дефицита медицинских кадров путём реализации мероприятий долгосрочной целевой Программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Сахалинской области на 2013-2017 годы»;

- реализация мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни населения с целью увеличения средней продолжительности жизни, за счёт снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний;

- дальнейшее проведение структурных преобразований, оптимизация структуры отрасли путём объединения маломощных больниц и поликлиник, и создания многопрофильных медицинских центров;

- развитие современных информационных технологий (информатизация отрасли, переход на электронную медицинскую карту, широкое использование телемедицины);

- осуществление комплекса мер, направленных на увеличение замещения импортной лекарственной продукции их отечественными аналогами.

Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В муниципальном образовании 12 учреждений культуры: 6 учреждений являются юридическими лицами - МБУК Центральная районная библиотека, МБУК Районный центр досуга, МБУК Сельский дом культуры с. Вал, МБУК Сельский дом культуры с. Ныш, МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей, МБОУДОД Детская школа искусств (6 учреждений – филиалы-библиотеки).

Краеведческий музей занимает особое место среди учреждений культуры муниципального образования «Городской округ Ногликский», он отображает в себе историю округа и этнографию. На сегодняшний день фонд музейных экспонатов составляет 9088 единицы, многие экспонаты уникальны. В музее открыты для посетителей этнографическая экспозиция, экспозиция по археологии, экспозиция по истории Ногликского района. Пополнение музейного фонда ведётся за счёт археологических раскопок; проводится работа с местными жителями по вопросам передачи (дарению) имеющихся личных документов, предметов и других материалов, предоставляющих музейную ценность.

Социальная и общественная роль районной центральной библиотеки и 7 её филиалов, состоит в обеспечении свободного и оперативного доступа к информации, приобщении к ценностям мировой культуры населения округа. Приоритетными направлениями в работе центральной районной библиотеки являются: максимальное комплектование библиотечных фондов, предоставление возможности потребителям своевременно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и других форм обслуживания, развитие инновационных программ, формирование библиотечных фондов документами краеведческой тематики, пропаганда литературы по всем направлениям. В 2012 году библиотеке был присвоен статус – «Модельная библиотека». Это позволило повысить качественный уровень информационного обслуживания населения и ввести новые направления в работе библиотеки.

Неоценима роль образовательного учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в формировании культурного пространства округа. Деятельность школы направлена на решение задач по обеспечению прав ребёнка на получение качественного дополнительного образования в сфере художественного искусства. Детская школа искусств играет большую роль в формировании культурного пространства, выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения, реализует музыкальные, художественные и общеэстетические образовательные программы в области данных видов искусств и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы. Анализ комплекса проблем функционирования и развития школы показал, что среди ключевых проблем, особенно важной является решение вопроса о сохранении ДШИ, как части поддерживаемой государством российской образовательной системы.

Деятельность сферы культуры направлена на выполнение задач, поставленных в основополагающих документах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, на реализацию государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-20120 годы» и муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы». В 2016 году отрасль «Культура» развивалась в соответствии со следующими приоритетами:

- модернизация сферы культуры через содержательное и технологическое обновление деятельности учреждений;

- сохранение культурного многообразия и создание единого культурного пространства;

- формирование благоприятной сферы культурного досуга;

- сохранение культурно-исторического наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

- проведение структурных изменений в отрасли, увязанных с повышение оплаты труда работников учреждений культуры, направленных на повышение эффективности их деятельности и качества предоставляемых услуг.

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа – 100 %. Согласно Распоряжению Министерства культуры РФ от 27.07.2016 г. № Р-948 по нормативам фактическая обеспеченность клубами в округе должна составлять 3 единицы, в настоящее время в округе - 3 культурно-досуговых учреждения, что соответствует нормативам.

Обеспеченность библиотеками – 140 % (по нормативам 6 единиц, по факту - 7)

По состоянию на 01.01.2017 сеть учреждений культуры округа включает в себя 12 учреждений: Районный центр досуга, муниципальный краеведческий музей, детская школа искусств, 2 сельских дома культуры и районная центральная библиотека, детская библиотека, 5 библиотек-филиалов. Учреждения формируют и предлагают населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг.

Анализ деятельности библиотек свидетельствует об общих прогрессивных тенденциях в библиотечном деле, но вместе с тем в библиотечной отрасли существует ряд сдерживающих факторов в поступательном развитии данного направления:

- неудовлетворительное состояние имущественного комплекса библиотеки;

- нехватка квалифицированных специалистов;

- не достаточные знания и навыки у библиотекарей по работе с компьютерной техникой, умений пользования Интернет-ресурсами, государственными порталами.

Несмотря на достаточно высокий уровень изношенности материально-технической базы и нехватку инвентаря, учреждениями поселения ведётся большая культурно-просветительская и досуговая работа, включающая в себя и платные услуги.

В системе учреждений культуры наблюдаются следующие основные проблемы:

- низкая квалификация кадров, несоответствие их профессиональных знаний и умений тенденциям сегодняшнего дня;

- острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать, успешно реализовывать стратегии и концепции учреждений, находить общий язык с меценатами, потребителями услуг, персоналом, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами;

- устаревание применяемых технологий и форм работы.

Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась на 4,5 процентных пункта: 2015 г. – 31,2 %, 2016 г. – 35,7 %. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности, обучающихся составляет 40,5 %. С 2017 года планируется увеличение численности за счёт сдачи школьниками норм ГТО и привлечением к работе тренеров-общественников по месту жительства.

Рост связан с привлечением 8 тренеров-общественников для организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства на территории округа.

На территории МО было проведено более 140 спортивных мероприятий: соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», соревнования по лёгкой атлетике «Кросс нации», спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, соревнования по национальным видам спорта, соревнования в честь праздника «День работников нефтяной и газовой промышленности». В прогнозируемом периоде данный показатель будет увеличиваться с 39,3 % до 44,9 %.

На территории городского округа в отрасли физкультуры и спорта отмечается недостаточность развития комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

- определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

Анализ уровня туристской деятельности показал, что возможности спортивно-оздоровительного туризма в общей структуре хозяйства, экономики и социальной жизни поселения остаются невостребованными.

  - Зона сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

В настоящее время представлена 4 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и около 700 личными подсобными хозяйствами граждан.

  - Зона объектов производственного использования

В состав зоны включаются:

- производственная зона – зона размещения производственных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунальная зона – зона размещения коммунальных объектов, складов ГСМ, нефтебаз.

В городском округе данные зоны занимают значительную часть территории, в связи с особенностью экономики территории – развитой нефтегазовой и добывающей отраслями.

Хранение индивидуальных автомашин осуществляется на приусадебных участках в зонах индивидуальных домов и в гаражах боксового типа на участках многоквартирных домов. Ведомственные легковые и грузовые машины хранятся в существующих гаражах на участках предприятий. Ремонт и обслуживание автотранспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

  - Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций транспорта.

Зона также предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования и включает в себя коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП.

Внешние связи МО «Городской округ Ногликский» с населёнными пунктами острова Сахалин осуществляются автомобильным транспортом по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Южно-Сахалинск - Оха», железнодорожным транспортом с городом Южно-Сахалинском по Сахалинскому участку Дальневосточной железной дороги, водным транспортом (маломерный флот) по р. Тымь. Воздушные связи осуществляются посредством аэропорта гражданской авиации ОАО «Аэропорт Ноглики».

Состояние автомобильных дорог местного значения не отвечает нормативным требованиям, в связи с длительным сроком эксплуатации дорог, находящихся в муниципальной собственности без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта дорог. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Наиболее распространёнными дефектами асфальтобетонных покрытий являются износ, выкрашивание, выбоины, трещины и т. д.

Положение усугубляется тем, что область ежегодно подвергается воздействию циклонов, наводнений, обильных снегопадов и других стихийных явлений, которые на длительное время выводят дороги из строя и требуют значительных капитальных вложений для ликвидации последствий стихии.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области утверждён Постановлением администрации Сахалинской области от 09.08.2004 № 119-па. В границах городского округа автомобильная дорога межмуниципального значения «Южно-Сахалинск - Оха» относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа и соответствует классу «обычная автомобильная дорога». В местах перехода через водные препятствия на автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Оха расположены 5 мостов.

Помимо автомобильной дороги межмуниципального значения «Южно-Сахалинск – Оха», на территории МО «Городской округ Ногликский» имеются автомобильные дороги общего пользования местного значения. Наиболее значимой из них является автомобильная дорога общего пользования местного значения пгт. Ноглики - с. Катангли (перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих населённые пункты в границах МО «Городской округ Ногликский», утверждён Постановлением администрации МО «Городской округ Ногликский» от 18.03.2011 № 133). Эта автомобильная дорога относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа и соответствует классу «обычная автомобильная дорога», протяжённость участка составляет 13 км.

Внешние связи с. Ныш осуществляются по автомобильной дороге общего пользования местного значения «ж.д. ст. Ныш - с. Ныш» IV категории с низшим типом покрытия, протяжённостью 8,1 км до автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Южно-Сахалинск - Оха».

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Городской округ Ногликский» составляет 22 км.

Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и сложные климатические условия отрицательно сказываются на безопасности движения автотранспорта с расчётной нагрузкой и установленными скоростями.

Таблица 24

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих населённые пункты в границах муниципального образования «Городской округ ногликский»

| № п/п | Наименование участка автомобильных дорог | Протяженность, км | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ж/д ст. Ныш - с. Ныш, в т.ч. | 8,1 (км 0 + 000 - км 8 + 098) | грунтовое |
|  | - вне границ с. Ныш; | 7,1 (км 0 + 000 - км 7 + 087) | грунтовое |
|  | - в границах с. Ныш | 1,0 (км 7 + 087 - км 8 + 098) | грунтовое |
| 2. | пгт. Ноглики - с. Катангли, в т.ч. | 13,9 (км 0 + 000 - км 13 + 870) | асфальтобетонное |
|  | - вне границ пгт. Ноглики; | 7,0 (км 6 + 865 - км 13 + 870) | асфальтобетонное |
|  | - в границах пгт. Ноглики | 6,9 (км 0 + 000 - км 6 + 865) | асфальтобетонное |
| 3 | Итого, в т.ч. | 22,0 |  |
|  | - вне границ населённых пунктов; | 14,1 |  |
|  | - в границах с. Ныш, пгт. Ноглики | 7,9 |  |

В 1953-2006 гг. в пгт. Ноглики работала станция узкоколейной железной дороги Оха – Ноглики – Катангли. Полное пассажирское сообщение по линии прекратилось в 1970-х годах (участок Даги – Оха), последний пассажирский маршрут Ноглики – Даги отменён в 1994 году. Ветка Ноглики – Катангли демонтирована в 1995 году, основной ход Ноглики – Оха демонтирован в декабре 2006 – мае 2007 года. Станция Ноглики была открыта в 1979 году.

Железнодорожную связь административного центра округа, пгт. Ноглики, с г. Южно-Сахалинском обеспечивает Сахалинский участок Дальневосточной железной дороги. Беспересадочное железнодорожное сообщение осуществляется двумя пассажирскими поездами: скорым № 001/002 и пассажирским № 603/604. Данная железнодорожная линия является узкоколейной, её протяжённость в границах пгт. Ноглики составляет 11,9 км. В местах перехода через водные препятствия имеются 6 мостов. Станция Ноглики является конечным пунктом.

Станция Ноглики – IV класса. Станция обслуживает предприятия, базовые склады и организации, обеспечивает приём и отправку пассажирских поездов и выполняет ряд других операций.

Грузопоток по прибытию составляет 11 тыс. тонн/год (663 вагон/год), обратно вывозится – 192 тыс. тонн/год (1384 вагон/год).

Отправление пассажиров, тыс./год - 79,2.

Железная дорога проходит в юго-восточном направлении от с. Ныш, параллельно автомобильной дороге «Южно-Сахалинск - Оха». На ней также находится железнодорожная станция «Ныш».

Основными проблемами железнодорожного транспорта являются:

  - Несоответствие современным требованиям уровня технического состояния хозяйства СЖД, в том числе:

- ограничение по скоростям движения составов из-за ослабленного земляного полотна и верхнего строения пути, а также негабаритных или ветхих искусственных сооружений;

- моральное и физическое старение парка магистральных тепловозов;

  - Изменение транспортных услуг в пользу автомобильного транспорта;

  - Неудовлетворительное качество услуг и рост тарифов.

Перспективное развитие предполагает:

- перешивку железнодорожной колеи на материковую;

- реконструкция искусственных железнодорожных сооружений;

- обновление парка магистральных тепловозов и вагонов.

Аэропорт «Ноглики» - это международный аэропорт федерального значения, расположенный в 3,5 км к югу от посёлка городского типа Ноглики.

Принимаемые типы ВС: Ан-12 (с огр. взл. массы), Ан-24, Ан-26, Ан-38, Ан-72, Ан-140, Як-40, Л-410, DHC-8-100,-200,-300,-400, Falcon-900, Gulfstream-IV и др. типы ВС 3-4 классов, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 60 тонн. Классификационное число ВПП (PCN) 17/F/B/Y/T.

На сегодняшний день МО «Городской округ Ногликский» имеет сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным на его территории. Общая протяжённость улично-дорожной сети составляет:

- пгт. Ноглики - 33,2 км;

- с. Вал – 19,0 км;

- с. Ныш – 4,4 км;

- с. Катангли – 4,5 км.

Сложившаяся улично-дорожная сеть городского округа имеет следующие недостатки:

- отсутствие чёткой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Сахалинской области;

- несоответствие технического уровня улиц и дорог требованиям РНГП Сахалинской области;

- пешеходное движение, особенно в сельских населённых пунктах, происходит по проезжим частям улиц, что влечёт за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Учитывая продолжающийся рост автомобилизации населения городского округа, необходимо провести ряд мероприятий, которые позволят повысить транспортно-эксплуатационные показатели транспортной инфраструктуры, а именно:

- строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог и улично-дорожной сети городского округа;

- строительство дополнительных объектов для обслуживания автотранспорта: автозаправочных станций, станций технического обслуживания и др.

Таблица 25

Перечень пассажирских маршрутов на территории МО «Городской округ Ногликский»

| Рег. № маршрута | № п/п маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов по маршруту или наименование поселений | Наименование улиц, автомобильных дорог по которым осуществляется движение между остановочными пунктами по маршруту | Протяженность маршрута, км | Виды и классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса | Дата начала осуществления регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Рыбколхоз «Восток» -железнодорожный вокзал | Рыбколхоз «Восток» детсад «Сказка» поликлиника больница аптека центр Мостовая Магазин Славутич ОГРЭ верхний лесхоз нижний лесхоз ж\д вокзал | пгт. Ноглики: - улица Советская - улица Пограничная - улица Мостовая - улица Строительная - улица Новая | 6,5 | Автобус, малый класс - 3 ед. | 2000 |
| 2 | 2 | Контора МУП ЖКХ «Ныш» - улица Заречная | Контора МУП ЖКХ Улица Заречная | Село Ныш - улица Кирова - улица Заречная | 2 | Автобус, малый класс - 1 ед. | 2014 |
| 3 | 3 | Рыбколхоз «Восток» - дачи | Рыбколхоз «Восток» детсад «Сказка» поликлиника больница аптека центр Мостовая ОГРЭ верхний лесхоз нижний лесхоз ж\д вокзал Нижний лесхоз Верхний лесхоз Дачи 25 июня Пост кэмп | пгт. Ноглики: - улица Советская - улица Пограничная - улица Мостовая - улица Строительная - улица Новая - дачи | 13,5 | Автобус, малый класс - 1 ед. | 2007 |
| 4 | 101 | пгт. Ноглики - село Катангли | Центр аптека больница войсковая часть с. Катангли баня с. Катангли пер. Сквозной с. Катангли конечная | Пгт. Ноглики: - улица Пограничная - улица Советская - улица Карьерная Село Катангли: - улица Советская | 14,5 | Автобус малый класс – 1 ед. | 2000 |
| 5 | 102 | село Ныш - станция Ныш | Контора МУП ЖКХ –станция Ныш | Село Ныш: - улица Кирова Станция Ныш | 10 | Автобус малый класс – 1 ед. | 2014 |
| 6 | 501 | пгт. Ноглики - село Вал | Центр село Венское село Горячие Ключи село Вал | Ноглики: - ул. Пограничная Село Вал | 74,5 | Автобус средний класс – 1 ед. | 2007 |

На территории пгт. Ноглики расположены следующие объекты транспортной инфраструктуры:

- действующий внутрироссийский аэропорт гражданской авиации ОАО «Аэропорт Ноглики»;

- действующий железнодорожный вокзал;

- строящийся причал для стоянки и швартовки рыболовецких шхун и маломерных судов;

- действующая автозаправочная станция;

- действующая автомойка;

- 4 действующих станции технического обслуживания;

- 3 действующих стоянки индивидуального автотранспорта, общей вместимостью 269 машино-мест;

- гаражи индивидуального транспорта общей вместимостью 1196 машино-мест.

На рядом с с. Ныш расположен автодорожный мост через р. Тымь, автодороги «ж/д ст. Ныш - с. Ныш». На территории западного участка села Ныш по ул. Кирова расположены гаражи общей вместимостью 22 машиноместа.

На территории сёл Вал, Венское и Горячие Ключи объекты дорожного сервиса отсутствуют.

Трубопроводный транспорт представлен магистральными нефтепроводами.

Таблица 26

Перечень магистральных нефте- и газопроводов на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование | Протяженность трубопровода по территории МО, км | Производи тельность | Дата ввода в эксплуатацию | Нить трубопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр, ММ | рабочее давление, кг/см2 | рабочая температура, °С |
| 1 | Магистральный нефтепровод «ОБТК - СПГ/ ТОН» компании «Сахалин Энерджи» | 46,5 | 1295 м3/ч | ПНР | 610 | 88 | -25...+25 |
| 2 | Магистральный нефтепровод БКП Чайво - нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри | 85 | 1881 м3/ч | 2006 | 610 | 88 | -25...+25 |
| 3 | Магистральный нефтепровод «Оха-Комсомольск-на-Амуре» компании «РН- Сахалинморнефтегаз» | 71,6 | 389 м3/ч | 1942 | 530 | 55 | -25...+25 |
| 4 | Магистральный газопровод «ОБТК – СПГ/ТОН» компании «Сахалин Энерджи» | 46,5 | 2,09×106 м3/ч | ПНР | 1219 | 95 | - |
| 5 | Магистральный газопровод «Оха-Комсомольск-на-Амуре» компании «РН-Сахалинморнефтегаз» | 152 | 1712,329 м3/ч | 1987 | 720, 53 | 75 | - |

В целом проблемы транспортной инфраструктуры следующие:

- Преобладание в составе дорожной сети грунтовых дорог.

- Низкий технический уровень дорожной сети.

- Наличие деревянных мостов и мостов с недостаточным габаритом и грузоподъёмностью.

- Нарастание физического износа дорог при высоком уровне автомобилизации населения и экономики.

- Сочетание неблагоприятных природных факторов, ухудшающих условия и повышающих издержки создания и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них.

- Низкая плотность и неоптимальная конфигурация дорожной сети существенно ограничивают возможности пользователей по выбору маршрута поездки (перевозки), что приводит к вынужденному значительному перепробегу транспорта, а также повышает экономические и социальные риски на территории.

- Использование водного транспорта, обеспечивающего большую долю грузовых и пассажирских перевозок, ограничено навигационным периодом и спецификой маршрутов: недостаточностью возможностей ночёвок в местах стоянок и наличия комфортабельных мест посадки-высадки пассажиров.

- Функционирование автомобильного транспорта напрямую зависит от качества дорог. Строительство трасс с твёрдым и грунтовым покрытием осложнено большим количеством подтопляемых территорий, что увеличивает финансовую составляющую проблемы.

- Проблемой является дефицит пассажирских маршрутов на всех видах транспорта, несогласованность его функционирования с запросами населения.

- Дотационность транспортной инфраструктуры определяет проблему зависимости от дотаций разных уровней бюджета. Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки транспортным организациям и, соответственно, обеспечить надёжность и безопасность функционирования транспорта по основным маршрутам.

- Высокие эксплуатационные расходы, в 8-10 раз превышающие среднесетевые.

- Изношенность дизель-поездов и пассажирских вагонов для осуществления пассажирских перевозок.

Таким образом, диспропорции в инфраструктурном секторе связаны с природно-климатическими условиями городского округа, высокой бюджетной дотационностью транспортного обслуживания, значительной степенью износа коммунальных инженерных сетей, отсутствием современных инновационных технологий.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, относятся:

- Нестандартная железнодорожная колея 1067 мм, ограниченная пропускная способность искусственных сооружений.

- Изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования (или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ремонтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

- Нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год на тендеры выставляются заказы с небольшими объёмами работ), что не позволяет предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производственной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

- Длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной документации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно отражается на деятельности предприятий.

Для решения основных, наиболее острых проблем в отрасли транспорта, на территории МО «Городской округ Ногликский» действует государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области на 2014-2022 годы».

  - Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В городском округе кроме зелёных насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

Развитие туризма в муниципальном образовании можно рассматривать как вспомогательное направление в концепции социально-экономического развития. Основными видами туризма могут стать деловой и рекреационный.

Пгт. Ноглики - один из центров нефте- и газодобычи. Посёлок территориально ближе к столице области, чем другой нефтегазовый район – Охинский. Меньшую удалённость от г. Южно-Сахалинска, а также специфика туристического потока (основная цель поездок сюда - деловые и профессиональные) можно рассматривать как факторы, благоприятные для развития делового туризма. Это проведение конференций, деловых переговоров, круглых столов и др. Для организации бизнес-мероприятий необходима гостиничная инфраструктура и соответствующие условия (современное оборудование, комфортные условия отдыхающим, безопасность и пр.), для создания которых потребуется значительное время.

В сочетании с деловым туризмом возможно развитие рекреации. Построенная здесь в восьмидесятые годы прошлого века водолечебница была популярна среди приезжих и местного населения. Использовались горячие целебные источники «Центральный», «Дельфин», «Молодость», «Патриот», «Пионер», «Партизан», «Надежда». Часть из источников находится в районе с. Вал. После того как сгорел корпус, в котором находились лечебные ванны, оставшееся здание спального корпуса и столовой постепенно пришло в запущенный вид, так как затраты на его содержание значительно превышали доходы от проживания отдыхающих. Тогда органами местного самоуправления было принято решение продать лечебницу. Сейчас её ремонтом и восстановлением занимается ООО «Сахалин-Вест-Тур». По условиям продажи водолечебница должна сохранить своё назначение. Предприятию предстоит сделать ремонт самого здания и других хозяйственных построек, решить вопросы с питьевой водой, газификацией больницы, а также решить вопрос с обслуживающим персоналом - медицинскими работниками.

Кроме лечебницы в п. Горячие Ключи располагается санаторно-туристический комплекс. Здесь уже есть обустроенные ванны и комфортабельные номера, комплекс работает и одновременно развивается. Кредиты на развитие обоих предприятий выделяет банк «Сахалин-Вест», на сегодняшний день банк вложил в эти предприятия более 30 млн. рублей. А чтобы получить отдачу, необходимо обустроить полностью всю зону горячих источников, провести хорошие подъездные дороги, то есть создать обустроенную санаторно-курортную зону.

К востоку и югу от с. Горячие Ключи эксплуатируется Дагинское месторождение минеральных вод, которое пользуется популярностью среди местного населения. По своему составу воды мало отличаются от пресных, но имеют положительные свойства, которые заключаются в повышенном содержании кремнекислоты (17-30 мг/дм3) в недиссоциированной форме, щёлочности среды (рH – 7,2-8,15), а главное повышенной естественной температуры. Кроме того, в северной части месторождения в пределах литоральной зоны расположены так называемые «морские» источники, выводящие йодо-бромную и борную воду, а также лечебные иловые сульфидные грязи.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные натриевые с минерализацией 5,4-9,0 г/дм3, содержащие бром – 18-37 мг/дм3, йод – 4,0-9,2 мг/дм3, литий –до 0,11 мг/дм3, стронций – до 1,58 мг/дм3, кремнекислоту – 18-34 мг/дм3, рH – 7,9-8,1, температура составляет – 27-45,5 °С. Воды подобного типа применяются для питья при лечении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, преимущественно с пониженной кислотностью желудка.

На берегу Ныйского залива находится Дагинское месторождение минеральных грязей. Грязи представлены тремя типами (морской сульфидной грязью, минерализованным торфом и сапропелью) и могут использоваться для бальнеологических целей.

Кроме того, на территории городского округа располагаются 5 ООПТ, в трёх из которых имеется разрешённые виды деятельности в сфере познавательного и научного туризма:

- Памятник природы регионального значения «Остров Чайка»

На территории памятника природы разрешается проведение мониторинговых исследований колониально гнездящихся птиц (без изъятия птиц и яиц) по программам, согласованным с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

- Памятник природы регионального значения «Лунский залив»

На территории памятника природы разрешается:

- научно-исследовательская деятельность по согласованию с Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области;

- любительское рыболовство;

- рекреационная деятельность при условии соблюдения ограничений, установленных режимом особой охраны территории памятника природы;

- организованный туризм.

- Государственный природный заказник регионального значения «Ногликский»

На территории Заказника разрешается осуществление следующих видов деятельности:

- регулирование численности объектов животного мира в порядке, определённом законодательством, по специальным разрешениям Министерства;

- осуществление рекреационной деятельности с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, в порядке, установленном лесным законодательством;

- любительское и спортивное рыболовство;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических объектов в порядке, определённом законодательством, при наличии разрешений, выданных Министерством;

- проведение в установленном лесным законодательством порядке мероприятий по восстановлению лесов (создание лесных культур, уход за ними и т.д.);

- рубки ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения (лесных культурах) в порядке, установленном лесным законодательством;

- прочие рубки, необходимые для обеспечения функционирования Заказника, в порядке, определённом законодательством;

- строительство противопожарных дорог и дорог лесохозяйственного назначения по разрешению Ногликского лесничества;

- проведение необходимых работ, связанных с обеспечением эксплуатации и обслуживанием действующих нефтегазопроводов, транспортных путей, проходящих через территорию Заказника;

- научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность (фотографирование и видеосъёмка объектов животного мира) с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, и при наличии разрешений, выданных Министерством;

- осуществление мониторинга состояния природных комплексов Заказника и их компонентов в порядке, определённом законодательством Российской Федерации, и при наличии разрешений, выданных Министерством.

  - Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок коммунальных и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На настоящий момент объектами данной зоны являются кладбища и свалки/полигоны ТКО.

По состоянию на 01.01.2017 в МО «Городской округ Ногликский», на территории округа размещено 7 санкционированных объектов захоронения отходов (таблица 27).

Все твёрдые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для ТКО.

Таблица 27

Данные о санкционированных объектах захоронения отходов в МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | № лицензии, № ГРОРО | Площадь, га | Год ввода | Мощность, тыс. т/год | Вместимость, тыс. м3 | Класс | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Полигон ТБО» пгт. Ноглики | 5 км автомобильной дороги Ноглики- Катангли, кадастровый номер земельного участка 65:22:0000018:39 | серия 065 № 00086 | 7,16 | 2005 | 10,044 | 928 | IV-V | 500 |
| 2 | Сооружения для опытно- промышленного и последующего промышленного размещения буровых отходов и попутных вод на Лунском нефтегазоконденсатном месторождении | Городской округ Ногликский | серия 065 № 00076, 65-00039-З- 00592-250914 | - | 2008 | 27,4 | 440 | IV | - |
| 3 | Сооружения для опытно- промышленного и последующего промышленного размещения буровых отходов и других жидкостей на Астохском участке Пильтун-Астохского месторождения | Городской округ Ногликский | серия 065 № 00076, 65-00040-З- 00592-250914 | - | 2004 | 24,9 | 440 | IV | - |
| 4 | Сооружения для опытно- промышленного и последующего промышленного размещения буровых отходов и других жидкостей на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения | Городской округ Ногликский | серия 065 № 00076, 65-00041-З- 00592-250914 | - | 2008 | 38,1 | 353 | IV | - |
| 5 | Чайвинский морской лицензионны й участок недр (нагнетательная скважина OD-1). Морская платформа Орлан, Охотское море | Городской округ Ногликский | серия 27 № 00114, 65-00026-З- 00592-250914 | 200 | 2006 | 13,57 | 727,951 | IV | - |
| 6 | Гаромайский лицензионный участок недр (нагнетательные скважины WI-N). Береговой комплекс подготовки Чайво-Ногликский район | Городской округ Ногликский | серия 27 № 00114, 65-00048-З- 00168-070416 | 400 | 2006 | 2572,274 | - | IV | - |
| 7 | Гаромайский лицензионный участок недр (нагнетательные скважины ZD-1). Береговой комплекс подготовки Чайво-Ногликский район | Городской округ Ногликский | серия 27 № 00114, 65-00025-З- 00592-250914 | 40 | 2003 | 59,924 | 476,962 | IV | - |

Сбор биологических отходов в животноводческих комплексах (фермах), фермерских, личных, подсобных хозяйствах, населённых пунктах, местах скопления, кочевий (прогона) животных; при транспортировке животных и животноводческой продукции регулируются Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7- 2/469).

Сбор медицинских отходов регулируется СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» и происходит внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность. Сбор медицинских отходов класса Б и В осуществляется на участках по обращению с отходами классов Б и В. Данные участки являются структурными подразделениями медицинских и/или фармацевтических организаций, или самостоятельными специализированными организациями. Участок располагается в специально оборудованных помещениях или на самостоятельной территории.

ТКО накапливаются как в стандартных контейнерах ёмкостью 0,75 и 1,1 м3, так и в нестандартных, самодельных ёмкостях различных объёмов (ящики, короба).

Сбор КГО осуществляется либо в бункеры объёмом от 5 м3 и выше, либо на выделенных площадках, расположенных рядом с контейнерными площадками. Субъекты крупного и среднего предпринимательства имеют собственные контейнеры, размещаемые на территории хозяйствующего субъекта.

По результатам анализа на территории городского округа организовано 127 контейнерных площадок, с установленными на них 383 ёмкостями для накопления ТКО суммарной вместимостью 313,75 м3.

Таблица 28

Контейнерные площадки для сбора ТКО по населённым пунктам городского округа

| Показатель | Населённый пункт |  |  |  | Вне населённых пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ноглики | Вал | Катангли | Ныш |  |  |
| Количество, ед. | 217 | 38 | 9 | 21 | 98 | 383 |
| Ёмкость, м3 | 180 | 28,5 | 10,5 | 15,75 | 79 | 313,75 |

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под утилизацией отходов определяет использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

На основании п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 01.07.2016 деятельность по утилизации отходов I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами не допускается.

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что местом осуществления лицензируемого вида деятельности, в том числе местом утилизации отходов, является объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, принадлежит лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата.

Таблица 29

Данные об объектах утилизации отходов на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Расположение объекта | Характеристика объекта |  |  | Информация о лицензии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вид, тип, способ утилизации | Класс опасности | Мощность, т/год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № лицензии | Дата выдачи |
| 1 | ООО «Экошельф» пгт. Ноглики, | ООО «Экошельф» | пгт. Ноглики, Участок производственно- технического обеспечения работ, AR-CO | использование в качестве топлива (кроме уничтожения сжиганием) | III-IV | 100,574 | № (65)- 430- СТБР | от 27.06.2016 |
| 2 | ООО «БИОЭКОПРОМ» (ООО «БЭП») | ООО «БЭП» | Сахалинская область, МО «Городской округ Ногликский», в 3 км западнее 696 км автодороги Южно- Сахалинск-Оха- порт Москальво, западнее с. Вал. | использование в качестве топлива (кроме уничтожения сжиганием) | III-IV | н/д | серия 065 № 00108 | от 13.05.2016 |
| 3 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | м. Чайво, Береговой комплекс подготовки Чайво | извлечение ценных компонентов | н/д | 29,907 | н/д | н/д |

Обезвреживанием отходов согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» является уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

На основании п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» с 01.07.2016 деятельность по утилизации отходов I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов не допускается.

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлено, что местом осуществления лицензируемого вида деятельности, в том числе местом обезвреживания отходов, является объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, принадлежит лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата.

Таблица 30

Данные об объектах обезвреживания отходов на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта обезвреживания | Мощность, т/год | Тип обезвреживания | № лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЮРЭ К Транспорт» | Ногликский район, Набильский залив, береговая база «Кайган» (морской терминал Набиль), 17 км юго-вост. от пгт. Ноглики; Ногликский район, залив Чайво, буровая площадка «Чайво», 95 км на северо-восток от пгт. Ноглики | 10000 | биохимическое | серия 065 № 00105 от 25.04.2016 |
| 2 | ООО «ЮРЭ К Транспорт» | Ногликский район. Береговая база «Кайган», Факел | 18 | термическое, в том числе сжигание | серия 065 № 00105 от 25.04.2016 |
| 3 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | Береговой комплекс подготовки Чайво. Основная производственная территория. Участок -2 размещения установки Smart-Ash | 90,444 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 4 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | Береговой комплекс подготовки Чайво. Основная производственная территория. Участок установки УЗГ- 1М | 12,179 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 5 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | Береговой комплекс подготовки Чайво. Основная производственная территория. Участок 1 - размещения установки Smart- Ash | 4,916 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 6 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | м. Чайво. Буровая платформа Орлан (участок установки инсинератора), Infratech 200 MC | 90,444 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 7 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | м.Чайво, БКП (участок установки инсинератора), Infratech 500 MC | 433,228 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 8 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | м. Чайво, БКП участок установки "Форсаж-1" | 89,615 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 9 | ООО «Экошельф» | пгт. Ноглики, ул. Бошняка, 1, основная производственная территория. Участок производственно- технического обеспечения работ, Форсаж-1 | 125 | термическое, в том числе сжигание | № (65)-430- СТБР от 27.06.2016 |
| 10 | Компания Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) | м. Чайво, БКП участок установки оборудования 2, Форсаж-1 | 42,165 | термическое, в том числе сжигание | н/д |
| 11 | ООО «ИГЛ» | в 3-х км западнее 696 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха – Москальво, западнее с. Вал. Производственная площадка, участок установки ИН-50.02 КММ | 144 | термическое, в том числе сжигание | № (65)-689- СТОУРБ от 13.07.2016 |
| 12 | ООО «ИГЛ» | в 3-х км западнее 696 км автодороги Южно- Сахалинск – Оха – Москальво, западнее с. Вал. Производственная площадка, участок установки ИН-50.4 КВМ | 450 | термическое, в том числе сжигание | № (65)-689- СТОУРБ от 13.07.2016 |
| 13 | ООО «ИГЛ» | в 3-х км западнее 696 км автодороги Южно- Сахалинск – Оха – Москальво, западнее с. Вал. Производственная площадка, участок установки УЗГ-1М | 11600 | термическое, в том числе сжигание | № (65)-689- СТОУРБ от 13.07.2016 |
| 14 | ООО «Сахалинская Сервисная Компания» | в 3 км западнее 696 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха – порт Москальво, западнее с. Вал | н/д | термическое, в том числе сжигание | серия 065 № 00074 от 10.02.2015 |
| 15 | ООО «РН- Сахалинморнефтегаз» | Ногликский район, п. Катангли, западнее ул. Южная | н/д | термическое, в том числе сжигание | серия 065 № 00104 от 19.04.2016 |
| 16 | ООО «БИОЭКОПРОМ» | в 3 км западнее 696 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха – порт Москальво, западнее с. Вал | н/д | термическое, в том числе сжигание | серия 065 № 00108 от 13.05.2016 |
| 17 | ООО «Ирида» | пгт. Ноглики | н/д | сжигание | н/д |

Доля крупногабаритных отходов, образующихся в результате деятельности предприятий, составляет 5 % от объёма ТКО. Согласно п. 8.3 «СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила», на полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

Разгрузка спецавтотранспорта на полигоне ТКО осуществляется на определённых рабочих картах в зависимости от класса опасности и вида складируемых отходов.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, вывозят транспортом организаций на специально выделенные участки полигона.

На территории городского округа отсутствуют несанкционированные свалки. Для предотвращения дальнейшего появления несанкционированных свалок, а также установления доказательной связи между выбросами и наблюдаемым уровнем загрязнения необходимо разработать план-график экологического контроля.

Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно СанПиН 42.128.4690.88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», в холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха.

Таблица 31

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории МО «Городской округ Ногликский»

| Муниципальные образования | Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников |  | Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников |  | Всего выбросов, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. тонн | % | тыс. тонн | % |  |
| «Городской округ Ногликский» | 30,7 | 96,2 | 1,2 | 3,8 | 31,9 |

В целом экологическая ситуация в МО «городской округ Ногликский» характеризуется как неудовлетворительная, поскольку, на территории присутствуют в большом количестве вредные и экологически опасные производства.

Экологическая политика администрации МО «городской округ Ногликский», как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения района. Достижение данных целей органами местного самоуправления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды. В том числе и с этой целью, на территории Сахалинской области разработана и реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы».

  - Зона инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение

Водоснабжение в муниципальном образовании «Городской округ «Ногликский» осуществляется как централизованно, так и децентрализовано. Исходя из характеристик объектов водоснабжения, рельефа местности, требуемых расходов воды при различных режимах водопотребления и требований к напорам, в каждой из систем принята объединённая схема водоснабжения, призванная обеспечивать нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Кроме того, от этого напрямую зависит структура системы водоснабжения.

Обобщённая структура систем водоснабжения в МО «Городской округ «Ногликский» состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений;

- водоподъёмных сооружений, т.е. насосных станций, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъёма) или потребителям (насосные станции II подъёма и повысительные насосные станции);

- водоочистных сооружений;

- резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов с повысительными насосными станциями, предназначенных для транспортирования воды от сооружения к сооружению или к потребителям. Данная структура централизованной системы водоснабжения является общей для систем пгт. Ноглики. с. Вал, с. Ныш.

В МО «Городской округ Ногликский» МУП «Водоканал» является одним гарантирующим поставщиком по добычи питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и обеспечение водой предприятий.

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находятся водозаборные сооружения пгт. Ноглики, с. Ныш. с. Вал. Централизованное водоснабжение данных насаленных пунктов осуществляется из артезианских скважин.

МУП «Водоканал» обеспечивает холодной водой практически весь жилой фонд, а также в полном объёме объекты социального назначения и крупные промышленные и пищевые предприятия.

В с. Горячие Ключи централизованная система водоснабжения находится в заброшенном состоянии и в настоящее время не эксплуатируется. Водоснабжение немногочисленного населения осуществляется посредством индивидуальных водозаборов.

Водозабор пгт. Ноглики

Централизованное водоснабжение пгт. Ноглики осуществляется за счёт подземных вод. Основные водозаборные сооружения располагаются на Северо-Уйглекутском месторождении подземных вод, на расстоянии 1,4 км от северо-восточной окраины пгт. Ноглики. Площадь участка под водозабор составляет 2,73 га. Водозабор производительностью 7,256 тыс. м3/сут. (фактическая – 2600 м3/сут.) состоит из 4 водозаборных скважин глубиной 50 м, оборудованных насосными станциями, снабжёнными скважинными насосами марки ЭЦВ. Основные характеристики скважин на основании паспортных данных приведены в таблице 32.

Выступавший ранее в роли основного водозаборного сооружения, водозабор подземных вод «Имчин», расположенный в южной части территории городского округа в междуречье рек Ноглики и Имчин, в настоящее время выведен из схемы централизованного водоснабжения посёлка. Ввиду недостаточных эксплуатационных запасов подземных вод, а также низкого качественного состава исходной воды по содержанию железа в трудно-окисляемой форме, использование данного водозабора возможно только для технических нужд.

В северной части пгт. Ноглики располагается поверхностный водозабор из реки Тымь, используемый также для технических нужд.

Таблица 32

Основные характеристики скважин в пгт. Ноглики

| № п/п | Расчётный дебит, м3/сут. | Динамич. уровень, м | Статич. уровень, м | Понижение уровня, м | Глубина, м | Конструкция скважин | Интервалы фильтра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 900,0 | 22,66 | 0,82 | 21,84 | 50 | D 426 мм в инт. +0,6-34,0; D 325 мм в инт. +0,7-50,0; | 35,0-44,0 |
| 2 | 2 678,0 | 24,78 | 0,74 | 24,04 | 50 | D 426 мм в инт. +0,7-28,4; D 325 мм в инт. +0,8-50,0 | 32,0-41,0 |
| 3 | 2 678,0 | 12,05 | 0,85 | 11,20 | 50 | D 426 мм в инт. +0,5-34,5; D 325 мм в инт. +0,7-50,0 | 37,0-46,0 |
| 4 | 1 900,0 | 22,66 | 0,82 | 21,84 | 50 | D 426 мм в инт. +0,6-34,0; D 325 мм в инт. +0,7-50,0 | 35,0-44,0 |

Водозабор с. Ныш

Централизованное водоснабжение с. Ныш осуществляется за счёт водозабора подземных вод - одиночной скважины № 31-77 глубиной 79 м, производительностью 242,4 м3/сут. при понижении 26,5 м, динамическом уровне 33,8 м и статическом уровне 7,3 м (фактическая – 9 м3/сут.), расположенной в восточной части западного участка села, вблизи стадиона. Площадь участка под водозабор составляет 0,25 га.

Вода из скважины подаётся по пластиковому трубопроводу Ø 63 мм напрямую в разводящую сеть.

По качеству вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - мутная, имеет выраженный запах сероводорода и железистый привкус.

В целях улучшения качества воды на водозаборной станции установлено фильтрующее оборудование. Однако установка фильтров не позволило в полной мере устранить имеющиеся отклонения от нормативных показателей по содержанию железа и наличию постороннего запаха

Водозабор с. Вал

Централизованное водоснабжение с. Вал осуществляется за счёт подземных вод. Водозаборные сооружения размещены на территории села, на расстоянии 200-250 м друг от друга. Общая площадь участков под водозабор составляет 3,3 га. Водозабор производительностью 3175 м3/сут. (фактическая – 400 м3/сут.) состоит из 5 водозаборных скважин различной глубины, оборудованных насосными станциями, снабжёнными скважинными насосами марки ЭЦВ. Основные характеристики скважин на основании паспортных данных приведены в таблице 33.

Существующая система водоснабжения охватывает большую часть территории села. Подача воды в водопроводную сеть осуществляется напрямую из скважин, по стальным трубопроводам Ø100 и 200 мм, без предварительной водоподготовки.

Таблица 33

Основные характеристики скважин в с. Вал

| № п/п | Год бурения | Расчётный дебит, м3/сут. | Динамич. уровень, м | Статич. уровень, м | Понижение уровня, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1975 | 36 | 26,40 | 14,00 | 12,40 | 150 |
| 17 | 1976 | 34 | 31,19 | 14,14 | 17,05 | 150 |
| 4 | 1976 | 36 | 24,30 | 12,44 | 11,86 | 150 |
| 700-85 | 1985 | 13,7 | 11,00 | 6,50 | 4,50 | 150 |
| 701-85 | 1985 | 12,6 | 10,70 | 6,20 | 4,50 | 150 |

Водозабор с. Горячие Ключи

Водоснабжение с. Горячие Ключи децентрализованное, осуществляемое посредством индивидуальных, частных водозаборов. Централизованная система водоснабжения в с. Горячие Ключи не функционирует.

В юго-западной части населённого пункта расположен водозабор подземных вод. В состав водозаборного узла входит скважина, водонапорная башня и насосная станция.

Водозабор находится в аварийном состоянии. Оборудование демонтировано. Данные по характеристикам водозабора и эксплуатирующей организации – отсутствуют.

В настоящее время станции водоподготовки имеются только в пгт. Ноглики.

В центральной части пгт. Ноглики, на пересечении ул. Рябиновая и ул. Энтузиастов располагается площадка сооружений станции обезжелезивания, играющая роль основных сооружений водоподготовки посёлка.

В исходной воде, подаваемой со скважин Северо-Уйглекутского месторождения, показания содержания общего железа и марганца превышают значения, нормируемые в ГОСТ 2874-84 «Питьевая вода» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Это обуславливает необходимость удаление марганца и обезжелезивания с целью доведения показателей до нормируемых.

На станции обезжелезивания пгт. Ноглики принята следующая технологическая схема подготовки воды:

- первичное хлорирование исходной воды;

- упрощённая аэрация;

- фильтрование на скорых фильтрах;

- обеззараживание очищенной воды хлорированием.

Производительность станции обезжелезивания обусловлена пропускной способностью фильтров и составляет после реконструкции 2011 года - 5000 м3/сут.

Исходная вода от водозабора подаётся насосами первого подъёма на фильтры с изливом с высоты 0,8 м над уровнем воды в фильтре. За счёт высоты излива вода обогащается кислородом, необходимым для осуществления процесса обезжелезивания. Обезжелезивание и удаление марганца из воды происходит в толще загрузки фильтров, затем вода поступает в резервуары чистой воды.

Хлорная вода для первичного хлорирования вводится в подающий трубопровод исходной воды перед фильтрами, вода для обеззараживания вводится в трубопроводы перед резервуарами чистой воды, где обеспечивается контакт воды с хлором, хранение противопожарного запаса воды и регулирование неравномерности водопотребления.

Из резервуаров вода подаётся насосами второго подъёма в магистральные водоводы для доставки потребителям.

Промывная вода от скорых фильтров и первый фильтрат отводятся на сооружение по обработке промывных вод, где происходит их осветление и перекачка на механические фильтры. Фильтрат после механических фильтров отводится в резервуары чистой воды. Образовавшийся при отстаивании осадок перекачивается на площадки обезвоживания осадка. Осветлённая вода, выделившаяся в процессе обезвоживания осадка, и вода после промывки механических фильтров отводится во внутриплощадочные сети канализации, далее в поселковую сеть канализации. Обезвоженный осадок вывозится в места, согласованные с СЭС.

Промывка скорых и механических фильтров осуществляется гидропневматическим способом, при котором вода подаётся из водонапорной башни ёмкостью 200 м3, а воздух - от компрессора, расположенного в фильтровальном зале.

Станция очистки рассчитана на равномерную работу в течение суток.

Предусмотрена возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки, текущего и капитального ремонтов. По степени обеспеченности подачи воды, комплекс станции отнесён ко II категории.

На территории Ноглики-2 расположена станция обезжелезивания производительностью 700 м3/сут. В настоящий момент не эксплуатируется.

В пгт. Ноглики предусмотрено две ступени подъёма воды насосной станцией I подъёма, с водонапорной башней (резервуаром) и насосной станцией II подъёма.

В централизованных системах с. Ныш и с. Вал подъём и подача воды в водопроводную сеть осуществляется насосными станциями I подъёма, напрямую из скважин.

Технические характеристики насосных станций I и II подъёма представлены в таблице 34.

Насосные станции над водозаборными скважинами относятся ко второй категории обеспеченности подачи воды. В качестве водоподъёмного оборудования, устанавливаемого в скважине, повсеместно применяются насосы марки ЭЦВ с обязательной комплектацией резервным насосом, хранящимся на складе. Насосы снабжены обратным клапаном, упрощающим запуск агрегата после его остановки.

Таблица 34

Технические характеристики насосных станций I и II подъёма

| № п/п | Наименование объекта | Марка насосов | Производительность, тыс. м3/сут. | Способ учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция I подъёма | ЭЦВ 10-65-110 | 5,80 | счётчик |
| 2 | Насосная станция II подъёма | GR 64-3-1 | 5,00 | счётчик |
| с. Ныш |  |  |  |  |
| 3 | Насосная станция I подъёма | ЭЦВ 6-6,5-85 | 0,15 | счётчик |
| с. Вал |  |  |  |  |
| 4 | Насосная станция I подъёма | ЭЦВ 8-25-110 ЭЦВ 8-8-110 ЭЦВ 6-16-110 | 0,40 | счётчик |

Согласно реализуемому в настоящее время рабочему проекту 63.901-2006.61/1-2НВ, подача исходной воды от водозабора до станции обезжелезивания осуществляется по одной из двух ниток водовода, выполненных из труб ПЭ 100 SDR11-315 (28,6 питьевая), протяжённостью 6,46 км. Далее, подача очищенной воды от станции обезжелезивания до посёлка осуществляется по двум ниткам водовода из труб ПЭ 100 SDR11-315 (28,6 питьевая), протяжённостью 2,742 км.

Существующие водопроводные сети пгт. Ноглики выполнены по комбинированной схеме – кольцевыми магистральными и тупиковыми разводящими трубопроводами общей протяжённостью 51,6 км. Используются транзитные схемы подключений, а также прокладка сетей совместно с трассами теплосети. Схема водоснабжения объединяет системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Преимущественно, пропускная способность водопроводной сети соответствует расходу, необходимому для нормального водообеспечения населения и предприятий, при этом свободные напоры в сети составляют от 10 до 54 м вод. ст. Наличие низких свободных напоров обусловлено в основном неисправностями внутриквартальной или внутридомовой запорно-регулирующей арматуры. Наличие зон с избыточными свободными напорами 45-50 метров вместо требуемых 25 метров вызвано нерациональной трассировкой водопроводной сети.

В настоящее время часть водопроводных сетей практически полностью выработала свой технический ресурс и поддерживается только за счёт регулярных ремонтов. В таком случае для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий необходима своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом при производстве аварийно-восстановительных работ.

На сегодняшний день в замене нуждаются: водоводы – 3,6 км (12 %), уличные водопроводные сети – 4,8 км (41 %), внутриквартальные и внутридворовые сети – 10,1 км (96 %).

В 2013 году в с. Ныш была произведена полная реконструкция системы водоснабжения, включающая прокладку магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых напорных труб Ø63 мм, общей протяжённостью 6 км с устройством новых камер (колодцев) взамен исчерпавшей эксплуатационный ресурс разводящей тупиковой водопроводной сети из стальных труб Ø100 мм. Реконструкция системы водоснабжения с заменой материала трубопроводов на полиэтилен позволила снять часть проблем в вопросах снабжения абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества.

Система центрального водоснабжения с. Вал выполнена по комбинированной схеме, с преобладанием тупиковой разводки трубопроводов общей протяжённостью 6,5 км. Трубопроводы системы водоснабжения выполнены из стальных труб диаметром 75-150 мм. Преимущественно предусмотрена однотрубная, подземная прокладка водопроводных сетей. Часть трубопроводов проложена совместно с трассами теплосети. Системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объединены.

Наличие сразу нескольких водозаборных скважин обеспечивает необходимый напор и расход в часы максимального водопотребления, однако недостаточная закольцованность большой износ трубопроводов и сооружений на сетях водопровода снижает надёжность системы водоснабжения в целом. Участки водопровода, находящиеся в аварийном состоянии, нуждаются в проведении реконструкции или ремонта с использованием современных материалов, оборудования и способов производства работ.

В с. Горячие Ключи централизованная система водоснабжения охватывала незначительную часть населённого пункта, преимущественно территорию общественного и рекреационного назначения. Разводящая водопроводная сеть тупиковая, выполнена из труб диаметром 50-100 мм, протяжённостью 0,51 км. В настоящее время централизованная система водоснабжения не функционирует.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения МО «Городской округ Ногликский» установил наличие следующих особенностей:

пгт. Ноглики

- истечение срока эксплуатации стальных трубопроводов и 
запорно-регулирующей арматуры;

- наличие тупиковых участков водопроводной сети, оказывающих влияние на надёжность системы водоснабжения в целом;

- наличие нарушений гидравлического режима работы сетей водоснабжения;

- неучтённые расходы и потери воды при транспортировке;

- недостаточное развитие системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам;

- низкий темп развития систем диспетчеризации, телемеханизации 
и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

с. Ныш

- качество подаваемой в сеть воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по основным показателям;

- износ водозаборного сооружения;

- в связи с отсутствием регулирующей ёмкости не обеспечивается необходимый напор и расход в часы максимального водопотребления;

с. Вал

- наличие большого количества водозаборных скважин создаёт дополнительные эксплуатационные затраты на обслуживание этих сооружений;

- недостаточная закольцованность и большой износ трубопроводов и сооружений на сетях водопровода снижает надёжность системы водоснабжения в целом;

- участки водопровода, находящиеся в аварийном состоянии, нуждаются в проведении реконструкции или ремонта с использованием современных материалов, оборудования и способов производства работ.

    - Водоотведение

Организацией, осуществляющей централизованное водоотведение в пгт. Ноглики и с. Вал является МУП «Водоканал».

Северная часть пгт. Ноглики застроена жилыми и общественными зданиями, обеспеченными централизованными системами водоснабжения и бытовой канализации. Отвод образующихся сточных вод производится рядом отдельных самотёчных и напорных коллекторов на канализационные очистные сооружения КОС № 2, расположенные в восточной части посёлка.

Фактическая производительность данных очистных сооружений составляет 2700 м3/сут. Очищенные сточные воды перекачиваются на поля фильтрации.

Основной способ транспортировки сточных вод на очистные сооружения – напорный, посредством 3 канализационных насосных станций КНС-1, КНС-2, КНС-3.

Для территории района Ноглики-2 предусмотрена отдельная централизованная система водоотведения и отдельные канализационные очистные сооружения КОС № 1, ориентированные на приём сточных вод с данной территории.

Фактическая производительность данных очистных сооружений составляет 250 м3/сут. Очищенные сточные воды перекачиваются на поля фильтрации.

Отдалённые потребители включены в децентрализованную систему водоотведения с накоплением хозяйственно-бытовых сточных вод в септиках и выгребах, с последующим вывозом автотранспортом на очистные сооружения.

В с. Вал имеются два комплекса очистных сооружения биологической очистки сточных вод.

КОС № 3 «Финские» - располагается на юго-востоке села в районе ул. Трассовая. Проектная и фактическая нагрузка очистных сооружений составляет 130 м3/сут.

КОС № 4 «ПМК» расположены в границах ул. Молодёжная - ул. Нефтяников - ул. Школьная. Проектная и фактическая нагрузка очистных сооружений составляет 30 м3/сут.

Остальная часть абонентов канализирована с помощью индивидуальных и коллективных выгребов, а также септиков с последующей откачкой стоков и транспортировкой к местам их утилизации.

В с. Ныш потребители канализованы индивидуальными и коллективными выгребами, септиками с последующей откачкой стоков и транспортировкой их в пгт. Ноглики на очистные сооружения.

В с. Горячие Ключи потребители канализованы индивидуальными выгребами, септиками с последующей откачкой стоков и транспортировкой их в места утилизации.

Проектная производительность сооружений составляет 2,7 тыс. м3/сут. В состав очистных сооружений входят: приёмная камера, песколовки, блок ёмкостей с первичным и вторичным отстойниками, аэротенк, минерализатор, контактный резервуар, хлораторная, производственный корпус, иловые и песковые площадки, установка по доочистке воды. Сточные воды после прохождения через очистные сооружения сбрасываются на участки заболоченной местности (марь).

Сточные воды из локальных систем канализования ежедневно выкачиваются из септиков и вывозятся на очистные сооружения центральной части посёлка.

Очистные сооружения района Ноглики-2 предназначены для очистки сточных вод от железнодорожного узла и прилегающего к нему жилого массива, имеют производительность 300 м3/сут. Данные сооружения включают: сооружения биологической очистки, канализационную насосную станцию, песколовку, первичный 2-ярусный отстойник, аэротенки, вторичные отстойники и контактный резервуар. После прохождения через очистные сооружения сточные воды сбрасываются в р. Имчин.

Среднесуточная нагрузка на очистные сооружения в 2013 году составила 2,7 тыс. м3/сут., что составляет 90 % от суммарной установленной мощности очистных сооружений канализации. При этом следует отметить, что система централизованного водоотведения в центральной части посёлка и в районе Ноглики-2 загружена неравномерно. В центральной части пгт. Ноглики наблюдается дефицит мощности КНС № 3, обеспечивающей подачу сточных вод по напорному коллектору на очистные сооружения как в собственной зоне влияния, так и от КНС № 1.

В с. Вал имеются два комплекса очистных сооружения биологической очистки сточных вод (№№ 3, 4). Фактическая производительность канализационных очистных сооружений составляет по 80 м3/сут., каждая.

Таким образом, объёмы сточных вод, пропущенные через очистные сооружения канализации, работающие в существующем штатном режиме, в целом соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоём, но функционируют очистные на грани технических возможностей. В 2013 году дефицит мощности по максимальным суткам в период паводка составляет 0,7 тыс. м3/сут., что составляет 20 % от пропускной способности.

Системы канализирования в населённых пунктах достаточно старые: в пгт. Ноглики эксплуатация канализационных сетей началась в 1978 году, в сёлах Ныш и Вал – в 1986 г. Таким образом, степень износа канализационных сетей значительная: около 20 % труб уличной сети требуют замены.

Отвод образующихся сточных вод центральной части пгт. Ноглики производится рядом отдельных самотёчных и напорных коллекторов на канализационные очистные сооружения, расположенные в восточной части посёлка.

Для территории района Ноглики-2 предусмотрена отдельная централизованная система водоотведения с КНС, собирающей стоки на очистные сооружения, ориентированные на приём сточных вод с данной территории.

Индивидуальная жилая застройка в восточной части пгт. Ноглики (район застройки бывшего рыбколхоза «Восток») канализована в основном через септики.

Основной способ транспортировки сточных вод на очистные сооружения - напорный. На сегодняшний день практически полностью закончена перекладка напорных коллекторов с заменой на пластик. По состоянию на 01.01.2014 из 9,5 км главных коллекторов остаётся заменить 0,5 км. Из 22 км внутриквартальных и внутридворовых сетей нуждаются в замене 11,3 км. За 2013 год было заменено всего 0,2 км внутриквартальной и внутридворовой сети.

Протяженность сетей канализации с. Вал без учёта выпусков от отдельных абонентов составляет 2 км. Коллектора преимущественно выполнены из стальных труб диаметром 150 мм. Для канализационных сетей применена однотрубная, подземная прокладка с уклонами в сторону очистных сооружений. Канализационные сети имеют большую степень износа и нуждаются в замене. В 2013 г. было заменено 0,1 км.

Основным проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является износ и истечение срока эксплуатации трубопроводов. В среднем износ канализационных сетей составляет 70%. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек.

Анализ существующего состояния систем водоотведения МО «городской округ «Ногликский» показывает наличие следующих её особенностей:

пгт. Ноглики

- 50 % внутриквартальных и внутридворовых сетей нуждаются в замене;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в некоторых частях города;

- нехватка мощностей для подключения новых абонентов к централизованным системам водоотведения;

- необходимость модернизации объектов системы водоотведения (КНС, КОС);

- необходимость реконструкции сетей водоотведения с учётом объединения систем центральной части пгт. Ноглики и района Ноглики-2.

с. Вал

- неполный охват централизованной системой водоотведения;

- 95 % внутриквартальных и внутридворовых сетей нуждаются в замене;

- отсутствие возможности переброса мощностей между очистными сооружениями.

с. Ныш

- неполный охват жилой и общественной застройки централизованной системой водоотведения;

- высокий износ канализационных сетей;

- отсутствие очистных сооружений.

    - Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение «Городского округа Ногликский» осуществляет муниципальное унитарное предприятие МУП «Водоканал». Предприятие отпускает тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям пгт. Ноглики, с. Вал и с. Ныш на нужды отопления жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых промышленных предприятий поселения.

Для указанных населённых пунктов разработаны схемы теплоснабжения, утверждённые Постановлением мэра МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области. Схемы теплоснабжения определяют основные мероприятия по развитию схемы теплоснабжения населённых пунктов округа.

Пгт. Ноглики

Отпуск тепла производится от 9 источников тепловой энергии:

- Котельная № 1 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода либо от реки Тымь);

- Котельная № 2 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная № 4 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная № 5 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная № 7 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная № 9 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода, либо от реки Тымь);

- Котельная № 10 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная № 16 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода);

- Котельная пос. Ноглики-2 МУП «ТЭС» (температурный график – 95/70 °С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – от централизованного водопровода).

Таблица 35

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности в пгт. Ноглики

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Фактический КПД, % | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии (по режимным картам), Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность источника тепловой энергии «нетто», Гкал/ч | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям |  |  | Суммарная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, тыс. руб. | Дефицит (резерв) тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. | Тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | За счёт потерь теплоносителя, Гкал/ч | Затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь, тыс. руб. |  |  |  |
| Котельная №1 | ДКВР 2,5/13 | 1,65 | 2 | 3,3 | 3,3+ 0,66 | 80,8 | 2,667 | 0,295 | 2,372 | 0,604 | 0,625 | д/н | 2,282 | д/н | -1,139 |
|  | МЗК-7 | 0,66 | 1 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | ПКН-2С | 0,66 | 2 | 1,32 | 1,32 | 68 | 0,90 | 0,022 | 0,878 | 0,051 | 0,001 | д/н | 0,209 | д/н | +0,617 |
| Котельная №4 | АВА-4/15 (один котёл не эксплуат.) | 2,64 | 1 | 2,64 | 2,64 | 93,9 | 2,48 | 0,155 | 2,325 | 0,323 | 0,032 | д/н | 1,909 | д/н | +0,061 |
|  | ПКН-2С (котёл не эксплуат.) | 0,66 | 0 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | ТВГ – 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 6,5 | 85,6 | 5,56 | 0,225 | 5,335 | 0,52 | 0,022 | д/н | 1,910 | д/н | +2,883 |
|  | BOV-2500G | 2,5 | 2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | СТГ-0,4 «Классик» | 0,344 | 6 | 2,064 | 2,064 | 82,1 | 1,69 | 0,065 | 1,625 | 0,233 | 0,012 | д/н | 1,134 | д/н | +0,246 |
| Котельная №9 | АВА-4 | 2,64 | 1 | 2,64 | 4,49 | 93,4 | 3,65 | 0,258 | 3,392 | 0,387 | 0,012 | д/н | 1,593 | д/н | +1,4 |
|  | КЛ-16С «Вулкан» | 1,85 | 1 | 1,85 |  | 63,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д1500 (не эксплуат.) | 0,99 | 0 | 0 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | ТВГ-8М | 5,28 | 1 | 5,28 | 18,86 | 77 | 12,63 | 0,753 | 11,877 | 1,465 | 0,11 | д/н | 9,057 | д/н | +1,245 |
|  | ТВГ-8М | 5,28 | 1 | 5,28 |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТВГ-8М (монтаж) | 8,3 | 1 | 8,3 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №16 | ПКН-2С | 0,66 | 1 | 0,66 | 1,32 | 78,4 | 0,93 | 0,064 | 0,866 | 0,472 | 0,004 | д/н | 0,509 | д/н | -0,119 |
|  | ПКН-2С | 0,66 | 1 | 0,66 |  | 62,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная пос. Ноглики-2 | ДКВР 4-13 | 2,64 | 1 | 2,64 | 6,93 | 55,6 | 4,93 | 0,225 | 4,705 | 3,559 | 0,002 | д/н | 2,471 | д/н | -1,327 |
|  | КЕ 6,5-14 | 4,29 | 1 | 4,29 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | - | - | 24 | - | 45,064 | – | 35,437 | 2,062 | 33,375 | 7,614 | 0,82 | д/н | 21,074 | д/н | +3,867 |

Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоты пгт. Ноглики не оснащены приборами учёта тепловой энергии и теплоносителя.

Магистральные трубопроводы сетевой воды пгт. Ноглики эксплуатируются МУП «Водоканал».

Расчётные тепловые нагрузки и обобщённая характеристика систем теплоснабжения пгт. Ноглики представлены в таблице 1.

Таблица 36

Расчётные тепловые нагрузки и обобщённая характеристика систем теплоснабжения пгт. Ноглики

| Источник тепловой энергии | Расчётная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Протяженность трубопроводов тепловой сети (в 2-х трубном исполнении), м | Материальная характеристика трубопроводов тепловой сети, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление (с учётом тепловых потерь) | Вентиляция | ГВС | ∑ |  |  |
| Котельная №1 | 3,51 | 0 | 0 | 3,51 | 3388 | 828 |
| Котельная №2 | 0,261 | 0 | 0 | 0,261 | 360 | 57 |
| Котельная №4 | 2,256 | 0 | 0,067 | 2,323 | 2093 | 506 |
| Котельная №5 | 2,453 | 0 | 0 | 2,453 | 3655 | 942 |
| Котельная №7 | 1,13 | 0 | 0,249 | 1,379 | 1014 | 206 |
| Котельная №9 | 1,992 | 0 | 0 | 1,992 | 2628 | 520 |
| Котельная №10 | 10,57 | 0 | 0,061 | 10,631 | 4244 | 1491 |
| Котельная №16 | 0,986 | 0 | 0 | 0,986 | 842 | 171 |
| Котельная п. Ноглики-2 | 6,032 | 0 | 0 | 6,032 | 3909 | 915 |
| Итого | 29,19 | 0 | 0,377 | 29,567 | 22133 | 5636 |

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- отсутствие коммерческих приборов учёта тепловой энергии на выходе с котельных;

- высокий износ котельного оборудования на котельных № 1, № 2, № 4, № 9, № 10, № 16, Ноглики-2. Оборудование на вышеперечисленных источниках тепловой энергии находится в эксплуатации длительное время (более 15-20 лет), что требует проведения своевременных работ по капитальному ремонту и замене оборудования.

- высокий износ тепловых сетей и их изоляции обуславливает существенные потери тепловой энергии при транспортировке (17-19 %) от котельных № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 9, № 10, № 16, Ноглики-2;

- низкий уровень автоматизации котельных № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 9, № 10, № 16, Ноглики-2, и как следствие повышенные расходы на оплату труда рабочих и снижение надёжности функционирования системы выработки тепловой энергии;

- сверхнормативные потери тепловой энергии (19 %) и удельные расходы ресурсов (170 кг у.т./Гкал и 28 кВт·ч/Гкал), увеличивающие производственные расходы на выработку и передачу тепловой энергии;

- избыток мощности источников выработки тепловой энергии (более чем в два раза от средней нагрузки), что ведёт к повышению расходов ресурсов и дополнительным финансовым расходам, а также повышенному выбросу вредных веществ в атмосферу;

- не выдерживание расчётного температурного графика от источников тепловой энергии, что в свою очередь сказывается на качестве теплоснабжения потребителей;

- недостаточный существующий (расчётный) перепад давлений на выходе с источников тепловой энергии (№ 4, № 5, № 9, № 10) ввиду больших удельных потерь давления на некоторых участках тепловой сети;

- отсутствие на тепловых вводах потребителей дроссельных шайб, что вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения: «перетопы» у близлежащих зданий и «недотопы» у дальних потребителей;

- отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей, влечёт за собой увеличение расхода сетевой воды, а, следовательно, и увеличение электроэнергии на перекачку теплоносителя;

- несанкционированные сливы теплоносителя, влекут увеличение расхода сетевой воды;

- отсутствие на источниках тепловой энергии установки химической водоподготовки, кроме котельных № 1 и № 10.

Село Ныш

Система централизованного теплоснабжения охватывает 17 потребителей. В 2016 году компания ООО «БПЦ Инжиниринг» завершила строительство микротурбинной мини-ТЭС в с. Ныш. В её основе комплектная электростанция ENEX мощностью 600 кВт и теплоутилизатор УТ-65 тепловой мощностью 0,75 МВт. Для пикового режима теплоснабжения предусмотрены два водогрейных котла тепловой мощностью 0,42 МВт каждый.

Высокая энергетическая эффективность электростанции в режиме когенерации позволяет на каждый киловатт электрической энергии получать 1,2 кВт тепла. Вырабатываемое тепло используется для организации горячего водоснабжения и отопления части жилых домов, школы, административного здания и других социальных объектов.

Система теплоснабжения имеет тепловые сети надземной прокладки протяжённостью 400 м и подземной прокладки 800 м. Основные характеристики системы:

- система теплоснабжения – водяная двухтрубная;

- диаметр трубопровода – от 57×3,5 мм до 257×3,5 мм;

- наибольшее удаление потребителя от теплового источника – здание школы, 639 м,

- общая протяжённость тепловых сетей (в 2-хтрубном исчислении) по результатам натурного обмера 1597,8 м.

- количество подключённых к котельной зданий – 11.

Регулирование режима отпуска тепла качественное, производится централизованно на источниках, в зависимости от температуры наружного воздуха изменяется температура теплоносителя при его постоянном расходе.

Село Вал

Теплоснабжение с. Вал осуществляет водогрейная котельная № 15, находящаяся в эксплуатации МУП «Водоканал». Котельная № 15 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов с. Вал. В настоящее время котельная № 15 состоит из двух частей, «новая котельная» и «старая котельная».

Здание «старой котельной» в значительной степени изношено, требует реконструкции, капитального ремонта. В таблицах 1 и 2 приведены характеристики котельных агрегатов, установленных в «старой» и «новой» котельных.

Температурный график работы котельной 95-70 °С.

Параметры работы технологического оборудования определены по оперативному журналу.

При обследовании удалось установить:

- установленная тепловая мощность источника – 4,38 Гкал/ч;

- количество зданий, подключённых к системе теплоснабжения котельной -30;

- основной вид топлива природный газ;

- в осенне-зимний период отопление и горячее водоснабжение с. Вал осуществляется котельными агрегатами «новой котельной»;

- в зимний период при минимальных значениях наружной температуры для соблюдения температурного графика работы котельной, подключаются котельные агрегаты «старой котельной».

Таблица 37

Характеристика теплогенерационного оборудования «новой котельной»

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 5 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | «Классик» (5 шт.) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| 2.3. | Степень износа, % | 5 |
| 2.4. | Индивидуальная мощность, Гкал/час | 0,344 |
| 2.5. | Общая мощность, Гкал/час | 1,72 |
| 2.6. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.7. | Вид резервного топлива | нет |

Таблица 38

Характеристика теплогенерационного оборудования «старой котельной»

| № п/п | Характеристика | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| 1.1. | Количество котлов | 2 |
| 1.2. | Максимальная температура на выходе | 95 С |
| 1.3. | Режимы работы котельной | Согласно температурному графику |
| Характеристика котельных агрегатов |  |  |
| 2.1. | Тип и количество основных котлов | «ИМПАК» (1 шт.) |
|  |  | «Братск» (1 шт.) |
| 2.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 2.3. | Степень износа, % | Не определена, значительная |
| 2.4. | Индивидуальная мощность «ИМПАК», Гкал/час | 3 |
| 2.5. | Индивидуальная мощность «Братск», Гкал/час | 1 |
| 2.6. | Общая мощность, Гкал/час | 4 |
| 2.7. | Вид основного топлива | Природный газ |
| 2.8. | Вид резервного топлива | нет |

Для транспортировки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения к потребителям предназначены надземные и подземные тепловые сети из стальных трубопроводов. Система теплоснабжения 2-х трубная. Для транспортировки тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения к потребителям предназначены надземные и подземные тепловые сети из стальных трубопроводов.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении:

- тепловые сети отопления – 2,35 км;

- тепловые сети ГВС – 1,79 км;

Изоляция тепловых сетей в надземном исполнении выполнена асбестоцементной смесью или минеральной ватой. Тепловая изоляция в неудовлетворительном состоянии. Тепловые сети в подземном исполнении выполнены в непроходных каналах, изоляция тепловых сетей частично выполнена минеральной ватой. Тепловые сети в подземном исполнении частично неизолированные. Гидроизоляция подземных непроходных каналов нарушена. Подземные каналы замыты песком, частично заполнены водой. Попутный дренаж подземных каналов не предусмотрен в 2-х трубном исполнении.

Расчётные годовые тепловые потери в сетях отопления и горячего водоснабжения, составляют 860,2 Гкал/год, в том числе потери с утечкой теплоносителя 49,4 Гкал/год. Фактические тепловые потери, по данным ТСО из отчёта о технических показателях за 2012 год составляют 1921 Гкал/год, в том числе потери с утечкой теплоносителя 31 Гкал/год, что составляет 27,08 % от годовой выработки тепловой энергии. Таким образом, видно, что плохое состояние тепловой изоляции и подтопление каналов тепловых сетей весьма заметно увеличивает тепловые потери.

К тепловым сетям от котельных подключены системы теплопотребления бюджетной сферы (школа, детский сад, ФАП, пожарный отряд, здания администрации, жилые дома).

Регулировки и наладки гидравлического режима системы теплоснабжения от котельной не проводилось. Соответственно, расход сетевой воды в тепловых сетях превышают расчётные значения, что не позволяет выдерживать температурный график отпуска тепловой энергии регулирования (температура обратного теплоносителя выше графика), идёт перерасход топлива, химических реагентов и электроэнергии. Температурный и гидравлический режим работы на котельной не выдерживается, а в морозы климат внутри помещений у наиболее отдалённых потребителей не соответствует норме.

Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы теплоснабжения МО «Городской округ Ногликский» являются:

- неудовлетворительное качество питательной воды котлов в системе теплоснабжения, что приводит к малому сроку службы котлов и тепловых сетей;

- отсутствие коммерческих приборов учёта тепловой энергии на выходе с котельных;

- сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя;

- низкий уровень автоматизации котельных;

- высокий физический износ оборудования и трубопровода, приводящий к потерям теплоэнергии.

    - Газоснабжение

Существующая газораспределительная система МО «Городской округ Ногликский», построенная по тупиковой схеме в основном в 70-80 годы прошлого столетия различными предприятиями хозспособом, создавалась в отсутствии схемы газоснабжения и фактически имеет недостаточную разветвлённость газопроводов, малую пропускную способность и предусматривает газификацию только существовавших ранее потребителей, без учёта перспективного развития инфраструктуры территории округа.

Количество жителей, желающих подключить свои построенные дома к газу ежегодно увеличивается, кроме того строятся и вводятся в эксплуатацию многоквартирные жилые дома и другие объекты, требующие газификации.

В связи с этим существующие сети газоснабжения перестали удовлетворять потребностям муниципального образования в поставках газа. В последние годы вновь сдаваемые в эксплуатацию объекты оказываются обременёнными сложными и дорогостоящими техническими условиями на подключение к сетям газоснабжения, что приводит к увеличению стоимости строительства.

Построенная в прошлые годы газораспределительная станция (ГРС) оказалась в пределах границ пгт. Ноглики, что категорически противоречит нормам размещения объектов газоснабжения, предусматривающих строительство ГРС с охранной зоной 300 метров от границ застройки.

Среди проблем газификации муниципального образования «Городской округ Ногликский» следует выделить две основных:

- ожидаемый в перспективе дефицит природного газа с месторождений суши северной части о. Сахалин (поставщик газа ОАО «НК «Роснефть») для газификации северных районов, поскольку большинство газовых месторождений суши, являющихся базовыми для газификации районов северного Сахалина, находится в завершающей стадии разработки, а добыча газа ежегодно уменьшается по причине естественного истощения месторождений;

- наличие в городском округе единственного населённого пункта, не обеспеченного газом - с. Горячие Ключи отапливается завозным твёрдым топливом (дрова).

В настоящее время территория пгт. Ноглики, с. Вал, с. Ныш газифицирована. Источником подачи природного газа в пгт. Ноглики является газопровод-отвод от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Даги – Ноглики – Катангли». Газопровод-отвод подаёт газ на газораспределительную станцию (ГРС) «Ноглики», расположенную в центральной части пгт. Ноглики.

Природный газ используется для:

- приготовления пищи потребителями жилой застройки;

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей малоэтажной и индивидуальной жилой застройки;

- отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к Газорегуляторным пунктам (ГРП) промышленных, коммунально-бытовых потребителей, а также потребителям жилой застройки;

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

На Ногликскую газотурбинную электростанцию идёт отдельный газопровод-отвод от МГВД «Даги – Ноглики – Катангли».

Основной проблемой при эксплуатации газораспределительной системы является износ объектов и сетей газоснабжения построенных в 60-70 годы.

Для решения проблемы износа объектов и сетей на территории пгт. Ноглики, а также для бесперебойного обеспечения потребителей природным газом в настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции системы газоснабжения. Основными мероприятиями данной системы является:

- переподключение потребителей с МГВД «Даги – Ноглики – Катангли» к МГВД «Сахалин-2»;

- строительство новой ГРС в южной части пгт. Ноглии, строительство подводящего газопровода отвода, демонтаж существующей ГРС «Ноглики» и подводящего газопровода-отвода к ней;

- строительство газораспределительной сети, состоящей из газопроводов а именно:

- Строительство газопроводов высокого давления 1 категории (1,2 МПа), подающие газ к газотурбинной электростанции и строящимся газорегуляторными пунктам (ГРП-1 и ГРП -4).

- Строительство газопроводов среднего давления (0,3 мпа), подающие газ строящимся ГРП-2 и ГРП-4, шкафным газорегуляторным пунктам (ШРП 1, 2, 3-9) а также котельным и потребителям в жилой застройке.

- Строительство газопроводов низкого давления (0,005 мпа) для подачи газа потребителям в жилой застройке.

- Демонтаж существующих газопроводов и ГРП, расположенных на территории пгт. Ноглики.

Источником подачи природного газа в с. Вал является магистральный газопровод высокого давления (МГВД) диаметром 500 мм «Даги – Оха». По территории села проходят основные магистральные газопроводы следующих категорий:

- газопроводы высокого давления 2-й категории (0,6 МПа);

- газопроводы среднего давления 3-й категории (0,3 МПа);

Система газораспределения состоит из тупиковых газопроводов высокого и среднего давления и закольцованной сети низкого давления.

На территории села установлено 5 газорегуляторных пунктов (ГРП) в которых происходит понижение давление с высокого до среднего и низкого, а именно:

- ГРП №№ 1, 3 редуцирует давление с высокого до низкого;

- ГРП № 2 редуцирует давление с высокого до среднего и низкого;

- ГРП №№ 4, 5 редуцирует давление с среднего до низкого.

На период разработки генерального плана ГРП № 3 выведен из эксплуатации.

Анализ современного состояния системы газоснабжения села Вал установил, что существующая система газораспределения удовлетворяет современным требованиям.

По проекту газификации в с. Ныш в 2015 г. построено 8,337 км распределительных поселковых газопроводов. Строительство газовой мини-ТЭЦ в с. Ныш позволило вывести из эксплуатации действующую дизель-электростанцию и котельную, которые служили источником тепла и света для жителей. Котельная обеспечивала теплом только часть жилых домов – двухэтажная застройка и объекты комбыта (школа, административное здание, клуб, библиотека, пожарная охрана).

Длина межпоселкового газопровод от газораспределительной станции «Ноглики» до села Ныш составляет 39,6 км.

Для подготовки остальных объектов газотранспортной инфраструктуры — газопровод-отвод, газораспределительная станция и межпоселковый газопровод от места добычи (Киринского месторождения) до населённых пунктов Ныш и Ноглики – «Газпром» потратил ещё более 300 млн. рублей.

По территории села Катангли проходит магистральный газопровод высокого давления (МГВД) диаметром 500 мм «Даги – Ноглики – Катангли» с давлением 1,2-1,6 МПа.

Реализация задач модернизации системы газоснабжения осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ газоснабжающих организаций.

    - Электроснабжение

Система электроснабжения пгт. Ноглики централизованная. Электроснабжение осуществляется от Центральной энергосистемы Сахалина, основными источниками которой являются Южно-Сахалинская ТЭЦ и Сахалинская ГРЭС.

Источниками централизованного электроснабжения для потребителей являются:

- Ногликская газовая электрическая станция, расположенная в юго-западной части пгт. Ноглики. Электрическая установленная мощность НГЭС составляет 48 МВт (четыре газотурбинных агрегата по 12 МВт). Каждый генератор подсоединён к сети через собственный трансформатор с разъединителем, мощность которых составляет 16 МВА и 25 МВА;

- понизительная подстанция ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская», на которой установлен один автотрансформатор мощностью 63 МВА. Понизительная подстанция расположена в юго-западной части пгт. Ноглики;

- понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 4 «Промбаза» мощностью 1×2,5 и 1×1,6 МВА, расположенная в северо-западной части пгт. Ноглики;

- понизительная подстанция ПС 35/6 кВ № 3 «БАМ» мощностью 2×4,0 МВА, расположенная в северной части пгт. Ноглики.

От НГЭС производится выдача мощности на шины подстанции ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская». Далее по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ осуществляется передача мощности на подстанции ПС 35/6 кВ «Промбаза» и ПС 35/6 кВ № 3 «БАМ».

От понизительных подстанций по ЛЭП напряжением 6 кВ осуществляется передача мощности на 84 трансформаторные подстанции класса напряжения 6/0,4 кВ (ТП 6/0,4 кВ), две из которых недействующие. Мощность трансформаторных подстанций варьируется от 63 до 630 кВА. В системе электроснабжения используются в основном однотрансформаторные подстанции. От ТП 6/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам второй и третьей категории надёжности.

По территории пгт. Ноглики проходят:

- ЛЭП 220 кВ, общей протяжённостью 5,7 км;

- ЛЭП 35 кВ, общей протяжённостью 14,2 км;

- ЛЭП 6 кВ, общей протяжённостью 62,9 км.

В 2016 году компания ООО «БПЦ Инжиниринг» завершила строительство микротурбинной мини-ТЭС в с. Ныш. В её основе комплектная электростанция ENEX мощностью 600 кВт и теплоутилизатор УТ-65 тепловой мощностью 0,75 МВт.

Модульная конструкция энергоблока, включающего три микротурбинные установки по 200 кВт, обеспечивает высокую эластичность к нагрузкам в условиях суточных колебаний энергопотребления и непрерывность работы всего энергоцентра даже во время проведения сервисного обслуживания – для этого отдельные модули выводятся из эксплуатации, не прекращая работу всей системы. Периодические сервисные работы на ней проводятся не чаще одного раза в год (каждые 8000 моточасов).

Кроме того, электростанция отвечает самым строгим требованиям по экологии – вибрация от работающего оборудования практически отсутствует, уровень шума на расстоянии 10 м не превышает 60 дБ, а количество вредных веществ по СО и NOx не превышает 9 ppm, что избавило от необходимости сооружения высоких дымовых труб и систем очистки выхлопа.

На сегодняшний день новая микротурбинная мини-ТЭС в с. Ныш полностью обеспечивает потребности в электроэнергии местного населения.

Система электроснабжения c. Вал централизованная, выполнена по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/6 кВ «Вал», мощностью 1×4,0 МВА, расположенная в юго-восточной части села.

По территории села проходят магистральные высоковольтные линии электропередачи 35 кВ, общей протяжённостью 1,3 км.

Анализ состояния системы электроснабжения населённого пункта показывает, что система электроснабжения в целом обеспечивает необходимый уровень обслуживания. В то же время для существующих электрических сетей характерно старение воздушных линий электропередачи ввиду большого срока эксплуатации, ведущее к недопустимому износу.

Потребление электрической энергии постепенно увеличивается. Данная ситуация обусловлена переводом части населения от традиционного печного отопления на электроотопление, вводом (строительством) объектов социального назначения.

Основными задачами развития системы электроснабжения МО «Городской округ Ногликский» в рамках подпрограммы 2 «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» Государственной программы «Развитие промышленности Сахалинской области на период до 2020 года», являются:

- реконструкция, техническое перевооружение существующих систем электроснабжения;

- строительство линий электропередачи и подстанций с современным оборудованием;

- реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям;

- приведение механических характеристик воздушных линий электропередач в соответствие с фактическими расчётно-климатическими условиями региона.

Основной проблемой в функционировании и развитии системы электроснабжения муниципального образования является дефицит мощности и инженерных сетей для подключения новых потребителей.

Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов инфраструктуры, а также в целях повышения эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии, необходимо осуществление мероприятий по модернизации распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и электрических сетей. Также для обеспечения подключения новых потребителей необходимо провести мероприятия по строительству новых трансформаторных подстанций и монтажу линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок.

    - Связь

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории городского округа оказывает макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток»), предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

В пгт. Ноглики установлена автоматическая телефонная станция АТСЭ SI 2000 монтированной ёмкостью 3160 номеров. Так же на территории пгт. Ноглики имеется 2 выноса АТС (№ 1 и № 2), запланировано строительство выноса АТС № 3. Кроме того, в городском округе имеется ведомственная АТС ОАО «ДальСатКом» (ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»). Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным линиям связи. Кабели связи проложены как в грунте, так и в кабельной канализации.

Сетью мобильной связи покрыта вся территория пгт. Ноглики.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. Коллективный доступ в интернет на территории муниципального образования предоставляет ФГУП «Почта России».

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Тымовский Почтамт - обособленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Сахалинской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». На территории городского округа работают 5 отделений. Доставка и обмен почтовых отправлений осуществляется два раза в неделю.

Таблица 39

Почтовые отделения на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Индекс | Адрес | Класс | Телефон, код (42444) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 694450 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 19 | 4 | 9-72-36 |
|  | 694452 | пгт. Ноглики, ул. Штернберга, 10 | 4 | 9-62-71 |
|  | 694454 | с. Вал, ул. Молодёжная, 3 | 4 | 9-51-03 |
|  | 694455 | с. Катангли, ул. Советская, 4 | 4 | 5-49-24 |
|  | 694458 | с. Ныш, ул. Кирова, 15 | 4 | 9-42-31 |

В населённом пункте нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора спутниковой системы «Орбита», расположенной в северной части пгт. Ноглики.

Услуги мобильной связи на территории пгт. Ноглики предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

- ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

- ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка «МТС», стандарт GSM 900/1800);

- ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);

- ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2» стандарт GSM 900/1800).

Телевидение: «Первый канал», «Россия-1, 2», НТВ, ТВЦ, «Культура», СТС, «Рен-ТВ», 2×2, «Звезда», «ТВ3», «Перец», ОРТ.

Охват населения сетью телерадиовещания составляет 100 %.

На сегодняшний день в пгт. Ноглики существует достаточно широкий перечень услуг связи, оказываемых населению. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения соответствует высокому уровню.

Село Ныш телефонизировано. На территории западного участка села установлена электронная автоматическая телефонная станция АТСЭ М200 Ногликского ЦОК (центра обслуживания клиентов), поддерживающая технологию ADSL. В селе установлены вышки сотовой связи операторов ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл» и ПАО «МТС».

Село Вал телефонизировано. На территории села установлена электронная автоматическая телефонная станция АТСЭ SI 320 Ногликского ЦОК (центра обслуживания клиентов), поддерживающая технологию ADSL. Так же в селе установлена ведомственная АТС «Меридиан – 11С» ООО «Сахалинморнефтегаз». Ёмкость АТС составляет 400 номеров.

В селе установлены вышки сотовой связи операторов «Мегафон», «Билайн» и «МТС», а также узел спутниковой связи.

Для связи абонентов с автоматической телефонной станцией (АТС) используются воздушные кабельные линии связи на деревянных опорах и кабельные линии связи в подземной канализации.

Село Горячие Ключи телефонизировано. На территории села установлена электронная автоматическая телефонная станция АТСЭ SI 320. В селе установлены вышки сотовой связи операторов «Билайн» и «МТС».

В сёлах округа отсутствует проводное радиовещание, организована сеть эфирного вещания, которая предназначена для трансляции программ – «Радио России», «Радио Сахалин» и сигналов оповещения штаба ГО и ЧС.

Телевизионное вещание на территории сёл осуществляет Ногликский цех телевидения Сахалинского областного радиотелевизионного передающего центра. На территории сёл осуществляется приём следующих телепрограмм: «Первый канал», телеканал «Россия», «Культура».

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций МО «Городской округ Ногликский» обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи, внедрения более современных форм информационных коммуникаций.

- Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации - ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Зоны санитарной охраны от источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны, прибрежные полосы, зоны затопления и подтопления территорий, приаэродромные территории в соответствии с законодательством РФ в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» не установлены.

На территории МО «Городской округ Ногликский» особые экономические зоны отсутствуют.

  - Зоны охраны объектов культурного наследия

Существующие памятники и ценные объекты культурного наследия на территории МО «Городской округ Ногликский» представлены в разделе 2.2.

Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия МО «Городской округ Ногликский», включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

  - Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчётов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ - на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 110 кВ – 20 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

По территории пгт. Ноглики проходит магистральный нефтепровод, принадлежащий НГДУ «Катанглинефтегаз» ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Это является нарушением п. 5.4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», согласно которого, прокладка магистральных трубопроводов по территории населённого пункта в данном случае не допускается. Санитарный разрыв от нефтепровода должен составлять 200 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарно-защитная зона нефтяных скважин установлена в размере 300 м согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 № 9 и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов высокого давления (санитарный разрыв) установлены в размере 150 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, проходящего по территории населённого пункта, устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Охранная зона газорегуляторного пункта устанавливается в размере 10 м в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

Расположенные в настоящее время на территории пгт. Ноглики объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже.

Таблица 40

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |
|  | Асфальтобитумный завод и разгрузочная площадка* | 500 |
|  | Полигон ТБО | 500 |
|  | Газораспределительная станция | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения* | 300 |
|  | ОАО «Ногликская газовая электрическая станция» | 100-170 (по проекту) |
|  | Гараж автоколонны «Ноглики»* | 100 |
|  | Производственная база для содержания автотранспортных средств для перевозки пассажиров* | 100 |
|  | Дилерский и сервисный центр Hyundai, Toyota, Suzuki* | 100 |
|  | Железная дорога | 100 |
|  | Ногликская база УПТОК, пункт перелива светлых нефтепродуктов и масел* | 50,100 |
|  | Кладбище | 100 |
|  | База ПМК* | 100 |
|  | Деревоперерабатывающий цех* | 100 |
|  | Автотранспортный цех | 100 |
|  | Производственная база для стоянки и ремонта техники* | 100 |
|  | Производственная база МУП «Райжилкомхоз»* | 50 |
|  | База такси | 50 |
|  | Предприятия рыбопереработки* | 50 |
|  | Коммунально-складская территория* | 50 |
|  | Станция технического обслуживания* | 100,50 |
|  | Шиномонтаж* | 50 |
|  | Автомойка | 100,50 |
|  | Склад с площадкой хранения материалов | 50 |
|  | Автозаправочная станция | 100,50 |
|  | Склад и хранение грузов и других видов производственной деятельности | 50 |
|  | Перевалочная база | 50 |
|  | Производственная база для хранения аварийно-спасательного оборудования* | 50 |
|  | Производственная база* | 50 |
|  | Склады* | 50 |
|  | Оптовая база* | 50 |
|  | База производственного обеспечения* | 50 |
|  | Склад-гараж* | 50 |
|  | Производственная база МУП «Теплоэлектросеть», склад* | 50 |
|  | Холодильник и цех по переработке рыбы до 5 тонн/сут* | 50 |
|  | ООО «Электросахмонтаж» | 50 |
|  | Площадка для складирования готовой продукции лесопереработки* | 50 |
|  | Кладбище (закрытое) | 50 |
|  | Причал | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта* | 50, 35,15,10 |
|  | Стоянка транспортных средств* | 35,25,15 |
|  | Канализационная насосная станция* | 20,15 |
|  | Метеостанция | 200 |
| с. Ныш |  |  |
|  | Ремонтно-механическая мастерская* | 100 |
|  | Пилорама* | 100 |
|  | Коммунально-складская территория* | 50 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 15 |
|  | Свалка ТБО* | 1000 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Метеостанция | 200 |
| с. Горячие Ключи |  |  |
|  | Рыбоперерабатывающая база | 300 |
| с. Вал |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения «ПМК»* | 150 |
|  | Канализационные очистные сооружения* | 100 |
|  | ООО «Спецавтотранспорт» | 100 |
|  | Ремонтная база ООО «Экошельф» | 100 |
|  | Ремонтно-механическая мастерская* | 100 |
|  | Коммунально-складская территория ИП «Смородинов» | 50 |
|  | Коммунально-складская территория* | 50 |
|  | Управление магистральных нефтегазопроводов | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Метеостанция | 200 |

Примечание: * Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» установлены зоны особо охраняемых природных территорий:

- Государственный природный заказник «Ногликский»;

- Памятника природы «Остров Лярво»;

- Памятник природы «Дагинские термальные источники»;

- Памятник природы «Остров Чайка»;

- Памятник природы «Лунский залив».

Охранная зона от существующих ООПТ не установлена.

Кроме того, на территории муниципального образования запланирована организация особо охраняемой природной территории, памятник природы регионального значения «Оркуньинская марь», площадью 2000 га. В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо определение и согласование границ ООПТ, с перечнем координат границ, а также внесение сведений о них в единый государственный реестр недвижимости.

В целях обеспечения режима особо охраняемой природной территории, на прилегающих территориях устанавливается охранная зона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера - это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

На территории МО «Городской округ Ногликский» как потенциально опасные и вредные объекты могут рассматриваться следующие: котельные, автозаправочные станции, линии электропередачи, канализационные сети, полигоны и свалки ТКО, магистральные газопроводы высокого давления и нефтепроводы, нефтяные скважины, распределительный газопровод, газораспределительные станции, мини-ТЭЦ, понизительные подстанции.

    - Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории городского округа и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Губернатора Сахалинской области или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Сахалинской области по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Сахалинской области.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 41-42.

Таблица 41

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 42

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

- идентификация опасности;

- построение полей поражающих факторов;

- выбор критериев поражения;

- оценка последствий воздействия поражающих факторов;

- расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Территория МО «Городской округ Ногликский» не отнесена к категории по гражданской обороне. На территории не зарегистрированы организации, отнесённые к категориям по гражданской обороне, в том числе особой важности. Исходя из анализа произошедших ЧС, на территории МО «Городской округ Ногликский» прогнозируется муниципальный и объектовый уровень реагирования. Территория не принимает население по эвакомероприятиям.

    - Природные чрезвычайные ситуации

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 43

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2 | Подтопления | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2 | Сели | Гравитационный | Удар, механическое давление селевой массы |
|  |  | Аэродинамический | Ударная волна |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока |
|  |  | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 2.3 | Гололёд | Гравитационный | Гололёдная нагрузка |
| 2.4 | Град | Динамический | Удар |
| 2.5 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.6 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.7 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.8 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 2.9 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев тёплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |
| 4 | Опасные геологические процессы |  |  |
| 4.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  |  | Деформация горных пород |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещённых масс горных пород, снежных масс, ледников |
|  |  |  | Удар |
| 4.2 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещённых масс |
|  |  |  | Удар |
|  |  |  | Образование трещин разрывов, террас, натёчных форм |

Наиболее характерные опасные природные процессы, имеющие место на территории МО «Городской округ Ногликский», связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями:

- опасные климатические явления;

- ураганные ветры;

- затопление;

- подтопления;

- природные пожары;

- опасные геологические процессы (землетрясения, сели).

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муниципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Бури, шквалистые и сильные ветры. Ещё одним возможным опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории района, являются бури, шквалистые и сильные ветры. Буря — это ветер скорость которого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра ещё меньше 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водоснабжения

Средняя годовая скорость ветра в регионе составляет 4-5 м/с. В году возможно 20-90 дней с сильным ветром от 15 м/с. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», территория поселения относится к I району.

Сильные ветра в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории поселения, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Природные пожары. К числу возможных опасностей для части территории городского округа может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость кустарника и деревьев. Природные пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Кроме того, классифицируются повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары. Площадь земель лесного фонда в округе составляет более 91 % всей территории, поэтому угроза от природных пожаров здесь высокая.

На территории поселения осуществляет свою деятельность Ногликское лесничество.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству городского округа, угрожают и его населённым пунктам. При возникновении лесных пожаров создаётся угроза ухудшения экологической обстановки на территории МО «Городской округ Ногликский», уничтожения значительных массивов лесного фонда. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территории населённых пунктов.

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин.

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п.

В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.

При горении торфа и корней растений могут возникать подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей торфяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у людей и животных.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования региона.

Лесной фонд представляет собой смешанные массивы хвойных и лиственных пород.

Наиболее вероятные места лесных пожаров на участках лесного фонда, расположенных севернее и западнее пгт. Ноглики и в южной части Катанглийского лесничества. Непосредственной угрозе воздействия лесных и торфяных пожаров подвержены – с. Ныш (182 жилых домов, 663 чел.), с. Вал (468 жилых домов, 1405 чел.). Всего: 650 жилых домов, 2068 чел. Объекты экономики – объекты ООО «Сахалинморнефтегаз».

Таблица 44

Сводная информация о количестве и площадях лесных пожаров на территории МО «Городской округ Ногликский»

| Муниципальное образование | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | площадь, га | шт. | площадь, га | шт. | площадь, га | шт. | площадь, га | шт. | площадь, га |
| «Городской округ Ногликский» | 1 | 0 | 2 | 2,1 | 13 | 122,4 | 4 | 0,18 | 3 | 1,1 |

Участки местности способные принять вертолёт без дополнительной подготовки на территории района отсутствуют.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации лесных пожаров на территории МО «Городской округ Ногликский» общей численностью - 194 чел. и 54 ед. техники, в том числе:

- Оперативный штаб Главного управления МЧС России по Сахалинской области – 7 чел., 2 ед. техники;

- Оперативная группа администрации муниципального образования – 7 чел., 3 ед. техники;

- Группа проведения эвакуационных мероприятий (ОАО «Ногликское АТП») – 11 чел., 7 ед. техники;

- Инженерная бригада (ГУП «Ногликское ДРСУ») – 8 чел., 3 ед. техники;

- 2 БСМП – 6 чел., 2 ед. техники;

- Пункт питания (на базе средней школы № 2, 70 посадочных мест) – 8 чел., 1 ед. техники;

- Пункт вещевого снабжения (на базе МУП «Старт») – 6 чел., 1 ед. техники;

- Санитарно-эпидемиологическая группа ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии области» - 2 чел., 1 ед. техники;

- 4 группы сводного отряда милиции РОВД – 56 чел., 9 ед. техники;

- Спасательная группа Ногликской пожарной части ФПС Сахалинской области – 13 чел., 3 ед. техники;

- Территориальный отдел ГПН – 2 чел.;

- Ногликский лесхоз – 30 чел., 5 ед. техники;

- ООО «Ногликская лесопромышленная компания» – 17 чел., 6 ед. техники;

- ООО «Реверс» – 8 чел., 3 ед. техники;

- ООО «Лессервис» – 9 чел., 3 ед. техники;

- ООО «Лесное» – 10 чел., 5 ед. техники.

Таблица 45

Порядок привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

| № п/п | Наименование насаленных пунктов | Подразделения пожарной охраны, привлекаемые к тушению пожаров | Способ вызова тел./рация | Вид техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Ноглики | 10 ПЧ ФПС по Сахалинской области | 5-04-33 ИЖЕВСК | АЦ40 – 1 ед. |
|  |  | Аэропорт Ноглики ВПО СПАСОП | 9-69-69 9-60-31 доб. 202, 204 | Поливомоечная – 1 ед. |
|  |  | ООО «Сахалинское УТТ» | 5-42-29 542-16 | Бульдозер – 1 ед. |
|  |  | ОАО «СМНМ» ПМК | 545-21 54449 | ПРМ УАЗ – 1 ед. ПРМ – 1 ед. Бульдозер – 2 ед. Экскаватор – 2 ед. Автокран – 2 ед. Автосамосвал – 2 ед. |
|  |  | НГУП «Дорожник» | 9-75-97 9-73-38 | Водовозка ГАЗ-53 – 1 ед. |
|  |  | ООО «Аверс» | 9-60-20 9-16-84 | Вахтовый автобус (КАМАЗ) - 1 ед. Мотопомпа – 1 ед. |
|  |  | МУП «Водоканал» | 9-6346 | Водовозка ГАЗ-53 – 1 ед. |
|  |  | Ногликская ЛПС | 9-72-29 | АЦ-40 7.5 (4320) – 1 ед. Трактор (пожарный) – 1 ед. Вездеход – 1 ед. |
| 2 | с. Ныш | МУП «Водоканал» | 9-42-57 | Мотопомпа – 2 ед. Водовозка ГАЗ-53 – 1 ед. Бульдозер ДТ-75 - 1 ед. |
|  |  | ИП Смородинов | 9-51-6S | Водовозка КАМАЗ 4310 (20 тонн) – 1 ед. |
| 3 | с. Вал | 10 ПЧ ФПС по Сахалинской области | 5-04-33 ИЖЕВСК | АЦ-40 – 1 ед. |
| 4 | с. Горячие Ключи | 10 ПЧ ФПС по Сахалинской области | 5-04-38 ИЖЕВСК | АЦ-40 – 1 ед. АЦ-40 7.5 (4320) – 1 ед. |
| 5 | с. Катангли | ЛПС | 9-72-29 | Трактор (пожарный) – 1 ед. Вездеход – 1 ед. |

Продолжительность пожароопасного периода составляет около 150 дней (с 1 мая по 1 октября). Первый пик лесных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой погоды, в середине мая – начале июня, с момента схода снежного покрова до появления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на июль - начало августа.

В сентябре как правило, с началом продолжительных дождей лесные пожары прекращаются. Однако, в исключительных случаях, при сухой осени, лесные пожары на территории могут отмечаться и в октябре.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для всей территории городского округа.

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- близко расположенные к лесному фонду территории населённых пунктов (улицы, жилые дома, прилегающие к лесным массивам), предприятия лесопромышленного комплекса.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Исходя из проведённого анализа, последствий возможной чрезвычайной ситуации прогнозируется муниципальный и региональный уровень реагирования.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

- «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Пожарная безопасность муниципальных образований и поселений в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности МО «Городской округ Ногликский», т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории МО «Городской округ Ногликский» и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории МО «Городской округ Ногликский».

Превентивные мероприятия, направленные на защиту от природных пожаров:

- Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос для защиты населённых пунктов непосредственной подверженных угрозе воздействия лесных и торфяных пожаров протяжённостью 7,3 км.

- Организация через СМИ выступления сотрудников ГПН и руководящего состава ПЧ по разъяснению требований правил пожарной безопасности и действиям при возникновении пожаров в лесу.

- Установка в местах отдыха и сбора дикоросов рекламных щитов и баннеров на противопожарную тематику.

- Проведение проверки на наличие и техническую готовность средств оповещения и связи в населённых пунктах.

- Проведение проверки готовности и техническую оснащённость всех противопожарных формирований, вне зависимости от ведомственной принадлежности.

- Создание резерва ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, взрывчатых веществ и материалов для проведения мероприятий по обеспечению безопасности населения и объектов в пожароопасный период.

- Приведение в готовность силы и средства муниципального образования, привлекаемые для обеспечения безопасности населения и объектов в пожароопасный период.

- Подготовка мест для размещения отселённого населения, домашних животных, материальных ценностей и их первоочередного жизнеобеспечения в случае возникновения опасности выхода лесного пожара к населённому пункту.

- Проведение командно-штабных тренировок с руководством РСЧС области и муниципального образования по обеспечению безопасности населения и объектов в пожароопасный период;

- Организация регулярного информирования населения муниципального образования о прогнозе на пожароопасный период.

- Оборудование мест забора воды для нужд пожаротушения пожарной автотехникой с открытых водоисточников пресной воды (р. Тымь, р. Набиль, р. Вал, р. Даги). Место забора воды авиатехникой – Набильский залив и Охотское море (морская вода).

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории МО «Городской округ Ногликский» может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории МО «Городской округ Ногликский» являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

- I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;

- II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;

- III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

- IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

- V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённых МЧС России: размещение пожарных депо на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 мин.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

- своевременный ремонт дорожного покрытия;

- обновление парка спецмашин;

- оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории МО «Городской округ Ногликский», ЧС, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

  - Строительство надворных построек на территории населённого пункта и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

  - В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населённом пункте по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

  - Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей 46.

Таблица 46

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны), введённых в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 № 36.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

Подтопления

Паводковая обстановка на территории МО «Городской округ Ногликский» формируется основной рекой в гидрографической сети - р. Тымь.

В значительной степени формирование высших уровней в период весеннего половодья (особенно на малых водотоках) определяется характером весны (интенсивность снеготаяния, дополнительные осадки в период формирования половодья) и изменением величины снегозапасов в марте-апреле.

При вскрытии рек возможно образование заторов льда на реке.

Для организации наблюдения за уровнями воды в реках городского округа и прогнозирования подтопления населённых пунктов используются данные 3 метеостанций сети Сахалинской Гидрометеослужбы.

Наиболее часты выходы воды на пойму отмечаются на средних и больших реках, протекающих в широких долинах с небольшими уклонами. В границах МО «Городской округ Ногликский» - это р. Тымь в районе с. Ныш. Возможно подтопление 2-х домов по ул. Луговая в с. Ныш (7 человек). Существенного влияния на жизнедеятельность городского округа данные явления не оказывают. Эвакуационные мероприятия при подтоплениях в округе не предусматриваются.

Кроме того, в с. Ныш вследствие изменения русла р. Тымь береговая линия смещается в стороны жилых построек до 1,0 м в год. Удалённость жилых домов от откоса берега составляет 15 м, хозяйственные постройки расположены непосредственно на берегу. Дальнейшее разрушение берега создаёт угрозу и подвергает опасности разрушения жилых домов по улице Набережной.

Продолжительность затопления обычно не превышает 5-8 дней, однако при катастрофических паводках может достигать 20-30 суток.

При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории МО «Городской округ Ногликский» в целом;

- организация поверхностного стока по направлению к пониженной части рельефа;

- вертикальная планировка территорий МО «Городской округ Ногликский»;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- руслорегулирование водотоков в границах села, в том числе для защиты от затоплений половодьем 1 % обеспеченности;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

При проектировании следует различать территории:

- подтопленные - с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы осушения;

- потенциально - подтапливаемые - с высоким залеганием водоупора, сложенные толщей слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое строение и рельеф, способствующие накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек водонесущих коммуникаций;

- не подтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно мощной толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки подземных вод;

- затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (постоянное затопление);

- не подверженные затоплению.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированные СНиП 2.06.15-85» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений – не менее 1 м.

На территории МО «Городской округ Ногликский» минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней ниже залегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надёжной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водоёмов, каналов, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со Схемой территориального планирования Сахалинской области.

Сильные морозы. Зима холодная со средней температурой воздуха в январе до минус 21 °С. Период с устойчивыми морозами длится 150-190 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 °С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, размораживание систем водо- и теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов. Снежные заносы могут нарушать автомобильное сообщение, ограничивая нормальное жизнеобеспечение МО «Городской округ Ногликский».

Обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд. По гидролого-климатическому районированию описываемая территория относится к зоне с избыточным увлажнением. Количество атмосферных осадков – 170-220 мм в год. На территории МО «Городской округ Ногликский» возможно выпадение месячной нормы атмосферных осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в реках и подтоплению низменных участков местности. При выпадении атмосферных осадков в зимнее время года (снега) более 1 м затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит из временное закрытие.

Опасные геологические процессы

Проектирование инженерной зашиты от опасных геологических процессов, на территории МО «Городской округ Ногликский» следует выполнять в соответствии со СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003» на основе:

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных);

- данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей и с учётом установленного режима природопользования и санитарно-гигиенических норм;

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной защиты (при её одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращённого ущерба.

Формирование оползней – это сложный и многофакторный процесс. Факторы, определяющие возможность появления и особенности развития оползневых смещений в пределах изучаемой территории, разделяются на две группы.

Первая группа. Факторы – условия, отражающие исходное состояние геологической среды, в которой формируются оползни:

- рельеф (наличие прямолинейных и выпуклых склонов с углом наклона более 10-15°);

- литологический состав пород (частое фациальное замещение горных пород песчано- глинистого состава);

- инженерно-геологические свойства горных пород;

- гидрогеологические условия (наличие в разрезе разрозненных линз водонасыщенных пород).

Вторая группа. Факторы – процессы и воздействия, изменяющие исходное состояние склонов:

- овражная эрозия;

- геодинамические условия;

- техногенные воздействия (подрезка склонов, пригрузка склонов, нарушение условий поверхностного стока, изменение обводненности пород);

- развитие суффозионных процессов.

Наиболее активно проявляется овражная эрозия, которая приводит к подсечке основания собственных бортов и способствует увеличению крутизны склона и снижению его устойчивости. Аналогичен, но менее локальный эффект вызывает и суффозия, обуславливающая снижение устойчивости склона из-за формирования на его поверхности суффозионных ниш.

В пределах изучаемой территории по классификации В. Д. Ломтадзе (1977) выделяются оползания структурно-пластические, пластические и оползни-блоки.

Пластическое оползание приводит к формированию сплывов и оплывин. Такие оползни встречаются преимущественно в пределах наиболее крупных оврагов. Размеры оплывин меняются следующим образом: длина от 1-3 м до 5-9 м, шириной до 15 м глубина захвата от 0,5 до 2,5 м. Углы наклона склонов на которых формируются оплывины, как правило, не превышают 25°. Оплывины имеют языковидную форму, в местах их образования первоначально развиваются закольные трещины шириной 5-15 см, далее – трещины отрыва с вертикальными стенками, затем – циркообразные котловины. Как правило, оплывины образуются в местах вскрытия в бортах оврагов водонасыщенных линз песчаных и крупнообломочных грунтов, а также ниже по склону выхода родников. Оплывание грунтовых масс происходит преимущественно в весенне-летний период.

Наиболее широко в пределах исследуемой территории развито формирование оползней- блоков с элементами структурно-пластичного оползания. Оползневые склоны сложены супесчано-песчаными породами с редкими прослоями суглинков и супесей. Высота склона нередко достигает 25-30 м. Размеры оползней данного типа меняются следующим образом: длина от 3 м до 20-25 м, шириной до первых десятков метров, глубина захвата от 1,0 до 3,0 м. Угол наклона оползневых масс от 20-35° до 45°. Движение оползня идёт ступенями. Для них характерно наличие хорошо выраженных бровок срыва (высотой до 1-2 м), имеющих минимальный угол наклона 50-60°, нередко бровки срыва стоят вертикально. Поверхности уступов неровные, бугристые, покрытые разорванным слоем растительности с обнажёнными корнями деревьев. В верхней части оползневого склона отмечается образование закольных трещин с захватом пород толщиной 20-30 см и глубиной 50-70 см. В нижней части склона наблюдается свал деревьев, либо «пьяный лес». Период активности оползней - весенне-летний, связанный с переувлажнением склона талыми водами.

Для изучаемой территории широким распространением пользуется процесс суффозионного выноса горных пород. Основной причиной его развития является силовое воздействие гравитационной воды, свободно движущейся в песчано-глинистых породах и производящей разрушительную работу. В результате воздействия горные породы теряют свою структурную прочность, что приводит к формированию в них ослабленных зон с повышенной пористостью и полостей.

Основными условиями, способствующими развитию процесса в пределах изучаемой территории, являются:

- высокие скорости фильтрационного потока;

- наличие критических градиентов фильтрационного потока;

- наличие суффозионно-неустойчивых пород – супесей, песков.

Суффозионные процессы в пределах посеения приводят к образованию поверхностных форм рельефа, которые подразделяются на:

- склоновые – ниши и оползни. Причём оползни, осыпи развиваются, унаследовано на месте ниш.

- провалы, представляющие собой замкнутые понижения земной поверхности округлой или вытянутой формы, которые всегда сопровождаются нарушением сплошности земной поверхности, ограничены резким уступом и имеют форму обращённого вершиной вниз усечённого конуса. Коническая форма – соответствует состоянию равновесия.

В пределах нагорной части процесс протекает наиболее активно и масштабно. Причинами суффозионного выноса горных пород являлось: бурное таяние снега, увеличение скорости потока поверхностных и подземных вод.

В пойменной же части развита так называемая техногенная суффозия, которая приводит к формированию отрицательных форм рельефа различных форм (провалы, оседания) и связана она с утечками из водонесущих коммуникаций, с поступлением в грунты сточных и бытовых вод.

Солифлюкционные процессы получили локальное распространение и выражаются в образовании мелких ступенчатых террасовидных площадок, натёчных языковидных форм, трещин разрыва. Большая часть солифлюкционных форм сосредоточена на склонах оврагов. Солифлюкционные процессы развиваются на склонах различной крутизны. Если крутизна склона более 25-45°, то образующиеся солифлюкционные потоки постепенно переходят в оползневые подвижки. На склонах с крутизной до 15° солифлюкционные потоки имеют незначительные размеры. Однако сплывание грунта наблюдается и на пологих склонах крутизной 5-7°. Здесь отмечается лишь нарушение сплошности почвенно-растительного покрова и обнажение грунтов. Солифлюкционные процессы активизируются в весенний период, когда происходит оплывание грунтовых масс по поверхности границы сезонно-талого и сезонно-мёрзлого слоя.

Солифлюкционные террасы в плане имеют полукруглую форму шириной 3-5 м, редко больше, высота уступа чаще всего 0,2-0,5 м. Тыл их сливается со склоном. Расположены терраски ступеньками, одна над другой. Их количество меняется от 1-2 до 5. Поверхность террасок бугристая, бугры высотой до 30-40 см. На поверхности отмечаются срывы растительности, валообразные поднятия высотой до 0,5-0,7 м, имеющие подковообразную форму, покрытые низкорослым кустарником и ягодником с обнажившимися корнями растений. Иногда на склонах наблюдаются валообразные поднятия высотой 0,1-0,5 м, имеющие в плане подковообразную форму.

Тектоническая активность (землетрясения). В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Учитывая характеристики рельефа территории, сейсмичность и степень распространения опасных природных процессов, природные условия на территории МО «Городской округ Ногликский» оцениваются как сложные.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, с учётом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Для сейсмически опасных районов России нормативным документом для оценки сейсмической опасности является Свод правил СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011)) (с Изменением № 1)» и прилагаемый к ним комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утверждённых Российской академией наук.

На основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 (А, В, С), следует принимать интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства.

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства, с учётом грунтовых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмического микрорайонирования, которое является составной частью инженерных изысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих нормативных документов.

Сейсмическая интенсивность определяется в баллах MSK-64 для периодов повторяемости 500, 1000 и 5000 лет на трёх отметках по глубине (на поверхности, при снятии верхнего 2-метрового слоя и 6-метрового слоя грунта).

Так, согласно картам сейсмического микрорайонирования, сейсмическая интенсивность для МО «Городской округ Ногликский» в целочисленных баллах шкалы MSK-64 на поверхности составляет:

- 10 % вероятность (карта А) – 9 баллов;

- 5 % вероятность (карта В) – 9 баллов;

- 1 % вероятность (карта С) – 10 баллов.

На площадках строительства, где не проводилось сейсмическое микрорайонирование, в виде исключения допускается определять сейсмичность согласно таблице Приложения А, в СП 14.13330.2014.

Площадки строительства, расположенные вблизи плоскостей тектонических разломов, с крутизной склонов более 15°, нарушением пород физико-геологическими процессами, просадочными и набухающими грунтами, осыпями, обвалами, плывунами, оползнями, карстом, горными выработками, селями являются неблагоприятными в сейсмическом отношении.

При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Для комплексного решения проблемы обеспечения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе в условиях высокой сейсмичности, создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов и систем жизнеобеспечения, принята муниципальная целевая программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2009-2013 годы и на период до 2017 года», утверждённая Постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 28.08.2012 № 338.

Возникновение ЧС, связанных с неблагоприятной сейсмической обстановкой, в период с 2008 по 2017 гг. в МО «Городской округ Ногликский» не зафиксировано. Существует вероятность возникновения ЧС при землетрясении интенсивностью 9 баллов.

Таблица 47

Перечень объектов экономики, попадающих в зону возможного воздействия землетрясения

| № п\п | Наименование предприятия | Характеристика объекта | Место дислокации | Класс опасности | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Аверс» | ВПО | пгт. Ноглики | 4 | Ёмкость 5 м3 для отработанного ГСМ |
| 2 | ООО «РН-Восток-нефтепродукт» | ВПО | пгт. Ноглики | 4 | Склад нефтепродуктов |
| 3 | НГУП «Дорожник» асфальтно-битумный завод | ВПО | пгт. Ноглики | 4 | Склад нефтепродуктов |
| 4 | УКПН «Катангли» | ВПО | пгт. Ноглики | 4 | Нефтепарк |
| 5 | Аэропорт | ВПО | пгт. Ноглики | 3 | Склад нефтепродуктов |
| 6 | Морская добывающая платформа «Орлан» | ВПО | с. Чайво | 4 | БКП |

На территории МО «Городской округ Ногликский» расположено 6 пунктов временного размещения (ПВР) на случай возникновения ЧС, общей вместимостью 4600 чел.:

- пгт. Ноглики, КЭМП ООО «Спецавтотранс» – 500 чел.;

- пгт. Ноглики, школа № 1 – 1200 чел.;

- пгт. Ноглики, школа № 2 – 800 чел.;

- с. Ныш, школа – 500 чел.;

- с. Вал, школа – 1000 чел.;

- с. Катангли, школа – 600 чел.

С целью отселения граждан из пострадавших населённых пунктов также предусмотрены следующие объекты:

- Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов - 53 чел.;

- Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Томари - 61 чел.;

- Южно-Сахалинский психоневрологический интернат - 63 чел.;

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, г. Южно-Сахалинск - 74 чел.;

- Детский дом № 1 «Ласточка», г. Южно-Сахалинск - 59 чел.;

- Центр социальной помощи семье и детям, п. Углезаводск Долинского района - 60 чел.;

- Дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Макаров - 78 чел.;

- Оздоровительный лагерь «Юбилейный», с. Березняки - 64 чел.;

- Санаторий «Аралия», г. Южно-Сахалинск - 83 чел.;

- детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник», с. Зеленодольск Анивского района - 79 чел.;

- Центр отдыха «Восток», г. Южно-Сахалинск - 69 чел.;

- Детский дом № 4, пгт. Тымовское - 56 чел.;

- Санаторий «Сахалин», п. Санаторный - 71 чел.;

- Школа-интернат, г. Долинск	- 68 чел.;

- Пансионат «Сахалинские минеральные воды», п. Синегорье - 53 чел.;

- Профилакторий Холмской ЦРБ - 74 чел.;

- Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, пгт. Ноглики - 59 чел.;

- Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов, г. А-Сахалинский - 63 чел.

- Центр социальной реабилитации «Огонёк», г. Макаров - 62 чел.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера. Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории МО «Городской округ Ногликский» являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные

Эпифитотийной ситуации не прогнозируется. Нарастание численности и вредоносность вредителей капустных растений, картофеля, овощей сдерживаются интегрированными методами борьбы – сочетанием агротехнических, биологических и химических способов.

Рисков возникновения ЧС при неблагоприятной фитосанитарной обстановке в период с 2008 по 2017 гг. не зафиксировано. Рисков возникновения ЧС при заболеваемости сельскохозяйственных животных нет в связи с удалённостью племенного стада от материковой части.

Опасность могут представлять болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Таблица 48

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характера на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения геологических опасных явлений | Условно-приемлемый риск - 10- 4 | Круглый год |
| 2 | Риски возникновения землетрясений | Условно-приемлемый риск - 10- 4 | Круглый год |
| 3 | Риски возникновения подтоплений (затоплений) | Приемлемый риск - 10- 4 | май – июль |
| 4 | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | май – сентябрь |
| 5 | Риски возникновения засухи | Риск не характерен |  |
| 6 | Риски возникновения обвалов в пещерах | Риск не характерен |  |
| 7 | Риски возникновения ЧС в районах Крайнего Севера | Приемлемый риск - 10- 4 | декабрь - февраль |
| 8 | Риски возникновения опасных метеорологических условий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 9 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 10 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 11 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 12 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

    - Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории МО «Городской округ Ногликский» может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро- и взрывоопасные вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, к затоплению;

- на транспорте: автомобильном, воздушном, водном, трубопроводном.

Таблица 49

Перечень потенциально опасных объектов на территории МО «Городской округ Ногликский» (фактор – ВПО)

| № п/п | Место расположения объекта (координаты) | Полное и сокращённое наименование предприятия (организации) | Полный почтовый адрес (реквизиты) Ф И О. руководителя | Перечень ОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ныш склад ГСМ | МУЛ «ЖКХ «Ныш» Склад нефтепродуктов | пгт. Ноглики тел. 9 12 36. Смык К.В. ул. Советская 44 | 200 куб/м дизельное топливо |
|  | с. Ныш склад ГСМ | МУП «ЖКХ «Ныш» Котельная | пгт. Ноглики тел. 9 12 36. Смык К.В. ул. Советская 4 | 100 куб/м дизельное топливо |
|  | 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д. | ООО «Аверс» | Ноглики-2 тел/факс 9-16-84. Гарматюк К С. | Ёмкость 5 куб. м для отработанного ГСМ |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | «Сахоблгаз» система газопотребления | п. Ноглики, ул. Физкультурная. 13 тел/факс 9-64-55 |  |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | «Сахоблгаз» система газоснабжения п. Ноглики | п. Ноглики, ул. Физкультурная. 13, тел/факс 9-64-55 |  |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ООО «РН-Восток-нефтепродукт» пункт перелива светлых нефтепродуктов и масел | п. Ноглики. ул. Новая. 19. ул. Мостовая, 28. тел 5 -48-91.5-48-57,9-10-47 | Дизтопливо Бензины 100 куб. м - 6 400 куб. м - 2 |
|  | п. Ноглики АЗС. 51°49'00" с. ш. 143°07'00'' в. д | АЗС № 555 | п. Ноглики, ул. Новая,19, ул. Мостовая, 28. тел 5-48-91,5-48-57,9-10-47. | Дизтопливо Бензины 25 куб.м - 5 |
|  | 626 км а/дороги 51°49'00'' с. ш. 143°07'00" в. д | НГУП «Дорожник» асфальтобитумный завод | 626 км а/дороги Южно-Сахалинск -Оха тел.9-73-16. 9 71 40, Рогозин Олег Петрович |  |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ОАО «Аэропорт Ноглики» газовая котельная | п. Ноглики. Аэропорт тел/факс 9-69-89, 9-76-89, Великоредчанин Михаил Александрович | Не определено. |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ОАО «Аэропорт Ноглики» Склад ГСМ | п. Ноглики, Аэропорт, тел/факс 9-69- 89,9-76-89, Великоредчанин Михаил Александрович. | керосин 45 куб.м -8 |
|  | п. Ноглики. Аэропорт 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ОАО «Аэропорт Ноглики» площадка АЗС | п. Ноглики. Аэропорт, тел/факс 9-69- 89.9-76-89. Великоредчанин Михаил Александрович. | автоцистерны 12 куб.м. - 3 |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ГРС Ноглики | ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» | 9 |
|  | п. Ноглики, 624 км. 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ОАО «НГЭС» | п. Ноглики, 624 км тел/факс 9-60-54. Суслов Николай Алексеевич | Природный газ |
|  | Участок магистрального нефтепровода ОБТК Пригородное | Компания «Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД» | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД. Южно-Сахалинск. ул.Дзержинского, 35 |  |
|  | Участок магистрального газопровода ОБТК Пригородное | Компания «Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД» | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД. Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 35 | Углеводороды |
|  | Ногликский район 52°28'48"N | Участок магистрального нефтепровода компании «Эксон | Ногликинский район БКП Чайво-КП 72, тел.67-88-00. факс 67-71-45, Южно- | Углеводороды |
|  | 143°17'14"Е | Нефтегаз Лимитед» БКП Чайво Де Кастри | Сахалинск, ул. Сахалинская, 28, Джеймс Тейлор |  |
|  | Ногликский район БКП Чайво-КП 72 52°28'48"N 143°17'14"Е | Участок магистрального газопровода «Эксон Нефтегаз Лимитед» газопровод БКП Чайво- Ботасино | Ногликинский район БКП Чайво-КП 72, тел.67-88-00, факс 67-71-45, Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская, 28, Джеймс Тейлор | Углеводороды, Нефтепарк |
|  | Ногликский район БКП Чайво-КП 52°28'48"N 143°17'14"Е | Фонд скважин «Буровая площадка Чайво» | Ногликинский район БКП Чайво-КП 72, тел.67-88-00. факс 67-71-45, Южно- Сахалинск, ул.Сахалинская, 28, Джеймс Тейлор | Углеводороды |
|  | Ногликский район 51.423457° с. ш. 143.365617° 8. д. | Объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35 | Углеводороды |
|  | Ногликский район 51.423457° с. ш. 143.365617° в. я. | Морская добывающая платформа Лун-А | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД, Южно-Сахалинск, у л. Дзержинского, 35 | Углеводороды |
|  | Ногликский район 51.423457° с. ш. 143.365617° в. д. | Морская добывающая платформа ПА-А | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 35 | Углеводороды, Нефтепарк |
|  | Ногликский район 51.423457° с. ш. 143.365617° в. д. | Морская добывающая платформа ПА-Б | Сахалин Энерджи Ивестмент Компани ЛТД, Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 35 | Углеводороды, Нефтепарк |
|  | Ногликинский район БКП Чайво- КП 72 | Морская добывающая платформа «Орлан» | Ногликинский район БКП Чайво-КП 72. тел.67-88-00. факс 67-71-45, Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская, 28, Джеймс Тейлор | Углеводороды. Нефтепарк |
|  | Ногликинский район БКП Чайво- КП 72 52°28'48" с. ш. 143°17'14" в. д. | Участок предварительной подготовки нефти (БКП Чайво) | Ногликинский район БКП Чайво-КП 72. тел.67-88-00, факс 67-71-45. Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская, 28, Джеймс Тейлор, | Углеводороды. Нефтепарк |
|  | п. Ноглики | Котельная №5 на производственной базе ПМК ООО «СМНМ» | п. Ноглики ул. Мостовая Тел. 54414, ООО «СМНМ» г. Южно- Сахалинск. | Природный газ |
|  | п. Ноглики 51 °49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Котельная на производственной базе «Сахалин Шельф Сервис» | п. Ноглики Ул. Родниковая, 130, Руденко Феликс Александрович Директор | Природный газ |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Котельная №3 Автоколонны Сахалинского «УТТ» | п. Ноглики ул. Мостовая,2, Тел. 54-414. Федулов Валерий Александрович, г. Оха Ул. Ленина 56, Тел. 44030 44097 | Природный газ |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Котельная на производственной базе НГУП «Дорожник» | п. Ноглики, ул. Мостовая.8 Тел. 9-71-40, Рогозин Олег Петрович |  |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Нефтепарк НПС «Даги» | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. | Углеводороды. Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Нефтепарк УКПН Катангли | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская,17. | Углеводороды, Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00'' в. д | Нефтепарк УКПН Даги | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Участок магистрального нефтепровода Оха-Комсомольск-на Амуре | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Участок магистрального газопровода Оха-Комсомольск-на Амуре | г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51.423457° с. ш. 143.365617° в. д. | Установка комплексной подготовки газа | Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 40 | Нефтепарк |
|  | 51.423457° с. ш. 143.365617° в. д. | Подводный добычный комплекс | Южно-Сахалинск, ул. Курильская, Д. 40 | Нефтепарк |
|  | 51°49'00” с. ш. 143°07'00" в. д | Участок магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск- Владивосток | Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 40 | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н | ГКС Сахалин | пр. Мира, д. 2 Б/58, Южно- Сахалинск | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | Магистральный газопровод БТК Киринское-ГКС Сахалин | пр. Мира, д. 2 Б/58, Южно- Сахалинск | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | фонд скважин м/р «Монти» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз. 693000. г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, тел. (4242)72-14-90. 49-93-90. факс 72-14-66, Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | фонд скважин м/р «Мирзоева» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская. 17, тел. (4242)72-14-90. 49-93-90, факс 72-14-66. Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°42'06"c. ш. 143°13'58" в. д. | фонд скважин м/р «Катангли» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, тел. (4242)72-14-90, 49-93-90, ([икс 72-14-66, Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°42'06"c. ш. 143°13'58" в. д. | фонд скважин м/р «Набиль» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, тел. (4242)72-14-90, 49-93-90, факс 72-14-66, Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | фонд скважин м/р «В. Даги» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. тел. (4242)72-14-90. 49-93-90. факс 72-14-66, Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | Ногликский р-н | фонд скважин м/р «Каурунани» | ООО РН-Сахалинморнефтегаз. 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, тел. (4242)72-14-90, 49-93-90, факс 72-14-66, Бардин Андрей Владимирович | Нефтепарк |
|  | п. Ноглики 51°49'00" с. ш. 143°07'00" в. д | ЦЭС (энергоучасток) подстанция Ноглики-220 ОПЦЭС ОАО «Сахалинэнерго» | 694409, п. Тымовское, Пионерская, 5 Ряднов Сергей, Ефимович, 9-73-15, 5-44-42 | ' |
|  | Ногликский р-н, 23 км автодороги «Ныш - Луньский залив» 51°32'08" с. ш. 142°45'13" в. д. | ООО «Набильская лесопромышленная компания» | Ногликский р-н, 23 км автодороги «Ныш - Луньский залив», 693000. г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 246-А. т/ф (4242) 72-75-51. 72-15-10, Г.В. Горячкин | склад ГСМ |

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. К пожаро-взрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

К числу взрывопожароопасных объектов на территории МО «Городской округ Ногликский» относятся:

- 13 котельных (топливо - газ);

- магистральные газопроводы;

- магистральный нефтепровод;

- склад нефтепродуктов;

- нефтепарк;

- мини-ТЭЦ.

При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловое излучение. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своём прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определённые условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и ёмкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.07.2009 № 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:

Таблица 50

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов

| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, ёмкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0×10-4 |
|  |  | 12,5 | 1,0×10-5 |
|  |  | 25 | 6,2×10-6 |
|  |  | 50 | 3,8×10-6 |
|  |  | 100 | 1,7×10-6 |
|  |  | Полное разрушение | 3,0×10-7 |
| Насосы (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3×10-3 |
|  |  | 12,5 | 6,1×10-4 |
|  |  | 25 | 5,1×10-4 |
|  |  | 50 | 2,0×10-4 |
|  |  | Диаметр подводящего / отводящего трубопровода | 1,0×10-4 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 5 | 1,1×10-2 |
|  |  | 12,5 | 1,3×10-3 |
|  |  | 25 | 3,9×10-4 |
|  |  | 50 | 1,3×10-4 |
|  |  | Полное разрушение | 1,0×10-4 |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее – ГЖ) при давлении, близком к атмосферному | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8×10-5 |
|  |  | 100 | 1,2×10-5 |
|  |  | Полное разрушение | 5,0×10-6 |
| Резервуары с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 4,6×10-3 9,3×10-4 |
| Резервуары со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0×10-5 9,0×10-5 |

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице:

Таблица 51

Частоты утечек из технологических трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 × год-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100 мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 × 10-6 | 2,4 × 10-6 | - | - | 1,4 × 10-6 |
| 100 | 2,8 × 10-6 | 1,2 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | - | 2,4 × 10-7 |
| 150 | 1,9 × 10-6 | 7,9 × 10-7 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 2,5 × 10-8 |
| 250 | 1,1 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | 1,9 × 10-7 | 7,8 × 10-8 | 1,5 × 10-8 |
| 600 | 4,7 × 10-7 | 2,0 × 10-7 | 7,9 × 10-8 | 3,4 × 10-8 | 6,4 × 10-9 |
| 900 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 5,2 × 10-8 | 2,2 × 10-8 | 4,2 × 10-9 |
| 1200 | 2,4 × 10-7 | 9,8 × 10-8 | 3,9 × 10-8 | 1,7 × 10-8 | 3,2 × 10-9 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путём нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого муниципального образования.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить проверки складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Аварии на транспорте. По состоянию на 01.01.2017, общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Городской округ Ногликский» составляет 22 км. Железнодорожная линия имеет протяжённость в границах пгт. Ноглики 11,9 км, в местах перехода через водные препятствия имеются 6 мостов. Станция Ноглики является конечным пунктом.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории МО «Городской округ Ногликский».

По железной дороге возможна транспортировка ГСМ в ж/д цистернах – 57 т, СУГ в цистернах ёмкостью 40,5 т и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 132 м, с СУГ может составить до 426 м) и пожаров.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов;

- перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн;

- природные пожары на пути следования состава;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- нарушения правил железнодорожных перевозок;

- ошибки диспетчеров;

- умышленная порча железнодорожных путей;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов;

- технологический терроризм и др.

По автомобильным дорогам возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах ёмкостью 8, 10, 11, 20 м3 и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.

Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Особое внимание уделяется системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях оборонного комплекса, расположенных на территории города.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

При расчётах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.

Таблица 52

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 53-55.

Таблица 53

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 54

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 55

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 56

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Одним из поражающих факторов при авариях типа BLEVE на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлёт осколков при разрушении резервуаров.

По данным экспертов, анализ статистики по 130 авариям типа BLEVE показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлётом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлёт осколков. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90 % случаев разлёт осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчёте поражающих факторов при авариях типа BLEVE следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 м2.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших - 1 человек, пострадавших – 5 человек.

Разгерметизация ёмкостей с АХОВ. К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории МО «Городской округ Ногликский», относятся автодороги и железная дорога со станциями городского округа.

По железной дороге возможна транспортировка аварийно химически опасных веществ (АХОВ) хлор, аммиак в 57 т цистернах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения может составить по хлору – 5 км, по аммиаку – 4 км).

По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив ядовитых веществ, выделение токсичных газов, отравление токсичными газами.

Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при -101 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.

Хлор растворим в воде: в одном объёме воды растворяется около двух его объёмов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения — электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Минимально ощутимая концентрация хлора - 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30-60 мин 100-200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.

Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная - 0,03 мг/м3; максимальная разовая - 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия - 1 мг/м3.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), В (жёлтый), П (чёрный), Г (чёрный и жёлтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов - 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из неё всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную ёмкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре -78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, т.е. он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных процентов NH3.

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака.

Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населённых мест: среднесуточная и максимально разовая - 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).

Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), К (светло-зелёный) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л — при просасывании воздуха в объёме 250 мл; до 0,3 мг/л — при просасывании 30 мл. Концентрацию NH находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматривается: интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Исходные данные для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения АХОВ:

- общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в ёмкостях и технологических трубопроводах;

- количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);

- высота поддона или обваловки складских ёмкостей;

- метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы, определяемая в соответствии с таблицей 58.

Таблица 57

Исходные данные

| Количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объёма цистерны) |
| --- | --- |
| Количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объёма цистерны) |
| Плотность аммиака | d = 0,681 т/м3 |
| Плотность хлора | d = 1,553 т/м3 |
| Толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м |

Таблица 58

Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность |
| <2 | ин | из | из (ин) | из | к (из) | из | ин | из |
| 2-3,9 | ин | из | из (ин) | из | из | из | из (ин) | из |
| >4 | из | из | из | из | из | из | из | из |
| Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове. Примечания: 1. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь. 2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы принимаются в расчётах на момент аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического заражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать:

- за величину выброса АХОВ (Q0) - количество АХОВ в максимальной по объёму единичной ёмкости (технологической, складской, транспортной и др.); для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, а также для объектов, отнесённых к категориям по гражданской обороне, в том числе атомных станций, за величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура воздуха - 20 °C.

Для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения при угрозе или непосредственно после аварии должны принимать конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ, реальные метеоусловия, а также иные исходные данные, которые доступны на момент прогнозирования.

Внешние границы зоны возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- ёмкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимают равной 0,05 м по всей площади разлива; для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяют следующим образом:

- при разливах из ёмкостей с самостоятельным поддоном (обваловкой):

h=H-0,2

где H - высота поддона (обваловки), м;

- при разливах из ёмкостей, расположенных группой с общим поддоном (обваловкой):

h= Q0Fd

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d - плотность АХОВ, определяемое по таблице В.3 приложения В СП 165.1325800.2014), т/м3;

F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;

- предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;

- при авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчёта масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ1=К1×К3×К5×К7×Q0

где:

K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, – табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K1=1);

K3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;

K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, – табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K7=1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=d×Vx

где:

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vх – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=n×d×Vr100

где:

n – процентное содержание АХОВ в природном газе;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению:

K1=Vr×∆T∆Hисп

где:

Cp – удельная теплоёмкость жидкого АХОВ, кДж/кг. град;

T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения ёмкости, °С;

Hисп – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

Qэ2=(1-K1)×K2×K3×K4×K5×K6×K7×Q0h×d

где:

K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. П2);

K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. В.4 приложения В СП 165.1325800.2014);

K6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; значение коэффициента определяется после расчёта продолжительности

испарения вещества T:

K6=N0.8, при N<TT0.8, при N≥T

при T<1 часа, K6 принимается для 1 часа;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

h – толщина слоя АХОВ, м.

При определении величины Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.3, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K2 определяется по формуле:

K2=8,1×10-6×P×M

где:

Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

M – молекулярный вес вещества.

Расчёт глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических ёмкостях, хранилищах и транспорте ведётся с помощью табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 и табл. 59.

В табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

Г=Г'+0.5Г''

где: Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп=N×V

где:

N – время от начала аварии, ч;

V – скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 59).

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Таблица 59

Скорость переноса переднего фронта облака заражённого воздуха в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость переноса, км/ч | Инверсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изотермия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
|  | Конвекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв=8,72×10-3×Г2×φ

где:

Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г – глубина зоны заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.

Таблица 60

Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра, U

| U, м/с | < 0,5 | 0,6 – 1 | 1,1 – 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град. | 360 | 180 | 90 | 45 |

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

Sф=Kв×Г2×N0.2

где:

Kв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;

N – время, прошедшее после начала аварии, ч.

Вывод по результатам расчётов:

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 4 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 5 т аммиака):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 2 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра, и указанном в сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путём установки современных конструкций остекления и дверных проёмов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазы). Предлагается использовать в качестве СИЗ органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более - ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд - диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории городского округа возможно возникновение локальных аварий 1-2 раза в год.

Таблица 61

Населённые пункты МО «Городской округ Ногликский», которые могут пострадать при авариях на ЖКХ

| Населённый пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | социально-значимых объектов | объектов жизнеобеспечения | ПОО |
| пгт. Ноглики | 12 | 5 | 6 |
| с. Катангли | 2 | 2 | 0 |
| с. Вал | 2 | 2 | 0 |
| с. Ныш | 3 | 1 | 0 |
| ИТОГО | 19 | 10 | 6 |

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. В МО «Городской округ Ногликский» имеются объекты, в которых возможны террористические акты.

Таблица 62

Объекты по типу опасности «Террористическая акция и захват заложников»

| № п/п | Объект | Место расположения | Максимальное количество людей, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
|  | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16 | 821 |
|  | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Советская, 41 | 291 |
|  | МБОУ Гимназия пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, 5 | 315 |
|  | МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Ныш | с. Ныш, ул. Советская, 27 | 116 |
|  | МБОУ средняя общеобразовательная школа с. Вал | с. Вал, ул. Комсомольская, 2 | 135 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 1 «Светлячок» | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная 4А | 120 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 2 «Ромашка» | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, 20А | 99 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 3 «Родничок» | пгт. Ноглики, ул. 15 мая, 15 | 131 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 4 «Оленёнок» | с. Вал, ул. Молодёжная, 11 | 61 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 7 «Островок» | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, 5 | 130 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 9 «Берёзка» | пгт. Ноглики, Спортивный пер. 83-а | 140 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с № 11 «Сказка» | пгт. Ноглики, ул. Невельского, 9 | 120 |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение д/с 12 «Алёнушка» | с. Ныш, ул. Советская, 27 | 30 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, Лыжная база, стр. 2 | 461 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского творчества пгт. Ноглики | пгт. Ноглики, ул. Советская, 6 | 723 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ногликская ЦРБ» | пгт. Ноглики, ул. Советская, 44 | 463 |
|  | Областное государственное учреждение «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | пгт. Ноглики, пер. Спортивный 83, | 80 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ногликская районная центральная библиотека» | пгт. Ноглики, ул. Пограничная 5А | 20 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр досуга» | пгт. Ноглики, ул. Пограничная 10А | 300 |

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение любой иной информации о заложенном взрывном устройстве или ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях.

Таблица 63

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |  |
| 1 | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Риск не характерен |  |
| 3 | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 4 | Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта | Риск не характерен |  |
| 5 | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | май – октябрь |
| 6 | Риски возникновения ЧС на объектах метрополитена | Риск не характерен |  |
| Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |  |
| 7 | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах | Риск не характерен |  |
| 8 | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах | Риск не характерен |  |
| 9 | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | Риск не характерен |  |
| 10 | Риски возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 11 | Риски возникновения аварий на военных ПОО | Риск не характерен |  |
| 12 | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10- 4 | октябрь – апрель |
| 13 | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 13 | Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах | Приемлемый риск - 10- 4 | круглый год |
| 15 | Риски возникновения аварий на канализационных сетях | Риск не характерен |  |
| 16 | Риски возникновения аварий на шахтах | Риск не характерен |  |
| 17 | Риски возникновения техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 18 | Риски возникновения гидродинамических аварий | Риск не характерен |  |
| 17 | Риски возникновения аварий с разливом нефти и нефтепродуктов | Приемлемый риск - 10- 4 | круглый год |

Система оповещения ГО и ЧС

Система оповещения ГО городского округа включает в себя территориальную. местные, локальные и объектовые (организаций) системы оповещения. Создание, совершенствование и поддержание в постоянной готовности к применению систем оповещения ГО является составной частью мероприятий по гражданской обороне МО «Городской округ Ногликский» и организаций.

Система оповещения ГО состоит:

- из автоматизированной системы централизованного оповещения должностных лиц ГО по служебным и домашним телефонам;

- автоматизированной системы централизованного запуска электросирен;

- системы включения радиовещательных станций муниципального образования, с помощью заложенных у них пакетов;

- звуковых сирен в сёлах Ныш, Вал, Катангли.

Решение на запуск системы оповещения в МО принимается мэром, вице-мэром - председателем КЧС и ОПБ. отделом ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации МО «Городской округ Ногликский».

Уполномоченные должностные лица администрации МО «Городской округ Ногликский» для передачи сигналов и информации оповещения населения имеют право приостановить трансляцию программы по сетям радио, телевизионного и проводного вешана. независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и форм собственности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.93 № 177.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения, а также с привлечением в установленном порядке подвижных средств оповещения других ведомств.

Отдел ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации МО «Городской округ Ногликский», Ногликский филиал ПАО «Ростелеком», МБУ Ногликская телевизионная студия, цех «Орбита»:

- разрабатывают тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и организуют их запись на магнитные носители;

- обеспечивают установку на объектах вещания специальной аппаратуры для ввода сигналов и информации оповещения в программы вещания:

- планируют и проводят совместные проверки систем оповещения ГО. тренировки по передаче сигналов и информации оповещения:

- разрабатывают совместно с Ногликским филиалом ПАО «Ростелеком», порядок взаимодействия соответствующих служб при передаче сигналов и информации оповещения по сетям вещания.

МБУ Ногликская телевизионная студия:

- предоставляет в пользование радиотелевизионные передающие средства для передачи сигналов оповещения и речевой информации;

- обеспечивает постоянную готовность радиотелевизионных передающих средств, к передаче условных сигналов оповещения и речевой информации;

- обеспечивает постоянную готовность персонала объекта вешания к оповещению и информированию населения.

Эвакуация населения

Решение на проведение эвакуации принимается мэром муниципального образования «Городской округ Ногликский», если на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» возникла или прогнозируется чрезвычайная ситуация.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осуществляться по распоряжению начальника дежурной службы потенциально опасного объекта экономики муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Общее руководство эвакуацией населения осуществляется мэром муниципального образования «Городской округ Ногликский». председателем комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования «Городской округ Ногликский», а непосредственная организация и проведение эвакуационных мероприятий - эвакуационной комиссией муниципального образования «Городской округ Ногликский», эвакуационными органами муниципального образования «Городской округ Ногликский», руководителями объектов экономики муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Заблаговременно формируются и готовятся к действиям следующие эвакуационные органы муниципального образования «Городской округ Ногликский»:

- эвакуационная (эвакоприёмная) комиссия муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- сборные эвакуационные пункты муниципального образования «Городской округ Ногликский»;

- приёмные эвакуационные пункты муниципального образования «Городской округ Ног;шкский»;

- пунктов посадки (высадки) населения.

Сборные эвакопункты муниципального образования «Городской округ Ногликский» предназначены для сбора, учёта эвакуируемого населения и организованной отправки его в безопасные районы и места размещения.

Сборные эвакопункты располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов посадки на транспорт, маршрутов пешей эвакуации. За каждым сборным эвакопунктом закрепляются ближайшие защитные сооружения гражданской обороны, медицинские учреждения, организации жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 64

Сборные эвакуационные пункты на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Месторасположение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СЭП № 1 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16 - МБОУ СОШ № 1 | пункт посадки автомобильным транспортом |
| СЭП № 2 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 12 - площадь перед спорт комплексом «Арена» | пункт посадки автомобильным транспортом |
| СЭП № 3 | пгт. Ноглики, ул. улица Академика Штернберга - площадь перед Ж/Д вокзалом | пункт посадки автомобильным транспортом |
| СЭП № 4 | с. Вал, МБОУ СОШ, ул. Комсомольская. 2 | пункт посадки автомобильным транспортом |
| СЭП № 5 | с. Ныш, МБОУ СОШ | пункт посадки автомобильным транспортом |

Таблица 65

Приёмные эвакуационные пункты на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Месторасположение |
| --- | --- |
| ПЭП № 1 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 16, МБОУ СОШ № 1 |
| ПЭП № 2 | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 12, Спорт комплекс «Арена» |
| ПЭП № 3 | пгт. Ноглики, ул. Советская, 41, МБОУ СОШ № 2 |
| ПЭП № 4 | с. Ныш, ул. МБОУ СОШ, ул. Советская, 27 |
| ПЭП № 5 | с. Вал, ул. МБОУ СОШ, ул. Комсомольская, 2 |

Таблица 66

Пункты посадки (ПП), пункты высадки (ПВ) железнодорожным транспортом территории МО «Городской округ Ногликский»

| Населённый пункт | Место посадки |
| --- | --- |
| пгт. Ноглики ПП № 1 ПВ № 1 | железнодорожная станция в пгг. Ноглики ул. улица Ак. Штернберга |
| с. Ныш, ПП № 2 ПВ № 2 | Железнодорожная станция в с. Ныш |

При землетрясении эвакуация может носить местный или региональный характер. Решение на проведение эвакуации принимается губернатором Сахалинской области. Организация эвакуации проводится мэром муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Оповещение и информирование населения о порядке проведения эвакуационных мероприятии при выходе из строя при землетрясении стационарных элементов систем оповещения, технических средств массовой информации осуществляется при помощи оборудованного громкоговорящими устройствами автотранспорта, а также с помощью изготовленных для этих целей указателей, транспарантов и другой наглядной агитации.

Сроки проведения эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны чрезвычайной ситуации определяются дорожно-транспортными возможностями и масштабов разрушения. Из районов, пострадавших в результате землетрясения, предполагается проводить эвакуацию по территориальному принципу.

При угрозе населённому пункту подходом лесного пожара проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения. Сроки проведения определяются на основе краткосрочного прогноза опасного подхода лесного пожара к населённому пункту.

При угрозе населённому пункту опасным подходом лесного пожара проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Экстренность проведения эвакуации определяется оперативным прогнозом подхода лесного пожара к населённому пункту.

Эвакуация населения из лавиноопасных районов проводится при угрозе схода снежных лавин, а также по прекращению их схода в случае разрушения объектов жизнеобеспечения. Эвакуация организуется по территориальному принципу в один этап без развёртывания сборных эвакуационных пунктов.

При угрозе схода снежных лавин проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения. Она носит локальный характер и должна быть завершена до определённого краткосрочным прогнозом момента возникновения лавинной ситуации.

При упреждающей (заблаговременной) эвакуации за пределы поражаемых лавиной зон выводятся жители тех населённых пунктов, которые могут быть приведены в негодность для дальнейшего проживания в результате схода лавины ожидаемой мощности.

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышении уровня воды в паводок в реках и других водоёмах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного бедствия.

Эвакуация носит локальный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развёртыванием сборных эвакуационных пунктов.

Целью инженерного обеспечения эвакуационных мероприятий является создание необходимых условий для эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций путём обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах сбора эвакуируемого населения, на маршрутах эвакуации в районах размещения.

Характер и объёмы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий обстановки, вида и масштабов эвакуации, наличия сил и средств и могут включать:

- оборудование убежищ и укрытий для эвакуируемого населения:

- оборудование и содержание пунктов водоснабжения:

- оборудование объездов, разрушенных или непроходимых участков дорог:

- содержание труднопроходимых участков просёлочных дорог:

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта.

Инженерное обеспечение возлагается на отдел ЖКХ администрации МО «Городской округ Ногликский».

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории МО «Городской округ Ногликский» предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Совершенствование систем мониторинга;

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО;

- эвакуация из зон ЧС;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории села:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

- Обеспечение пожарной безопасности поселковых территорий.

Предупреждение ЧС на потенциально-опасных объектах, гидротехнических сооружениях и объектах жизнеобеспечения, основные требования:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжёлых последствий, вследствие их возникновения на взрыво-, пожароопасных объектах необходимы следующие организационно-технические мероприятия:

- организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением пожароопасных веществ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надёжная охрана потенциально опасных объектов;

- совершенствование надёжности службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих территорий о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения;

- организация локальных систем оповещения (ЛСО должны быть организованы на всех опасных объектах).

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды

Создание и совершенствование систем мониторинга окружающей среды и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях необходимо для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации;

Обеспечение безопасности на водных объектах

Для своевременного предупреждения происшествий и спасения пострадавших необходимо в прибрежных зонах отдыха размещение спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и своевременное проведение противопаводковых мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения

На территории МО «Городской округ Ногликский» с целью эффективного их выполнения проектом предлагается:

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающего укрытие всего населения поселения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований создание объектовых систем оповещения на пожароопасных объектах;

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения муниципального образования медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Обеспечение устойчивого функционирования населённого пункта в мирное и военное время в рамках Генерального плана обеспечивается:

- планировочными мероприятиями, предусмотренными в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- усовершенствованием транспортной системы;

- повышением устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии).

    - Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения её потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует производить как по кюветам, устроенным в основаниях откосов, так и по быстротокам.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС России не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 8.1-8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» в отношении опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на территории МО «Городской округ Ногликский» необходимо выполнить требования проектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки - для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания - для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине села.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной сети

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории МО «Городской округ Ногликский» нет.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры МО «Городской округ Ногликский» должны включать в себя две основных составляющих: улучшение качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Улично-дорожная сеть на территории МО «Городской округ Ногликский» дорожные водопропускные сооружения вследствие длительного воздействия нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами изношена, требует капитального ремонта (реконструкции).

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются требования «жёлтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Улицы и дороги местного значения должны прокладываться с учётом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых, промышленных и коммунально-складских районов за пределы населённого пункта.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра МО «Городской округ Ногликский», жилых и производственных районов с причалами, авто- и ж/д станциями и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения». Требуется проведение дополнительных мероприятий по оборудованию водоисточ-ников в соответствии с п.п.5.19-5.35 СП 165.132.5800.2014.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее - СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией МО «Городской округ Ногликский» пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из заражённого источника.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надёжность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее - СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращённого количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.85-6.100 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников газоснабжения

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542) и должно учитывать требования Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников теплоснабжения

При пересмотре системы теплоснабжения МО «Городской округ Ногликский», требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

Организация локального оповещения о ЧС.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов используются электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов устанавливаются громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории МО «Городской округ Ногликский» до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории населённого пункта.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очерёдность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской Федерации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряжённых с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передаётся населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

  - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров - в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.

Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина береговой полосы для рек, ручьёв, озёр составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров - для них ширина береговой полосы составляет 5 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озёр, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица 67

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водотоков МО «Городской округ Ногликский»

| № п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | р. Имчин, р. Тымь, р. Ныш, р. Уйглекуты, р. Ноглики, р. Вал, р. Аскасай | 200 |
|  | р. Уйглекуты, р. Ноглики | 100 |
|  | Ручьи | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | р. Имчин, р. Тымь, р. Ныш, р. Уйглекуты, р. Ноглики, р. Вал, р. Аскасай | 50 |
|  | Ручьи | 50 |

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В МО «Городской округ Ногликский» проект зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения установлен только в пгт. Ноглики:

- Станция обезжелезивания (ВОС) – 30 м;

- Водозабор «Усть-Уйглекуты»: I пояс – 30, II пояс – 540 м, III пояс – 3840 м.

Для его разработки в других населённых пунктах округа (водозаборы в с. Ныш и с. Вал) и согласования в установленном порядке необходимо:

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта санитарным правилам в Сахалинской области;

- Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс - радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

  - Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Сахалинской области согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходимо обеспечить:

- соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр;

- соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами;

- представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 27 данного Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;

- представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики;

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители сведений, отнесённых к государственной тайне;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

  - Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Для проектируемой территории - это зоны атмосферного загрязнения, в том числе и от автодорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Основными источниками загрязнения атмосферы МО «Городской округ Ногликский» являются: котельные, резервные дизельные электростанции, мини-ТЭЦ, индивидуальное (печное) отопление в жилом секторе, а также автомобильный транспорт. Неблагоприятным фактором, влияющим на загрязнение атмосферы поселения, является наличие большого количества грунтовых дорог, в результате при интенсивном движении автотранспорта образуется большое количество пыли.

Отработавшие газы, выбрасываемые двигателем автотранспорта, содержат оксид углерода (СО), углеводороды (СхHy), оксиды азота (NOx), бенз(а)пирен, альдегиды и сажу.

Обычными продуктами горения древесины при индивидуальном печном отоплении являются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная.

Кроме этого, при отсутствии очистных сооружений и открытом сбросе жидких бытовых отходов на почву выделяются следующие загрязняющие вещества:

- сероводород;

- аммиак;

- метан;

- хлор;

- этилмеркаптан;

- метилмеркаптан.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями российского экологического законодательства и принципами наилучших существующих технологий;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и производственных предприятиях;

- оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

- исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

- организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.

Санитарное состояние воздушного бассейна МО «Городской округ Ногликский» на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения.

Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в составе воздухоохранных мероприятий.

Для обезвреживания твёрдых бытовых отходов применяются разные методы, в проекте предусматривается строительство установки механизированной переработки ТКО с последующим использованием полученного компоста в хозяйстве.

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техническую рекультивацию.

Благоустройство МО «Городской округ Ногликский» путём создания газонно-клумбовых внутриквартальных участков позволит улучшить состояние почвенного покрова в городском округе.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия территории.

Защита растительного мира. Главные функции зелёных насаждений МО «Городской округ Ногликский» - санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-художественная.

На территории городского округа расположены Ногликское лесничество - филиал ГКУ «Сахалинские лесничества». Доля лесных земель в составе лесного фонда Ногликского лесничества составляет 90 %. Площадь покрытых лесной растительностью земель занимает 76 %. Фонд лесовосстановления составляет 132764 га (13 % площади лесничества). Защитные леса занимают около 14 % площади лесного фонда Ногликского лесничества (142751 га). Ценные леса составляют 13 %. Эксплуатационные – 73 %.

На территории населённых пунктов преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промтерриторий поселения не благоустроены и не организованы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» площадь озеленённых территорий общего пользования (парков, садов, скверов, бульваров), размещаемых на территории МО «Городской округ Ногликский» в пгт. Ноглики должна составлять 10 м2/чел, в сельских населённых пунктах – 12 м2/чел.

В условиях Сахалинской области большое значение для приживаемости растений имеют подготовка почвы к посадке с внесением комплекса удобрений и последующий уход (полив, рыхление и утепление к зиме приствольных кругов и т.д.).

Леса должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландщафтностабилизирующие и санитарно-гигиенические функции.

Зелёные насаждения должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

В целях повышения статуса лесов, улучшения санитарного и экологического состояния лесов, соответствующей организацией территории вокруг населённого пункта необходимо выделить зелёную зону с ограниченными режимами лесопользования.

Для анализируемой территории характерны замедленные темпы восстановления нарушенного растительного покрова, поэтому необходимо предусматривать сохранение существующих лесных участков, групп деревьев и кустарников.

Шумозащитные мероприятия. Для поддержания нормативного шумового режима, в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направлениям:

- в источнике шума - инженерно-техническими и организационно-административными методами;

- по пути распространения шума - градостроительными и строительно-акустическими методами;

- в объекте шумозащиты - конструктивно-строительными методами.

Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в соответствии СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума объекта определяется в соответствии с СП 51.13330.2011 (п. 6.3).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия:

- назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети;

- озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных полос и другие.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение автоматических систем регулирования на 10-15 дБА.

В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шумозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.

Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь высокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчитаны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 кВ (200-250 м).

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический режим в жилых помещениях.

Защита от действия электромагнитного поля. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия электромагнитного поля, создаваемого высоковольтной линией, необходимо организовать санитарно-защитную зону. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, величина зоны для линий электропередач до 20 кВ составляет 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещёнными в границах населённых пунктов), до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м.

Защита от радиационного загрязнения. Содержание в почве естественных радионуклидов - урана, тория - в пределах жилой зоны находится на фоновом уровне. Необходимо проводить регулярный медицинский осмотр населения и контроль за уровнем радиационного фона.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

- Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО «Городской округ Ногликский»

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления МО «Городской округ Ногликский» является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию округа.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в сельскую местность.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции в городском округе;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будут являться:

- реализация муниципальных программ, направленных на поддержание устойчивого развития территории: «Развитие инвестиционного потенциала муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2016-2020 годы», «Развитие инфраструктуры и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы»;

- реализация на территории городского округа мероприятий государственных программ Сахалинской области: «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014-2020 годы», «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы», «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года», «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы», Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы»;

- обеспечение физического и нравственного здоровья населения, поддержка молодёжи в том числе и посредством реализации муниципальных программ: «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы», «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» и государственных программ Сахалинской области: «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы», «Развитие образования в Сахалинской области на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры в Сахалинской области" на 2014 - 2020 годы», «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы»;

- развитие жилищного строительства в том числе и посредством реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильём на 2015-2020 годы», государственных программ Сахалинской области: «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём на 2014-2020 годы», «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы».

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в городского округа на прогнозный период времени (2027-2037 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования МО «Городской округ Ногликский», в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития области, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, во внимание был принят прогноз социально-экономического развития на период до 2040 года, определённый в Схеме территориального планирования Сахалинской области, в котором отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2040 г.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория МО «Городской округ Ногликский» может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

Так, согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 г., импульсом для перспективного развития Северо-Сахалинской системы расселения станет формирование сети поселений в районах реализации проектов нефтедобычи.

В соответствии с умеренно-оптимистичным вариантом прогноза численности занятых в экономике области, разработанным с учётом ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, программой социально-экономического развития Сахалинской области на 2011-2015 годы и на период до 2018 года, Министерством экономического развития Сахалинской области определена прогнозная численность постоянного населения Сахалинской области в целом на период до 2030 года – 519,4 тыс. человек. На протяжении проектного периода процесс урбанизации на территории Сахалинской области будет продолжаться.

Прогнозируется опережающее развитие территорий, окружающих областной центр г. Южно-Сахалинск, с формированием в перспективе южно-сахалинской агломерации. На большей части региона прогнозируется стабилизация численности населения.

На территории Сахалинской области выделяется зона частично-вахтового освоения, где освоение нефтегазовых проектов идёт за счёт внутрирегиональной вахты. Опорный город – Южно-Сахалинск, пространственное развитие системы расселения будет происходить на базе 2 опорных ядер расселения – г. Оха и пгт. Ноглики.

Необходимо отметить, что созданию новых мест приложения труда послужит и строительство объектов местного, регионального и федерального значения, которые запланированы к размещению документами территориального планирования Российской Федерации (строительство авто-железнодорожного перехода о. Сахалин – Хабаровский край, строительство нового морского порта), Сахалинской области (автомобильная дорога Ныш – авто-железнодорожный переход через пролив Невельского, железнодорожная линия Ноглики – Оха – Москальво, лечебно-оздоровительный комплекс на базе Дагинского месторождения термоминеральных вод), а также развитие малого и среднего предпринимательства, которое важно использовать при создании современной индустрии, в жилищном строительстве, в секторе услуг и т.д.

Кроме того, демографическим процессам будет способствовать расширение зон для жилищного строительства при условии переноса существующего аэропорта за границу пгт. Ноглики.

Необходимо отметить, что в возрастной структуре населения произойдут значительные изменения – увеличится доля населения старше трудоспособного возраста и составит порядка 27 % (22,9 % в 2017 г.). При этом доля населения трудоспособного возраста сократится до 52 % (56,2 % в 2017 г.). Таким образом, при определении числа собственных трудовых ресурсов одним из условий было предположение о том, что значительно увеличиться число работающих пенсионеров. Прогноз численности населения, численность собственных трудовых ресурсов и предполагаемая численность занятого в экономике населения представлены ниже (таблица 68).

Таблица 68

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов МО «Городской округ Ногликский» по этапам планирования

| Показатель | Население всего, чел. |  | Трудовые ресурсы, чел. |  | Заняты в экономике, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 г. | 2037 г. | 2027 г. | 2037 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| ГО Ногликский | 14592 | 18384 | 7880 | 9560 | 6300 | 7650 |

Численность детей (постоянное население) в школьном и дошкольном возрастах в селе представлена ниже.

Таблица 69

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в МО «Городской округ Ногликский»

| Населённый пункт | 2017 г., чел. | Первая очередь, 2027 г., чел. | Расчётный срок, 2037 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО Ногликский | 1062 | 1368 | 1724 |

Таблица 70

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в МО «Городской округ Ногликский»

| Населённый пункт | 2017 г., чел. | Первая очередь, 2027 г., чел. | Расчётный срок, 2037 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГО Ногликский | 1506 | 1940 | 2444 |

В динамике численности населения МО «Городской округ Ногликский» в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего населения.

- Проектное решение территориального развития МО «Городской округ Ногликский»

На территории МО «Городской округ Ногликский» в части, касающейся данного муниципального образования, действуют следующие стратегические документы в сфере социально-экономического развития, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года;

- Постановление Мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области от 28.06.2017 № 114 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2018-2020 годы»;

- Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014-2020 годы».

Главной целью территориального планирования МО «Городской округ Ногликский» является определение стратегических направлений развития и территориальная организация на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градостроительных, социально-экономических и культурно-исторических условий. Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

  - Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного состояния территории МО «Городской округ Ногликский», социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития муниципального образования, предусмотренные решениями генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

- переход развития населённых пунктов к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населённого пункта;

- основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счёт повышения плотности и этажности застройки, реконструкция ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами и кварталами жилых домов средней этажности;

- корректировка существующего транспортного каркаса муниципального образования, совершенствование улично-дорожной сети с учётом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры и развитие его на объединение жилых районов МО «Городской округ Ногликский»;

- формирование зон отдыха населения;

- основными мероприятиями по благоустройству территории населённых пунктов поселения определены: организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территории;

- полное инженерное обеспечение поселения с учётом существующих сетей и проектных разработок.

В основу архитектурно-планировочного решения генерального плана положен принцип формирования компактной жилой среды с чётким функциональным зонированием и учётом градостроительных ограничений.

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» имеется 5 земельных участков, пригодных для строительства новых предприятий промышленности, общей площадью 10,82 га, из них: 3 - на территории пгт. Ноглики общей площадью 9,27 га; 2 - на территории с. Ныш общей площадью 1,55 га.

Таблица 71

Земельные участки, пригодные для строительства новых предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, обеспеченные необходимой инфраструктурой на территории МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Земельные участки, пригодные для строительства новых предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, обеспеченные необходимой инфраструктурой или имеющие перспективные возможности для обеспечения инфраструктурой (адрес, месторасположение) | Площадь земельного участка (га) | Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороне России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц) | Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пгт. Ноглики, в районе ул. Физкультурная, 100 (Зона производственного назначения) | 5,46 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Электроснабжение |
| 2. | пгт. Ноглики, в районе ул. Новая, 19 | 2,31 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Электроснабжение |
| 3. | пгт. Ноглики, в районе квартала 15 (а/д Южно-Сахалинск - Ноглики) (Зона производственного назначения) | 1,5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Электроснабжение |
| 4. | с. Ныш, ул. Набережная (Зона производственного и коммунально-складского назначения) | 1,19 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Электроснабжение (проектируемое) водоснабжение (проектируемое) |
| 5. | с. Ныш, ул. Кирова (Зона производственного и коммунально-складского назначения) | 0,36 | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Газоснабжение водоснабжение (проектируемое) |

Пгт. Ноглики

Архитектурно-планировочные решения генерального плана населённого пункта пгт. Ноглики основаны на сложившейся планировочной структуре населённого пункта с учётом ранее принятых градостроительных решений, а также ограничивающих территориальное развитие посёлка природных факторах: рек Имчин, Тымь, р. Уйглекуты, р. Ноглики и окружающих посёлок лесных массивов, сложного рельефа. Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра, организация зелёных пешеходных связей, строительство сквера около спортивного стадиона в южной части центрального района. На территории сквера предусмотрено устройство прогулочных дорожек, трассы для катания на велосипедах и роликах, спортивных площадок и площадок для отдыха. Проектом предлагается так же создание зоны отдыха на продолжении переулка Свободный, где планируется организация пляжа и облагораживание прибрежной территории реки Тымь, с комплексом берегоукрепительных мероприятий.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон при производственных предприятиях, буферных зон зелёных насаждений вдоль автодороги.

Таким образом, существующая планировочная структура посёлка в целом сохраняется. Проектом предлагается её упорядочение путём формирования границ жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Генеральный план посёлка городского типа Ноглики устанавливает функциональное зонирование территории населенного пункта, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры посёлка.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учётом её уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами посёлка: жилыми, общественными, производственными.

Проектными решениями в центральной части определены перспективные участки освоения для жилищного строительства, это участок восточнее ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на продолжении переулков Восточный и Пильтунский от ул. Физкультурной до ул. Н. Бошняка, а также участок южнее ул. Комсомольской от ул. Ключевая до ул. Пограничная. В западной же части проектом учтены ранее разработанные проекты планировки 12 и 15 микрорайонов и предложено освоение 13 квартала. Так же проектная индивидуальная жилая застройка предложена южнее 13 квартала. Между территорией существующих и планируемых кварталов и территорией аэропорта предложено размещение индивидуальной жилой застройки с учётом спроса. В застроенной центральной части предложено выполнить освоение свободных территорий в существующей жилой застройке.

Развитие общественного центра в центральной части посёлка предусмотрено по ул. Советской, а также на прилегающей территории к стадиону и поликлинике. Развитие же общественного подцентра в западной части предусмотрено по ул. Ак. Штернберга и 8 квартала. Также предусмотрена общественная территория между пер. Свободный, ул. Набережная, ул. Партизанская и р. Ноглики.

В северо-восточной части населённого пункта между существующим кладбищем и центральной частью проектом предусмотрена территория для размещения объектов промышленности, транспорта и коммунально-складского назначения, имеющих санитарно-защитные зоны не более 50 метров до жилой застройки. Действующее кладбище проектными решениями предложено увеличить в восточном направлении. Южнее закрытого кладбища предложено организовать территорию для последующего размещения объектов промышленного назначения.

Через городской округ, в соответствии со Схемой территориального планирования Сахалинской области, запланирована железная дорога общего пользования о. Сахалин – Хабаровский край. Проектом генерального плана уточняется местоположение железной дороги в части муниципального образования «Городской округ Ногликский» и предлагается проход железной дороги через пгт. Ноглики, в связи с чем запланировано расширение транспортной зоны в границах пгт. Ноглики и на территории муниципального образования.

От железнодорожной станции Ноглики запланировано строительство железнодорожной ветки до населённого пункта г. Оха, в границах муниципального образования «Городской округ Ногликский» железная дорога запланирована по существующему отводу узкоколейной железной дороги, за исключением территории с. Горячие Ключи. В границах населённого пункта с. Горячие Ключи планируемая железная дорога размещена параллельно границе населённого пункта с западной стороны, что позволит исключить попадание транспортной зоны в границы зоны с особыми условиями использования памятника природы «Дагинские термальные источники».

Проектом предлагается перенос существующего аэропорта местного значения, расположенного в границах населённого пункта пгт. Ноглики за границы населённого пункта – к западу от границы населённого пункта на расстоянии 8,5 километров. Территория ориентировочная и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Воздушный транспорт отличается наиболее высокой степенью шумового воздействия, которое особенно заметно при взлёте и посадке, когда самолёт находится в непосредственной близости от земли. Основные вещества, которые образуются при работе двигателей самолёта, это оксиды азота и углерода, керосин, сажа, диоксид серы.

Перенос аэропорта за пределы населённого пункта, позволит значительно уменьшить концентрацию загрязняющих веществ и шумовое воздействие на территории пгт. Ноглики.

На территории существующего аэропорта проектом запланировано развитие зон под жилую, общественно-деловую застройку, транспортную сеть, рекреацию. В жилой зоне запланировано развитие индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

В общественно-деловой зоне запланировано размещение таких объектов как: здание ЗАГСа, отделение банка, общеобразовательные и дошкольные учреждения, краеведческий музей, торгово-развлекательный комплекс, банный комплекс, ветеринарная лечебница, и т.п.

В рекреационной зоне запланирован скейтпарк.

Также проектом на территории пгт. Ноглики предусмотрены следующие объекты: дом траурных обрядов, объекты торгового назначения, объекты общественного питания.

Запланирована зона сельскохозяйственного использования для деятельности представителей коренных малочисленных народов Севера в границах населённого пункта пгт. Ноглики.

Село Вал

Архитектурно-пространственные решения территории села Вал, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного использования территории села, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённого пункта (рек Аскасай, Вал);

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие производственных коммунально-складских территорий;

- транспортное и инженерное обеспечение села.

Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории, сноса ветхих жилых домов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- формирование улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

- благоустройство территории населённого пункта, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-пространственное решение территории села, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания.

Решениями современного генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчётный срок, а также выявление резервной территории под развитие населённого пункта за расчётный срок. Новые транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Зона общественно-делового назначения запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами социального - бытового обслуживания в соответствии с нормативным расчётом. Такое развитие возможно только за счёт сноса ветхих и малоценных зданий и сооружений, перепрофилирование, модернизация объектов недвижимости, не соответствующих регламенту зоны. Застройка представлена объектами административного, торгового и культурно-досугового назначения, объектами обслуживания и общественного питания. Проектом размещены объекты соцкультбыта в сложившимся общественном центре по ул. Лесная, Школьная.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, замена существующей ветхой жилой застройки.

На расчётный срок формирование новых жилых кварталов с малоэтажной жилой застройкой (блокированные двухквартирные жилые дома для жителей совхоза «Оленевод») планируется в юго-восточной части на свободной территории.

Территорию, где в настоящее время проживают малочисленные народы севера (МНС) проектом предусмотрено определить под застройку сезонного проживания, в связи с тем, что проектом предусмотрено переселение жителей совхоза «Оленевод».

Малоэтажную застройку (многоквартирные, двухквартирные блокированные жилые дома до 2-3-х этажей) принято формировать ближе к центру села. Индивидуальная жилая застройка сохраняется на периферии.

За расчётный срок зарезервированы территории под размещение двухквартирных блокированных жилых домов по ул. Лесная, за счёт выноса территории коммунально-складского назначения, расположенной в жилой зоне центральной части села и оказывающей негативное воздействие на жилую застройку.

Предусмотрено территориальное упорядочение существующих коммунально-складских объектов с выносом территории коммунально-складского назначения, расположенной в жилой зоне и не отвечающей санитарным требованиям по размещению.

Решениями генерального плана в селе Вал не предусмотрено развитие зоны промышленных и коммунально-складских территорий. Предусмотрено только упорядочение существующих коммунальных площадок с учётом нормативных разрывов до селитебной территории.

Проектный полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО), предлагается разместить на землях муниципального образования «Городской округ Ноглинский», за границами села, в соответствии с требованием действующего законодательства, южнее от населённого пункта, с учётом санитарных разрывов.

Предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) и предложено строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) в южной части села в зоне промышленных и коммунально-складских территорий.

Предложено развитие территории существующего кладбища, расположенного юго-западнее села.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, созданию единого каркаса зелёных насаждений с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра, организация зелёных пешеходных связей, прогулочных дорожек, строительство сквера по ул. Лесная с размещение стадиона. На территории сквера предусмотрено устройство прогулочных дорожек, спортивных площадок и площадок для отдыха. Предусмотрено благоустройство территории у существующего здания церкви и здания нового спортивного комплекса.

Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон при производственных предприятиях, буферных зон зелёных насаждений вдоль автодороги.

Село Ныш

Планировочная структура села подчинена направлению реки. Основная часть объектов социальной инфраструктуры и коммунально-складского назначения расположены на территории западного участка села Ныш. Основными композиционными осями являются:

- на территории западного участка села - улицы Кирова, Советская, Первомайская, Полтавская;

- на территории восточного участка села - улицы Заречная и Лесная.

Проектом сохраняется масштаб сложившейся застройки. Дороги в основном грунтовые и в плохом состоянии.

Для создания комфортных условий проживания, на территории села необходимо провести мероприятия по ограничению негативного воздействия на окружающую среду от производственных объектов, расположенных непосредственно в жилой застройке (действующая пилорама, ремонтно-механическая мастерская, гаражи индивидуального транспорта).

В настоящее время в селе, ощущается недостаток зелёных насаждений общего пользования. Особое внимание необходимо уделить системе озеленения села, созданию благоустроенных пространств общественного центра, прибрежной территории реки Тымь.

Анализ изложенных выше особенностей с. Ныш позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых является задачей настоящего генерального плана:

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу, реконструкции;

- в населённом пункте имеются территории, требующие полной регенерации;

- предприятия производственного и коммунально-складского назначения имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние на прилегающие к ним жилые территории;

- ландшафтные возможности населённого пункта во многом не реализованы, отсутствует единый каркас зелёных насаждений.

Учитывая все перечисленные факторы и характер существующей застройки, требуется особый подход к решению задач по преобразованию территории и обновлению облика села.

Архитектурно-пространственные решения территории села Ныш приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного использования территории села, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённого пункта, спокойный рельеф;

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие производственных и коммунально-складских территорий;

- транспортное и инженерное обеспечение населённого пункта.

Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства межквартальных проездов, сноса ветхих жилых домов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- формирование улично-дорожной сети;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

- благоустройство территории населённого пункта, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников.

Проектными решениями предлагается установление границ населённого пункта с учётом включения в границы населённого пункта земельных участков сельскохозяйственного и иного назначения с последующим переводом их в категорию земель населённых пунктов, в целях перспективного развития зон жилого, общественно-делового, производственного, сельскохозяйственного и иного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Село Горячие Ключи

На территории населённого пункта находится Государственный памятник природы регионального значения «Дагинские термальные источники», относящиеся к особо охраняемым природным территориям. Наличие термальных источников повлияло на развитие в селе рекреационной зоны и строительство баз отдыха с использованием минеральных вод в лечебных целях.

Анализ особенностей населённого пункта Горячие Ключи позволяет сформировать основные градостроительные проблемы, решение которых является задачей настоящего генерального плана:

- имеются территории, требующие полной регенерации;

- предприятия пищевой промышленности и ряд коммунальных предприятий имеют различные классы вредности и оказывают негативное влияние на прилегающие к ним территории;

- отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие на сегодняшний день системы водоотведения ливневых вод на территории населённых пунктов;

- наличие природных структурных элементов, ограничивающих градостроительное развитие территории;

- ландшафтные возможности во многом не реализованы, отсутствует единый каркас зелёных насаждений.

Развитие села Горячие Ключи планируется за счёт относительно небольшого естественного прироста населения, создания условий для роста производственного потенциала, а также развития курортной зоны.

Архитектурно-пространственное решение территории населённого пункта принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения.

Генеральным планом предусмотрена организация новой планировочной структуры, определены территории для развития застройки на расчётный срок. Так же, формируется новый транспортный каркас, с учётом естественных элементов ландшафта, направления ранее существующей железной дороги. Проектируемая структура улично-дорожной сети живописная, что приемлемо для курортных зон.

Проектными решениями предлагается сохранить несколько жилых жомов в центральной части. Остальная жилая застройка подлежит сносу с последующим расселением жителей в новые благоустроенные дома. Проектом предлагается строительство одноэтажных многоквартирных жилых домов без приквартирных участков, а также одно- и двухэтажных многоквартирных жилых домов для временного проживания.

В проекте планировки жилая застройка располагается в общественно-деловой зоне.

Общественно-деловая зона представлена объектами: торгового назначения и учреждениями здравоохранения. К общественным объектам относятся: Дагинская участковая больница (не действующая) и магазин. Данные объекта расположены разрознено в случайном порядке. Формирование общественно-деловой зоны предлагается в центральной части населённого пункта.

Проектными решениями магазин смешанных товаров ликвидируется, здание Дагинской участковой больницы подлежит реконструкции с последующим перепрофилированием в лечебно-оздоровительный корпус. К новому строительству предложены следующие общественные объекты: гостиница, два центра развлечений, детский сад с начальной школой, магазин с кафе, пожарное депо. Проектируемые общественные здания расположены на основных транспортных направлениях с соблюдением радиуса доступности.

Зона производственного и коммунально-складского назначения в селе Горячие Ключи представлена следующими объектами: территория под ВОС (водопроводные очистные сооружения), две вышки связи, котельная на территории больницы (не действующая), с западной стороны от селитебной территории находится рыбопереробатывающая база. Предлагается реконструкция котельной, на территории ВОС строительство самих водопроводных очистных сооружений. А также, из новых производственных объектов предусмотрено в северной части размещение территории КОС (канализационных очистных сооружений) и канализационной насосной станции, с западной стороны размещение коммунально-складской территории.

Генеральным планом на первом месте в селе Горячие Ключи уделяется развитию рекреационной зоны. Основанием для данного решение является наличие на территории населённого пункта памятника природы «Дагинские термальные источники», который расположен в зоне особо охраняемых природных территорий и объектов.

Проектом генерального предлагается освоение новых свободных участков в северо-восточном, восточном и южном направлениях с размещением на данных территориях новых баз отдыха.

Проектом предусмотрена система озеленения территорий общего пользования, детского сада с начальной школой, озеленение улиц и площадок для отдыха, а также озеленение вдоль магистральных улиц.

Основными мероприятиями по благоустройству территории являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; устройство пешеходных тротуаров; организация проездов и парковок, детских и хозяйственных площадок.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения, общие для всех населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский».

Основными мероприятиями по благоустройству территории являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; улучшение улично-дорожной сети; устройство пешеходных тротуаров и укрепление откоса надпойменной террасы.

Формирование жилой застройки достигается упорядочением системы улиц и пешеходных направлений с учётом сложившейся ситуации. Поэтапная реализации проекта, определённая планом мероприятий, обеспечивает в первую очередь застройку свободных территорий с целью освобождения ветхого жилья и строительства на его месте нового жилого фонда.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счёт примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Основными направлениями концепции развития территории являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в населённых пунктах на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать на свободных земельных участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населённых пунктов необходимо руководствоваться режимами зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на предлагаемые проектом территории или применение технологий, позволяющих уменьшать размеры санитарно-защитных зон.

- Вынос предприятий в коммунально-промышленную зону в целях исключения перекрытия санитарно-защитной зоной от этих предприятий жилых районов.

- Благоустройство берегов рек и ручьёв и существующих зелёных насаждений общего пользования в населённых пунктах; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

  - Развитие жилой зоны

Проектом учтены отводы жилищного строительства на сегодняшний день и выделены территории пригодные для уплотнения и расширения существующей застройки:

- для индивидуального жилого фонда – 43 га;

- для малоэтажного многоквартирного жилого фонда – 41 га;

- для среднеэтажного многоквартирного жилого фонда – 29,96 га;

В период Генерального плана (до 2037 г.) запланировано освоение 50 % указанных территорий, остальные 50 % – после 2037 г.

Новое жилищное строительство планируется вести примерно в равных долях, как мало- и среднеэтажное, так и индивидуальное, имеющее придомовые участки.

Жилье, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Для развития жилой зоны в Генеральном плане остаётся приоритетным:

- проведение мероприятий по переносу существующего аэропорта за границы пгт. Ноглики;

- увеличение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- повышение уровня благоустройства жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата, с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья, с целью решения жилищной проблемы;

- повышение качества жилья - капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

- стремление к созданию компактной жилой среды путём изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, её уплотнения за счёт строительства новых жилых домов на участках сносимого жилья;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 м² на человека.

В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработаны муниципальные программы: «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественным жильём на 2015-2020 годы», «Обеспечение населения муниципального образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 2020 годы», «Развитие инфраструктуры и благоустройство населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств.

Содержание жилищного фонда социального использования, развитие коммунального хозяйства, обеспечение условий для жилищного строительства должны стать основными функциями органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в МО «Городской округ Ногликский»;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития территории положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

Проектом генерального плана для решения жилищной проблемы в поселении предлагается:

- обеспечение каждого жителя МО «Городской округ Ногликский» социально гарантированной нормативной жилой площадью;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 28-30 м2 общей площади на человека в соответствии с проектными периодами;

- ликвидация в течении расчётного срока аварийного и ветхого жилья;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки.

Жилищная обеспеченность в новом фонде принята дифференцированно, в зависимости от типа застройки.

Движение жилищного фонда для МО «Городской округ Ногликский» приведено в таблице 72.

Таблица 72

Показатели изменения численности населения и площади жилищного фонда

| Населённый пункт | 1 очередь, 2027 г. |  |  | Расчётный срок, 2037 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Прирост нового жилья с учётом замены ветхого, м2 | Население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Прирост нового жилья с учётом замены ветхого, м2 |
| ГО Ногликский | 14592 | 411366 | 119676 | 18384 | 540731 | 249041 |

Таким образом, на первую очередь прирост нового жилого фонда с заменой ветхого и аварийного фонда будет составлять 119,7 тыс. м2. На расчётный срок прирост может составить уже около 249 тыс. м2 по сравнению с базовым, 2017 годом. Динамика предусматривает замену аварийного и ветхого жилья, а также развитие жилого фонда в расчёте на 1 жителя с перспективой выхода на первую очередь до уровня 28 м2/чел. На расчётный срок обеспеченность жильём составит около 30 м2/чел.

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

- благоустройства всего жилого фонда;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- расширение строительства частных жилых домов;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем;

- участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

  - Развитие общественно-деловой зоны

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчётом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания - потребительской активности населения;

- в реальной посещаемости предприятий обслуживания;

- покупательского спроса товара;

- организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках села.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже в таблице 73.

Таблица 73

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории МО «Городской округ Ногликский»

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | Для городской местности - 85 на 100 детей дошкольного возраста, для сельской - 80 на 100 детей дошкольного возраста | Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Общеобразовательные школы | 100 % от численности школьников 1-9 классы и 75 % - 10-11 классы при обучении в одну смену (с 6,5 до 18 лет) или для городской местности - 95 на 100 детей школьного возраста, для сельской - 90 на 100 детей школьного возраста |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | 10 % от общего числа школьников (6,5-18 лет) |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 181,5 посещений в смену на 10000 человек | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
| Стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 человек |  |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10000 человек |  |
| Аптеки | Для городской местности - 1 объект на 10000 человек, для сельской - 1 объект на 6200 человек |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 350 м2 общей площади на 1000 человек | Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 75 м2 зеркала воды на 1000 человек (только городская местность) |  |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 0,19 га общей площади на 1000 человек |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубы, дома культуры | В городской местности 80 мест на 1000 человек. В сельской местности: - до 1 тыс. чел. – 500-300 мест; - до 2 тыс. – 300-230 | Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Помещения для организации досуга населения, детей и подростков в жилой застройке | 50-60 м2 площади пола на 1000 человек |  |
| Массовые библиотеки | В городской местности - 4-4,5 тыс. ед. хранения /2-3 читательских места на 1 тыс. чел. В сельской местности - 6-7,5 тыс. ед. хранения /5-6 читательских места на 1 тыс. чел. |  |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Суммарный норматив | 432 м2 торговой площади на 1000 человек | Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. жителей |  |
| Рыночные комплексы | 24 м2 торговой площади на 1 тыс. человек (только городская местность) |  |
| Предприятия бытового обслуживания | В городской местности – 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. В сельской местности - 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. |  |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,02 га на 1 тыс. человек | Решение Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 04.06.2015 № 60 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Городской округ Ногликский» |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль на 3-5 тыс. жителей | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» |

Сфера образования.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учётом радиусов доступности, не более указанных в таблице 74.

Таблица 74

Существующие объекты обслуживания населения

| Учреждения, предприятия, сооружения | Радиус обслуживания, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Городская местность | Сельская местность |
| Детские дошкольные учреждения | 500 м |  |
| Общеобразовательные учреждения | I и II ступень обучения – 300 м, III ступень обучения – 400 м | I ступень обучения – не более 1,5 км; II и III ступень обучения – не более 3 км. Предельный радиус обслуживания обучающихся в сельской местности II - III ступеней не должен превышать 15 км |
| Внешкольные учреждения | не более 30 минут транспортной доступности |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 м |  |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 м | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 800 м | 2000 м |
| Отделения сберегательного банка | 500 м | - |

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 75

Расчёт потребности в объектах общего образования

| Населённый пункт | Количество детей, школьного возраста (2037 г.), чел. | Количество детей, школьного возраста (2017 г.), чел. | Существующее и расчётное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2017 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2037 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| ГО Ногликский | 2444 | 1 506 | 1359 | 1431 | 2322 | -963 |

В поселении на расчётный срок будет наблюдаться недостаток мест в общеобразовательных учреждениях. На расчётный срок Генеральным планом рекомендуется строительство школы на 965 мест на территориях размещения нового жилого фонда.

Таблица 76

Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

| Населённый пункт | Количество детей, дошкольного возраста (2037 г.), чел. | Количество детей, дошкольного возраста (2017 г.), чел. | Существующее и расчётное количество мест в дошкольных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2017 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2037 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| ГО Ногликский | 1724 | 1062 | 611 | 903 | 1465 | -854 |

Генеральным планом рекомендуется строительство 3 учреждений дошкольного образования общей мощностью 855 мест, в том числе 2 единиц мощностью 655 мест - на территориях размещения нового жилого фонда.

Таблица 77

Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

| Населённый пункт | Население, расчётный срок (2037 г.) | Население, 2017 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2017 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2037 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| ГО Ногликский | 1724 | 1062 | 465 | 106 | 172 | 293 |

Мест в учреждениях дополнительного образования достаточно на расчётный срок, новое строительство не потребуется.

Для развития системы образования необходимы значительные капиталовложения для обновления школьной инфраструктуры и обеспечения условий отвечающим современным требованиям. Крайне важным остаётся и обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда. Достижению этих целей способствует принятая и реализуемая в округе муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы».

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

Сфера здравоохранения

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных категорий граждан являются:

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- мониторинг уровня доходов населения;

- формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- формирование механизмов поддержки молодой семьи;

- институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и власти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотворительных организаций;

- развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адресного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных правовых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных услуг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

- развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также со ст. 6 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ полномочия Российской Федерации в отношении организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям Генерального плана не относится.

Однако в рамках данной работы был проведён расчёт потребности населения городского округа в объектах здравоохранения в соответствии Региональными нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области (утверждены приказом министерства строительства Сахалинской области от 26.10.2015 № 60) на конец расчётного срока (2037 год).

Таблица 78

Расчёт потребности в объектах здравоохранения

| Населённые пункты | Население, расчётный срок (2037 г.) | Мощность/потребность по нормативам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений | Аптеки, ед. | Врачи, чел. | Средний и младший персонал, чел. |
| Дефицит (-) / Избыток (+) | × | -139 | -19 | 3 | -29 | -95 |
| Существующее положение | × | 109 | 315 | 5 | 46 | 115 |
| ГО Ногликский | 18 384 | 248 | 334 | 2 | 75 | 210 |

Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для МО «Городской округ Ногликский» остаётся проблема качественного медицинского обслуживания населения и недостаточное количество мест в стационаре. Генеральным планом рекомендуется на расчётный срок строительство нового больничного корпуса ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» мощностью 140 мест, а также реконструкция поликлиники с увеличением мощности до 335 посещений в смену.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294). кроме того, на территории округа реализуется государственная программа Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы».

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в образовательные учреждения; условий для ресоциализации (содействии в трудоустройстве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и прибывших по избранному месту жительства в село.

Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

С целью создания равных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения при пользовании объектами социальной инфраструктуры, получении образования, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни, на территории МО «Городской округ Ногликский» реализуется государственная программа Сахалинской области «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» и муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014 уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов.

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы,

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- развитие национальных видов спорта;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

Таблица 79

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Населённый пункт | Население, расчётный срок (2037 г.) | Плоскостные сооружения |  |  | Спортивные залы |  |  | Бассейны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| ГО Ногликский | 18384 | 34930 | н/д | н/д | 6434 | н/д | н/д | 1379 | н/д | н/д |

Для решения данных проблем, а также для стимулирования интереса к здоровому образу жизни, укреплению здоровья жителей городского округа, на его территории реализуется государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодёжной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы» и муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Основными принципами развития физической культуры и спорта в МО «Городской округ Ногликский» в ближайшие годы должны стать:

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- организация спортивных зрелищных мероприятий в селе, обеспечение поездок спортивных команд для участия в местных и областных соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой общественной системы поддержки талантливой молодёжи;

- создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер поддержки;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юридической и методической помощи;

- совершенствование методов организации досуга молодёжи;

- усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;

- создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- укрепление национальных традиций, межнационального взаимоуважения;

- привлечение внебюджетных средств.

Таблица 80

Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

| Населённый пункт | Население, расчётный срок (2037 г.) | Учреждения клубного типа, мест |  |  | Массовые библиотеки, тыс. экз. хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |  |
| ГО Ногликский | 18 384 | н/д | 5515 | н/д | 117,9 | 110,0 | 7,9 |  |

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений составляет – 28,6 %. Одно здание в связи с его 100%-м износом необходимо заменить и в 1 здании РЦД требуется капитальный ремонт полов в зрительном зале.

Существует ряд проблем, которые необходимо решить для обеспечения эффективной работы учреждения. В настоящее время здание, в котором располагается музей, не соответствует современным требованиям: отсутствуют условия размещения и хранения уникальных экспонатов, не достаточно площадей для размещения экспозиций, нет возможности представить посетителям основное число предметов. Расположение музея не отвечает стандартам качества предоставляемой услуги.

Строительство музея запланировано на 2018-2020 годы, ремонт полов в РЦД запланирован на 2019 год.

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере культуры:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информационное обеспечение библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и окружных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

С целью развития отрасли культуры и нивелирования существующих в ней на сегодняшний день проблем, в округе реализуется государственная программа Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области на 2014-2020 годы» и муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Сфера бытового обслуживания и торговли

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в городском округе являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории поселения;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции в пгт. Ноглики;

- организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудничества;

- организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных трасс;

- активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка путём согласованных действий с различными структурами.

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной поддержке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) предприятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями. Для эффективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудованием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы «самозанятости».

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бытовых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на определённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение общедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Таблица 81

Расчёт потребности в объектах торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Муниципальное образование | Население, расчётный срок (2037 г.) | Торговые объекты, м2 торговой площади |  |  | Предприятия общественного питания, посетительских мест |  |  | Предприятия бытового обслуживания, раб. мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| ГО Ногликский | 18 384 | 14 124 | 7 942 | 6 182 | 328 | 735 | -407 | 51 | 165 | -114 |

Согласно нормативам градостроительного проектирования, в МО «Городской округ Ногликский» существует дефицит торговых объектов, объектов общепита и предприятий бытового обслуживания. При этом перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка.

Размещение крупных и средних объектов рекомендуется осуществлять преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство (возможно использование существующего здания) общественного комплекса, который включает в себя предприятие общественного питания и предприятие бытового обслуживания (парикмахерская, ремонтная мастерская, прачечная и т.д.).

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

  - Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Дальнейшее развитие МО «Городской округ Ногликский» и формирование его экономической базы будет основываться на его природно-ресурсном потенциале и уже сложившейся социально-экономической базе.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

В ближайшей перспективе актуальным останется развитие ЛПХ жителей городского округа.

С целью эффективного использования сельскохозяйственного потенциала МО «Городской округ Ногликский», направленного на создание дополнительных рабочих мест в агропромышленном секторе на среднесрочную перспективу посредством создания условий для организации обрабатывающих производств, развития заготовительной деятельности и реализации продукции на территории Сахалинской области и МО «Городской округ Ногликский» реализуется государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы». Одной из задач программы является восстановление естественных нерестилищ тихоокеанских лососей. За период реализации вышеуказанного мероприятия планируется восстановить 410 га леса (ежегодно 60 га) на территории Ногликского, Смирныховского, Томаринского, Макаровского и Поронайского городских округов Сахалинской области. Реализация мероприятия позволит увеличить водность и затенённость нерестовых рек области, что, в свою очередь, позволит повысить качество и объёмы нереста тихоокеанских лососей. В том числе снизить риски заморных явлений в реках области и снизить антропогенное влияние на нерестовые водотоки.

В целом развитие отрасли рыбопромышленного комплекса будет зависеть от ряда факторов: состояние водных биологических ресурсов; переработка рыбы для внутреннего рынка при условии снижения логистических издержек и привлечения рабочей силы в отрасль; инвестиции в добычу и первичную переработку рыбных ресурсов.

  - Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 г., нефтегазодобывающая зона Сахалинской области, традиционно специализирующаяся на добыче углеводородов, будет сконцентрирована в том числе и вокруг пгт. Ноглики. В течение расчётного срока топливная промышленность (добыча полезных ископаемых) будет определять развитие МО «Городской округ Ногликский» в целом.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по упорядочению производственных территорий. На конец срока реализации генерального плана зона производственного и коммунально-складского назначения составит порядка 239,2 га.

При этом, рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдению санитарных и других норм охраны окружающей среды. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сахалинской области, МО «Городской округ Ногликский» определён как перспективная площадка для развития следующих секторов экономики и отраслей промышленности:

- нефтегазодобыча;

- база снабжения нефтегазовых проектов;

- портовый комплекс;

- строительный комплекс;

- лесная и деревообработка;

- пищевая отрасль (рыбопереработка);

- туристско-рекреационный комплекс.

Проектом генерального плана определена территория под размещение до 2020 г. завода по производству шпона на 50 тыс. м2. Схемой территориального планирования Сахалинской области предусматривается открытие предприятий по производству пиломатериалов (200 тыс. м3) и технологической щепы (370 тыс. м3).

В целях исключения вероятности размещения жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями (в санитарно-защитных зонах) проектом предлагается вынос асфальтобитумного завода в восточную часть пгт. Ноглики.

К концу расчётного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах с. Ныш должна сократиться до 0,4 га (или на 71 %). Зона сельскохозяйственного использования генеральным планом не сформирована.

В целях недопущения размещения жилой застройки в санитарно-защитных зонах объектов производственного и коммунально-складского назначения, генеральным планом предусмотрен вынос пилорамы и ремонтно-механической мастерской на территорию муниципального образования вблизи юго-западной границы западного участка села Ныш. Отведённая генеральным планом территория под размещение данных объектов находится с западной стороны от границы западного участка населённого пункта, вдоль автомобильной дороги, ведущей к действующему кладбищу. Сюда же предусматривается вынос коммунально-складской территории, расположенной по ул. Пионерская.

На месте пилорамы, предусмотренной к выносу, предлагается сформировать коммунально-складскую территорию с размещением объектов соответствующего функционального назначения с учётом соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки 50 м.

Без восстановления решением генерального плана сносу подлежит склад ГСМ.

На территории с. Вал, в центральной части населённого пункта, Генеральным планом предусмотрено перепрофилирование зоны коммунально-складского назначения, под размещение объектов иного функционального назначения.

Запланировано выделение территории под размещение объектов коммунально-складского назначения. Типы зон, составляющие территорию населённого пункта к концу расчётного срока, не изменятся.

В селе Горячие Ключи экономическое развитие, а также создание новых рабочих мест будет обеспечиваться развитием социальной инфраструктуры населённого пункта, в первую очередь объектов рекреации. Генеральным планом объектов производственной сферы к размещению не предложено.

Основные проектные предложения:

- упорядочение и уплотнение производственных территорий;

- придание современной планировочной структуры производственной зоне и рациональной транспортной организации;

- обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам;

- установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение санитарных и других норм охраны окружающей среды.

Кроме того, необходимо провести инвентаризацию производственных территорий МО «Городской округ Ногликский» в целях выявления неиспользуемых земельных участков и неоформленных в аренду и собственность территорий. Это позволит выявить дополнительные резервы производственных территорий с целью их фактического использования.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ:

- до 300 м – 60 %;

- свыше 300 м до 1000 м – 50 %.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряжённости от транспортного дискомфорта.

Внешние транспортные связи

На перспективу сохраняются все объекты железнодорожного, автомобильного, водного транспорта сохраняются в МО «Городской округ Ногликский». В связи с негативным воздействием аэропорта на жилую застройку проектом предусмотрено изменение местоположения объекта – вынос за границу пгт. Ноглики.

Согласно Схеме территориального планирования Сахалинской области, разработанной до 2030 г, предусмотрены следующие мероприятия (срок реализации 2017-2030 гг.):

- авто-железнодорожный переход о. Сахалин – Хабаровский край (ст. Ныш – ст. Селихино);

- строительство автомобильной дороги Ныш – авто-железнодорожный переход через пролив Невельского, протяжённость - 100 км;

- реконструкция железнодорожной линии Ноглики – Оха – Москальво с переводом её на общесетевую колею, протяжённость – 260 км.

Проектом генерального плана предусмотрены изменения во внешней транспортной сети с. Ныш:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «ж.д. ст. Ныш - с. Ныш» IV категории с капитальным типом покрытия, протяжённостью 8,1 км;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом покрытия, служащих для подъезда к полигону ТБО, кладбищу и к водопроводным очистным сооружениям общей протяжённостью 2,0 км.

В с. Горячие Ключи проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южно-Сахалинск - Оха» III категории с асфальтобетонным покрытием. Протяженность 0,3 км в границах населённого пункта.

Генеральным планом в с. Вал предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории, протяжённостью 3,3 км (на 1 очередь), носящих подъездной характер к объектам инженерной инфраструктуры, к кладбищу, к территориям производственных и коммунально-складских зон и к садоводческим хозяйствам;

- строительство железнодорожного переезда.

Улично-дорожная сеть

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме МО «Городской округ Ногликский» и в соответствии местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица 82

Классификация улиц и дорог, их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги |  |
| скоростного движения | Выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| Магистральные улицы |  |
| общегородского значения |  |
| непрерывного движения | Транспортная связь с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами, как правило, в одном уровне |
| районного значения |  |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения |  |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| Парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов |
| Велосипедные дорожки | Проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам |

Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог – 50-75; магистральных улиц – 50-80; улиц и дорог местного значения – 20-25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 18 м.

Ширину уличных тротуаров, внутриквартальных (микрорайонных) тротуаров и пешеходных дорог следует принимать кратной 0,75 м и устраивать с учётом возможности механизированной расчистки от снега, как правило, шириной 3 м, а в стеснённых условиях – не менее 1,5 м.

Устройство киосков и других предприятий обслуживания в пределах красных линий улично-дорожной сети не допускается, за исключением киосков, совмещённых с павильонами для пассажиров.

При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования – 1,5 м. В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учётом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1 %.

Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, как правило, - в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину не менее чем на 0,5 м.

Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования.

В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Существующая сеть местных улиц подлежит реконструкции с целью упорядочения системы связей, обеспечивающих обслуживание всех зданий и учреждений, жилых зон и общественной застройки.

Проектом предусматривается благоустройство, озеленение улиц и проездов, строительство тротуаров. Благоустройство улиц и проездов заключается в устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги (см. таблицу 83);

- резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание транспортных развязок;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Таблица 83

Категория дорог и улиц

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,75 | 2 – 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 35 - 70 | 3,75 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,75 | 2 - 4 | 250 | 60 | 3,0 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3* | 90 | 70 | 3,0 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 4,00 | 2 | 90 | 60 | 3,0 |
| парковые дороги | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 |  |
| Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 3,00 | 2 | 50 | 70 | 3,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 5,50-3,0* | 1-2 | 25 | 80 | 3,0 |
| Пешеходные улицы |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | по расчёту | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | по проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Примечание: * - большее значение ширины полосы движения принимать при однополосном проезде.

Существующие автодорожный и пешеходный мосты через р. Ноглики сохраняются.

Для организации альтернативного выезда на автомобильную дорогу регионального значения Южно-Сахалинск – Оха предлагается строительство автодорожного моста через р. Имчин в створе пер. Свободный и существующей автомобильной дороги с грунтовым покрытием. При строительстве автомобильной дороги требуется расширение территории за счёт прилегающих земельных участков. Генеральным планом предложено резервирование территории для возможного строительства автомобильного моста через водную преграду в продолжении ул. Советская.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети МО «Городской округ Ногликский» представлены в таблице 84.

Таблица 84

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| пгт. Ноглики |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км / м2 | 91,8 (41) / 580 800 |
| - магистральные дороги регулируемого движения | км / м2 | 5,5 (4) / 41 240 |
| - магистральные улицы районного значения | км / м2 | 14,3 (7) / 107 520 |
| - улицы и дороги местного значения | км / м2 | 72,0 (30) / 432 040 |
| с. Ныш |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км / м2 | 7,1 (0,8) / 43200 (6250) |
| - главные улицы | км / м2 | 1,2 / 8150 |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 2,6 / 15500 |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 2,3 (0,6) / 14000 (3250) |
| - проезды |  | 1,0 (0,2) / 5550 (3000) |
| с. Горячие Ключи |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км / м2 | 5,2 / 40260 |
| - поселковые дороги | км / м2 | 1,5 / 17670 |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 1,2 / 7390 |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 1,2 / 7400 |
| - проезды |  | 1,3 / 7800 |
| с. Вал |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км / м2 | 13,7 (2,5) / 85000 |
| - главные улицы | км / м2 | 1,5 / 12000 |
| - улицы в жилой застройке основные | км / м2 | 3,1 (1,7) / 18500 |
| - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 | 5,0 (0,8) / 30000 |
| - проезды |  | 4,1 / 24500 |

Общественный транспорт

Движение общественного транспорта организовано по магистральным улицам и дорогам. Общая протяжённость линий общественного транспорта на расчётный срок составит 17 км. Для обеспечения удобства обслуживания пассажиров улицы и дороги предлагается дополнительно обустроить остановочными павильонами общественного транспорта, в количестве 39 единиц (1 очередь строительства).

Объекты транспортной инфраструктуры

Пгт. Ноглики

Так как размещение аэропорта не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), а существующая жилая застройка сохраняется, предусмотрен вынос данного транспортного объекта за границы пгт. Ноглики.

Все объекты железнодорожного и водного транспорта сохраняются.

Для удовлетворения потребности в местах хранения катеров предлагается строительство лодочной станции (расчётный срок).

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в пгт. Ноглики определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчётный срок - 400 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей – 10,2 тыс. человек. Расчётное количество автомобилей составляет 4080 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в местных нормативах градостроительного проектирования МО «Городской округ Ногликский»:

- согласно п. 4.7.14 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 4.7.15 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 4.7.1 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта посёлка объектами дорожного сервиса (потребность составляет: АЗС - 4 топливораздаточные колонки, СТО - 20 постов) на расчётный срок предусмотрено:

- сохранение действующей автозаправочной станции, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки; для обеспечения возможности заправки легкового автотранспорта, работающего на газомоторном топливе, предлагается дополнить станцию соответствующим оборудованием;

- сохранение 3 действующих станций технического обслуживания, общей мощностью 20 постов;

- сохранение действующей автомойки, мощностью 3 поста;

- строительство двух станций технического обслуживания, общей мощностью 7 постов (расчётный срок);

- строительство трёх автомоек, общей мощностью 5 постов (расчётный срок).

Для обеспечения жителей посёлка, размещаемых на территориях малоэтажной и среднеэтажной застройки, местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта, в соответствии с расчётной потребностью, предусмотрено:

- сохранение гаражей индивидуального транспорта, общей вместимостью 1057 машино-мест;

- реконструкция гаражей индивидуального транспорта, с увеличением вместимости до 650 машино-мест (расчётный срок);

- строительство гаражей индивидуального транспорта, вместимостью 100 машино-мест;

- реконструкция стоянки индивидуального транспорта, с увеличением вместимости до 76 машино-мест (расчётный срок);

- строительство 5 стоянок индивидуального транспорта, общей вместимостью 471 машино-место (1 очередь - 2 стоянки, общей вместимостью 171 машино-место, расчётный срок - 3 стоянки, общей вместимостью 300 машино-мест).

Строительство всех объектов запланировано на территории посёлка. Объекты дорожного сервиса, гаражи индивидуального транспорта и автостоянки, размещение которых не соответствует архитектурно-планировочным решениям или требованиям санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) предусмотрены к сносу.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной застройки предусмотрено на территории приусадебных участков.

с. Ныш

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в местных нормативах градостроительного проектирования МО «Городской округ Ногликский». Исходя из нормативных требований, на территории восточного участка с. Ныш в его западной части вблизи автомобильной дорогой «ж/д ст. Ныш - с. Ныш» предлагается строительство:

- СТО мощностью на 1 пост;

- АЗС на 2 топливораздаточные колонки (1 очередь);

- автомойки мощностью на 1 пост.

Проектом генерального плана для постоянного хранения личных автомобилей жителей малоэтажной жилой застройки предусмотрено:

- строительство гаражей индивидуального транспорта мощностью 23 машино-места на территории западного участка села Ныш с западной стороны коммунально-складской территории;

- строительство гаражей индивидуального транспорта мощностью 23 машино-места на территории западного участка села Ныш с восточной стороны коммунально-складской территории;

- сохранение гаражей индивидуального транспорта мощностью 22 машино-места, расположенных на территории западного участка села Ныш по ул. Кирова.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки села предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

с. Вал

Исходя из нормативных требований, получаем необходимое количество СТО - 3 поста и АЗС на 1 топливораздаточную колонку (расчётный срок), с расположением их в юго-восточной части с. Вал.

Для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство 5 гаражных кооперативов, общей вместимостью 129 машино-мест, расположенных в западной части села по улице Молодёжная и улице Нефтяников (расчётный срок);

- хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильём, предусматривается на территории приусадебных участков.

с. Горячие Ключи

На территории села Горячие Ключи на конец расчётного срока планируется проживание 12 человек. Учитывая принятый уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями 450 автомобилей на 1000 человек, число личных автомобилей на конец расчётного срока составит порядка 5 единиц.

Потребность в объектах обслуживания транспорта на расчётный срок отсутствует, но по согласованию с Заказчиком проектом предусмотрено размещение АЗС мощностью 2 топливораздаточные колонки.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки села предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

При подготовке проектной документации по МО «Городской округ Ногликский» в целом, в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

  - Развитие зоны рекреационного назначения

Природно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи.

В проекте генерального плана предусматривается развитие рекреационно-ландшафтных территорий – максимальное озеленение свободных территорий вдоль рек городского округа. В условиях строительства зелёные насаждения сильно страдают, а для их восстановления порой требуется 100 и более лет. Поэтому Генеральным планом предусматривается максимальное использование и сохранение существующих зелёных насаждений.

Генеральным планом в с. Горячие Ключи уделяется развитию рекреационной зоны. Основанием для данного решение является наличие на территории населённого пункта памятника природы «Дагинские термальные источники», который расположен в зоне особо охраняемых природных территорий и объектов.

На базе этого месторождения ООО «АРАГАЦ» планирует развивать небольшой лечебный центр (грязелечение, минеральные воды, баня и пр.). В настоящее время разработан бизнес-план проекта: Строительство и эксплуатация современного курортного комплекса с прямым доступом к популярным бальнеологическим источникам включающего в себя уникальный комплекс современных восстанавливающих процедур «Дагинские источники». Он позволит обеспечить рабочими местами до 20 человек персонала.

Схемой территориального планирования Сахалинской области также предполагается организация современного лечебно-оздоровительного комплекса на базе Дагинского месторождения термоминеральных вод в с. Горячие Ключи.

Кроме того, Схемой территориального планирования Сахалинской области предусмотрена организация памятника природы регионального значения в МО «Городской округ Ногликский» - Оркуньинская марь. ООПТ с определённым регламентом использования предлагается включить в рекреационную деятельность.

  - Развитие зоны специального назначения

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Сахалинской области, существующая свалка в МО «Городской округ Ногликский» располагается в зоне подлёта аэропорта Ноглики и подлежит закрытию после ввода нового объекта. Организацией, эксплуатирующей действующую свалку, АО «Управление по обращению с отходами», 26.08.16 оформлена лицензия на размещение (захоронение) отходов на данном объекте, пакет документов для включения объекта в ГРОРО направлен в центральный аппарат Росприроднадзора (г. Москва). Строительство нового МПК предлагается расположить в 15 км от пгт. Ноглики по трассе Ноглики – Южно-Сахалинск. На мусороперерабатывающем комплексе также предусмотрено обустройство инсинератора и дробильной установки строительных отходов.

Генеральным планом в части развития зоны специального назначения также предусматривается:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация единых мест для сбора металлолома, отработанных нефтепродуктов, люминесцентных ламп для последующей периодической вывозки на утилизацию;

- замена устаревших контейнеров на мусоросборных площадках в населённых пунктах округа;

- рекультивация территории ликвидируемой свалки ТКО, расположенной восточнее границы восточного участка с. Ныш;

- строительство площадки накопления с пресс-компактором ТКО за границей с. Вал, южнее населённого пункта.

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий МО «Городской округ Ногликский» должна проводиться с учётом организации мест накопления (хранения) отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности), агрегатного состояния.

Предприятия городского округа в установленные сроки должны разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и утвердить их в установленном порядке.

В администрации МО «Городской округ Ногликский» должна быть организована служба экологии, которая должна возглавить работу по организации санитарно-защитных зон промпредприятий.

Данная служба в своей деятельности должна осуществлять контроль за предприятиями в части экологических аспектов эксплуатации объектов, технологических процессов.

Каждое предприятие обязано иметь план мероприятий по охране окружающей природной среды, проекты нормативов ПДВ, ПНООЛР, ПДС (в случае необходимости) и проект организации санитарно-защитной зоны (в случае необходимости, по согласованию с органами Роспотребнадзора).

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Сахалинской области, в МО «Городской округ Ногликский» применима одноэтапная схема транспортирования, когда отходы от мест сбора вывозят до мест размещения объектов обращения с отходами – прямой вывоз отходов собирающими мусоровозами.

Рисунок 8. Схема потоков ТКО в МО «Городской округ Ногликский»

  - Инженерное оборудование территории

Территория МО «Городской округ Ногликский» по условиям строительства в целом благоприятна для освоения. В пределах предгорной части возможность её освоения ограничена повышенными уклонами поверхности, на низких морских террасах – близким залеганием уровня грунтовых вод и наличием слабых грунтов.

К территориям ограниченно-благоприятным для строительства отнесены территории в пределах денудационной равнины, высоких морских террас характеризующиеся близким залеганием уровня грунтовых вод, и участки с повышенными уклонами поверхности.

К неблагоприятным для строительства относятся территории средних и низких гор, низкогорные гряды, низкие морские террасы и поймы рек.

С целью приспособления указанных факторов к градостроительным требованиям выполнена схема вертикальной планировки с необходимыми первоочередными мероприятиями по инженерной подготовке. Комплекс дорогостоящих мероприятий по защите береговой полосы выполняется отдельным проектом на основании дополнительных исходных данных, основанных на заключении о характере процесса, составленном в результате наблюдения,

Вертикальная планировка выполняется в насыпи, исходя из условий защиты территории от затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности (3,20 м) с учётом требований п. 13.2 СП 42.13330.2016.

Отвод поверхностного стока с территории пгт. Ноглики предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого и закрытого типов. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков и трубопроводов вдоль проезжих частей улиц. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м. Сброс дождевых вод предлагается производить в реки Тымь, Имчин и Ноглики, так как территория населённого пункта имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории и уточняются на стадии разработки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В целях защиты территории пгт. Ноглики от затопления, предлагается строительство дамб обвалования из грунта. Общая протяжённость защитных сооружений данного вида составляет порядка 3,6 км. Их технические характеристики и расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В селе Ныш часть территорий жилой застройки находится в непосредственной близости от береговой линии. В целях защиты водных объектов от загрязнения почвой, уносимой с огородов при разливе рек и ручьёв, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет 995 м.

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории села практически отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах на территории села. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло р. Тымь и озеро Топутова. Поэтому в перспективе необходимо разработать генеральную схему вертикальной планировки территории села.

В селе Вал территория жилой застройки, в восточной части села, также находится в непосредственной близости от береговой линии, поэтому генеральным планом предлагается благоустройство прибрежной территории, путём проведения мероприятий по берегоукреплению, что включает в себя подсыпку, планировку и укрепление откосов засевом трав и посадкой кустарников. Точный перечень работ по проведению берегоукрепительных мероприятий необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования. Протяженность берегоукрепительных работ составляет 405 м.

Общий уклон территории села Вал направлен на север и юг, в сторону рек Вал и Аскасай. Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам.

Общий уклон территории села Горячие Ключи направлен на северо-восток, в сторону Ныйского залива. Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вертикальную планировку по дорогам и проездам.

Проектом предусматривается устройство сети водоотводных лотков вдоль улиц и проездов, с дальнейшим сбросом в Ныйский залив.

Для очистки сбрасываемых вод предусмотрено устройство очистных сооружений закрытого типа.

Основные показатели по инженерные подготовки в границах села Горячие Ключи:

- общая длина железобетонных лотков около 2100 м;

- общее количество труб и их длина (6 шт.) около 84 м;

- общее количество очистных сооружений - 1 шт.

Анализ современного состояния территорий сел Вал и Горячие Ключи показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, но создаёт некоторые сложности в размещении зданий, планировки площадей и трассировки улиц. Требуется значительный объём работ по преобразованию рельефа. По крутизне поверхности данная территория относится ко III категории.

Для очистки поверхностных стоков предусмотрено строительство водоочистных сооружений в населённых пунктах поселения. При повышении отметок территории до незатопляемых предусматривается поэтапное освоение территории с учётом существующего высотного положения сохраняемой застройки.

    - Водоснабжение

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день в пгт. Ноглики имеются территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения.

Проектными решениями в центральной части определены перспективные участки освоения для жилищного строительства, это участок восточнее ГБУ «Ногликский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на продолжении переулков Восточный и Пильтунский от улицы Космонавтов до улицы Н. Бошняка, а также участок южнее улицы Комсомольской от улицы Ключевая до улицы Пограничная. В западной же части проектом учтены ранее разработанные проекты планировки 12 и 15 микрорайонов и предложено перспективное освоение 13 квартала. Так же проектом предложено выполнить уплотнение существующей жилой застройки с освоением свободных территорий.

В настоящее время в с. Ныш, с. Вал имеются жилые застройки, не подключённые к централизованным системам водоснабжения, расположенные рассредоточено на территориях сел.

Кроме того, согласно документам планирования по с. Ныш в границах первоочередного освоения расположено 1,8 га территорий, предусмотренных под застройку жилыми домами, в том числе 0,6 га территорий индивидуальной жилой застройки и 1,2 га территорий малоэтажной жилой застройки. При установленных параметрах плотности населения в границах первоочередного освоения к строительству подлежит не менее 0,9 тыс. м2 общей площади жилья. Также определены перспективные территории под жилищное строительство: в западной и восточной частях населённого пункта, общей площадью застройки более 4,1 га.

По с. Вал предусмотрено строительство нового жилищного фонда в объёме не менее 27,6 тыс. м2, объем первоочередного жилищного строительства составляет 10,4 тыс. м2. Также определён перспективный жилищный фонд в объёме 2,6 тыс. м2.

В с. Горячие Ключи централизованная система водоснабжения отсутствует.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной застройки централизованной системой холодного водоснабжения. Для всех населённых пунктов округа - выполнить	гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения подземного водозабора.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения села Горячие Ключи относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 7.4. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*».

Магистральная кольцевая водопроводная сеть прокладывается согласно требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Способ прокладки – подземный. Глубина заложения труб, должна быть на 0,5 м (считая до низа) больше расчётной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*».

Проектом рекомендовано, в качестве изоляции водопроводных сетей, применить современные теплоизоляционные материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения трубопроводов и снизить объёмы земляных работ.

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения посёлка, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», диаметр труб водопровода в сельских населённых пунктах должен быть не менее 75 мм.

МО «Городской округ Ногликский» относится к району с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно разделу 16 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*».

Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2009. Расчётное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах чистой воды.

Диаметры трубопроводов рассчитаны из условия пропуска расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. При рабочем проектировании выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры трубопроводов по участкам, а также мощности оборудования.

Технические характеристики оборудования и линейных объектов требуют уточнения на этапе проектирования.

Пгт. Ноглики

На территории пгт. Ноглики проектом генерального плана предусматривается развитие существующей централизованной системы водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом, с использованием в качестве источника водоснабжения Северо-Уйглекутского месторождения подземных вод.

При расчёте конструкций всех водопроводных сооружений и сетей должна быть учтена высокая сейсмичность района проектирования.

Для обеспечения жителей пгт. Ноглики бесперебойной подачей воды питьевого качества в полном объёме генеральным планом предусмотрено выполнение работ по кольцеванию наружных водопроводов, а также по увеличению диаметра отдельных участков водопроводной сети.

Проектируемая водопроводная сеть - кольцевая, из полимерных трубопроводов Ø110-315 мм. Протяженность проектируемых сетей пгт. Ноглики составляет 20,6 км.

Для пожаротушения на водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог, на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений. Местоположение пожарных гидрантов уточнить при рабочем проектировании системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.

Для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь (2027 г.):

- реконструкция водопроводных очистных сооружений (станция обезжелезивания, очищающая воды, транспортируемые с Северо-Уйглекутского месторождения подземных вод с планируемым увеличением производительности ВОС с 5000 до 6500 м3/сут и заменой изношенного оборудования);

- строительство водопроводных сетей Ø110-315 мм – 25,0 км;

- осуществить плановый ремонт изношенных сетей и оборудования;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоёмких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счёт применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

На расчётный срок (2037 г.):

- строительство водопроводных сетей диаметром 110-315 мм – 2,9 км.

В соответствии с проектом генерального плана, учитывая планируемые к размещению объекты, определён следующий перечень объектов местного значения городского округа, предусмотренных к размещению:

- водопроводные сети Ø110-315 мм – 27,9 км;

- водопроводные очистные сооружения (станция обезжелезивания, очищающая воды, транспортируемые с Северо-Уйглекутского месторождения подземных вод) (реконструкция);

Размещение на территории пгт. Ноглики вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

- обеспечить потребителей требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

- максимально уменьшить привозное водоснабжение, повысив комфортность условий проживания населения;

- обеспечить сетями водоснабжения застраиваемые территории, а также территории, планируемые под жилищное строительство;

- снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;

- повысить надёжность и эффективность функционирования системы водоснабжения.

с. Ныш

Реализовать централизованную систему водоснабжения предусмотрено путём строительства поверхностного водозабора, водопроводных очистных сооружений и магистральных водопроводных сетей.

Проектируемый поверхностный водозабор расположен на территории муниципального образования вблизи юго-западной границы западного участка села на реке Тымь, производительностью 188 м3/сут. Местоположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Повышение качества природных поверхностных вод достигается путём строительства блочных водопроводных очистных сооружений (ВОС) на площадке водозаборных сооружений, расчётной производительностью 185 м3/сут.

На насосной станции второго подъёма рекомендуется установить насосы с частотным регулированием в увязке с автоматизированной системой управления технологическими процессами.

Сеть выполнена из полимерных труб Ø90-140 мм, общей протяжённостью 9,1 км.

На территории ВОС необходимо предусмотреть резервуары для хранения чистой воды (РЧВ) с аварийным и противопожарным запасом.

Таким образом, для обеспечения села Ныш централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения поверхностного водозабора;

- строительство поверхностного водозабора на реке Тымь на территории муниципального образования вблизи юго-западной границы западного участка села Ныш производительностью 188 м3/сут;

- строительство блочных водопроводных очистных сооружений на площадке водозаборных сооружений производительностью 185 м3/сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полимерных труб Ø90-140 мм, общей протяжённостью 9,1 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определён перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения городского округа:

На первую очередь:

- проектный поверхностный водозабор производительностью 188 м3/сут;

- проектные водопроводные очистные сооружения производительностью 185 м3/сут;

- проектные магистральные сети водоснабжения из полимерных труб Ø90-140 мм, общей протяжённостью 4,46 км.

На расчётный срок:

- проектные сети водоснабжения из полимерных труб Ø90-110 мм, общей протяжённостью 4,63 км.

с. Горячие Ключи

Реализовать централизованную систему водоснабжения предусмотрено путём строительства водопроводных очистных сооружений (ВОС) и водопроводных сетей.

Проектируемые ВОС расположены на площадке существующих водозаборных сооружений, в юго-западной части села. Существующую водозаборную скважину, водонапорную башню и насосную станцию предусмотрено сохранить для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Расчётная производительность ВОС составит 70 м3/сут.

На насосной станции рекомендуется установить насосы с частотным регулированием в увязке с автоматизированной системой управления технологическими процессами.

Водопроводная сеть выполнена из полимерных труб Ø110-125 мм, общей протяжённостью 2,3 км.

На территории ВОС необходимо предусмотреть резервуары для хранения чистой воды (РЧВ) с аварийным и противопожарным запасом.

Таким образом, для обеспечения села Горячие Ключи централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения поверхностного водозабора;

- строительство ВОС на площадке существующих водозаборных сооружений производительностью 70 м3/сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полимерных труб Ø110-125 мм, общей протяжённостью 2,3 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определён перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения:

На первую очередь:

- проектные водопроводные очистные сооружения производительностью 70 м3/сут;

- проектные магистральные сети водоснабжения из полимерных труб Ø110-125 мм, общей протяжённостью 2,3 км.

с. Вал

Для обеспечения комфортной среды проживания населения c. Вал проектом предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- гидрогеологическую разведку для уточнения места расположения водозабора из подземных источников;

- строительство блочной установки для очистки воды;

- чистку и реконструкцию скважин и оборудования (при необходимости);

- тампонирование скважин при нарушении санитарно-защитных зон для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов;

- строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- прокладку сетей водопровода из полиэтиленовых труб самостоятельно вдоль дорог и совместно с тепловыми сетями;

- замену существующих сетей в зависимости от степени износа и аварийности на полиэтиленовые;

- при строительстве и рабочем проектировании необходимо учесть сейсмичность района строительства.

Проектом предложено в качестве изоляции водопроводных сетей использовать современные теплоизоляционные материалы, что позволит уменьшить глубину заложения водоводов и снизить объёмы земляных и строительно-монтажных работ.

На первую очередь необходимо ввести в эксплуатацию:

- основные водопроводные сети из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, общей протяжённостью 4,9 км;

- реконструируемые водозаборные сооружения и проектные водопроводные очистные сооружения (ВОС) производительностью 510 м3/сут.

На первую очередь строительства предлагается обеспечить население необходимым количеством воды, посредством гидранта колонок установленных на магистральных сетях водоснабжения. На расчётный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для забора подземных вод предусматривается реконструкция существующих водозаборных скважин при необходимости и строительство водопроводных очистных сооружений. Для достижения оптимального гидравлического режима предусматривается установка частотного регулирования на насосы.

Повышение качества природных вод достигается путём применения очистной установки блочного типа производительностью 510 м3/сут. Блок очистных сооружений размещается на площадке существующей артезианской скважины № 2.

Для обеспечения водой коммунально-складской территории, расположенной в юго-восточной части села предусмотрено использование существующих водопроводных сетей, подающих воду без дополнительной очистки от водозабора с целью снижения нагрузки на ВОС.

Основной состав водозаборного узла: куст водозаборных скважин в тёплых павильонах с установленным водоподъёмным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), насосная станция второго подъёма – с установленными частотными преобразователями, позволяющими обеспечить оптимальный гидравлический режим в сетях водоснабжения, резервуары чистой воды – хранящие хозяйственно-питьевой и противопожарный запас.

На расчётный срок необходимо достроить водопроводную сеть из полиэтиленовых труб Ø110 мм, общей протяжённостью 3,8 км.

Противопожарный водопровод объединён с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты и гидрант-колонки.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования МО «Городской округ Ногликский».

При расчёте общего водопотребления количество воды на неучтённые расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды округа.

При расчётах прогнозного потребления воды МО «Городской округ Ногликский» приняты нормативы по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», а также объёмы потребления воды, определяемые местными нормативами градостроительного проектирования.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с таблицей 33 местных нормативов градостроительного проектирования (средний показатель 5,61 м3/месяц на 1 жителя). Неучтённые расходы согласно СП 31.13330.2012 приняты в объёме 15 %. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте, принимаемый по таблице 2 п. 5.2 СП 31.13330.2012, принят на уровне 1,3.

Таблица 85

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол. | Норма, л/сут на чел. | К часовой неравномерности | К макс. потребления | Расход воды м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сут | сутmax |  | час |  | часmax |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 12 869 | 184,4 | 1,3 | 1,3 | 3084,8 | 4010,2 |  | 128,5 |  | 167,1 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 | × | × | 1,3 | 308,5 | 401,0 |  | 12,9 |  | 16,7 |
| Неучтённые расходы | % | 15 | × | × | 1,3 | 509,0 | 661,7 |  | 21,2 |  | 27,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 3902,2 |  | 5072,9 |  | 162,6 | 211,4 |

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов по всем сельским населённым пунктам МО «Городской округ Ногликский» с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Для его разработки и согласования в установленном порядке необходимо:

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002.

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта санитарным правилам в Сахалинской области;

- Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищённости горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс - радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов МО «Городской округ Ногликский» размеры границ зон санитарной охраны определялись методом гидродинамических расчётов по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утверждённой в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и А.Е. Орадовская).

    - Водоотведение

Раздел «Водоотведение» выполнен с учётом требований местных региональных нормативов МО «Городской округ Ногликский» и действующей Схемой водоснабжения и водоотведения округа.

Проектом предусмотрено оборудование проектной и существующей застройки населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский» системой централизованной канализации. При расчёте конструкций всех канализационных сооружений и сетей должна быть учтена высокая сейсмичность района проектирования.

Самотёчные и напорные канализационные сети прокладываются согласно требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

МО «Городской округ Ногликский» относится к району с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно разделу 12 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений.

Технические характеристики оборудования и линейных объектов требуют уточнения на этапе проектирования.

Пгт. Ноглики

Выбор схемы канализования пгт. Ноглики выполнен с учётом:

- наличия и состояния существующих канализационных сетей, которые могут быть использованы в схеме канализования, их планово-высотного положения;

- наличия площадки для размещения реконструируемых очистных сооружений и её размещения;

- данных инженерно-геологических и инженерно-топографических изысканий по заданным трассам самотёчных и напорных канализационных коллекторов.

Сточные воды от жилой застройки, общественных и производственных зданий собираются системой самотёчных коллекторов, прокладываемых по улицам и проездам с учётом рельефа местности, глубины заложения существующих канализационных сетей, глубины промерзания, грунтовых и гидрогеологических условий и поступают в канализационные насосные станции и далее транспортируются в напорном режиме на канализационные очистные сооружения.

Утилизация сточных вод промышленных предприятий предусматривается на локальных очистных сооружениях данных предприятий без подключения к централизованной системе водоотведения пгт. Ноглики.

КОС-1 расположены в западной части посёлка в районе железнодорожной станции «Ноглики». Предусматривается модернизация оборудования КОС-1 с увеличением расчётной производительности с 300 до 500 м3/сут. Предусматривается строительство напорного сбросного коллектора до р. Тымь.

КОС-2 расположены в восточной части посёлка. Предусматривается модернизация оборудования КОС-2 с увеличением расчётной производительности КОС с 2700 до 4900 м3/сут. Предусматривается строительство напорного сбросного коллектора до р. Ноглики.

Предусматривается строительство КОС-3 для обслуживания новых жилых территорий, размещаемых при переносе аэропорта за границы пгт. Ноглики. Производительность – 2300 м3/сут.

Трассировка системы самотёчных канализационных коллекторов выполнена с учётом подключения проектируемых канализационных сетей микрорайонов 12, 13, 15 и новых жилых территорий. Также предусмотрена возможность подключения существующих объектов местной промышленности.

Выбор трассы канализационного коллектора и сети канализации обусловлен следующими факторами: глубиной промерзания, наличием и уровнем грунтовых вод, геологическим строением грунтов по трассам и площадкам, наличием существующих участков канализационной сети, необходимостью переключения существующих объектов на проектируемые канализационные коллекторы.

Таким образом, для обеспечения пгт. Ноглики централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия на первую очередь реализации генерального плана (2027 г.):

- строительство КНС 13 квартала производительностью 400 м3/сут;

- строительство КНС 15 квартала производительностью 600 м3/сут;

- строительство КНС новых жилых территорий производительностью 2300 м3/сут;

- реконструкция КНС-3 с увеличением производительности с 1200 до 1600 м3/сут;

- реконструкция КНС-1 с увеличением производительности до 600 м3/сут;

- реконструкция КОС-2 с увеличением расчётной производительности КОС с 2700 до 4900 м3/сут, с модернизацией оборудования и строительством напорного сбросного коллектора до р. Ноглики;

- строительство КОС-3 производительностью 2300 м3/сут;

- строительство самотёчных и напорных канализационных коллекторов из полимерных материалов диаметрами 110-315 мм общей протяжённостью 39,4 км.

На расчётный срок реализации генерального плана (2037 г.):

- реконструкция КОС-1 с увеличением расчётной производительности КОС с 300 до 500 м3/сут, с модернизацией оборудования и строительством напорного сбросного коллектора до р. Тымь;

- строительство КНС- 4 производительностью 400 м3/сут;

- строительство самотёчных и напорных канализационных коллекторов из полимерных материалов Ø110-315 мм общей протяжённостью 2,44 км.

Размещение на территории пгт. Ноглики вышеперечисленных объектов местного значения позволит:

- осуществлять водоотведение в объёме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населения города, с учётом перспектив его развития;

- повысить комфортность условий проживания населения за счёт увеличения зоны охвата централизованной системы водоотведения;

- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;

- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия требованиям рыбохозяйственного водоёма I категории, что положительным образом скажется на экологии природного водоёма, в который осуществляется сброс сточных вод;

- повысить надёжность и эффективность функционирования системы водоотведения

с. Ныш

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории села Ныш проектом предусматривается комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения.

Реализовать комбинированную систему водоотведения предусмотрено путём строительства канализационных очистных сооружений (КОС) и магистральных канализационных сетей.

При централизованной системе водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях канализование жилых зданий и производственных предприятий. Отвод сточных вод осуществляется посредством самотёчных канализационных сетей на проектируемые КОС. Далее очищенные сточные воды сбрасываются в реку Ныш по напорному коллектору.

Сети выполнены из полимерных труб Ø140-200 мм, общей протяжённостью 1,9 км. Часть существующих канализационных сетей предусмотрено сохранить

Проектируемые КОС предусмотрены к размещению на территории муниципального образования на месте существующих полей фильтрации вблизи северной границы западного участка села. Производительность КОС составит 153 м3/сут. Местоположение проектных КОС необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий на стадии рабочего проектирования.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки необходимо оборудовать общественные здания септиками заводского изготовления, а жилую застройку – выгребами. Ёмкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированным автотранспортом со сливом на площадке проектируемых КОС.

Таким образом, для обеспечения села Ныш централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений на месте существующих полей фильтрации вблизи северной границы западного участка села, производительностью 153 м3/сут;

- строительство магистральных самотёчных и напорных канализационных сетей из полимерных труб Ø140-200 мм, общей протяжённостью 1,9 км;

- установка септиков и выгребов полной заводской готовности;

- организация парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод на проектируемые КОС.

с. Вал

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, на начальном этапе реализации программы по застройке территории, предлагается обеспечить комбинированной системой водоотведения административно-хозяйственные здания и жилую застройку, посредством прокладки самотёчных коллекторов, а также строительства индивидуальных и групповых септиков.

Удалённые от магистралей постройки предполагается оснастить индивидуальными заводскими септическими камерами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из чугунных труб Ø100, 150 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. В перспективе возможно строительство уличных и дворовых коллекторов, объединяющих индивидуальные септики в групповые и в дальнейшем подключение к общей системе водоотведения, обеспечивая весь населённый пункт централизованной системой водоотведения.

Вывоз стоков от септических камер выполнить специализированными машинами со сливом на сливную станцию канализационных очистных сооружений - КОС «ПМК». Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приёма стоков.

Проектом предусматривается реконструировать существующие КОС «ПМК», в связи с их перегрузкой на расчётный срок. При реконструкции рекомендуется использовать современные методы и технологии очистки, что позволит сократить размеры сооружений и зоны негативного воздействия на окружающую территорию.

На первую очередь необходимо ввести в эксплуатацию основные магистральные коллекторы из полиэтиленовых труб диаметрами 160 мм, общей протяжённостью 0,07 км.

Объём хозяйственно фекальных стоков с территории первоочередного освоения составит 147,91 м3/сут.

Отвод хозяйственно-фекальных стоков с западной части населённого пункта предлагается осуществлять по существующей схеме до действующих КОС.

На расчётный срок необходимо достроить остальные коллекторы из полиэтиленовых труб Ø160 мм, общей протяжённостью 0,25 км и выполнить реконструкцию КОС «ПМК» с доведением мощности до 300 м3/сут.

Общая протяжённость магистральных сетей водоотведения на расчётный срок составит 2,1 км.

Отвод хозяйственно-фекальных стоков с юго-восточной части населённого пункта предлагается осуществлять по действующим коллекторам до реконструируемых КОС «ПМК».

с. Горячие Ключи

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории села Горячие Ключи проектом предусматривается централизованная система водоотведения.

Реализовать комбинированную систему водоотведения предусмотрено путём строительства канализационных очистных сооружений (КОС), канализационной насосной станции (КНС) и магистральных канализационных сетей.

При централизованной системе водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях канализование жилых зданий и производственных предприятий. Отвод сточных вод осуществляется посредством самотёчных и напорных канализационных сетей на проектируемые КОС. Далее очищенные сточные воды сбрасываются в Ныйский залив по напорному коллектору.

Сети выполнены из полимерных труб Ø110 мм, общей протяжённостью 2,83 км.

Проектируемые КОС предусмотрено разместить в северной части села Горячие Ключи. Производительность КОС составит 50 м3/сут. Местоположение проектных КОС необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий на стадии рабочего проектирования.

Проектируемую КНС предусмотрено разместить в северной части населённого пункта вблизи жилой застройки. Производительность КНС составит 50 м3/сут.

Суммарный объём водоотведения МО «Городской округ Ногликский» приведён ниже.

Таблица 86

Ожидаемое водоотведение на расчётный срок в МО «Городской округ Ногликский»

| Зона | Ед. | Кол. | Суточный м3/сут | Часовой м3/час | Расчётный л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 12869 | 4010 | 129 | 35,7 |
| Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 401 | 13 | 3,6 |
| Проектируемые общественные и административные здания | × |  | 662 | 28 | 7,7 |
| ИТОГО: |  |  | 5073 | 169 | 46,9 |

    - Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30 °С. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,2 С. Продолжительность отопительного периода - 254 суток.

Проектом генерального плана предусмотрена система централизованного теплоснабжения. Проектом учтены Схема теплоснабжения пгт. Ноглики до 2026 г., утверждённая Постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области от 18.01.2013 № 12, отраслевые схемы теплоснабжения с. Вал, с. Катангли и с. Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский», утверждённые Постановлением мэра муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области от 18.02.2013 № 74-пм, согласно которым определены основные мероприятия по развитию схем теплоснабжения населённых пунктов округа.

Прокладка трубопроводов предусмотрена вдоль проезжей части, с соблюдением требований СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Способ прокладки – подземный. Компенсацию температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей решить с помощью углов поворота и компенсаторов. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, застройки новых жилых территорий, включая мало- и среднеэтажную, а также части общественно-деловой зоны предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупнённым показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

МО «Городской округ Ногликский» относится к районам с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснабжения согласно разделу 16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Технические характеристики оборудования и линейных объектов требуют уточнения на этапе проектирования.

Пгт. Ноглики

Проектом генерального плана на первую очередь реализации генерального плана (2027 г.) предусматривается:

- реконструкция котельной № 10 для вывода её на установленную мощность 19,1 Гкал/ч;

- переключение потребителей котельной № 4 на котельную № 10;

- реконструкцию котельной № 1;

- строительство тепловых сетей Ø100-250 мм в двухтрубном исполнении протяжённость 3,1 км для объединения и увязки сетей котельных;

- установка на ГТЭС «Ногликская» котлов-утилизаторов мощностью 25 Гкал/ч;

- строительство теплотрассы с параметрами 125/70 Ø400 мм в двухтрубном исполнении от НГТЭС до котельной № 10 протяжённость 6,6 км.

На расчётный срок реализации генерального плана (2037 г.) предусмотрено:

- строительство тепловых сетей Ø100-250 мм в двухтрубном исполнении протяжённость 0,6 км;

- перевод котельных № 2 и Ноглики-2 в ЦТП;

- в соответствии с проектным решением переключить потребителей 1 микрорайона, котельных № 2, № 16 и Ноглики-2, и прочих потребителей на НГЭС;

- подключение потребителей восточной части пгт. Ноглики к котельным № 1 и № 10. На территории котельной № 10 размещается ЦТП для подключения потребителей западной части пгт. Ноглики;

- ликвидировать котельные № 9, № 4, № 16.

с. Ныш

На первую очередь предусмотрено строительство малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой предусмотрено от автономных источников тепла.

Для теплоснабжения административных и общественных зданий предусмотрено сохранить существующую мини-ТЭС. В связи с тем, что частично тепловые сети попадают под проезжую часть дорог, проектом предусмотрено строительство новых магистральных теплопроводов диаметром 100 мм, протяжённостью 290 м, в двухтрубном исполнении.

Расчётная присоединённая тепловая нагрузка котельной:

- на отопление и вентиляцию 0,28 Гкал/час (755 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,01 Гкал/час (68 Гкал/год).

Итого: 0,29 Гкал/час (822 Гкал/год).

Расход тепла с учётом собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей составит 0,31 Гкал/час (882 Гкал/год).

Для горячего водоснабжения (ГВС) потребителей предусмотрена установка теплообменников в каждом доме.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение жилой застройки (ЖЗ) и части общественно-деловой зоны предусмотрено от автономных источников тепла – индивидуальных газовых котлов и водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. Расчётная подключённая мощность ЖЗ и ОДЗ составит на первую очередь 1,1 Гкал/час (4264 Гкал/год), на расчётный срок 1,32 Гкал/час (5013 Гкал/год).

с. Вал

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованной системы теплоснабжения с. Вал от существующих котельных.

По итогам выполненных в отраслевой схеме теплоснабжения с. Вал расчётов, предлагается принять вариант реконструкции существующей «старой» котельной с полным процессом автоматизации с учётом подключения перспективной нагрузки 1 очереди. Требуемая мощность котельной 3,2 МВт. В дальнейшем предусмотреть возможность размещения дополнительного модуля для подключения перспективной нагрузки расчётного периода.

Проектом генерального плана на первую очередь предусматривается частичный снос ветхого жилья и застройка в границах территории первоочередного развития.

Проектом генерального плана на первую очередь для теплоснабжения малоэтажной жилой застройки и здания детского сада с начальной школой предусматривается строительство магистральных тепловых сетей от котельной № 14 общей протяжённостью 0,47 км.

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции.

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение частной жилой застройки и части общественно-деловой зоны предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС). Расчётная подключённая мощность ИЖЗ и ОДЗ на первую очередь составит 2,8 Гкал/час (12967 Гкал/год).

с. Горячие Ключи

Проектом предусмотрено строительство детского сада с начальной школой, общей площадью более 700 м2, теплоснабжение которого должно предусматриваться от отдельно стоящей котельной, так как согласно п. 6.9.11 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям», не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.

Проектом предусматривается централизованное теплоснабжение детского сада с начальной школой и реконструируемого лечебно-оздоровительного корпуса от реконструируемой котельной с переводом её на природный газ и увеличением мощности до 0,25 Гкал/ч. Проектом предусмотрено строительство новых тепловых сетей протяжённостью 83 м в двухтрубном исполнении, диаметром 57-76 мм.

Расход тепла с учётом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,22 Гкал/час (819 Гкал/год).

В связи с развитием системы газоснабжения, теплоснабжение индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки и зданий административного и общественного назначения, кроме детского сада с начальной школой и реконструируемого лечебно-оздоровительного корпуса, предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой. Расчётная подключённая мощность застройки составит – 1,23 Гкал/час (5210 Гкал/год)

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупнённым показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчёты произведены исходя из прогноза демографической ситуации, применения мероприятий по увеличению эффективности ресурсосбережения (снижения потерь тепла) и планов по строительству объектов на территории поселения.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории МО «Городской округ Ногликский», в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями организации, вырабатывающей и отпускающей тепловую энергию. При отсутствии у теплопоставляющей компании технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

    - Газоснабжение

Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населённого пункта, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

В настоящее время на территории округа реализуется муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Городской округ Ногликский» на период 2015-2020 годы».

В рамках данной программы на период до 2020 г. предполагается:

- продолжение газификации потребителей МО «Городской округ Ногликский» и достижение максимальных уровней потребления газа в газифицированных населённых пунктах муниципального образования;

- проектирование и строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Горячие Ключи;

- Реконструкция системы газоснабжения с. Вал.

Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки, ранее использовавшей сжиженный углеводородный газ, принят на расчётный срок – 100 %.

Материал труб – сталь и полиэтилен.

Использование природного газа предусматривается для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей жилой застройки;

- нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

В точке подключения газораспределительных сетей села к распределительному газопроводу высокого давления устанавливается узел учёта потребляемого газа.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчётного периода − 2037 г. с учётом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупнённые нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

В проекте приняты укрупнённые показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 25 м3/месяц на 1 чел., согласно Постановлению администрации Сахалинской области от 28.06.2007 № 127-па.

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определён исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Продолжительность расчётного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания не производственного характера и т.п. приняты в размере 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Технические характеристики оборудования и линейных объектов требуют уточнения на этапе проектирования.

Пгт. Ноглики

Газораспределительная система предполагается смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы. По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система 3-х ступенчатая.

На первую очередь реализации генерального плана (2027 г) предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, протяжённостью 1,2 км;

- строительство газопроводов среднего давления диаметром 110 мм, протяжённостью 7,0 км;

- строительство газопровода низкого давления диаметром 160 мм, протяжённостью 5,0 км;

- строительство 2-х газорегуляторных пунктов производительностью по 1000 м3/час.

с. Ныш

Продолжение газификации потребителей и достижение максимальных уровней потребления газа.

с. Вал

Проектом предлагается развитие существующей системы газораспределения села Вал.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также котельным.

Проектом предусматривается вынос (реконструкция) части газопроводов высокого давления из-под проектируемых дорог и жилой застройки, связанные с изменением планировочной структуры населённого пункта.

На первую очередь строительства необходимо произвести реконструкцию газораспределительных сетей высокого давления, реконструировать ГРП № 3.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определён перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения городского округа, на первую очередь:

- подземный газопровод высокого давления общей протяжённостью 1,3 км;

- ГРП – 1 объект.

с. Горячие Ключи

Источником подачи природного газа для села Горячие Ключи является МГВД «Даги – Ноглики – Катангли». Для подачи газа в село предусматривается установка газораспределительной станции (ГРС) и строительство магистрального газопровода-отвода к ней.

Классификация газопроводов:

- давление газа – среднее 0,3 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные;

- назначение в системе газораспределения – распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание).

Принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения одноступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также котельной и электростанции.

На первую очередь строительства необходимо установить 1 ГРС и построить сети среднего давления протяжённостью 3 км и магистральный газопровод-отвод 0,5 км.

Расчёт потребности в газе представлен в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден.-Ошибка! Источник ссылки не найден., исходя из нормативной потребности и прогнозных данных по демографической ситуации по этапам Генерального плана.

    - Электроснабжение

Марку силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, трансформаторных подстанций и их мощность, типы кабелей и сечение определить на стадии рабочего проектирования.

Кабельные ЛЭП 6 кВ выполнить подземно, с применением кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Воздушные ЛЭП 6 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района – 8-10 баллов.

На территории МО «Городской округ Ногликский» планируется строительство и реконструкция потребителей электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надёжности электроснабжения, в основном к электроприёмникам III категории, за исключением, таких как:

- учреждения образования, воспитания, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ЦТП, котельные, в соответствии с п. 1.8 СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция. СНиП II-35-76»;

- объекты водоотведения (КОС, КНС) в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.03-85»;

- объекты водоснабжения (станция обезжелезивания) в соответствии с требованием СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02-84*».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям I и II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией:

- потребители I категории − от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, перерыв электроснабжения которых, при нарушении электроснабжения от одного из источников питания, может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

- потребители II категории − от двух независимых, взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания должны использоваться двух трансформаторные подстанции, либо две ближайшие одно трансформаторные подстанции, подключённые с разных секций шин понизительных подстанций.

В качестве резервного источника питания для потребителей I и II категорий рекомендуется предусмотреть автономные источники электроснабжения − дизель-генераторы, расположенные на территориях данных объектов.

Пгт. Ноглики

Проектом генерального плана на территории пгт. Ноглики предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надёжности системы энергоснабжения пгт. Ноглики. Основные мероприятия направлены на бесперебойное электроснабжение общественной и жилой застройки, проектируемой на первую очередь реализации генерального плана (2027 г) и расчётный срок (2037 г).

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

На первую очередь:

- реконструкция Ногликской газовой электрической станции с увеличением мощности, согласно схеме территориального планирования Сахалинской области. Проектная мощность должна быть уточнена после утверждения проекта «Реконструкция Ногликской газовой электростанции», разрабатываемого ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» СИПЭС» по заказу «Агентства газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области». Проектом предусматривается увеличение установленной мощности до 84 МВт (новые энергоблоки 4×21 МВт) и установкой двух новых трансформаторов 35/6 кВ мощностью 16 МВА каждый;

- реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская» с увеличением мощности путем установки второго автотрансформатора мощностью 63 МВА;

- реконструкция ПС 35/6 кВ №3 «БАМ» с увеличением мощности силовых трансформаторов до 6,3 МВА каждый;

- строительство ТП 6/0,4 кВ для покрытия мощности существующих и проектных потребителей - 18 объектов;

- реконструкция и замена оборудования на существующих ТП 6/0,4 кВ, расположенных на территории пгт. Ноглики, для бесперебойного обеспечения электроснабжением существующих потребителей – 7 объектов;

- строительство воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяжённостью 2,5 км;

- строительство кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяжённостью 10,4 км;

- реконструкция воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяжённостью 0,8 км.

На расчётный срок:

- строительство ТП 6/0,4 кВ для покрытия мощности существующих и проектных потребителей − 18 объектов;

- реконструкция и замена оборудования на существующих ТП 6/0,4 кВ, расположенных на территории пгт. Ноглики, для бесперебойного обеспечения электроснабжением существующих потребителей – 5 объектов;

- строительство воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяжённостью 7,3 км;

- строительство кабельных ЛЭП напряжением 6 кВ общей протяжённостью 6,3 км;

- реконструкция воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ, общей протяжённостью 0,8 км;

- реконструкция воздушных ЛЭП напряжением 6 кВ, общей протяжённостью 3,7 км.

При дальнейшей эксплуатации по мере морального и физического износа оборудования на остальных действующих трансформаторных подстанциях выполнить реконструкцию.

Подключение проектных трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ предусмотрено от понизительных подстанций ПС 35/6 кВ № 4 «Промбаза» и ПС 35/6 кВ № 3 «БАМ», ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская».

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

- реконструкция НГЭС «Ногликская»;

- реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская»;

- реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 «БАМ»;

- ТП 6/0,4 кВ – 48 объекта;

- ЛЭП 6 кВ – 26,5 км.

с. Ныш

Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения села Ныш, направленная на повышение качества и надёжности системы электроснабжения.

В связи с износом объектов энергосетевого хозяйства, реализация всех проектных мероприятий предусматривается на первую очередь:

- реконструкция существующей дизельной электростанции (ДЭС) с переводом на электростанцию необходимой мощности с газопоршневыми или газотурбинными силовыми агрегатами;

- строительство двух трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ для проектируемых объектов водоснабжения и водоотведения;

- реконструкция существующей повышающей трансформаторной подстанции ТП-0,4/10 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой;

- реконструкция трёх существующих понижающих трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до необходимой;

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, протяжённостью 1,6 км.

Исходя из приведённых расчётов, а также, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения городского округа:

На первую очередь:

- реконструируемая дизельная электростанция;

- проектные трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ, в количестве 2 штук;

- реконструируемая повышающая трансформаторная подстанции ТП-0,4/10 кВ;

- реконструируемые понижающие трансформаторные подстанции ТП-10/0,4 кВ в количестве 3 штук;

- проектные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 1,6 км.

с. Вал

Генеральным планом сохраняется существующая схема электроснабжения села Вал. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/6 кВ «Вал», расположенная в юго-восточной части села.

Генеральным планом не предусмотрены мероприятия, направленные на развитие магистральных сетей и объектов электроснабжения.

с. Горячие Ключи

Проектом предусматривается реконструкция существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надёжности системы.

В связи с относительным процентом износа объектов энергосетевого комплекса, реализация всех проектных мероприятий предусматривается на расчётный срок:

- реконструкция существующей трансформаторной подстанции № 509 6/0,4 кВ с увеличением выдаваемой мощности до 400 кВА и заменой коммутационного оборудования;

- строительство двух новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ для проектируемых объектов;

- строительство распределительных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ, общей протяжённостью 0,75 км;

- сохранение действующей линии электропередачи напряжением 6 кВ протяжённостью 0,8 км (в границах населённого пункта).

Учитывая объекты, запланированные к строительству, определился перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

- проектные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, в количестве 2 объектов;

- реконструируемая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, в количестве 1 объекта;

- проектные линии электропередачи 6 кВ, общей протяжённостью 0,75 км.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

- биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

- биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;

- биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения;

- солнечной энергии.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Городской округ Ногликский» предусматривают укрупнённые показатели электропотребления на одного человека в год для поселений с разной степенью благоустройства – при отсутствии напольных электроплит потребление на 1 человека в год составляет 950 кВт·ч, с напольными плитами – 2170 кВт·ч.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, прочими потребителями, а также потери в сетях.

С учётом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения населённых пунктов МО «Городской округ Ногликский» в 2013-2016 годах, пересчитаем уровень электропотребления с учётом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии.

    - Связь

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры пгт. Ноглики.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Реконструкция или строительство новых объектов и сетей связи проектом предлагается в течение срока его реализации по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции и увеличения номерной ёмкости, существующей автоматической телефонной станции (АТС) Si-2000.

Ёмкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчёта 100 % телефонизации квартирного сектора. Ёмкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчётному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Проектом генерального плана на расчётный срок реализации (2037 г.) предусмотрена реконструкция и увеличение суммарной номерной ёмкости, действующей АТС с выносами:

- пгт. Ноглики – до 8280 абонентских номеров;

- с. Ныш – до 240 номеров;

- с. Вал – до 5330 номеров;

- с. Горячие Ключи – до 5 номеров (рабочим проектом необходимо уточнить количество абонентских номеров с учётом потребности баз отдыха и прочих объектов).

Проектом предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД.45.162-2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети в с. Ныш, проектом предусматривается:

- реконструкция АТС до номерной ёмкости 200 номеров;

- строительство распределительной сети в перспективной застройке;

- предусмотреть защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкционированного доступа.

На первую очередь строительства необходимо реконструировать АТС и построить распределительные сети связи протяжённостью 2 км.

Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, связанные с изменением планировочной структуры с. Вал.

Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

По анализу существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети с. Горячие Ключи, проектом предусматривается:

- строительство распределительной оптико-волоконной сети протяжённостью 1 км;

- строительство волоконно-оптической линии связи Ноглики – Горячие Ключи;

- предусмотреть защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкционированного доступа.

  - Благоустройство и санитарная очистка территории

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже МО «Городской округ Ногликский» в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.

Важнейшим аспектом в реализации данного Генерального плана является создание на территории МО «Городской округ Ногликский» условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспечения экологической безопасности входят:

- Государственная программа Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы»;

- Государственная программа Сахалинской области «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области на 2014-2020 годы»;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Сахалинской области;

- Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы».

Комплекс мероприятий, обеспечивающий благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объёмных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство дворовых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Состояние дворовых территорий и проездов к ним не отвечает нормативным требованиям. В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий составляет не более 14 лет. По причине недостаточного финансирования практически не производился их ремонт. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

Будут расширены проезды для транспорта и созданы новые парковочные карманы, также заменён бордюрный камень, устроены тротуары, освещение и озеленение дворовой территории, обустроены детские и спортивные площадки, места сбора ТБО.

Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения включает:

Зимнее содержание:

- механизированные работы: подметание снега с проезжей части и тротуаров, удаление наката, расширение проезжей части (от снега), посыпка проезжей части и тротуаров противогололедными материалами, вывозка снега;

- ручные работы: очистка от снега и наледи тротуаров, посыпка песком.

Летнее содержание:

- механизированные работы: подметание проезжей части дорог, заездных карманов и тротуаров, мойка и полив проезжей части и заездных карманов, планировка обочин и проезжей части, вывозка смета и мусора;

- ручные работы: уборка крупного мусора с дорог, очистка колодцев и коллекторов ливневой канализации, нанесение изношенной дорожной разметки, установка недостающих знаков, монтаж и демонтаж искусственных неровностей.

Благоустройство населённых пунктов создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования.

Для этих целей будут выполняться работы по:

- уличному освещению;

- озеленению;

- содержанию объектов благоустройства (тротуары, парк, фонтан, автобусные павильоны, малые архитектурные формы, искусственные сооружения, отвод ливневых, грунтовых и талых вод);

- похоронное дело (содержание мест захоронения, организация новых мест захоронения);

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов благоустройства;

- прочие работы и услуги.

Управление и контроль в сфере обращения с отходами в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье населения муниципального образования «Городской округ Ногликский», максимально вовлечения отходов в хозяйственный оборот должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», «Правилами благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Городской округ Ногликский», утверждённые решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 12.07.2012 № 190 и другими нормативными документами.

Система обращения с отходами на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» должна включать комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твёрдых коммунальных, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и других видов отходов производства и потребления.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88) и схемой санитарной очистки населённых мест.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Санитарная очистка и уборка территории МО «Городской округ Ногликский» осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Очистка населённого пункта от бытовых и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Промышленные твёрдые отходы вывозятся на полигон по захоронению промышленных отходов.

В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,7 м3, а также строительные отходы. В населённых пунктах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5 % от общего объёма ТКО. На расчётный срок это может составлять около 811 т/год.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Норма на 1 чел. в год, согласно Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Сахалинской области, для МО «Городской округ Ногликский» составляет 2,1 м3 чел./год (общее количество с учётом общественных зданий). По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице 87.

Таблица 87

Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов в МО «Городской округ Ногликский»

| Период планирования | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м.куб. |  |  |
| Существующее положение | 476 | 5 709 | 23 789 | 11 328 | 504 |
| Первая очередь | 818 | 9 815 | 40 897 | 14592 | 585 |
| Расчётный срок | 1 352 | 16 223 | 67 596 | 18384 | 679 |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 180-240 кг/м3, на 1 очередь объём накопления может составить 40,9 тыс. м3/год, на расчётный срок – 67,6 тыс. м3/год.

Таблица 88

Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов в МО «Городской округ Ногликский» на расчётный срок

| Наименование | Население (расчётный срок, инновационный сценарий) | Объем отходов в месяц, м3 | Контейнеры |  |  | Общий объем контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во |  |
| ГО Ногликский | 18384 | 5 633 | жел. с крыш. | 0,7 | 1 006 | 1 437 |

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Сахалинской области предусмотрена реализация ряда мероприятий в МО «Городской округ Ногликский»:

- создание мусороперерабатывающего комплекса в составе мусоросортировочной станции и карты захоронения «хвостов»;

- установка инсинератора для обезвреживания мед- и био-отходов;

- установка системы дробления отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ);

- создание площадки накопления с пресс-компактором (с. Вал).

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории МО «Городской округ Ногликский» свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Проблему в сфере отходов производства и потребления в перспективе для МО «Городской округ Ногликский» компактных люминесцентных ламп.

Известно, что производство ламп накаливания в России планируется прекратить. Таким образом, можно полагать, что в ближайшие годы субъекты хозяйствования во многих случаях перейдут на использование энергосберегающих ламп. Однако на сегодня не решена проблема сбора и утилизации люминесцентных ламп. Учитывая, что в состав люминесцентных ламп входит ртуть, такие лампы относятся к отходам I класса опасности. При неэффективной организации сбора люминесцентных ламп резко возрастает вероятность ртутного загрязнения почв и водоёмов, что может оказать существенное негативное воздействие на здоровье населения МО «Городской округ Ногликский», ухудшить условия проживании, а также снизить потоки клиентов санаторно-курортных объектов, которые должны будут составить базовый кластер для экономики поселения в целом.

Штрафы за нарушения санитарного и экологического законодательства в полном объёме поступают в местные бюджеты. Следует использовать эти деньги целевым назначением на решение экологических проблем.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населённых пунктов:

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация планово-регулярной системы уборки территорий от мусора, смета, снега, своевременного вывоза ТКО на полигон, мытье усовершенствованных покрытий;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламлённых участков территории;

- поливка проезжих частей улиц, зеленных насаждений;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

- проектирование полигона ТКО в пгт. Ноглики;

- проектирование площадки накопления в с. Вал.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО «Городской округ Ногликский» объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области запланировано:

- Строительство авто-железнодорожного перехода о. Сахалин – Хабаровский край (ст. Ныш – ст. Селихино) общей протяжённостью 582 км (в границах округа около 5,5 км, требует уточнения на этапе рабочего проекта). Период строительства – 1 очередь. Загрузка тоннельного перехода к 2025 г. – 9,2 млн. тонн. В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог», ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицами п. 7 данного Приказа.

- Строительство нового морского порта (с. Москальво, МО «Городской округ Ногликский»), обеспечивающего безопасную работу терминалов по перевалке опасных грузов и работу шельфовых буровых платформ в целях ликвидации аварийных разливов нефти всех портов о. Сахалин. Период строительства – 1 очередь. Согласно п. 2.1.27 «Санитарных правил для морских и речных портов, утверждённых заместителем Главного Государственного санитарного врача СССР А.М. Скляровым 02.06.1989 № 4962-89, СЗЗ порта составит 500 м.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы 89 сведены все мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения по срокам реализации: первая очередь – до 2027 года, расчётный срок – до 2037 года.

Таблица 89

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения в МО «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога Ныш – авто-железнодорожный переход через пролив Невельского | МО «Городской округ Ногликский» | III категория, общая длина 100 км, в границах округа – 5 км | Придорожная полоса – 100 м | Расчётный срок |
|  | Железнодорожная линия Ноглики – Оха – Москальво | МО «Городской округ Ногликский» | с переводом её на общесетевую колею | Расчётная | Расчётный срок |
|  | Лечебно-оздоровительный комплекс на базе Дагинского месторождения термоминеральных вод | с. Горячие Ключи | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Ногликская ГТЭС (реконструкция) | МО «Городской округ Ногликский» | увеличение мощности до 84 МВт, установка котлов-утилизаторов мощностью 25 Гкал/ч | Санитарно-защитная зона – 500 м | Расчётный срок |
|  | Магистральный газопровод от «БКП Восточно-Шмидтовский блок» до с. Ильинское | МО «Городской округ Ногликский» | «БКП Восточно-Шмидтовский блок» – Ноглики – 280 км Ноглики – с. Ильинское – 475 км | Охранная зона - 50 м | Первая очередь |
|  | ВЛ 220 кВ «Ногликская – Охинская» | МО «Городской округ Ногликский» | с реконструкцией ПС «Ногликская» | Охранная зона – 50 м | Расчётный срок |
|  | ПС 220/110/35/6 кВ «Ногликская» (реконструкция) | пгт. Ноглики | установка второго трансформатора 65 МВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Завод по производству шпона | МО «Городской округ Ногликский» | 50 тыс. м3 шпона в год | Санитарно-защитная зона – 300 м | Первая очередь |
|  | Предприятие по производству пиломатериалов и технологической щепы | МО «Городской округ Ногликский» | 200 тыс. м3 пиломатериалов в год 370 тыс. м3 технологической щепы в год | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчётный срок |
|  | Инфекционное отделение ГБУЗ «Ноглинская центральная районная больница» | пгт. Ноглики | 15 коек | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Первая очередь |
|  | ГБУЗ «Ногликская центральная районная больница» (реконструкция) | пгт. Ноглики | строительство нового корпуса стационара на 140 коек | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Первая очередь |
|  | ГБУЗ «Ногликская центральная районная больница» (реконструкция) | пгт. Ноглики | до 335 посещений в смену | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Первая очередь |
|  | Морг ГБУЗ «Ноглинская центральная районная больница» | пгт. Ноглики | требуют уточнения на этапе проектирования | Зона будет определена на этапе разработки проектной документации | Расчётный срок |
|  | Организация ООПТ «Оркуньинская марь» | МО «Городской округ Ногликский», юго-восточное побережье залива Набильский | 2000 га | Устанавливается нормативным актом регионального уровня | Первая очередь |
|  | Лыжно-роллерная трасса | пгт. Ноглики | 1,5 км | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Реконструкция железнодорожного вокзала | пгт. Ноглики | обеспечение доступности для инвалидов | Не устанавливается | Первая очередь |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Зооботанический парк (сад) | пгт. Ноглики | 11,56 га | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Медицинская лаборатория | пгт. Ноглики | 300 посещений/смена | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Ветеринарная лечебница | пгт. Ноглики | 150 посещений/смена | Санитарно-защитная зона – 100 м | Первая очередь |
|  | Аптека | пгт. Ноглики | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Здание ЗАГСа | пгт. Ноглики | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Отделение банка | пгт. Ноглики | 2 операционные кассы | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Аэропорт | пгт. Ноглики (за границами населённого пункта) | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | СЗЗ определяется по расчётам | Первая очередь |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | до проектируемого аэропорта | IV категория, 8,56 км | Придорожная полоса – 100 м | Первая очередь |
|  | Улично-дорожная сеть | пгт. Ноглики с. Вал с. Ныш | 41 км 2,5 км 0,8 км | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Улично-дорожная сеть | пгт. Ноглики с. Вал с. Ныш с. Горячие Ключи | 50,8 км 11,2 км 6,3 км 5,2 км | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | МБОУ СОШ с. Ныш (капитальный ремонт) | с. Ныш | без увеличения числа мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждение общего образования | пгт. Ноглики | 300 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждение общего образования | пгт. Ноглики, новый микрорайон | 665 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Системы ХВС, ГВС и отопления МБОУ СОШ с. Вал (капитальный ремонт) | с. Вал | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Школьный стадион при МБОУ СОШ № 1 (реконструкция) | пгт. Ноглики | 21593,5 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Внутренние сети МБДОУ д/с № 7 «Островок» (капитальный ремонт) | пгт. Ноглики | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Внутренние сети МБДОУ д/с № 11 «Сказка» (капитальный ремонт) | пгт. Ноглики | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | МБОУ «Гимназия» (капитальный ремонт) | пгт. Ноглики | спортивный зал 450 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждения дошкольного образования | мкрн. Ноглики-2 пгт. Ноглики | 110 мест 90 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Учреждения дошкольного образования | пгт. Ноглики, новый микрорайон | 2 ед. общей мощностью 655 мест | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Центр Детского творчества | пгт. Ноглики | на 300 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Краеведческий музей | пгт. Ноглики | 800 м2 | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Ледовый дворец | пгт. Ноглики | трибуны на 300 мест, площадь льда 2250 м2 | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Существующие плоскостные спортивные сооружения (капитальный ремонт) | МО «Городской округ Ногликский» | без увеличения мощности | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Плавательный бассейн | пгт. Ноглики | 300 м2 зеркала воды | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Скейтпарк | пгт. Ноглики | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Торгово-развлекательный комплекс | пгт. Ноглики | с 2-мя зрительскими залами общей мощностью 1500 мест | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Электроснабжение, ВЛ-10 кВ | с. Ныш | 1,6 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение, ВЛ-6 кВ | пгт. Ноглики с. Горячие Ключи | 2,5 км 0,75 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение, ВЛ-6 кВ | пгт. Ноглики | 7,3 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Электроснабжение, ВЛ-6 кВ (реконструкция) | пгт. Ноглики | 0,8 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение, ВЛ-6 кВ (реконструкция) | пгт. Ноглики | 3,7 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Электроснабжение, ВЛ-35 кВ (реконструкция) | пгт. Ноглики | 0,8 км | Охранная зона – 30 м | Расчётный срок |
|  | Электроснабжение, КЛ-6 кВ | пгт. Ноглики | 10,4 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Электроснабжение, КЛ-6 кВ | пгт. Ноглики | 6,3 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | ПС 35/6 кВ №3 «БАМ» (реконструкция) | пгт. Ноглики | с увеличением до 6,3 МВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ | с. Ныш с. Горячие Ключи | 2 ед. 2 ед. | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ | пгт. Ноглики | 18 ед. | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ | пгт. Ноглики | 18 ед. | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ (реконструкция) | пгт. Ноглики с. Горячие Ключи | 7 ед. замена оборудования до 400 кВА | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4 кВ (реконструкция) | пгт. Ноглики | 5 ед. замена оборудования | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4 кВ (реконструкция) | с. Ныш | 3 ед. замена оборудования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-0,4/10 кВ (реконструкция) | с. Ныш | 1 ед. замена оборудования | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Газораспределительная станция | с. Горячие Ключи | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Охранная зона – 15 м | Первая очередь |
|  | Газорегуляторный пункт | пгт. Ноглики | 2 ед.×1000 м3/час | Охранная зона – 15 м | Первая очередь |
|  | Газорегуляторный пункт (реконструкция) | с. Вал | перенос из-под проектируемых дорог и жилой застройки | Охранная зона – 15 м | Первая очередь |
|  | Система распределения и использования газа (ПСД, реконструкция) | с. Вал | Ø 63-110 мм, 25 км | Охранная зона: распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |
|  | Внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы | с. Горячие Ключи | Ø 63-110 мм, 3,5 км | Охранная зона: распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |
|  | Магистральный газопровод-отвод | с. Горячие Ключи | 0,3 МПа, другие характеристики требуют уточнения на этапе формирования ТЗ, | Охранная зона - 50 м | Первая очередь |
|  | Газопровод высокого давления (реконструкция) | с. Вал | 1,3 км | Охранная зона: распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |
|  | Газопровод среднего давления | пгт. Ноглики | Ø110-160 мм, 8,2 км | Охранная зона: распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |
|  | Газопровод низкого давления | пгт. Ноглики | Ø160 мм, 5,0 км | Охранная зона: распределительный газопровод – 4 м | Первая очередь |
|  | АГНКС-150 | пгт. Ноглики | 900 нм3/час | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь |
|  | Водозабор (реконструкция) | с. Вал | 510 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Водозабор | с. Ныш | поверхностный на р. Тымь, 188 м3/сутки | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Сеть водопровода | пгт. Ноглики с. Ныш с. Горячие Ключи | ПВХ Ø110-315 мм, 25,0 км ПВХ Ø90-140 мм, 4,46 км ПВХ Ø110-125 мм, 2,3 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Сеть водопровода | пгт. Ноглики с. Ныш | ПВХ Ø110-315 мм. 2,9 км ПВХ Ø90-110 мм, 4,63 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Водоочистные сооружения (реконструкция) | пгт. Ноглики | до 6500 м3/сут с заменой изношенного оборудования | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | Водоочистные сооружения | с. Ныш с. Горячие Ключи с. Вал | 185 м3/сут 70 м3/сут 510 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны – 50 м | Первая очередь |
|  | КНС | пгт. Ноглики, 13 квартал пгт. Ноглики, 15 квартал пгт. Ноглики, новые жилые территории | 400 м3/сутки 600 м3/сутки 2300 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | КНС | пгт. Ноглики, КНС-4 | 400 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | КНС (реконструкция) | пгт. Ноглики, КНС-3 пгт. Ноглики, КНС-1 | до 1600 м3/сутки до 600 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | КОС (реконструкция) | пгт. Ноглики, КОС-2 | до 4900 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Первая очередь |
|  | КОС (реконструкция) | пгт. Ноглики, КОС-1 с. Вал, КОС «ПМК» | до 500 м3/сутки до 300 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Расчётный срок |
|  | КОС | пгт. Ноглики с. Ныш с. Горячие Ключи | 2300 м3/сутки 153 м3/сутки 50 м3/сутки | Санитарно-защитная зона – 200 м | Первая очередь |
|  | Сеть самотёчных и напорных канализационных коллекторов | пгт. Ноглики с. Ныш с. Вал с. Горячие Ключи | ПВХ Ø110-315 мм, 39,4 км ПВХ Ø140-200 мм, 1,9 км ПВХ Ø160 мм, 0,07 км ПВХ Ø110 мм, 2,83 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь |
|  | Сеть самотёчных и напорных канализационных коллекторов | пгт. Ноглики с. Вал | ПВХ Ø110-315 мм, 2,44 км ПВХ Ø160 мм, 0,25 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок |
|  | Существующая котельная (реконструкция) | пгт. Ноглики, № 1 пгт. Ноглики, № 10 с. Горячие Ключи | требует уточнения на этапе формирования ТЗ до 19,1 Гкал/час до 0,25 Гкал/час | Согласно расчётам | Первая очередь |
|  | Котельная для начальной школы/детского сада | пгт. Ноглики, микрорайон № 15 | требует уточнения на этапе формирования ТЗ | Согласно расчётам | Первая очередь |
|  | Существующие котельные (ликвидация) | пгт. Ноглики №№ 4, 9, 16 | - | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | Теплосети | пгт. Ноглики от НГТЭС до котель. № 10 с. Ныш с. Вал с. Горячие Ключи | Ø100-250 мм, 3,1 км Ø400 мм, 6,6 км Ø100 мм, 0,29 км Ø100 мм, 0,47 км Ø57-76 мм, 0,083 км | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь |
|  | Теплосети | пгт. Ноглики | Ø100-250 мм, 0,6 км | Охранная зона – от 3 м | Расчётный срок |
|  | Банно-прачечный комплекс | пгт. Ноглики | баня 2 разряда (130 мест), прачечная на 370 кг/смена и химчистка на 22 кг/смена, офисные помещения | Не устанавливается | Расчётный срок |
|  | База для размещения аварийно-спасательного подразделения | пгт. Ноглики | Административное здание (400 м2), Закрытый склад № 1 (648 м2), Закрытый склад № 2 перспектива (648 м2), Закрытый гаражный бокс (216 м2), Площадка открытого складирования (900 м2), Площадка открытого складирования (800 м2), Стоянка открытого типа для спецтехники (960 м2), Парковка для личного автотранспорта (525 м2) | Санитарно-защитная зона –300 м | Первая очередь |
|  | Лечебный центр ООО «АРАГАЦ» (грязелечение, минеральные воды, баня и пр.) | с. Горячие Ключи | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Центр технических видов спорта, в том числе автодром | пгт. Ноглики | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Дом траурных обрядов | пгт. Ноглики | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Объект торгового назначения | пгт. Ноглики | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Объект общественного питания | пгт. Ноглики | требуют уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Первая очередь |
|  | Станция технического обслуживания (СТО) | пгт. Ноглики с. Ныш с. Вал | 2258 м2, 7 постов 1 пост 3 поста | Санитарно-защитная зона –100 м | Расчётный срок |
|  | Автомойка | пгт. Ноглики с. Ныш | 5 постов 1 пост | Санитарно-защитная зона –100 м | Расчётный срок |
|  | АЗС | с. Ныш с. Вал с. Горячие Ключи | 2 колонки 1 колонка 2 колонки | Санитарно-защитная зона –50 м | Расчётный срок |
|  | Стоянки индивидуального транспорта | пгт. Ноглики | 171 машиноместо | Санитарно-защитная зона – 15-50 м | Первая очередь |
|  | Стоянки индивидуального транспорта | пгт. Ноглики с. Вал | 300 машиномест 129 машиномест | Санитарно-защитная зона – 15-50 м | Расчётный срок |
|  | Здания лесопожарной станции | Городской округ Ногликский | Обслуживание и хранение 8 единиц лесопожарной техники | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчётный срок |
|  | Рекультивация территории свалки ТКО | Городской округ Ногликский с. Ныш (восточнее границы восточного участка) | 5,4 га 1,2 га | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь |
|  | Сооружения инженерной защиты на р. Тымь | с. Ныш | 1 км | Охранная зона – от 20 м | Первая очередь |
|  | Полигон ТКО (реконструкция) | Городской округ Ногликский | установка мусоросортировочной станции и карты захоронения «хвостов», установка инсинератора для обезвреживания мед- и био-отходов, установка системы дробления отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) | Санитарно-защитная зона – 500 м | Расчётный срок |
|  | Полигон ТКО | Городской округ Ногликский | 11,36 га | Санитарно-защитная зона – 500 м | Расчётный срок |
|  | Площадка накопления с пресс-компактором | с. Вал | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 500 м | Расчётный срок |
|  | Крематорий | Городской округ Ногликский | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 500 м | Расчётный срок |

- Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 90

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2017 г. | Первая очередь, 2027 г. | Расчётный срок, 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь в границах МО «Городской округ Ногликский» | га | 1 155 941,7‬ | 1 155 941,7‬ | 1 155 941,7‬ |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | Всего | чел. | 11328 | 14592 | 18384 |
| 2.2. | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 2.3. | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 0,5 | 3,0 | 2,0 |
| 2.4. | Число населённых пунктов, из них с численностью населения: | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 2.4.1. | Более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.2. | 100-1000 | единиц | 3 | 3 | 3 |
| 2.4.3. | менее 100 | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. | Плотность населения | чел./км2 | 0,98 | 1,26 | 1,59 |
| 2.6. | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.6.1. | - младше трудоспособного возраста | чел./% от общего населения | 2362/20,9 | 2195/20,9 | 2142/21,0 |
| 2.6.2. | - в трудоспособном возрасте | чел./% от общего населения | 6369/56,2 | 5670/54,0 | 5304/52,0 |
| 2.6.3. | - старше трудоспособного возраста | чел./% от общего населения | 2597/22,9 | 2635/25,1 | 2754/27,0 |
| 2.7. | Численность занятого в экономике населения, всего, в том числе: | чел. | 5010 | 4540 | 4240 |
| 3. | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборот промышленного производства | млрд. руб. | 3649,1 | 3850,0 | 4000,0 |
| 3.2. | Оборот торговли и общественного питания | млн. руб. | 2559,0 | 2800,0 | 3200,0 |
| 4. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1. | Всего | тыс. м2 общей площади | 291,7 | 294,0 | 306,0 |
| 4.2. | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 25,75 | 28,0 | 30,0 |
| 5. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Общеобразовательная школа | объект/мест | 5/1359 | 5/1359 | 5/1359 |
| 5.1.2. | Дошкольное учреждение (включая группы при школах) | объект/мест | 6/611 | 7/721 | 8/811 |
| 5.1.3. | Учреждение дополнительного образования | объект/мест | 3/465 | 3/465 | 3/465 |
| 5.2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Учреждения здравоохранения | объект/посещений/коек | 4/315/109 | 4/315/124 | 4/315/155 |
| 6. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1. | Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000 км2 | 1,94 | 2,12 | 2,39 |
| 6.2. | Протяжённость автомобильных дорог | км | 22,0 | 24,0 | 27,0 |
| 6.2.1. | Из общего количества автомобильных дорог с твёрдым покрытием | км | 13,9 | 15,9 | 18,9 |
| 6.3. | Плотность железнодорожной транспортной сети | км/1000 км2 | 1,05 | 1,15 | 1,54 |
| 6.4. | Протяжённость железных дорог | км | 11,9 | 13,0 | 17,4 |
| 7. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.2. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Полигоны/свалки ТКО | ед. | 1 | 2 | 2 |
| 7.3. | Гражданские кладбища | ед. | 4 | 4 | 4 |

- Приложение

  - Информация о месторождениях полезных ископаемых

Таблица 91

Сведения о месторождениях и перспективных площадях нефти и газа

| № п/п | Наименование месторождения, перспективной площади, тип | Характеристика (местоположение, геологическое строение и т.д.) | Степень освоения | Полезное ископаемое, единицы измерения | Запасы (балансовые/извлекаемые) на 01.01. 2000г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 |
|  | Горомай (нефтяное) | Расположено в 110 км южнее г. Охи. Промышленная залежь выявлена в отложениях окобыкайской свиты. Дебит нефти - 11,4 м3/сут. | Законсервированное. Нераспределённый фонд | Н, тыс. т Р, млн. т | 1000 250 53 | - - |
|  | Южный Вал (нефтяное) | Расположено в 17км западнее с.Вал. Нефтяная залежь установлена в отложениях дагинской свиты. Дебит нефти - 1,2 м3/сут. | Законсервированное. Нераспределённый фонд | Н, тыс. т | 930 186 | - |
|  | Усть-Эвай (газоконденсатное) | Расположено в 47 км севернее пгт. Ноглики. Промышленная газоносность установлена в отложениях дагинской свиты. Выявлено 11 залежей. Дебит газа – 40,7-584,1 тыс. м3/сут. | Разрабатываемое ОАО «Ронефть-Сахалин-морнефтегаз» | К, тыс. т СВ, млн. м3 | 817 373 3169 | 1159 755 175 |
|  | Средний Аксакай (нефтяное) | Расположено в 60км севернее пгт. Ноглики. Выявлена нефтяная залежь в отложениях окобыкайской свиты. Дебит нефти – 2,5 м3/сут. | Законсервированное. Нераспределённый фонд. | Н, тыс. т | 765 253 | - |
|  | Имени Р.С. Мирзоева (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 55км севернее пгт. Ноглики. Степень выработанности по нефти – 86,38 %, по газу – 66 %. Продуктивные горизонты приурочены к дагинской свиты миоцена. Нефти тяжёлые, высоковязкие, малосмолистые, высокопарафинистые. | Разрабатывается ОАО «Роснеть-Сахалин-морнефтегаз» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 12387 768 394 215 669 3391 | 4354 1069 1 571 2846 |
|  | Нижнее Даги (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 35 км С пгт. Ноглики. Залежи нефти и газа связаны с отложениями дагинской свиты. Дебит нефти – 19,2 -237,8 м3/сут, дебит газа – 50-500 тыс. м3/сут. | Разрабатываемое ОАО «Роснеть-Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 946 114 108 80 63 693 | 13 4 16 13 2 139 |
|  | Восточное Даги (газонефтяное) | Расположено в 33км севернее пгт. Ноглики. Залежи нефти и газа связаны с отложениями окобыкайской и дагинской свит. Выявлено 9 залежей. Дебит нефти – 45-56 м3/сут., дебит газа – 20 – 156 тыс. м3/сут. Степень выработанности по нефти – 25,93 %, по газу-31%. | Разрабатываемое ОАО «Роснефть Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 2983 660 256 931 | 71 17 - 123 |
|  | Южные Даги (газонефтяное) | Расположено в 30 км С пгт. Ноглики. Залежи нефти и газа связаны с отложениями окобыкайской и дагинской свит, выявлено 2 залежи. Дебит нефти – 7,7 м3/сут., дебит газа – 50 тыс. м3/сут. Степень выработанности - 1,23 %. | Подготовлено для промышленного освоения ЗАО АНК «Шельф» | Н, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 800 161 61 47 | - - |
|  | Монги (газоконденсатное) | Расположено в 25км севернее пос.Ноглики. Нефтегазоносными являются отложения дагинской свиты. Всего выявлено 78 залежей: 25 нефтяных, 22 газоконденсатных, 28 газоконденсатнонефтяных (с газовой шапкой). Достигнутые коэффициенты нефтеотдачи 0,11-0,48. Степень выработанности по нефти -72,28 %, по газу – 49 %. | Разрабатывается ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 36805 4798 450 368 2143 6698 | 1839358 19 18 8 342 |
|  | Усть-Томи (газоконденсатное) | Расположено в 26 км севернее пгт. Ноглики. Залежи газа связаны с отложениями дагинской свиты. Выявлено 11 залежей. Дебит газа – 91,5-329,2 тыс. м3/сут., дебит конденсата – 6,7-28,4 м3/сут. Степень выработанности по газу - 21%. | Разрабатывается ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | К, тыс. т СВ, млн. м3 | 274 186 4133 | 3 2 52 |
|  | Верхнее-Нышское (газоконденсатное) | Расположено в 110км севернее с. Ныш. Залежи газа связаны с отложениями окобыкайской свиты. Выявлено 2 залежи пластовые сводовые. Дебит газа – 78-115 тыс. м3/сут. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | СВ, млн. м3 К, тыс. т | 1296 60 52 | 1926 87 76 |
|  | Верхнее-Татамское (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 53км северо-западнее пгт. Ноглики. Залежи нефти и газа связаны с отложениями окобыкайской свиты верхнего миоцена. Выявлено 3 залежи. Дебит нефти – 0,2-29 м3/сут., дебит газа – 45,9-136,4 тыс. м3/сут. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | Н, тыс. т К, тыс. т СВ, млн. м3 | 419 96 5 4 - | 11690 2688 - 101 |
|  | Западно-Татамское (газоконденсатное) | Расположено в 65км севернее пгт. Ноглики. Залежи газа связаны с отложениями окобыкайской свиты. Выявлено 4 залежи. Дебит газа – 78-115 тыс. м3/сут. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | СВ, млн. м3 К, тыс. т | 919 2420 | 206 2 2 |
|  | Лысая Сопка (нефтяное) | Расположено на территории пгт. Ноглики. Две залежи нефти установлены в отложениях дагинской свиты. Степень выработанности по нефти - 32,89%. | Законсервированное. Нераспределённый фонд | Н, тыс. т | 256 51 | - |
|  | Уйглекуты (газонефтяное) | Расположено в 3км юго-восточнее пгт. Ноглики. Открыто 16 промышленных залежей нефти и 3 залежи газа. В залежах осталось более 91 % геологических запасов, а по темпам отбора и обводненности они находятся на заключительной стадии разработки. Степень выработанности по нефти - 21 %, по газу – 56 % | Разрабатывается ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т СВ, млн. м3 | 9060 3188 4 | 833 248 - |
|  | Имчин (газовое) | Расположено в 5км южнее пгт. Ноглики. Залежи газа установлены в отложениях дагинской и уйнинской свит. Дебит газа - 8.3-50 тыс. м3/сут. | Законсервированное. Нераспределённый фонд. | СВ, млн. м3 | 196 | - |
|  | Западное Катангли (газовое) | Расположено в 5км западнее с. Катангли. Залежь газа связана с отложениями дагинской свиты. Дебит газа - 30 тыс. м3/сут на 8 мм штуцере. | Законсервированное. ЗАО АНК «Шельф» | СВ, млн. м3 | 55 | - |
|  | Катангли (нефтяное) | Расположено в 11 км восточнее пгт. Ноглики. Промышленные скопления нефти связаны с отложениями дагинской свиты. Всего выявлено 13 залежей. Степень выработанности по нефти – 51 %. | Разрабатываемое ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т | 14022 4391 | 93 9 |
|  | Прибрежное (нефтегазовое) | Расположено в 7 км южнее с. Катангли. Залежи нефти и газа связаны с отложениями дагинской свиты. | Законсервированное. ЗАО АНК «Шельф» | Н, тыс. т СВ, млн. м3 | 257 51 394 | - - |
|  | Набиль (газонефтяное) | Расположено в 34 км юго-восточнее пгт. Ноглики. Степень выработанности по нефти – 79 %, по газу - 5 %. | Разрабатываемое ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | Н, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 12537 832 740 1344 | 3405 497 228 646 |
|  | Уфское (нефтегазовое) | Расположено в 75км юго-восточнее пгт. Ноглики. Залежи нефти и газа связаны с отложениями борской свиты. Дебит нефти – 01-2,5 м3/сут, дебит газа – 88,4 тыс. м3/сут. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | Н, тыс. т Р, млн. м3 СВ, млн. м3 | 639 147 7 190 | 9238 2246 100 396 |
|  | Полярнинское (нефтяное) | Расположено в 112 км к востоку от ст. Палево. Залежи нефти связаны с отложениями борской свиты. Дебит нефти - 19,2 м3/сут. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | Н, тыс. т | 667 100 | - |
| Шельф |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пильтун-Астохское (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 15-20 км от оконечности Пильтунского залива, в пределах северо-восточного шельфа. Залежи нефти, газа и конденсата приурочены к пластам-коллекторам нутовского горизонта, залегающим на глубинах 1200-2500 м. Выявлено всего 34 залежи. Нефти легкие, средней плотности, низкосернистые, малосмолистые, парафинистые с высоким выходом бензиновых фракций. | Разрабатываемое «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд» Проект «Сахалин-2» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 302602 821172 6877 4770 18659 62382 | 119457 25203 3827 2422 7100 32425 |
|  | Чайво (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 70 км восточнее пгт. Ноглики, в 12 км от береговой линии в пределах северо-восточного шельфа. Выявлено 18 продуктивных горизонтов в отложениях нутовского горизонта. Залежи пластовые, сводовые. | Подготовленное для промышленного освоения. «Эксон НефтегазЛтд» проект «Сахалин-1» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 82512 18157 13565 8499 5516 113949 | 5528 1271 2624 1627 1050 26565 |
|  | Аркутун-Дагинское (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 25 км на восток от береговой линии в пределах северо-восточного шельфа. Месторождение многопластовое, выявлено 12 продуктивных горизонтов в отложениях нутовского горизонта. | Подготовленное для промышленного освоения. «Эксон НефтегазЛтд» проект «Сахалин-1» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 45490 9099 1514 1244 1208 22017 | 521677 104333 4433 3464 16013 46217 |
|  | Лунское (нефтегазоконденсатное) | Расположено в 12-15 км восточнее северного замыкания Лунского Залива в пределах северо-восточного шельфа. Выявлено 16 продуктивных горизонтов в отложениях дагинского горизонта. | Подготовлено для промышленного освоения «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании, Лтд» Проект «Сахалин-2» | Н, тыс. т К, тыс. т Р, млн. м3 СВ+ГШ, млн. м3 | 1718 2580 38442 27406 540 324529 | 34730 5210 6900 4880 1083 59583 |
|  | Венинское (газовое) | Расположено в 7-8 км от береговой линии, на широте залива Набиль в пределах северо-восточного шельфа. Установлен один продуктивный горизонт в отложениях дагинской свиты | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | СВ, млн. м3 | 1488 | - |
|  | Киринское (газоконденсатное) | Расположено в 28 км на восток от береговой линии, на широте залива Набиль в пределах северо-восточного шельфа. Выявлено 4 продуктивных газоконденсатных горизонта в отложениях дагинской свиты. | Разведываемое. Нераспределённый фонд. | СВ, млн. м3 К, тыс. т | 1483 2462 1693 | - 10075 6931 |

Таблица 92

Перспективные площади

| № п/п | Наименование перспективной площади | Местоположение | Предприятие | Полезное ископаемое, единицы измерения | Перспективные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Восточно-Осойская | Расположена в 15 км северо-восточнее с. Вал. Продуктивными на площади ожидаются отложения окобыкайской и дагинской свит. | ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | СВ, млн. м3 | 11171 |
|  | Восточно-Горомайская | Расположена в 15 км севернее с. Вал. Перспективы нефтегазоносности связаны с отложениями дагинской свиты на глубине 4800-5100 м. | ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | СВ, млн. м3 | 7620 |
|  | Карпынская | Расположена в верховьях рек Эвай, Карпынь, и Даги. Перспективы газоносности связаны с отложениями дагинской свиты. | - | СВ, млн. м3 | 3087 |
|  | Каурунаниская | Расположена в 38 км С пгт. Ноглики. | ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» | СВ, млн. м3 | 3111 |
|  | Кочкарская | Расположена на правобережье р. Ныш, в его верхнем течении. Нефтегазоносность связана с отложениями окобыкайской и дагинской свит. | - | СВ, млн. м3 | 1434 |
|  | Восточно-Прибрежная | Расположена в акватории Набильского залива | ОАО «Набильнефть» | Н, тыс. т | 11681 2920 |
|  | Призаливная | Расположена в 27 км южнее пгт. Ноглики. Глубина залегания перспективных горизонтов 1430-2400 м | ЗАО «Востокнкфтегаз» | Н, тыс. т СВ, млн. м3 | 23200 5800 1060 |
|  | Южно-Призаливная | Расположена к югу от Призаливной. | ЗАО «Востокнкфтегаз» | Н, тыс. т | 6406 1600 |
|  | Междуреченская II |  | ЗАО «Востокнкфтегаз» | Н, тыс. т | 4800 1200 |
|  | Вазинская | Расположена юго-западнее Набильского залива, р. Вази протекает в южной части площади. Нефтегазоносность связана с отложениями окобыкайской свиты. | - | Н, тыс. т СВ, млн. м3 | 6700 1340 126 |
|  | Восточно-Везлинская | Расположена в среднем течении р. Пакаты. | - | Н, тыс. т | 3217 740 |
|  | Восточно-Ватунгская | Расположена юго-восточнее пгт. Ноглики. Структура подготовлена к поисковому бурению по отложениям дагинской свиты. | - | Н, тыс. т | 10728 2676 |

  - Каталог координат поворотных точек границы пгт. Ноглики

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14630,46 | 7656,76 |
| 2 | 14618,28 | 7653,57 |
| 3 | 14506,29 | 7606,19 |
| 4 | 14460,99 | 7571,11 |
| 5 | 14440,09 | 7551,19 |
| 6 | 14390,41 | 7494,1 |
| 7 | 14344,74 | 7424,52 |
| 8 | 14321,4 | 7371,66 |
| 9 | 14313,36 | 7336,35 |
| 10 | 14316,5 | 7284,57 |
| 11 | 14305,84 | 7239,67 |
| 12 | 14277,55 | 7190,4 |
| 13 | 14271,19 | 7157,67 |
| 14 | 14232,52 | 7112,79 |
| 15 | 14156,74 | 7094,23 |
| 16 | 14085,34 | 7102,84 |
| 17 | 14067,03 | 7105,05 |
| 18 | 14042,42 | 7101,54 |
| 19 | 13947,94 | 7088,06 |
| 20 | 13842,76 | 7058,65 |
| 21 | 13760,15 | 7027,1 |
| 22 | 13753,51 | 6972,26 |
| 23 | 13754,99 | 6912,07 |
| 24 | 13756,99 | 6863,37 |
| 25 | 13756,96 | 6862,12 |
| 26 | 13762,34 | 6843,68 |
| 27 | 13774,72 | 6783,36 |
| 28 | 13757,69 | 6741,6 |
| 29 | 13726,75 | 6709,13 |
| 30 | 13695,83 | 6693,67 |
| 31 | 13630,87 | 6689,02 |
| 32 | 13582,93 | 6724,57 |
| 33 | 13533,44 | 6789,53 |
| 34 | 13477,74 | 6839,03 |
| 35 | 13423,62 | 6873,05 |
| 36 | 13321,54 | 6897,82 |
| 37 | 13247,3 | 6921,02 |
| 38 | 13176,15 | 6927,19 |
| 39 | 13132,85 | 6863,78 |
| 40 | 13103,45 | 6775,62 |
| 41 | 13077,17 | 6715,3 |
| 42 | 13032,31 | 6695,19 |
| 43 | 12956,53 | 6707,58 |
| 44 | 12905,49 | 6753,98 |
| 45 | 12856 | 6778,71 |
| 46 | 12763,21 | 6755,51 |
| 47 | 12789,49 | 6685,93 |
| 48 | 12815,78 | 6569,92 |
| 49 | 12774,03 | 6491,04 |
| 50 | 12709,06 | 6432,29 |
| 51 | 12645,65 | 6418,38 |
| 52 | 12588,43 | 6429,17 |
| 53 | 12535,83 | 6483,32 |
| 54 | 12507,99 | 6545,18 |
| 55 | 12504,89 | 6599,33 |
| 56 | 12540,48 | 6639,52 |
| 57 | 12546,67 | 6689,02 |
| 58 | 12551,3 | 6709,13 |
| 59 | 12461,6 | 6684,38 |
| 60 | 12382,72 | 6684,38 |
| 61 | 12303,84 | 6696,74 |
| 62 | 12240,42 | 6729,21 |
| 63 | 12149,17 | 6719,94 |
| 64 | 12076,48 | 6681,28 |
| 65 | 11999,15 | 6644,17 |
| 66 | 11893,97 | 6630,23 |
| 67 | 11839,83 | 6682,81 |
| 68 | 11804,42 | 6743,81 |
| 69 | 11796,53 | 6794,18 |
| 70 | 11825,91 | 6859,14 |
| 71 | 11855,31 | 6911,75 |
| 72 | 11876,96 | 6941,13 |
| 73 | 11853,75 | 6950,4 |
| 74 | 11796,53 | 6927,19 |
| 75 | 11756,32 | 6917,93 |
| 76 | 11686,72 | 6917,93 |
| 77 | 11631,04 | 6941,13 |
| 78 | 11609,39 | 6970,5 |
| 79 | 11575,36 | 7010,71 |
| 80 | 11511,95 | 6999,9 |
| 81 | 11462,46 | 6968,95 |
| 82 | 11431,52 | 6921,02 |
| 83 | 11433,07 | 6831,29 |
| 84 | 11397,5 | 6719,94 |
| 85 | 11301,6 | 6667,37 |
| 86 | 11196,43 | 6648,79 |
| 87 | 11117,55 | 6687,45 |
| 88 | 11075,24 | 6804,26 |
| 89 | 11084,41 | 6950,68 |
| 90 | 10998,99 | 7045,24 |
| 91 | 10876,97 | 7014,75 |
| 92 | 10849,52 | 6932,39 |
| 93 | 11008,14 | 6856,14 |
| 94 | 11007,22 | 6820,25 |
| 95 | 11008,65 | 6819,04 |
| 96 | 11014,78 | 6803,9 |
| 97 | 11015,48 | 6786,98 |
| 98 | 11009,71 | 6768,73 |
| 99 | 11005,72 | 6762,02 |
| 100 | 11005,1 | 6737,14 |
| 101 | 10969,86 | 6680,96 |
| 102 | 10966,91 | 6654,21 |
| 103 | 10965,36 | 6630,82 |
| 104 | 10962,29 | 6620,7 |
| 105 | 10957,51 | 6615,26 |
| 106 | 10946,66 | 6611,54 |
| 107 | 10931,49 | 6615,17 |
| 108 | 10905,76 | 6632,65 |
| 109 | 10877,79 | 6680,19 |
| 110 | 10850,38 | 6714,07 |
| 111 | 10818,44 | 6748,68 |
| 112 | 10768,57 | 6793,29 |
| 113 | 10730,48 | 6819,23 |
| 114 | 10702,9 | 6832,9 |
| 115 | 10655,66 | 6862,23 |
| 116 | 10619,67 | 6886,3 |
| 117 | 10451,84 | 6903,52 |
| 118 | 10415,09 | 6913,19 |
| 119 | 10397,09 | 6908,73 |
| 120 | 10383,1 | 6908,16 |
| 121 | 10374,01 | 6910,49 |
| 122 | 10367,27 | 6916,04 |
| 123 | 10358,91 | 6927,97 |
| 124 | 10338,1 | 6933,44 |
| 125 | 10338,1 | 7005,28 |
| 126 | 10433,88 | 7125,02 |
| 127 | 10439,87 | 7238,75 |
| 128 | 10296,18 | 7256,7 |
| 129 | 10227,72 | 7098,69 |
| 130 | 10220,32 | 7070,75 |
| 131 | 10209,87 | 7045,43 |
| 132 | 10198,85 | 7033,35 |
| 133 | 10182,82 | 7021,63 |
| 134 | 10157,71 | 7012,09 |
| 135 | 10145,24 | 7009,64 |
| 136 | 10140,54 | 7005,28 |
| 137 | 10100,75 | 7005,28 |
| 138 | 10086,97 | 7004,41 |
| 139 | 10079,24 | 7005,28 |
| 140 | 10008,84 | 7005,28 |
| 141 | 9925,04 | 7077,13 |
| 142 | 9960,95 | 7166,92 |
| 143 | 10020,82 | 7280,64 |
| 144 | 10026,8 | 7382,44 |
| 145 | 9960,95 | 7412,36 |
| 146 | 9703,54 | 7376,45 |
| 147 | 9649,66 | 7268,67 |
| 148 | 9589,78 | 7178,89 |
| 149 | 9470,07 | 7196,84 |
| 150 | 9152,79 | 7316,57 |
| 151 | 8985,17 | 7418,34 |
| 152 | 8931,29 | 7280,64 |
| 153 | 9051,02 | 7148,96 |
| 154 | 8901,36 | 7023,23 |
| 155 | 8847,49 | 7095,06 |
| 156 | 8832,66 | 7065,44 |
| 157 | 8833,27 | 7064,12 |
| 158 | 8839,24 | 7052,55 |
| 159 | 8841,22 | 7040,81 |
| 160 | 8842,61 | 7031,56 |
| 161 | 8844,97 | 7022,34 |
| 162 | 8850,25 | 7015,81 |
| 163 | 8860,56 | 7003,16 |
| 164 | 8861,37 | 6996,57 |
| 165 | 8856 | 6989,95 |
| 166 | 8844,83 | 6983,55 |
| 167 | 8832,94 | 6977,96 |
| 168 | 8823,02 | 6971,75 |
| 169 | 8812,67 | 6963,89 |
| 170 | 8804,41 | 6960,19 |
| 171 | 8790,36 | 6956,87 |
| 172 | 8759,32 | 6953,15 |
| 173 | 8741,14 | 6951,91 |
| 174 | 8729,97 | 6948,6 |
| 175 | 8722,22 | 6944,49 |
| 176 | 8709,81 | 6930,82 |
| 177 | 8689,14 | 6911,81 |
| 178 | 8679,42 | 6903,75 |
| 179 | 8674,88 | 6900,63 |
| 180 | 8671,55 | 6898,97 |
| 181 | 8664,74 | 6899,8 |
| 182 | 8651,3 | 6905,18 |
| 183 | 8641,18 | 6908,9 |
| 184 | 8640,89 | 6908,92 |
| 185 | 8588,07 | 6899,05 |
| 186 | 8588,07 | 6894,76 |
| 187 | 8591,38 | 6888,42 |
| 188 | 8595,01 | 6880,77 |
| 189 | 8596,76 | 6874,98 |
| 190 | 8595,11 | 6866,5 |
| 191 | 8590,56 | 6859,4 |
| 192 | 8583,43 | 6855,36 |
| 193 | 8570,61 | 6851 |
| 194 | 8561,83 | 6846,05 |
| 195 | 8554,95 | 6841,54 |
| 196 | 8550,1 | 6833,54 |
| 197 | 8548,16 | 6826,91 |
| 198 | 8548,16 | 6825,7 |
| 199 | 8547,81 | 6825,72 |
| 200 | 8546,58 | 6821,51 |
| 201 | 8543,49 | 6812,77 |
| 202 | 8538,68 | 6805,73 |
| 203 | 8532,58 | 6801,54 |
| 204 | 8522,96 | 6800,67 |
| 205 | 8509,68 | 6803,71 |
| 206 | 8496,96 | 6813,73 |
| 207 | 8483 | 6830,44 |
| 208 | 8481,6 | 6832,35 |
| 209 | 8428,43 | 6837,67 |
| 210 | 8344,62 | 6945,41 |
| 211 | 8260,8 | 6999,29 |
| 212 | 8111,15 | 7053,19 |
| 213 | 7983,91 | 7107,71 |
| 214 | 7977,45 | 7107,66 |
| 215 | 7963,39 | 7108,86 |
| 216 | 7952,7 | 7113,43 |
| 217 | 7943,48 | 7118,62 |
| 218 | 7937,47 | 7127,78 |
| 219 | 7877,68 | 7154,95 |
| 220 | 7799,84 | 7250,72 |
| 221 | 7657,14 | 7275,9 |
| 222 | 7639,87 | 7274,85 |
| 223 | 7595,64 | 7279,85 |
| 224 | 7572,03 | 7285,66 |
| 225 | 7476,9 | 7281,85 |
| 226 | 7467,75 | 7275,13 |
| 227 | 7445,3 | 7261,86 |
| 228 | 7431,95 | 7257,61 |
| 229 | 7416,57 | 7254,46 |
| 230 | 7391,02 | 7255,29 |
| 231 | 7370,66 | 7263,78 |
| 232 | 7364,77 | 7268,03 |
| 233 | 7291,02 | 7256,7 |
| 234 | 7225,01 | 7216,38 |
| 235 | 7225,35 | 7208,13 |
| 236 | 7229,15 | 7189,08 |
| 237 | 7236,63 | 7177,6 |
| 238 | 7244,48 | 7169,22 |
| 239 | 7253,32 | 7160,89 |
| 240 | 7258,52 | 7156,16 |
| 241 | 7260,89 | 7147,58 |
| 242 | 7259,58 | 7142,69 |
| 243 | 7258,24 | 7138,79 |
| 244 | 7251,44 | 7133,6 |
| 245 | 7241,49 | 7132,58 |
| 246 | 7220,47 | 7132,31 |
| 247 | 7196,85 | 7135,05 |
| 248 | 7188,76 | 7137,22 |
| 249 | 7180,8 | 7136,2 |
| 250 | 7171,73 | 7137,69 |
| 251 | 7167,06 | 7141,83 |
| 252 | 7162,35 | 7146,66 |
| 253 | 7158,35 | 7147,04 |
| 254 | 7151,84 | 7146,79 |
| 255 | 7143,85 | 7146,43 |
| 256 | 7135,01 | 7142,39 |
| 257 | 7126,1 | 7140,13 |
| 258 | 7119,64 | 7139,26 |
| 259 | 7114,06 | 7140,96 |
| 260 | 7113,46 | 7141,56 |
| 261 | 7081,47 | 7119 |
| 262 | 6949,24 | 7205,5 |
| 263 | 6890,44 | 7247,96 |
| 264 | 6902,82 | 6973,54 |
| 265 | 6904,69 | 6925,53 |
| 266 | 6845,41 | 6956,48 |
| 267 | 6881,06 | 5859,91 |
| 268 | 6941,3 | 5954,39 |
| 269 | 6943,66 | 5955,17 |
| 270 | 6947,78 | 5868,42 |
| 271 | 6960,43 | 5658,49 |
| 272 | 6964,14 | 5592,68 |
| 273 | 6970,12 | 5435,4 |
| 274 | 6970,08 | 5432,8 |
| 275 | 6981,69 | 5419,34 |
| 276 | 7015,58 | 5402,02 |
| 277 | 7101,15 | 5391,26 |
| 278 | 7109,43 | 5385,73 |
| 279 | 7151,99 | 5397,7 |
| 280 | 7298,32 | 5424,38 |
| 281 | 7358,87 | 5468,93 |
| 282 | 7479,51 | 5670,72 |
| 283 | 7556,14 | 5763,59 |
| 284 | 7709,39 | 5783,45 |
| 285 | 7885,04 | 5806,14 |
| 286 | 7945,22 | 5817,96 |
| 287 | 8139,73 | 5844,96 |
| 288 | 8181,18 | 5850,62 |
| 289 | 8467,62 | 5762,21 |
| 290 | 8678,68 | 5612,71 |
| 291 | 8832,31 | 5562,25 |
| 292 | 8902,64 | 5552,03 |
| 293 | 8974,84 | 5543,88 |
| 294 | 9164,64 | 5519,39 |
| 295 | 9341,28 | 5510,82 |
| 296 | 9390,19 | 5520,07 |
| 297 | 9494,16 | 5539,74 |
| 298 | 9595,33 | 5583,07 |
| 299 | 9663,18 | 5616,9 |
| 300 | 9670,5 | 5611,37 |
| 301 | 9678,63 | 5605,21 |
| 302 | 9681,43 | 5603,1 |
| 303 | 9724,08 | 5570,14 |
| 304 | 9692,36 | 5460,09 |
| 305 | 9669,5 | 5421,43 |
| 306 | 9630,82 | 5342,01 |
| 307 | 9576,75 | 5231,74 |
| 308 | 9551,98 | 5217,56 |
| 309 | 9505,97 | 5212,35 |
| 310 | 9439,53 | 5232,32 |
| 311 | 9445,86 | 5380,22 |
| 312 | 9400,43 | 5494,02 |
| 313 | 9397,35 | 5501,82 |
| 314 | 9345,71 | 5492,32 |
| 315 | 9166,79 | 5497,7 |
| 316 | 8971,77 | 5521,56 |
| 317 | 8899,99 | 5531,3 |
| 318 | 8829,77 | 5542,73 |
| 319 | 8672,55 | 5593,85 |
| 320 | 8454,08 | 5744,9 |
| 321 | 8174,76 | 5829,61 |
| 322 | 8146,08 | 5828,13 |
| 323 | 7950,59 | 5792,38 |
| 324 | 7893,13 | 5778,31 |
| 325 | 7712,65 | 5763,74 |
| 326 | 7562,88 | 5742,65 |
| 327 | 7495,91 | 5657,6 |
| 328 | 7379,78 | 5458,21 |
| 329 | 7307,77 | 5405,63 |
| 330 | 7159,65 | 5377,05 |
| 331 | 7124,34 | 5364,98 |
| 332 | 7104,93 | 5366,25 |
| 333 | 7071,52 | 5371,33 |
| 334 | 7076,44 | 5368,87 |
| 335 | 7221,5 | 5134,02 |
| 336 | 7245,41 | 4997,7 |
| 337 | 7202,37 | 4875,78 |
| 338 | 7171,28 | 4686,88 |
| 339 | 7133,03 | 4505,15 |
| 340 | 7087,6 | 4378,44 |
| 341 | 7002,38 | 4163,85 |
| 342 | 7012,56 | 4160,96 |
| 343 | 7010,23 | 4144,42 |
| 344 | 6992,12 | 3794,28 |
| 345 | 6984,89 | 3623,46 |
| 346 | 6727,99 | 3717,63 |
| 347 | 6724,35 | 3697,66 |
| 348 | 6984,19 | 3599,81 |
| 349 | 6976,13 | 3380,06 |
| 350 | 6973,67 | 3306,02 |
| 351 | 6966,54 | 3107,21 |
| 352 | 7000,23 | 3059,07 |
| 353 | 6907,25 | 2780,15 |
| 354 | 6605,08 | 1757,4 |
| 355 | 6744,54 | 1676,07 |
| 356 | 6738,54 | 1659,87 |
| 357 | 6758,78 | 1646,85 |
| 358 | 6922,06 | 1545,13 |
| 359 | 6929,31 | 1271,88 |
| 360 | 6945,42 | 661,38 |
| 361 | 6945,36 | 613,92 |
| 362 | 6947,21 | 423,45 |
| 363 | 6949,29 | 241,59 |
| 364 | 6945,93 | 240,1 |
| 365 | 6946,31 | 194,3 |
| 366 | 6949,77 | 194,75 |
| 367 | 6950,64 | 120,62 |
| 368 | 6947,44 | 118,41 |
| 369 | 6947,9 | 82,69 |
| 370 | 6951,07 | 84,8 |
| 371 | 6952,59 | -35,58 |
| 372 | 6953,82 | -150,59 |
| 373 | 6951,19 | -159,45 |
| 374 | 6924,14 | -183,46 |
| 375 | 6876,26 | -223,26 |
| 376 | 6837,73 | -247,88 |
| 377 | 6767,82 | -288,2 |
| 378 | 6616,24 | -366,17 |
| 379 | 6335,07 | -506,76 |
| 380 | 6294,16 | -509,7 |
| 381 | 6290,9 | -515,58 |
| 382 | 6221,9 | -529,05 |
| 383 | 6198,74 | -526,19 |
| 384 | 6122,94 | -527,53 |
| 385 | 6063,89 | -530,94 |
| 386 | 6020,36 | -543,23 |
| 387 | 5965,27 | -541,7 |
| 388 | 5884,97 | -619,88 |
| 389 | 5892,67 | -622,37 |
| 390 | 6133,17 | -767,78 |
| 391 | 6174,22 | -761,09 |
| 392 | 6291,24 | -706,14 |
| 393 | 6315,59 | -689,98 |
| 394 | 6492,38 | -597,15 |
| 395 | 6479,42 | -573,85 |
| 396 | 6471,53 | -552,41 |
| 397 | 6604,32 | -484,48 |
| 398 | 6602,02 | -476,84 |
| 399 | 6683,32 | -434,47 |
| 400 | 6786,12 | -379,38 |
| 401 | 6824,3 | -358,94 |
| 402 | 6914,21 | -306,76 |
| 403 | 6910,28 | -296,28 |
| 404 | 6956,31 | -260,13 |
| 405 | 6957,77 | -368,19 |
| 406 | 6958,43 | -420,77 |
| 407 | 6958,71 | -439,65 |
| 408 | 6959,24 | -490,15 |
| 409 | 6960,79 | -636,29 |
| 410 | 6961,31 | -648,86 |
| 411 | 6961,76 | -659,39 |
| 412 | 6964,86 | -747,27 |
| 413 | 6967,79 | -830,68 |
| 414 | 6970,77 | -927,32 |
| 415 | 6974,28 | -1036,89 |
| 416 | 6978,59 | -1166,04 |
| 417 | 6981,01 | -1236,99 |
| 418 | 7034,47 | -1223,13 |
| 419 | 7084,94 | -1209,44 |
| 420 | 7176,28 | -1191,9 |
| 421 | 7227,88 | -1181,31 |
| 422 | 7262,7 | -1176,74 |
| 423 | 7291,05 | -1172,38 |
| 424 | 7333,15 | -1162,15 |
| 425 | 7374,46 | -1144,48 |
| 426 | 7402,54 | -1133,83 |
| 427 | 7403,62 | -1133,38 |
| 428 | 7602,7 | -1014,75 |
| 429 | 7621,05 | -1009,16 |
| 430 | 7667,16 | -974,65 |
| 431 | 7733,79 | -915,88 |
| 432 | 7751,05 | -897,34 |
| 433 | 7788,42 | -857,54 |
| 434 | 7828,27 | -816,58 |
| 435 | 7881,3 | -767,83 |
| 436 | 7929,09 | -725,66 |
| 437 | 7961,94 | -696,87 |
| 438 | 8031,63 | -639,93 |
| 439 | 8075,87 | -608,48 |
| 440 | 8114,87 | -583,61 |
| 441 | 8171,35 | -557,92 |
| 442 | 8229,46 | -535,45 |
| 443 | 8273,44 | -522,01 |
| 444 | 8351,94 | -496,55 |
| 445 | 8445,62 | -463,02 |
| 446 | 8525,85 | -431,07 |
| 447 | 8564,67 | -413,63 |
| 448 | 8604,85 | -392,9 |
| 449 | 8623,27 | -378,46 |
| 450 | 8671,42 | -333,02 |
| 451 | 8740,38 | -258,11 |
| 452 | 8791,98 | -198,9 |
| 453 | 8872,08 | -115,05 |
| 454 | 8957,64 | -29,98 |
| 455 | 9003,3 | 15,37 |
| 456 | 9045,19 | 55,17 |
| 457 | 9085,8 | 89,69 |
| 458 | 9137,35 | 125,64 |
| 459 | 9189,91 | 161,7 |
| 460 | 9295,48 | 222,2 |
| 461 | 9329,84 | 238,44 |
| 462 | 9392,44 | 261,09 |
| 463 | 9429,97 | 273,29 |
| 464 | 9469,53 | 284,39 |
| 465 | 9512,77 | 291,49 |
| 466 | 9564,4 | 301,02 |
| 467 | 9615,18 | 307,42 |
| 468 | 9651,19 | 307,78 |
| 469 | 9680,69 | 307,93 |
| 470 | 9762,07 | 312,31 |
| 471 | 9839,12 | 312,31 |
| 472 | 9917,43 | 329,98 |
| 473 | 9946,62 | 301,93 |
| 474 | 9990,42 | 295,21 |
| 475 | 10062,69 | 289,83 |
| 476 | 10084,09 | 289,24 |
| 477 | 10128,6 | 290,37 |
| 478 | 10173,95 | 286,52 |
| 479 | 10221,5 | 284,64 |
| 480 | 10280,2 | 280,73 |
| 481 | 10324,82 | 278,46 |
| 482 | 10393,47 | 275,97 |
| 483 | 10437,06 | 274,5 |
| 484 | 10480,9 | 266,81 |
| 485 | 10517,97 | 257,47 |
| 486 | 10528,01 | 256,6 |
| 487 | 10535,78 | 252,39 |
| 488 | 10574,07 | 239,93 |
| 489 | 10669,62 | 203,59 |
| 490 | 10777,57 | 158,28 |
| 491 | 10850,09 | 122,07 |
| 492 | 10923,8 | 81,73 |
| 493 | 10981,31 | 45,95 |
| 494 | 11049,52 | 5,34 |
| 495 | 11090,5 | -17,73 |
| 496 | 11114,57 | -31,26 |
| 497 | 11150,31 | -48,99 |
| 498 | 11205,13 | -67,77 |
| 499 | 11228,82 | -72,06 |
| 500 | 11260,54 | -77,02 |
| 501 | 11292,69 | -80,01 |
| 502 | 11330,56 | -76,38 |
| 503 | 11359,77 | -68,74 |
| 504 | 11425,13 | -40,46 |
| 505 | 11563,11 | 48,48 |
| 506 | 11838,77 | 296 |
| 507 | 12165,06 | 717,92 |
| 508 | 12409,25 | 1020,45 |
| 509 | 12421,75 | 1036,71 |
| 510 | 12427,84 | 1043,46 |
| 511 | 12541,98 | 1184,87 |
| 512 | 12642,56 | 1290,91 |
| 513 | 12644,86 | 1292,29 |
| 514 | 12661,8 | 1302,33 |
| 515 | 12658,21 | 1307,43 |
| 516 | 12851,38 | 1511,13 |
| 517 | 13160,8 | 1803,65 |
| 518 | 13173,67 | 1810,81 |
| 519 | 13217,52 | 1849,32 |
| 520 | 13274,04 | 1898,27 |
| 521 | 13306,14 | 1920,74 |
| 522 | 13331,68 | 1932,29 |
| 523 | 13350,97 | 1937,41 |
| 524 | 13367,29 | 1942,28 |
| 525 | 13420,66 | 1958,31 |
| 526 | 13461,65 | 1971,56 |
| 527 | 13466,96 | 1973,77 |
| 528 | 13515,21 | 2000,58 |
| 529 | 13745,86 | 2141,18 |
| 530 | 14015,88 | 2422,46 |
| 531 | 14063,58 | 2718,12 |
| 532 | 14064,1 | 2722,82 |
| 533 | 14073,98 | 2786,76 |
| 534 | 14089,13 | 2831,9 |
| 535 | 14113,64 | 2904,9 |
| 536 | 14131,36 | 2960,75 |
| 537 | 14154,05 | 2997,77 |
| 538 | 14167,76 | 3035,67 |
| 539 | 14272,88 | 3221,99 |
| 540 | 14279,31 | 3255,93 |
| 541 | 14275,12 | 3308,68 |
| 542 | 14255,57 | 3370,39 |
| 543 | 14233,12 | 3417,16 |
| 544 | 14193,73 | 3474,89 |
| 545 | 14173,7 | 3499,3 |
| 546 | 14172,66 | 3500,51 |
| 547 | 14158,31 | 3520,99 |
| 548 | 14147,38 | 3531,16 |
| 549 | 14132,18 | 3535,87 |
| 550 | 14126,31 | 3533 |
| 551 | 14081,25 | 3569,98 |
| 552 | 14080,2 | 3575,49 |
| 553 | 14191,04 | 3627,43 |
| 554 | 14191,05 | 3627,43 |
| 555 | 14187,82 | 3632,54 |
| 556 | 14187,81 | 3632,54 |
| 557 | 14079,05 | 3581,61 |
| 558 | 14078,04 | 3586,86 |
| 559 | 14066,51 | 3612,23 |
| 560 | 14043,78 | 3653,69 |
| 561 | 14039,09 | 3658,24 |
| 562 | 14012,14 | 3705,21 |
| 563 | 14004,53 | 3719,69 |
| 564 | 13988,74 | 3750,91 |
| 565 | 13966,54 | 3816,1 |
| 566 | 13957,61 | 3862,88 |
| 567 | 13955,42 | 3879,61 |
| 568 | 13951,09 | 3911,97 |
| 569 | 13946,61 | 3936,06 |
| 570 | 13942,79 | 3955,52 |
| 571 | 13929,79 | 4003,72 |
| 572 | 13911,18 | 4066,98 |
| 573 | 13899,89 | 4122,69 |
| 574 | 13891,86 | 4184,25 |
| 575 | 13885,39 | 4243,84 |
| 576 | 13883,12 | 4262,75 |
| 577 | 13880 | 4265,32 |
| 578 | 13867,71 | 4357,5 |
| 579 | 13870,47 | 4375,61 |
| 580 | 13871,25 | 4385,92 |
| 581 | 13862,73 | 4402,49 |
| 582 | 13862,83 | 4405,89 |
| 583 | 13868,82 | 4410,14 |
| 584 | 13870,11 | 4412,7 |
| 585 | 13869,25 | 4416,54 |
| 586 | 13870,96 | 4419,56 |
| 587 | 13872,68 | 4422,97 |
| 588 | 13872,68 | 4429,37 |
| 589 | 13873,53 | 4434,08 |
| 590 | 13875,67 | 4436,68 |
| 591 | 13876,1 | 4440,93 |
| 592 | 13876,52 | 4444,8 |
| 593 | 13879,52 | 4450,78 |
| 594 | 13879,52 | 4456,35 |
| 595 | 13882,51 | 4461,47 |
| 596 | 13883,8 | 4465,32 |
| 597 | 13883,8 | 4474,72 |
| 598 | 13885,08 | 4479,46 |
| 599 | 13888,07 | 4484,58 |
| 600 | 13890,21 | 4487,99 |
| 601 | 13892,78 | 4492,71 |
| 602 | 13894,92 | 4496,55 |
| 603 | 13898,78 | 4502,98 |
| 604 | 13901,76 | 4505,95 |
| 605 | 13901,76 | 4510,65 |
| 606 | 13901,34 | 4515,39 |
| 607 | 13903,49 | 4519,24 |
| 608 | 13906,9 | 4521,37 |
| 609 | 13909,9 | 4524,81 |
| 610 | 13909,9 | 4529,92 |
| 611 | 13910,31 | 4534,62 |
| 612 | 13921,02 | 4551,29 |
| 613 | 13927,6 | 4560,69 |
| 614 | 13935,42 | 4560,77 |
| 615 | 13934,9 | 4569,47 |
| 616 | 13930,4 | 4569,7 |
| 617 | 13931 | 4572,25 |
| 618 | 13931,7 | 4575,27 |
| 619 | 13935,13 | 4583,39 |
| 620 | 13937,7 | 4588,54 |
| 621 | 13940,71 | 4590,66 |
| 622 | 13940,71 | 4594,53 |
| 623 | 13938,13 | 4598,38 |
| 624 | 13935,13 | 4599,23 |
| 625 | 13932,14 | 4602,66 |
| 626 | 13932,99 | 4604,8 |
| 627 | 13936 | 4603,51 |
| 628 | 13939,84 | 4601,38 |
| 629 | 13946,27 | 4600,93 |
| 630 | 13949,68 | 4606,08 |
| 631 | 13950,96 | 4611,61 |
| 632 | 13953,53 | 4620,62 |
| 633 | 13955,24 | 4627,03 |
| 634 | 13960,8 | 4637,3 |
| 635 | 13963,8 | 4641,57 |
| 636 | 13970,64 | 4649,69 |
| 637 | 13975,78 | 4653,97 |
| 638 | 13979,19 | 4657,41 |
| 639 | 13982,62 | 4663,4 |
| 640 | 13987,33 | 4668,96 |
| 641 | 13993,32 | 4672,38 |
| 642 | 13994,43 | 4673,85 |
| 643 | 13999,35 | 4683,8 |
| 644 | 14027,53 | 4728,41 |
| 645 | 14061,84 | 4770,04 |
| 646 | 14101,19 | 4810,74 |
| 647 | 14122,11 | 4832,19 |
| 648 | 14122,94 | 4833,66 |
| 649 | 14127,65 | 4837,95 |
| 650 | 14127,88 | 4838,12 |
| 651 | 14135,12 | 4845,57 |
| 652 | 14138,35 | 4850,78 |
| 653 | 14140,91 | 4853,35 |
| 654 | 14142,2 | 4856,77 |
| 655 | 14146,9 | 4861,47 |
| 656 | 14161,45 | 4876,44 |
| 657 | 14164,01 | 4880,29 |
| 658 | 14169,15 | 4886,3 |
| 659 | 14177,69 | 4895,72 |
| 660 | 14184,12 | 4902,57 |
| 661 | 14193,1 | 4912,84 |
| 662 | 14197,72 | 4916,52 |
| 663 | 14207,91 | 4928,55 |
| 664 | 14224,91 | 4950,75 |
| 665 | 14225,61 | 4956,45 |
| 666 | 14226,9 | 4959,02 |
| 667 | 14230,76 | 4960,73 |
| 668 | 14232,46 | 4963,3 |
| 669 | 14235,03 | 4966,3 |
| 670 | 14238,88 | 4971 |
| 671 | 14243,16 | 4976,12 |
| 672 | 14244,02 | 4980,42 |
| 673 | 14245,3 | 4986,82 |
| 674 | 14247,44 | 4991,11 |
| 675 | 14250,86 | 4995,4 |
| 676 | 14254,28 | 4998,81 |
| 677 | 14254,28 | 5003,51 |
| 678 | 14258,56 | 5008,23 |
| 679 | 14266,69 | 5018,92 |
| 680 | 14270,11 | 5025,75 |
| 681 | 14276,53 | 5034,34 |
| 682 | 14279,1 | 5041,16 |
| 683 | 14282,09 | 5047,99 |
| 684 | 14284,66 | 5054,43 |
| 685 | 14288,93 | 5060,41 |
| 686 | 14292,79 | 5064,7 |
| 687 | 14293,64 | 5069,82 |
| 688 | 14294,93 | 5073,25 |
| 689 | 14298,78 | 5075,8 |
| 690 | 14302,2 | 5079,24 |
| 691 | 14304,76 | 5085,67 |
| 692 | 14309,91 | 5093,79 |
| 693 | 14316,32 | 5100,19 |
| 694 | 14321,03 | 5105,76 |
| 695 | 14321,03 | 5109,59 |
| 696 | 14326,17 | 5115,16 |
| 697 | 14330,01 | 5117,31 |
| 698 | 14332,15 | 5121,6 |
| 699 | 14335,14 | 5127,58 |
| 700 | 14339,85 | 5132,7 |
| 701 | 14348,39 | 5139,14 |
| 702 | 14348,94 | 5138,91 |
| 703 | 14354,61 | 5146,59 |
| 704 | 14359,53 | 5156,68 |
| 705 | 14353,53 | 5160,51 |
| 706 | 14352,68 | 5163,53 |
| 707 | 14347,12 | 5169,08 |
| 708 | 14347,56 | 5171,65 |
| 709 | 14350,97 | 5170,78 |
| 710 | 14356,96 | 5166,95 |
| 711 | 14359,95 | 5166,08 |
| 712 | 14360,81 | 5167,36 |
| 713 | 14362,95 | 5173,8 |
| 714 | 14366,37 | 5184,48 |
| 715 | 14370,22 | 5193,02 |
| 716 | 14373,64 | 5196,87 |
| 717 | 14372,79 | 5199,46 |
| 718 | 14373,22 | 5202,87 |
| 719 | 14375,78 | 5212,29 |
| 720 | 14378,35 | 5222,15 |
| 721 | 14378,78 | 5228,55 |
| 722 | 14381,77 | 5234,53 |
| 723 | 14384,78 | 5240,95 |
| 724 | 14387,76 | 5243,93 |
| 725 | 14389,9 | 5249,92 |
| 726 | 14389,47 | 5258,9 |
| 727 | 14389,47 | 5265,34 |
| 728 | 14392,04 | 5269,19 |
| 729 | 14392,89 | 5273,06 |
| 730 | 14391,19 | 5276,44 |
| 731 | 14392,04 | 5283,3 |
| 732 | 14389,9 | 5287,13 |
| 733 | 14389,04 | 5291,43 |
| 734 | 14389,9 | 5295,72 |
| 735 | 14392,89 | 5300 |
| 736 | 14395,9 | 5304,25 |
| 737 | 14396,31 | 5308,54 |
| 738 | 14398,03 | 5310,69 |
| 739 | 14398,88 | 5312,84 |
| 740 | 14395,46 | 5315,39 |
| 741 | 14395,9 | 5319,24 |
| 742 | 14397,16 | 5325,23 |
| 743 | 14398,03 | 5331,23 |
| 744 | 14401,02 | 5342,33 |
| 745 | 14404,45 | 5345,35 |
| 746 | 14405,73 | 5347,9 |
| 747 | 14405,3 | 5350,05 |
| 748 | 14406,58 | 5354,75 |
| 749 | 14406,58 | 5357,32 |
| 750 | 14406,17 | 5360,74 |
| 751 | 14405,3 | 5363,3 |
| 752 | 14407,02 | 5365,85 |
| 753 | 14409,15 | 5367,59 |
| 754 | 14409,15 | 5369,72 |
| 755 | 14407,87 | 5372,29 |
| 756 | 14407,02 | 5375,71 |
| 757 | 14406,17 | 5382,14 |
| 758 | 14406,58 | 5389,83 |
| 759 | 14407,87 | 5393,66 |
| 760 | 14409,58 | 5399,68 |
| 761 | 14412,14 | 5404,38 |
| 762 | 14414,71 | 5409,95 |
| 763 | 14413,86 | 5413,35 |
| 764 | 14414,29 | 5416,77 |
| 765 | 14417,29 | 5418,5 |
| 766 | 14417,29 | 5420,64 |
| 767 | 14417,29 | 5424,05 |
| 768 | 14419,42 | 5426,62 |
| 769 | 14419,85 | 5428,77 |
| 770 | 14418,14 | 5431,32 |
| 771 | 14417,7 | 5433,89 |
| 772 | 14421,13 | 5436,89 |
| 773 | 14422,85 | 5441,18 |
| 774 | 14425,41 | 5447,58 |
| 775 | 14424,55 | 5451,01 |
| 776 | 14422,41 | 5453,15 |
| 777 | 14422,41 | 5456,13 |
| 778 | 14424,55 | 5458,72 |
| 779 | 14424,13 | 5462,15 |
| 780 | 14425,41 | 5466,4 |
| 781 | 14429,26 | 5475,39 |
| 782 | 14430,54 | 5483,94 |
| 783 | 14434,38 | 5491,23 |
| 784 | 14433,12 | 5501,06 |
| 785 | 14436,96 | 5506,63 |
| 786 | 14437,83 | 5513,88 |
| 787 | 14439,94 | 5522,88 |
| 788 | 14443,8 | 5533,57 |
| 789 | 14447,23 | 5541,27 |
| 790 | 14446,8 | 5548,13 |
| 791 | 14450,65 | 5555,39 |
| 792 | 14454,07 | 5564,38 |
| 793 | 14455,92 | 5568,1 |
| 794 | 14457,49 | 5572,86 |
| 795 | 14457,49 | 5576,76 |
| 796 | 14457,49 | 5580,63 |
| 797 | 14459,21 | 5584,49 |
| 798 | 14461,35 | 5588,77 |
| 799 | 14461,35 | 5593,06 |
| 800 | 14462,2 | 5598,17 |
| 801 | 14464,34 | 5602,46 |
| 802 | 14465,63 | 5604,57 |
| 803 | 14467,33 | 5608,44 |
| 804 | 14469,9 | 5611,01 |
| 805 | 14471,19 | 5614,43 |
| 806 | 14469,47 | 5617 |
| 807 | 14468,62 | 5622,15 |
| 808 | 14469,05 | 5627,68 |
| 809 | 14472,04 | 5635,38 |
| 810 | 14475,46 | 5643,52 |
| 811 | 14477,6 | 5646,94 |
| 812 | 14480,17 | 5652,09 |
| 813 | 14484,02 | 5661,06 |
| 814 | 14487,02 | 5668,35 |
| 815 | 14490,01 | 5672,2 |
| 816 | 14491,72 | 5674,33 |
| 817 | 14492,99 | 5677,31 |
| 818 | 14492,14 | 5680,31 |
| 819 | 14493,86 | 5682,01 |
| 820 | 14496 | 5681,6 |
| 821 | 14498,28 | 5681,6 |
| 822 | 14502,3 | 5690,07 |
| 823 | 14501,56 | 5692,28 |
| 824 | 14501,99 | 5696,98 |
| 825 | 14504,98 | 5704,25 |
| 826 | 14510,12 | 5712,82 |
| 827 | 14514,82 | 5722,66 |
| 828 | 14517,82 | 5730,36 |
| 829 | 14516,96 | 5733,38 |
| 830 | 14514,82 | 5736,8 |
| 831 | 14515,25 | 5740,22 |
| 832 | 14517,82 | 5744,9 |
| 833 | 14520,38 | 5748,35 |
| 834 | 14519,96 | 5751,75 |
| 835 | 14522,09 | 5756,04 |
| 836 | 14525,94 | 5761,61 |
| 837 | 14530,23 | 5771,42 |
| 838 | 14532,79 | 5779,14 |
| 839 | 14536,64 | 5784,26 |
| 840 | 14542,63 | 5790,68 |
| 841 | 14552,9 | 5797,12 |
| 842 | 14556,33 | 5798,82 |
| 843 | 14559,31 | 5803,1 |
| 844 | 14561,11 | 5802,78 |
| 845 | 14561,3 | 5802,78 |
| 846 | 14572,02 | 5813,69 |
| 847 | 14572,16 | 5814,2 |
| 848 | 14573,24 | 5814,94 |
| 849 | 14576,7 | 5818,47 |
| 850 | 14576,43 | 5820,64 |
| 851 | 14578,57 | 5821,92 |
| 852 | 14581,13 | 5823,21 |
| 853 | 14581,52 | 5823,36 |
| 854 | 14604,84 | 5847,15 |
| 855 | 14617,26 | 5858,76 |
| 856 | 14617,5 | 5860,42 |
| 857 | 14620,06 | 5865,99 |
| 858 | 14624,77 | 5871,97 |
| 859 | 14631,18 | 5878,82 |
| 860 | 14635,04 | 5883,94 |
| 861 | 14638,89 | 5886,07 |
| 862 | 14644,45 | 5886,94 |
| 863 | 14644,45 | 5889,09 |
| 864 | 14648,3 | 5891,64 |
| 865 | 14651,29 | 5895,93 |
| 866 | 14656,43 | 5900,65 |
| 867 | 14661,99 | 5904,48 |
| 868 | 14666,7 | 5910,05 |
| 869 | 14672,26 | 5913,03 |
| 870 | 14680,39 | 5919,9 |
| 871 | 14690,64 | 5929,72 |
| 872 | 14696,2 | 5933,57 |
| 873 | 14703,08 | 5936,89 |
| 874 | 14720,58 | 5952,45 |
| 875 | 14727,24 | 5957,02 |
| 876 | 14728,53 | 5956,04 |
| 877 | 14750,46 | 5968,42 |
| 878 | 14751,28 | 5972,84 |
| 879 | 14751,08 | 5973,5 |
| 880 | 14798,9 | 6006,52 |
| 881 | 14823,67 | 6016,07 |
| 882 | 14853,4 | 6033,21 |
| 883 | 14865,49 | 6032,16 |
| 884 | 14885,07 | 6039,71 |
| 885 | 14949,9 | 6057,28 |
| 886 | 15007,21 | 6062,76 |
| 887 | 15071,81 | 6061,21 |
| 888 | 15138,36 | 6060,7 |
| 889 | 15246,82 | 6051,49 |
| 890 | 15312,6 | 6045,69 |
| 891 | 15395,43 | 6038,54 |
| 892 | 15525,28 | 6032,25 |
| 893 | 15533,89 | 6032,61 |
| 894 | 15648,55 | 6123,13 |
| 895 | 15667,58 | 6237,25 |
| 896 | 15623,19 | 6402,08 |
| 897 | 15407,64 | 6535,2 |
| 898 | 15223,78 | 6674,69 |
| 899 | 15090,64 | 6985,34 |
| 900 | 15041,24 | 7318,76 |
| 901 | 15031,07 | 7317,19 |
| 902 | 15022,05 | 7318,4 |
| 903 | 15007,4 | 7306,15 |
| 904 | 14956,36 | 7306,15 |
| 905 | 14906,9 | 7325,63 |
| 906 | 14902,76 | 7328,99 |
| 907 | 14862,01 | 7372,64 |
| 908 | 14826,44 | 7439,13 |
| 909 | 14806,33 | 7514,94 |
| 910 | 14772,3 | 7595,37 |
| 911 | 14711,99 | 7646,4 |

  - Каталог координат поворотных точек границы с. Вал

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 72938,15 | -757,09 |
| 2 | 72883,74 | -778,23 |
| 3 | 72841,7 | -753,77 |
| 4 | 72811,17 | -741,4 |
| 5 | 72770,63 | -728,83 |
| 6 | 72752,9 | -711,61 |
| 7 | 72732,73 | -683,75 |
| 8 | 72724,54 | -655,24 |
| 9 | 72713,39 | -627,7 |
| 10 | 72700,99 | -618,12 |
| 11 | 72663,43 | -605,25 |
| 12 | 72639,05 | -596,7 |
| 13 | 72619,29 | -578,5 |
| 14 | 72597,6 | -562,26 |
| 15 | 72575,96 | -547,14 |
| 16 | 72567,61 | -538,85 |
| 17 | 72555,65 | -516,09 |
| 18 | 72541,51 | -492,18 |
| 19 | 72530,17 | -478,37 |
| 20 | 72540,3 | -457,69 |
| 21 | 72500,34 | -436,95 |
| 22 | 72499,9 | -426,34 |
| 23 | 72505,52 | -416,97 |
| 24 | 72516,29 | -411,4 |
| 25 | 72537,13 | -407,04 |
| 26 | 72562,12 | -406,44 |
| 27 | 72568,89 | -401,04 |
| 28 | 72571,38 | -388,54 |
| 29 | 72570,99 | -379,1 |
| 30 | 72570,86 | -378,31 |
| 31 | 72570,86 | -378,31 |
| 32 | 72569,67 | -371,42 |
| 33 | 72566,36 | -367,98 |
| 34 | 72563,22 | -363,02 |
| 35 | 72559,95 | -353,8 |
| 36 | 72550,28 | -338,19 |
| 37 | 72532,21 | -320,03 |
| 38 | 72526 | -315,57 |
| 39 | 72514,2 | -312,74 |
| 40 | 72501,15 | -311,7 |
| 41 | 72478,39 | -317,73 |
| 42 | 72448,88 | -329,88 |
| 43 | 72438,21 | -338,34 |
| 44 | 72429,62 | -348,27 |
| 45 | 72426,05 | -358,73 |
| 46 | 72425,6 | -371,89 |
| 47 | 72429,47 | -389,09 |
| 48 | 72429,47 | -389,09 |
| 49 | 72431,72 | -399,15 |
| 50 | 72437,81 | -425,11 |
| 51 | 72440,48 | -441 |
| 52 | 72438,87 | -450,76 |
| 53 | 72434,16 | -457,84 |
| 54 | 72421,36 | -462,87 |
| 55 | 72405,36 | -463,04 |
| 56 | 72392,22 | -459,58 |
| 57 | 72365,5 | -442,99 |
| 58 | 72349,85 | -427,62 |
| 59 | 72335,06 | -408,72 |
| 60 | 72300,25 | -341,12 |
| 61 | 72251,51 | -252,27 |
| 62 | 72198,39 | -153,35 |
| 63 | 72190,65 | -135,96 |
| 64 | 72188,12 | -122,94 |
| 65 | 72189,5 | -108 |
| 66 | 72192,13 | -98,94 |
| 67 | 72201,22 | -73,87 |
| 68 | 72041,85 | -71,59 |
| 69 | 71994,71 | 119,82 |
| 70 | 71854,21 | 326,49 |
| 71 | 71658,64 | 273,61 |
| 72 | 71845,51 | -580,1 |
| 73 | 71849,14 | -599,87 |
| 74 | 71830,93 | -604,93 |
| 75 | 71813,54 | -610,25 |
| 76 | 71798,15 | -615,67 |
| 77 | 71782,94 | -621,65 |
| 78 | 71769,11 | -627,56 |
| 79 | 71756,57 | -633,47 |
| 80 | 71744,19 | -639,82 |
| 81 | 71731,93 | -646,57 |
| 82 | 71719,54 | -653,75 |
| 83 | 71707,06 | -661,41 |
| 84 | 71695,03 | -669,53 |
| 85 | 71679,55 | -681,01 |
| 86 | 71660,25 | -695,96 |
| 87 | 71642,71 | -710,1 |
| 88 | 71628,11 | -722,73 |
| 89 | 71613,71 | -735,85 |
| 90 | 71599,31 | -749,14 |
| 91 | 71577,17 | -769,74 |
| 92 | 71548,88 | -796,17 |
| 93 | 71528,47 | -815,24 |
| 94 | 71516,69 | -826,15 |
| 95 | 71504,96 | -837,02 |
| 96 | 71493,37 | -847,99 |
| 97 | 71479,57 | -861,24 |
| 98 | 71463,45 | -876,95 |
| 99 | 71452,54 | -888,01 |
| 100 | 71449,55 | -891,05 |
| 101 | 71449,53 | -891,07 |
| 102 | 71448,36 | -892,26 |
| 103 | 71447,74 | -892,94 |
| 104 | 71434,49 | -907,27 |
| 105 | 71420,92 | -922,66 |
| 106 | 71409,36 | -936,46 |
| 107 | 71399,53 | -949,03 |
| 108 | 71390,13 | -962 |
| 109 | 71381,13 | -975,23 |
| 110 | 71372,53 | -988,66 |
| 111 | 71364,34 | -1002,4 |
| 112 | 71356,49 | -1016,41 |
| 113 | 71347,57 | -1032,83 |
| 114 | 71336,92 | -1054,2 |
| 115 | 71328,43 | -1071,76 |
| 116 | 71320,2 | -1092,7 |
| 117 | 71312,26 | -1115,33 |
| 118 | 71305,86 | -1135,06 |
| 119 | 71300,9 | -1151,96 |
| 120 | 71298,58 | -1161,08 |
| 121 | 71296,55 | -1168,97 |
| 122 | 71292,86 | -1186,07 |
| 123 | 71291,51 | -1193,81 |
| 124 | 71288,62 | -1210,52 |
| 125 | 71283,4 | -1243,46 |
| 126 | 71278,36 | -1275,86 |
| 127 | 71273,84 | -1304,93 |
| 128 | 71269,4 | -1334,02 |
| 129 | 71264,98 | -1363,13 |
| 130 | 71260,31 | -1394,25 |
| 131 | 71255,56 | -1426,15 |
| 132 | 71251,45 | -1454,02 |
| 133 | 71247,72 | -1480,05 |
| 134 | 71244 | -1506,16 |
| 135 | 71240,89 | -1526,91 |
| 136 | 71237,86 | -1544,56 |
| 137 | 71234,58 | -1562,17 |
| 138 | 71231,87 | -1575,46 |
| 139 | 71229,26 | -1585,71 |
| 140 | 71226,29 | -1595,78 |
| 141 | 71223,66 | -1603,93 |
| 142 | 71221,21 | -1610,58 |
| 143 | 71218,47 | -1617,03 |
| 144 | 71215,7 | -1623,19 |
| 145 | 71211,43 | -1632,72 |
| 146 | 71205,01 | -1646,52 |
| 147 | 71197,71 | -1660,23 |
| 148 | 71189,35 | -1672,97 |
| 149 | 71180,65 | -1684,88 |
| 150 | 71181,21 | -1685,39 |
| 151 | 71257,64 | -1772,91 |
| 152 | 71409,38 | -1939,05 |
| 153 | 71544,07 | -2086,32 |
| 154 | 71668,25 | -2222,19 |
| 155 | 71678,38 | -2233,29 |
| 156 | 71710,76 | -2269,27 |
| 157 | 71774,85 | -2342,67 |
| 158 | 72037,01 | -2607,75 |
| 159 | 72167,35 | -2734,56 |
| 160 | 72224,16 | -2789,61 |
| 161 | 72245,4 | -2810,18 |
| 162 | 72297,39 | -2860,57 |
| 163 | 72340,64 | -2902,48 |
| 164 | 72348,66 | -2910,36 |
| 165 | 72358,12 | -2907,92 |
| 166 | 72410,27 | -2868,99 |
| 167 | 73040,33 | -2382 |
| 168 | 73387,42 | -2113,24 |
| 169 | 73499,46 | -2026,27 |
| 170 | 73545,49 | -1991,28 |
| 171 | 73536,34 | -1979,62 |
| 172 | 73528,05 | -1953,7 |
| 173 | 73528,19 | -1938,67 |
| 174 | 73532,59 | -1921,77 |
| 175 | 73538,3 | -1914,86 |
| 176 | 73553,83 | -1903,2 |
| 177 | 73572,34 | -1891,06 |
| 178 | 73601,81 | -1877,88 |
| 179 | 73621,94 | -1871,18 |
| 180 | 73623,23 | -1873,48 |
| 181 | 73626,44 | -1872,25 |
| 182 | 73625,56 | -1869,88 |
| 183 | 73632,25 | -1867,63 |
| 184 | 73665,96 | -1856,32 |
| 185 | 73717,65 | -1823,87 |
| 186 | 73758,08 | -1785,09 |
| 187 | 73768,82 | -1754,89 |
| 188 | 73776,98 | -1637,95 |
| 189 | 73796,52 | -1578,35 |
| 190 | 73804,74 | -1559,19 |
| 191 | 73817,01 | -1541,56 |
| 192 | 73848,89 | -1513,9 |
| 193 | 73873,42 | -1502,12 |
| 194 | 73918,51 | -1498 |
| 195 | 73958,49 | -1502,59 |
| 196 | 73987,59 | -1504,76 |
| 197 | 73998,54 | -1503,18 |
| 198 | 74011,1 | -1492,4 |
| 199 | 74014,98 | -1474,42 |
| 200 | 74003,55 | -1454,94 |
| 201 | 73961 | -1442,44 |
| 202 | 73924,21 | -1423,96 |
| 203 | 73894,94 | -1393,72 |
| 204 | 73864,98 | -1346,94 |
| 205 | 73822,51 | -1312,16 |
| 206 | 73784,03 | -1301,19 |
| 207 | 73733,22 | -1306,8 |
| 208 | 73708,56 | -1315,2 |
| 209 | 73681,12 | -1329,47 |
| 210 | 73658,5 | -1338,99 |
| 211 | 73629,66 | -1343,12 |
| 212 | 73609,65 | -1343,31 |
| 213 | 73584,56 | -1341,5 |
| 214 | 73563,4 | -1337,86 |
| 215 | 73520,79 | -1323,62 |
| 216 | 73438,65 | -1297,76 |
| 217 | 73415,21 | -1287,47 |
| 218 | 73396,66 | -1274,42 |
| 219 | 73384,13 | -1261,81 |
| 220 | 73376,45 | -1245,56 |
| 221 | 73372,71 | -1227,94 |
| 222 | 73371,67 | -1202,91 |
| 223 | 73373,73 | -1179,99 |
| 224 | 73378,1 | -1164,93 |
| 225 | 73379,61 | -1162,32 |
| 226 | 73390,38 | -1034,66 |
| 227 | 73392,03 | -1025,04 |
| 228 | 73249,04 | -1003,16 |
| 229 | 73201,42 | -983,97 |
| 230 | 73148,11 | -941,54 |
| 231 | 73139,75 | -917,99 |
| 232 | 73130,01 | -891,32 |
| 233 | 73114,72 | -849,39 |
| 234 | 73088,11 | -817,01 |
| 235 | 73068,45 | -796,06 |
| 236 | 73048,1 | -783,5 |
| 237 | 73012,38 | -775,72 |
| 238 | 72966,51 | -767,21 |

  - Каталог координат поворотных точек границы с. Горячий Ключ

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39688,7 | -725 |
| 2 | 39725,03 | -721,62 |
| 3 | 39730,53 | -721,58 |
| 4 | 40002,89 | -701,83 |
| 5 | 40007,14 | -550,29 |
| 6 | 40011,67 | -405,64 |
| 7 | 40013,49 | -340,46 |
| 8 | 40023,83 | -234,64 |
| 9 | 40031,42 | -157,03 |
| 10 | 40037,44 | -116,84 |
| 11 | 40047,83 | -21,54 |
| 12 | 40042,15 | -5,13 |
| 13 | 40035,9 | 25,32 |
| 14 | 40035,78 | 28,07 |
| 15 | 40036,34 | 50,8 |
| 16 | 40041,85 | 74,86 |
| 17 | 40042,18 | 86,22 |
| 18 | 40056,28 | 89,62 |
| 19 | 40052,73 | 109,31 |
| 20 | 40051,67 | 111,12 |
| 21 | 40048,55 | 116,52 |
| 22 | 40048,49 | 116,63 |
| 23 | 40041,82 | 115,37 |
| 24 | 40041,67 | 127,83 |
| 25 | 40041,93 | 132,72 |
| 26 | 40042,65 | 145,31 |
| 27 | 39968,9 | 128,92 |
| 28 | 39901,4 | 137,36 |
| 29 | 39849,2 | 179,63 |
| 30 | 39836,32 | 228,19 |
| 31 | 39844,88 | 263,26 |
| 32 | 39919,12 | 414,95 |
| 33 | 39921,37 | 454,77 |
| 34 | 39903,37 | 519,96 |
| 35 | 39881,9 | 541,8 |
| 36 | 39853,07 | 540,44 |
| 37 | 39815 | 511,69 |
| 38 | 39782,45 | 501,87 |
| 39 | 39740,99 | 512,8 |
| 40 | 39693,76 | 540,35 |
| 41 | 39667,09 | 590,68 |
| 42 | 39664,9 | 635,99 |
| 43 | 39652,78 | 668,51 |
| 44 | 39658,72 | 692,36 |
| 45 | 39659,54 | 695,7 |
| 46 | 39653,4 | 709,16 |
| 47 | 39449,92 | 766,23 |
| 48 | 39399,42 | 704,86 |
| 49 | 39343,36 | 668,97 |
| 50 | 39234,66 | 599,55 |
| 51 | 39154,07 | 553,85 |
| 52 | 39097,78 | 521,9 |
| 53 | 38999,53 | 465,95 |
| 54 | 38938,17 | 461,28 |
| 55 | 38860,09 | 462,3 |
| 56 | 38766,07 | 448,86 |
| 57 | 38700,31 | 430,27 |
| 58 | 38673,27 | 418,56 |
| 59 | 38630 | 388,2 |
| 60 | 38596 | 363,47 |
| 61 | 38576,44 | 352,09 |
| 62 | 38551,67 | 346,33 |
| 63 | 38526,4 | 340,46 |
| 64 | 38498,54 | 336,78 |
| 65 | 38456,74 | 331,27 |
| 66 | 38417,58 | 330,61 |
| 67 | 38370,74 | 329,83 |
| 68 | 38337,27 | 328,45 |
| 69 | 38316,16 | 319,09 |
| 70 | 38308,93 | 311,84 |
| 71 | 38305,21 | 308,31 |
| 72 | 38297,98 | 301,48 |
| 73 | 38297,83 | 301,25 |
| 74 | 38288,81 | 276,95 |
| 75 | 38287,51 | 273,42 |
| 76 | 38280,45 | 238,17 |
| 77 | 38274,37 | 179,71 |
| 78 | 38273,66 | 160,41 |
| 79 | 38269,79 | 85,31 |
| 80 | 38268,44 | 56,68 |
| 81 | 38266,5 | -77,91 |
| 82 | 38265,97 | -114,55 |
| 83 | 38243,1 | -115,2 |
| 84 | 38242,93 | -121,05 |
| 85 | 38246,54 | -121,18 |
| 86 | 38249,78 | -121,31 |
| 87 | 38249,8 | -119,93 |
| 88 | 38249,83 | -118,56 |
| 89 | 38249,91 | -118,56 |
| 90 | 38265,92 | -118,59 |
| 91 | 38265,47 | -149,69 |
| 92 | 38261,82 | -193,92 |
| 93 | 38261,45 | -216,42 |
| 94 | 38260,95 | -234,06 |
| 95 | 38308,53 | -237,72 |
| 96 | 38337,81 | -241,21 |
| 97 | 38343,8 | -240,44 |
| 98 | 38388,93 | -243,91 |
| 99 | 38429,59 | -247,03 |
| 100 | 38430,29 | -247,08 |
| 101 | 38426,9 | -258,5 |
| 102 | 38435,05 | -261,15 |
| 103 | 38439,34 | -247,78 |
| 104 | 38440,69 | -247,88 |
| 105 | 38511,91 | -253,33 |
| 106 | 38558,97 | -290,35 |
| 107 | 38836,76 | -511,16 |
| 108 | 38984,64 | -628,87 |
| 109 | 38984,36 | -633,6 |
| 110 | 38992,17 | -634,87 |
| 111 | 39026,11 | -661,89 |
| 112 | 39116,93 | -734,98 |
| 113 | 39116,67 | -738,02 |
| 114 | 39105,66 | -751,45 |
| 115 | 39105,08 | -751,09 |
| 116 | 39102,66 | -754,26 |
| 117 | 39108,7 | -758,86 |
| 118 | 39111,12 | -755,67 |
| 119 | 39108,82 | -753,86 |
| 120 | 39120,5 | -739,65 |
| 121 | 39120,75 | -738,06 |
| 122 | 39169,76 | -777,52 |
| 123 | 39177,61 | -783,84 |
| 124 | 39179,18 | -786,47 |
| 125 | 39195,58 | -799,66 |
| 126 | 39333,02 | -908,93 |
| 127 | 39560,75 | -741,99 |
| 128 | 39566,54 | -736,49 |
| 129 | 39678,65 | -725,36 |
| 130 | 40043,27 | 156,17 |
| 131 | 40043,27 | 155,98 |
| 132 | 40043,31 | 155,98 |

  - Каталог координат поворотных точек границы с. Венское

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28293,48 | 1099,7 |
| 2 | 28328,98 | 1098,4 |
| 3 | 28348,44 | 1149,05 |
| 4 | 28409,66 | 1214,13 |
| 5 | 28489,01 | 1255,6 |
| 6 | 28576,54 | 1282,85 |
| 7 | 28649,07 | 1273,09 |
| 8 | 28651,94 | 1304,84 |
| 9 | 28653,29 | 1313,32 |
| 10 | 28479,41 | 1489,74 |
| 11 | 28381,87 | 1652,32 |
| 12 | 28362,62 | 1676,15 |
| 13 | 28233,95 | 1560,8 |
| 14 | 28153,65 | 1469,5 |
| 15 | 28147,99 | 1450,43 |
| 16 | 28148,53 | 1413,32 |
| 17 | 28138,46 | 1352,6 |
| 18 | 28138,44 | 1350,66 |
| 19 | 28136,72 | 1349,37 |
| 20 | 28129,16 | 1335,4 |
| 21 | 28121,61 | 1324,45 |
| 22 | 28115,52 | 1314,32 |
| 23 | 28110,02 | 1302,16 |
| 24 | 28108,84 | 1295,12 |
| 25 | 28106,03 | 1273,33 |
| 26 | 28106,03 | 1273,33 |
| 27 | 28106,03 | 1273,33 |
| 28 | 28262,07 | 1085,51 |
| 29 | 28269,2 | 1088,7 |
| 30 | 28270,56 | 1089,28 |

  - Каталог координат поворотных точек границы с. Ныш

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 39688,7 | -725 |
| 2 | 39725,03 | -721,62 |
| 3 | 39730,53 | -721,58 |
| 4 | 40002,89 | -701,83 |
| 5 | 40007,14 | -550,29 |
| 6 | 40011,67 | -405,64 |
| 7 | 40013,49 | -340,46 |
| 8 | 40023,83 | -234,64 |
| 9 | 40031,42 | -157,03 |
| 10 | 40037,44 | -116,84 |
| 11 | 40047,83 | -21,54 |
| 12 | 40042,15 | -5,13 |
| 13 | 40035,9 | 25,32 |
| 14 | 40035,78 | 28,07 |
| 15 | 40036,34 | 50,8 |
| 16 | 40041,85 | 74,86 |
| 17 | 40042,18 | 86,22 |
| 18 | 40056,28 | 89,62 |
| 19 | 40052,73 | 109,31 |
| 20 | 40051,67 | 111,12 |
| 21 | 40048,55 | 116,52 |
| 22 | 40048,49 | 116,63 |
| 23 | 40041,82 | 115,37 |
| 24 | 40041,67 | 127,83 |
| 25 | 40041,93 | 132,72 |
| 26 | 40042,65 | 145,31 |
| 27 | 39968,9 | 128,92 |
| 28 | 39901,4 | 137,36 |
| 29 | 39849,2 | 179,63 |
| 30 | 39836,32 | 228,19 |
| 31 | 39844,88 | 263,26 |
| 32 | 39919,12 | 414,95 |
| 33 | 39921,37 | 454,77 |
| 34 | 39903,37 | 519,96 |
| 35 | 39881,9 | 541,8 |
| 36 | 39853,07 | 540,44 |
| 37 | 39815 | 511,69 |
| 38 | 39782,45 | 501,87 |
| 39 | 39740,99 | 512,8 |
| 40 | 39693,76 | 540,35 |
| 41 | 39667,09 | 590,68 |
| 42 | 39664,9 | 635,99 |
| 43 | 39652,78 | 668,51 |
| 44 | 39658,72 | 692,36 |
| 45 | 39659,54 | 695,7 |
| 46 | 39653,4 | 709,16 |
| 47 | 39449,92 | 766,23 |
| 48 | 39399,42 | 704,86 |
| 49 | 39343,36 | 668,97 |
| 50 | 39234,66 | 599,55 |
| 51 | 39154,07 | 553,85 |
| 52 | 39097,78 | 521,9 |
| 53 | 38999,53 | 465,95 |
| 54 | 38938,17 | 461,28 |
| 55 | 38860,09 | 462,3 |
| 56 | 38766,07 | 448,86 |
| 57 | 38700,31 | 430,27 |
| 58 | 38673,27 | 418,56 |
| 59 | 38630 | 388,2 |
| 60 | 38596 | 363,47 |
| 61 | 38576,44 | 352,09 |
| 62 | 38551,67 | 346,33 |
| 63 | 38526,4 | 340,46 |
| 64 | 38498,54 | 336,78 |
| 65 | 38456,74 | 331,27 |
| 66 | 38417,58 | 330,61 |
| 67 | 38370,74 | 329,83 |
| 68 | 38337,27 | 328,45 |
| 69 | 38316,16 | 319,09 |
| 70 | 38308,93 | 311,84 |
| 71 | 38305,21 | 308,31 |
| 72 | 38297,98 | 301,48 |
| 73 | 38297,83 | 301,25 |
| 74 | 38288,81 | 276,95 |
| 75 | 38287,51 | 273,42 |
| 76 | 38280,45 | 238,17 |
| 77 | 38274,37 | 179,71 |
| 78 | 38273,66 | 160,41 |
| 79 | 38269,79 | 85,31 |
| 80 | 38268,44 | 56,68 |
| 81 | 38266,5 | -77,91 |
| 82 | 38265,97 | -114,55 |
| 83 | 38243,1 | -115,2 |
| 84 | 38242,93 | -121,05 |
| 85 | 38246,54 | -121,18 |
| 86 | 38249,78 | -121,31 |
| 87 | 38249,8 | -119,93 |
| 88 | 38249,83 | -118,56 |
| 89 | 38249,91 | -118,56 |
| 90 | 38265,92 | -118,59 |
| 91 | 38265,47 | -149,69 |
| 92 | 38261,82 | -193,92 |
| 93 | 38261,45 | -216,42 |
| 94 | 38260,95 | -234,06 |
| 95 | 38308,53 | -237,72 |
| 96 | 38337,81 | -241,21 |
| 97 | 38343,8 | -240,44 |
| 98 | 38388,93 | -243,91 |
| 99 | 38429,59 | -247,03 |
| 100 | 38430,29 | -247,08 |
| 101 | 38426,9 | -258,5 |
| 102 | 38435,05 | -261,15 |
| 103 | 38439,34 | -247,78 |
| 104 | 38440,69 | -247,88 |
| 105 | 38511,91 | -253,33 |
| 106 | 38558,97 | -290,35 |
| 107 | 38836,76 | -511,16 |
| 108 | 38984,64 | -628,87 |
| 109 | 38984,36 | -633,6 |
| 110 | 38992,17 | -634,87 |
| 111 | 39026,11 | -661,89 |
| 112 | 39116,93 | -734,98 |
| 113 | 39116,67 | -738,02 |
| 114 | 39105,66 | -751,45 |
| 115 | 39105,08 | -751,09 |
| 116 | 39102,66 | -754,26 |
| 117 | 39108,7 | -758,86 |
| 118 | 39111,12 | -755,67 |
| 119 | 39108,82 | -753,86 |
| 120 | 39120,5 | -739,65 |
| 121 | 39120,75 | -738,06 |
| 122 | 39169,76 | -777,52 |
| 123 | 39177,61 | -783,84 |
| 124 | 39179,18 | -786,47 |
| 125 | 39195,58 | -799,66 |
| 126 | 39333,02 | -908,93 |
| 127 | 39560,75 | -741,99 |
| 128 | 39566,54 | -736,49 |
| 129 | 39678,65 | -725,36 |
| 130 | 40043,27 | 156,17 |
| 131 | 40043,27 | 155,98 |
| 132 | 40043,31 | 155,98 |

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области.

Число пенсионеров на 1000 чел. трудоспособного населения.

Число пенсионеров и детей на 1000 чел. трудоспособного населения.

Только магазины, без учёта отделов, лотков, киосков.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.04.2016 № 726-р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения».

Охранная зона от метеорологической станции устанавливается в размере 200 м во все стороны в соответствии с «Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999. № 972.

Под законом поражения людей понимается зависимость вероятности поражения людей от интенсивности поражающего фактора.

BLEVE — от англ. Boiling liquid expanding vapour explosion. Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью, находящейся под давлением. Такой взрыв обозначается акронимом

В скобках указана протяжённость улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь реализации генерального плана (2027 г.).

Предельно допустимый выброс.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение.

Предельно допустимый сброс.

В среднем в зависимости от благоустройства 5,61 м3 на 1 человека в год.

Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 50 м (по обе стороны) для автодорог III-IV категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

В соответствии с Приказом Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчёта охранных зон железных дорог», ширина земельных участков (в метрах), отводимых для земляного полотна на перегонах (при отсутствии боковых резервов, кавальеров, укрепительных сооружений, снегозадерживающих лесных насаждений и устройств), устанавливается в соответствии с таблицами п. 7 данного Приказа.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации тепловых электростанций, работающих на газовом и газомазутном топливе, СЗЗ составляет 500 м.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Минтопэнерго России 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (с изм. от 23.11.1994), вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 25 м – для линий электропередачи напряжением 150-220 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации деревообрабатывающего производства, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для ветлечебниц с содержанием животных СЗЗ составляет 100 м.

Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 50 м (по обе стороны) для автодорог III-IV категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 15 м – для линий электропередачи напряжением 35 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

Согласно п. 6.2.2. СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», расстояния от отдельно стоящих газораспределительных станций по горизонтали (в свету) до зданий и сооружений должно составлять 15 м при давлении в сети свыше 0,6 Мпа.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверждённым Минтопэнерго России 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 (с изм. от 23.11.1994), вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для размещения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации КНС, СЗЗ составляет 20 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации КНС, СЗЗ составляет 20 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации КНС, СЗЗ составляет 20 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 200 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации гаражей и парков по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации объектов по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5, СЗЗ составляет 100 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации автозаправочных станций, предназначенных только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно табл. 7.1.1 в п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов и торцов с окнами составляет 15 м, до социальных объектов и зон отдыха – 50 м.

Согласно табл. 7.1.1 в п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов и торцов с окнами составляет 15 м, до социальных объектов и зон отдыха – 50 м.

Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации гаражей и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для свалок ТКО СЗЗ составляет 500 м.

Согласно Правилам установления охранных зон для гидроэнергетических объектов (постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884), охранные зоны устанавливаются вдоль береговой линии водного объекта в верхнем и нижнем бьефе гидроузла в виде земельной полосы на пойме шириной 20 м, если частью 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации не установлены иные размеры береговой полосы, протяжённость которой равна расстояниям от оси водоподпорного сооружения.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для свалок ТКО СЗЗ составляет 500 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для свалок ТКО СЗЗ составляет 500 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для свалок ТКО СЗЗ составляет 500 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для крематория без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью, СЗЗ составляет 500 м.

Н – нефть, Р – растворенный газ, СВ – свободный газ, ГШ – газ газовой шапки, К – конденсат.