ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 15 ПГТ. НОГЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

К-154/2022-ППТ-МО

Санкт-Петербург – Ноглики

2023 г.

Заказчик:

Администрация муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

Муниципальный контракт:

№ ОСиА-04-08/22

от 21.09.2022г.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА № 15 ПГТ. НОГЛИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

К-154/2022-ППТ-МО

| Генеральный директор | К.И. Крашенинников |
| --- | --- |

Санкт-Петербург – Ноглики

2023 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| К-154/2022-ППТ-ОЧ | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |
| К-154/2022–ППТ-МО | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| К-154/2022–ПМТ-ОЧ | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |
| К-154/2022-ПМТ-МО | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

1.Графическая часть	5

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	6

2.1 Сведения о природно-климатических условиях	6

2.1.1 Климатические характеристики	6

2.1.2 Геоморфологические условия и рельеф	6

2.1.3 Геологические условия	8

2.1.4 Гидрологическая характеристика	8

2.1.5 Неблагоприятные гидрологические явления. Экзогенно-геологические процессы	9

2.1.6 Месторождения полезных ископаемых	10

2.1.7 Растительность и животный мир	10

2.2 Анализ существующего положения (сущ застройка, зоуит, ограничения)	11

3. ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	12

4. ОБОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ, В ГРАНИЦАХ КОТОРОЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПРАВИЛАМИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	12

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	15

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	16

7. ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2. Общая характеристика территории

2.1 Сведения о природно-климатических условиях

Ноглики - посёлок городского типа, административный центр муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области России.

В географическом отношении поселок Ноглики расположен на северо-востоке острова Сахалин, на правом берегу реки Тыми, в 9 км от её впадения в Ныйский залив Охотского моря.

2.1.1 Климатические характеристики

Территория проектирования расположена в северо-восточной части острова Сахалин в сфере действия муссона. Зимний муссон приносит холодный континентальный воздух, вызывает суровую, с частыми метелями зиму. С летним муссоном связано влажное и прохладное лето, с частыми дождями и туманами. В течение года проходит много циклонов, вызывающих усиление ветра, пасмурную с осадками погоду.

Самым тёплым месяцем является август со среднемесячной температурой +14,4°C. Абсолютный температурный максимум +37ºС был зафиксирован в августе 1955 года.

Средняя температура самого холодного месяца – января -20,2°С. Абсолютный температурный минимум -48°С.

Среднегодовое количество осадков − 613 мм (по данным метеостанции пгт Ноглики). В зимние месяцы выпадает лишь около 80-90 мм осадков. Минимальное их количество приходится на февраль. Снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится в течение примерно 190 дней до середины мая. Продолжительность безморозного периода – 179 дней. Глубина промерзания грунта около 2 м.

Зимой муссоны вызывают сильные метели и обильные снегопады. Максимальная продолжительность метелей достигает 3-4 суток. Высота снежных заносов может достигать 1 м. Характерным является большое количество дней с туманом. Количество их увеличивается от апреля к маю, максимум их повторений приходится на июнь-июль. За год отмечается в среднем 66 дней с туманами. Прохождение циклона вызывает потепление зимой и похолодание летом.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в зимний период ветров западных направлений; превалирующим направлением ветра в холодный период является юго-западный ветер. В летний период доминируют ветры юго-западного, юго-восточного и северо-восточного направлений.

Район неблагоприятен для развития сельскохозяйственной деятельности. Отрицательно сказывается на возделывании сельскохозяйственных культур позднее окончание и ранее наступление заморозков. Заморозки могут продолжаться иногда до июля и наступать в августе. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 193 см. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 75 %; наиболее жаркого месяца – 85 %.

Территория МО «Городской округ Ногликский» согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» расположена в I климатическом районе, подрайонах IГ и IД. Северная часть городского округа относится к климатическому подрайону IГ. Климатический подрайон IД охватывает центр и юг МО.

По условиям влагообеспеченности территория относится к влажной зоне.

2.1.2 Геоморфологические условия и рельеф

В центральной части Сахалина преобладают горные ландшафты, которые представлены хребтами средней высоты (500-800 м), вытянутыми преимущественно в меридиональном направлении. Западно-Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы в тектоническом отношении соответствуют двум антиклинориям. Западно-Сахалинские горы представляют собой гряду параллельных горных хребтов, разделенных продольными речными долинами, которую замыкает Южно-Камышовый хребет. Восточно-Сахалинские горы более высоки, более расчленены и отличаются сейсмической активностью (высшая точка – гора Лопатина (1609 м), что также является максимальной высотой острова). Между этими хребтами на высоте 150 м пролегает Тымь-Поронайская долина, отвечающая крупнейшему синклинорию Сахалина, строение которого осложнено разломами.

Рассматриваемая в проекте территория принадлежит Японско-Сахалинской геоморфологической стране. Северная часть территории располагается в пределах Северо-Сахалинской денудационной равнины, характеризующейся полого-увалистым, на отдельных участках равнинным рельефом. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 80-180 м. Долины рек, протекающих здесь, широкие, террасированные. Пониженные плоские участки заболочены. В пределах равнины выделяются холмисто-увалистые гряды (Хребты Даги, Перимпала), отличающиеся более высокими абсолютными отметками поверхности (до 200-350 м), и уклонами поверхности более 20 %. Долины рек, расчленяющие гряды узкие, каньонообразные.

Вдоль морского побережья она испытывает прогибание и характеризуется плоским аккумулятивным рельефом. Здесь выделяются низкие и высокие морские террасы. Низкие морские террасы, с абсолютными отметками от 1 до 20 м, характеризуются плоской, сильно заболоченной поверхностью, изрезанной многочисленными озёрами. Высокие морские террасы с абсолютными отметками 20-80м имеют полого-волнистый рельеф.

Морские террасы расчленены долинами многочисленных рек, где выделяется пойма, надпойменные террасы отсутствуют.

Южная часть территории располагается в горном районе Восточно-Сахалинских гор. Здесь выделяются Набильский хребет, являющийся западной границей, Лунский хребет, хребет Уаза. Здесь развит сильно расчленённый рельеф – гребневидные водоразделы и крутые обрывистые склоны, долины рек каньонообразные. Абсолютные отметки поверхности составляют 300-1000м.

Среди горного рельефа выделяются Набильская и Луньско-Венгерийская межгорные депрессии, представляющие собой полого-волнистые, холмистые и холмисто-увалистые наклонные равнины, обрамляющие горные сооружения. Абсолютные отметки их не превышают 250 м, относительные превышения колеблются от нескольких метров до 50-100 м.

В местах сочленения депрессий с горными сооружениями развиты предгорные шлейфы. В прибрежных частях депрессий выделяются низкие и высокие морские террасы. Низкие морские террасы (высотой до 20 м) заболочены и характеризуются плоским рельефом, высокие морские террасы (до 80 м) – холмисто-увалистым рельефом.

Поверхность межгорных депрессий расчленена долинами рек и ручьёв, долины рек нередко террасированы.

Исследуемая площадка в геоморфологическом отношении занимает участок аккумулятивной речной террасы высотой 20-22 м и характеризуется равнинной формой рельефа. Общий уклон поверхности в северо-восточном направлении в сторону русла р. Тымь. Территория застроена, естественный рельеф поверхности изменен при застройке, устройстве дорог, прокладке коммуникаций.

2.1.3 Геологические условия

В геологическом строении района принимают участие коренные породы палеозойского, мелового, палеогенового неогенового и четвертичного возраста.

Рассматриваемая в проекте территория принадлежит кайнозою. Четвертичная система. Терригенно-осадочные образования.

Геологический разрез территории слагают породы неогенового и четвертичного возраста песчано-глинистого состава.

Коренные породы неогена представлены двумя свитами – нутовской (N2nt) иокобыкайской (N1ok). Нутовская свита (молассовая формация) представлена мощной (1000 - 4500 м) регрессивной толщей практически недислоцированных, преимущественно морских и прибрежно-морских, частично континентальных осадков. Верхняя часть нутовской свиты в пределах Северо-Сахалинской равнины сложена песками с резко подчинёнными прослоями глин, алевролитов, слабосцементированных песчаников, алевролитов, с линзами галечников, гравелитов, местами с редкими пластами лигнитов и бурых углей. Для разрезов восточного побережья наиболее характерны тонко- и мелкозернистые, неоднородные пески. Пески кварцево-полевошпатовые, с небольшим включением количества гравия и гальки и незначительным содержанием глинистых и пылеватых частиц, слабослюдистые, иногда косослоистые. Породы нутовской свиты в районе проектирования развиты практически повсеместно.

Окобыкайская свита (флишоидная формация) представлена толщей ритмично флишеподобно переслаивающихся глин, песков, алевролитов, аргиллитов и слабосцементированных песчаников мощностью 2000 - 3500 м. Ритмы обычно двухкомпонентные. Мощность слоёв от 0,5 до 30 м. На территории изысканий породы окобыкайской свиты развиты преимущественно на водораздельных участках малых ручьев впадающих в р. Тымь. Здесь в разрезе резко преобладают глинистые грунты.

По гранулометрическому составу среди глинистых грунтов преобладают суглинки с высоким содержанием песчаной фракции. Глины нередко аргиллитоподобные, оскольчатые, слоистые или тонкослоистые, ненабухаемые и непросадочные.

Пески комплекса по составу неоднородные, со значительным содержанием пылеватой фракции.

Четвертичные осадки генетически представлены элювиальными и делювиальными, аллювиально-морскими, аллювиальными, органическими и техногенными отложениями.

2.1.4 Гидрологическая характеристика

Сахалин богат поверхностными водами. Гидрологический режим острова характеризуется выпадением большого количества осадков и малой испаряемостью. Эти условия определяют обильный поверхностный сток.

По территории проектирования протекает безымянный ручей, впадающий в р. Имчин, протекающую в 300 м.

Река Имчин – река на востоке острова Сахалин. Протекает по территории Ногликского городского округа Сахалинской области, в низовье в черте посёлка Ноглики. Длина реки 59 км, площадь водосборного бассейна 214 км². Берёт исток севернее горы Центральная, протекает в меридиональном направлении до впадения в Тымь справа.

По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. При прохождении тайфунов на реке возможны значительные паводки.

2.1.5 Неблагоприятные гидрологические явления. Экзогенно-геологические процессы

Из физико-геологических процессов, развитых на территории городского округа, имеют место заболачивание, островная мерзлота, оврагообразование, оползни, осыпи, обвалы, размыв берегов, лавины.

Заболачивание получило распространение в пределах Северо-Сахалинской равнины (главным образом в речных долинах и на низких морских террасах). Это, в основном, северная и центральная часть рассматриваемой территории. Заболачивание связано со слабым дренированием местности в виду развития слабопроницаемых пород при незначительных уклонах поверхности, обилии атмосферных осадков, близким залеганием грунтовых вод. Торфяники приурочены в основном к низовьям речных долин. Мощность торфа составляет 2,5-3,0 м. По типу залежи преобладают верховые болота. Торфяники с мощностью торфа более 2 м не рекомендуются для освоения под строительство. Болота с маломощным торфяным покровом могут быть осушены и использованы под застройку.

Многолетняя мерзлота имеет островное распространение в пределах низких морских террас. Мёрзлые породы залегают под слоем торфа на глубине 1-1,5 м.

На участках с развитием островной многолетней мерзлоты имеют место гидромерзлотные явления – пучение и течение грунтов с образованием бугров и наледей.

Оврагообразование имеет место в пределах денудационной равнины (на севере территории) на склонах холмов и увалов, сложенных рыхлыми осадочными породами, и на высоких морских террасах. Овраги характеризуются крутыми склонами, большей частью незадернованными. В средней части и в устьях овраги расширяются и склоны их значительно выполаживаются. Ширина оврагов по дну составляет несколько метров, глубина их достигает нескольких десятков метров.

Оползни приурочены к морскому побережью и крутым подмываемым реками склонам, сложенным глинистыми породами. Образованию оползней способствуют значительная крутизна склонов, согласное направление залегания горных пород с направлением склонов, ливневой характер дождей и близкое залегание к поверхности водоупорного слоя, нарушение устойчивости склонов выемками железных и шоссейных дорог.

Размыв берегов имеет место в долинах равнинных и горных рек.

Сейсмичность. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации, территория городского округа относится к девятибалльной зоне.

На территориях с сейсмичностью 7 баллов и выше строительство должно осуществляться в соответствии со СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011))».

Согласно картам сейсмического микрорайонирования, сейсмическая интенсивность для МО «Городской округ Ногликский» в целочисленных баллах шкалы MSK-64 на поверхности составляет 8-10 баллов.

В ниже следующей таблице приводятся данные по сейсмической активности территорий основных населённых пунктов городского округа (согласно СП 14.13330.2018).

Таблица – Сейсмическая активность отдельных основных населённых пунктов

| Название населённого пункта | Сейсмическая активность согласно СП 14.13330.2018 |  |
| --- | --- | --- |
|  | для массового строительства | для объектов повышенной ответственности |
| пгт. Ноглики | 9 | 9 |

Территория в целом благоприятна для освоения. К неблагоприятным для строительства относятся территории поймы рек.

На территории проекта планировки опасных экзогенных геологических процессов не отмечается.

2.1.6 Месторождения полезных ископаемых

Согласно справке Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области № 5.07-2410/22 от 10.06.2022 г на территории проекта месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

2.2 Анализ существующего положения

Проект планировки территории разрабатывается в пределах планировочного микрорайона № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский». Площадь территории планировки составляет 64,41 га.

Рассматриваемая территория находится в южной части поселка, по функции является периферийным районом жилой застройки, связанным с центром пгт. федеральной трассой «Южно-Сахалинск — Оха».

С востока и юго-востока территория планировки граничит с территорией аэродрома. С юго-запада территория проекта планировки соседствует с микрорайоном №12. С севера территория ограничена федеральной трассой «Южно-Сахалинск — Оха».

Территория проекта планировки представляет собой частично освоенную территорию жилой застройки, представленную индивидуальным жилым строительством (ИЖС).

Существующая застройка представлена 62 жилыми домами общей площадью жилой застройки – 7440 кв.м.

В границах территории расположены также не застроенные земельные участки.

В границах планировочной территории отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также общественно-делового назначения.

Существующая численность населения в границах рассматриваемой территории составляет 186 человек.

В связи с отсутствием исходных данных по численности населения расчет в существующем индивидуальном жилищном фонде был произведен через средний размер коэффициента семейственности, принимаемый- 3 чел. (средней размер частного домохозяйства (коэффициент семейственности) на 2022 год в Сахалинской области равен 2,6 человек).

Расчет населения в существующем многоквартирном жилом фонде, проводится из его ориентировочной площади через среднюю жилищную обеспеченность 35 кв.м/человека согласно МНГП.

Зоны с особыми условиями использования территории

На основании требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации в Проекте планировки территории подлежат отображению зоны с особыми условиями использования территории, являющиеся планировочными ограничениями.

В границах проекта планировки установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;

- охранная зона объектов электроэнергетики;

- охранные зоны сетей газоснабжения;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения,

- приаэродромная территория;

- Охранные зоны линий и сооружений связи.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

Согласно п. 1 ст. 65 Водного Кодекса РФ (от 03.06.2006 N 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта). При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере 50 м;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 м;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования выделяется береговая полоса, которая предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Гидрография в рассматриваемой в проекте территории представлена только безымянным ручьем.

Таблица– Характеристика водоохранной зоны, прибрежной защитной и береговой полосы

| № | Название водотока/озера | Общая протяженность/площадь, км | Ширина водоохранной зоны, м | Прибрежная защитная полоса, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ручей | 1,8 | 50 | 50 | 5 |

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос приведены в следующей таблице.

Таблица – Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | Все вышеперечисленные пункты для водоохранной зоны. Плюс: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Охранная зона объектов электроэнергетики

Через территорию проектирования проходят кабельные сети электроснабжения 35, 10(6) кВ и 0,4 кВ, от которых устанавливается охранная зона.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон определяются на основании Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Граница охранной зоны устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи, в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для линий напряжением до 1 кВ – 2 м;

- для линий напряжением от 1 до 20 кВ – 10 м.

- для линий напряжением 35 кВ – 15 м

Охранные зоны составляют:

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Регламенты использования охранной зоны объектов электросетевого хозяйства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны сетей газоснабжения

Через участок проекта планировки проходят сети газоснабжения среднего и низкого давления.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 г. № 878 для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных. Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по второму и третьему поясам

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Согласно справке Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» Сахалинской области № 5.07-2410/22 от 10.06.2022 г на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» имеются источники питьевого водоснабжения со следующими зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

- станция обезжелезивания (ВОС) – 30 м;

- водозабор «Усть-Уйглекуты»: I пояс – 30 м, II пояс – 540 м, III пояс – 3840 м.

На рассматриваемую территорию попадает только III пояс охраны водозабора «Усть-Уйглекуты».

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Согласно справке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области № 3.09-2749/22 от 01.06.2022 на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» имеется аэропорт «Ноглики», расположенные в 2,5 км к югу от поселка городского типа Ноглики.

Приказом Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 01.04.2019 № 96-П утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Ноглики.

Приказом Дальневосточного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта от 16.11.2021 № 274-П внесены изменения в приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Ноглики.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области на основании вышеуказанного приказа внесены изменения в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий.

На территорию проекта планировки попадает приаэродромная территория аэродрома Ноглики третья и четвертая подзоны.

Охранные зоны линий и сооружений связи

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемая территория располагается вне границ зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Особо охраняемые природные территории.

В границах проекта планировки территории особо охраняемые природные территории местного значения, полигоны ТБО   отсутствуют.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом решений генерального плана, правил землепользования и застройки, а также с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений.

Согласно функциональному зонированию Генерального плана муниципального образования «Городской округ Ноглики», утвержденного решением Собрания муниципального образования «Городской округ Ноглики» №7-1141 от 06.05.2019 года на рассматриваемой территории расположены:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловая зона;

- лесопарковая зона;

- зона озеленения общего пользования;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

Кроме того, положением о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования «Городской округ Ноглики» на рассматриваемой территории предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации, канализационной насосной станции и котельной.

На территории разработки проекта планировки микрорайона №15 правовой режим земельных участков и объектов капитального строительства регламентирован градостроительным зонированием Правил землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Ногликский», утвержденных решением №152 от 25.06.2021 Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон, расположенных в границах анализируемого микрорайона приведены в таблице 3 – 1.

Таблица 3 – 1 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон

| № п/п. | Наименование территориальной зоны (код территориальной зоны) | Основные виды разрешенного использования земельных участков | Условно разрешенные виды использования земельных участков | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Ж1) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Блокированная жилая застройка (2.3) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) Коммунальное обслуживание (3.1) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) | Обслуживание жилой застройки (2.7) Хранение автотранспорта (2.7.1) Социальное обслуживание (3.2) |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Од1) | Социальное обслуживание (3.2) Общественное управление (3.8) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Предпринимательство (4.0) Деловое управление (4.1) Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Гостиничное обслуживание (4.7) Развлечения (4.8) Служебные гаражи (4.9) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Спорт (5.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) |
| 3 | Зона общеобразовательных организаций (Од4) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Образование и просвещение (3.5) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3) |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Коммунальное обслуживание (3.1) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) | Не устанавливается | Хранение автотранспорта (2.7.1) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Служебные гаражи (4.9) Причалы для маломерных судов (5.4) Объекты дорожного сервиса (4.9.1) Транспорт (7.0) Водный транспорт (7.3) Трубопроводный транспорт (7.5) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Строительная промышленность (6.6) Склады (6.9) | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Связь (6.8) |
| 6 | Зона территорий общего пользования (Р3) | Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 7 | Лесопарковая зона (Л2) | Не устанавливается |  |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, расположенных в границах анализируемого микрорайона приведены в таблице 3 – 2.

Таблица 3 – 2 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства*

| № п/п | Кодовое обозначение территориальных зон (наименование муниципального образования) | Градостроительные регламенты территориальных зон (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S min, (га) | S max, (га) | Отступ min, (м) | Этаж min, (ед.) | Этаж max, (ед.) | Процент застройки min, (процент) | Процент застройки max, (процент) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) | 0,04 | 0,15 | 3 | 1 | 3 | 10 | 60 |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Од1) | 0,1 | 20,0 | 3 | 1 | 5 | 20 | 80 |
| 3 | Зона общеобразовательных организаций (Од4) | 0,1 | 5,0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 50 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры (И) | 0,001 | 50,0 | Не устанавливается | 1 | 3 | 10 | 90 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зона территорий общего пользования (Р3) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Лесопарковая зона (Л2) | Не подлежит установлению |  |  |  |  |  |  |

* Примечание. В таблице № 3 используются следующие сокращения:

1) S min - предельные минимальные размеры земельных участков;

2) S max - предельные максимальные размеры земельных участков;

3) Отступ min - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) Этаж min - предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;

5) Этаж max - предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;

6) Процент застройки min – минимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов;

7) Процент застройки max – максимальный процент застройки в границах земельного участка, без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов.

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства установлены на основании принятого проектом функционального зонирования территории с учетом планируемого и существующего землепользования. Границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства установлены по проектируемым красным линиям, планируемым и существующим границам земельных участков индивидуальной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной застройки с учетом максимально эффективного использования земель в границах рассматриваемых элементов планировочной структуры. Вышеуказанные проектные решения позволят исключить возможность появления территорий, использование которых, согласно утвержденным градостроительным регламентам, не представляется возможным, а также экономически нецелесообразно.

Настоящими проектными решениями предлагается внесение изменений в утвержденную документацию территориального планирования в части корректировки функциональных и территориальных зон, а также транспортного каркаса территории.

4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности ее использования в связи с размещением на ней индивидуальной жилой застройки и территорий благоустройства и отдыха (рекреации) для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

- рациональная организация территории;

- формирование земельных участков;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

- формирование улично-дорожной сети;

- организация отвода поверхностных и талых вод;

- устройство пешеходных тротуаров;

- размещение велодорожек;

- размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

Жилищный фонд

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами в количестве 150 единиц. Жилая площадь проектируемого дома – 120 кв.м. Общая жилая площадь проектной застройки составит 18000 кв.м.

Общее число домов в границе проекта планировки с учетом существующих и проектируемых составит 212 единиц, с общей жилой площадью 25440 кв.м.

Ниже приведен баланс существующего и перспективного жилищного фонда на рассматриваемой территории.

Таблица 4

| Тип жилой застройки | Количество домов, единиц |  |  | Площадь жилищного фонда, кв.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | проектное | всего | существующее | проектное | всего |
| ИЖС | 62 | 150 | 212 | 7440 | 18000 | 25440 |

Население

Расчет численности населения в проектируемом ИЖС был произведен через средний размер коэффициента семейственности, принимаемый - 3 чел. (средней размер частного домохозяйства (коэффициент семейственности) на 2022 год в Сахалинской области равен 2,6 человек).

Таким образом, численность населения в проектируемом жилом фонде составит 450 человек, а проектная численность населения микрорайона составит 636 человека.

В границах проекта планировки средняя обеспеченность населения жилой площадью составит более 40 кв.м на человека. Такой показатель отвечает нормативной потребности средней жилищной обеспеченности в 35 кв.м/человека согласно МНГП, утверждённого решением №151 от 25.07.2021 Собрания муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения

Размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в пределах микрорайона не предусматривается. Для решения задачи обеспечения потребности жителей в объектах социального и коммунально-бытового обслуживания предполагается использовать существующие объекты и учреждения, с учетом допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования.

Показатели территориальной доступности существующих объектов соответствуют нормативным требованиям.

Объекты в области предпринимательства.

В границах проекта планировки территории предусматривается размещение:

- 2х этажного здания магазина площадью застройки 250 кв.м. и парковки на 5 машино-мест на прилегающей территории;

- кафе, площадью застройки 300 кв.м и парковки на 5 машино-мест на прилегающей территории;

- объекта административно-торгового назначения, площадью застройки 1025 кв.м, этажностью 2 этажа и парковки на 8 машино-мест на прилегающей территории;

- объекта административно-торгового назначения, площадью застройки 450 кв.м, этажностью 2 этажа и парковки на 9 машино-мест на прилегающей территории.

Объекты в области обращения с отходами

Для населения (636 чел.) всей индивидуальной жилой застройки проектируемой территории количество образующихся отходов рассчитано согласно данных Приказа № 3.10-34-п от 29 октября 2021 года «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Сахалинской области» утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Согласно данному документу нормативы образования твердых коммунальных отходов представлены в следующей таблице.

Таблица – Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Городской округ Ногликский»

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Среднегодовые нормативы накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса, кг/год | Объем, м3/год |
| 1 | Многоквартирные дома (с учетом накопления крупногабаритных отходов) | На 1 проживающего | 414,55 | 3,285 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома (с учетом накопления крупногабаритных отходов) | На 1 проживающего | 418,56 | 3,376 |

Таблица – Расчетное (усредненное) количество образующихся твердых коммунальных отходов от населения

| № п/п | Наименование категории | Численность населения (чел.) | Количество отходов, тонн/год | Количество отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 636 | 266,20 | 2147,14 |

Объекты по размещению, обработки, утилизации и обезвреживанию отходов на проектируемой территории отсутствуют и к строительству не предлагаются.

Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов;

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», на территории сети и объекты водоснабжения отсутствуют.

Проектные положения

Настоящим проектом решается схема размещения сетей хозяйственно-питьевого водопровода для инженерного обеспечения объектов нового строительства в границах отведенных участков.

Проектом предлагается строительство сетей водоснабжения с подключением к существующей централизованной системе холодного водоснабжения пгт. Ноглики.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается по таблице 1 СП 31.13330.2021. Расход воды на нужды планируемых объектов капитального строительства на противопожарное водоснабжение представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Расчет расходов воды на противопожарное водоснабжение на планируемой территории

| Наименование | Количество населения, чел. | Расход на наружное пожаротушение, л/с | Расход на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход | Общий расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие объекты | 186 | 5 | - | 5 | 54 |
| Планируемые объекты | 426 |  |  |  |  |

Общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составит 54 м3/сут.

Расчетные расходы приняты в соответствии со СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», таблица А3. Результаты расчетов приведены ниже в таблице 2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 5 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Таблица 2.

Расчет водопотребления и водоотведения существующих и проектируемых объектов

| № | Наименование водопотребителя | Единица измерения | Количество населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Общий расход воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | жителей | 612 | 120 | 73,44 | 73,44 |
| 2 | Административно-общественные здания | - | - | - | 22,03 | 22,03 |
| Расход воды на полив |  | жителей | 612 | 50 | 30,6 | - |
| Неучтенные расходы (5 %) |  | - | - | - | 6,3 | 4,77 |
| Всего: |  | - | - | - | 132,37 | 100,24 |
| Расход на пожаротушение |  | - | - | - | 54 | - |
| Итого: |  | - | - | - | 186,37 | 100,24 |

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена с учетом проектируемой застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, вне асфальтовых покрытий проезжих частей. Прокладка сетей водоснабжения принята подземная.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха и для сброса воды при опорожнении трубопроводов на случай ремонта.

Проектируемые наружные трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения предлагается выполнить из водопроводных полиэтиленовых труб ПНД. Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующих этапах проектирования

Суммарный расход по планируемой территории в сутки наибольшего водопотребления, с учетом подключения существующих объектов к централизованной системе водоснабжения, составит:

- расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 186,37 м3/сут;

- расход воды в час наибольшего водопотребления: 22,36 м3/ч.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 6,02 км;

- устройство пожарных гидрантов – 16 единиц.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 32.13330-2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85*;

- СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*;

- СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», на территории сети и объекты водоотведения отсутствуют.

Проектные положения

Бытовая канализация

Отвод бытовых сточных вод от проектируемых объектов предусматривается с помощью системы самотечных и напорных трубопроводов, общей протяженностью  6,567 км, с дальнейшим отводом сточных вод в существующую сеть канализации пгт. Ноглики. Ввиду рельефа местности, на территории проектируемого земельного участка необходимо предусмотреть строительство канализационной насосной станции.

Нормы водоотведения планируемой территории приняты равными нормам водопотребления. Объемы суточного водоотведения проектируемой территории приведены в таблице 2.

Величина проектируемой подключаемой нагрузки, с учетом подключения существующих объектов к централизованной системе водоотведения, составляет 100,24 м3/сут 
(12,03 м3/ч).

Диаметры проектируемых трубопроводов принимаются по гидравлическому расчету на следующей стадии проектирования. Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические». Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø 160 мм через 35 м, для Ø 200-450 мм — через каждые 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов. При наличии в подвальных помещениях санитарных приборов установить на канализационных выпусках автоматическую запорную арматуру во избежание подтопления подвалов в период подъема воды в водных потоках или засоров в магистральных системах водоотведения.

Проектом предусматривается:

- строительство сетей бытовой канализации, протяженностью 6,567 км (в т.ч. напорных – 0,945 км);

- строительство канализационной насосной станции.

Дождевая канализация

Организация поверхностного водоотвода планируемой территории решается при помощи открытой системы водостоков, прокладываемой вдоль проектируемых проездов, с учетом вертикальной планировки и благоустройства. Водоотведение дождевых сточных вод проектом предусматривается поверхностным отводом с помощью ливневых лотков с дальнейшим выпуском на грунт.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003;

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 41-104-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский» на территории отсутствуют сети и объекты теплоснабжения.

Проектные решения

Проектом планировки территории и проектом межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», отопление и горячее водоснабжение планируемых объектов (административно-общественных зданий и ИЖС) предлагается осуществлять от индивидуальных источников теплоснабжения (двухконтурные котлы, печи и встроенные миникотельные), работающих на газовом топливе.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 41-104-2000. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование автономных источников теплоснабжения.

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», на территории присутствуют сети газоснабжения среднего давления (Ру=0,005-0,3 Мпа) и низкого давления (Ру не более 0,005 МПа) Общая протяженность сетей газоснабжения составляет 6,380 км, в том числе среднего давления - 0,920км и низкого давления – 5,460 км.

Проектные решения

Проектом планировки территории и проектом межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский», предлагается развитие централизованной системы газоснабжения, с подключением проектируемых многоквартирных и индивидуальных жилых домов к центральным сетям газоснабжения низкого давления. Так же необходимо произвести перекладку сетей газоснабжения, при попадании их под проектируемые объекты жилищного строительства и дорог. Для реализации этого мероприятия необходимо осуществить:

- демонтаж газопроводов среднего давления, протяженностью – 0,740 км;

- прокладка газопроводов среднего давления, протяженностью – 0,770 км.

- демонтаж газопроводов низкого давления, протяженностью – 2,830 км;

- прокладка газопроводов низкого давления, протяженностью – 5,040 км.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением естественных преград, схема – тупиковая. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта после получения технических условий в соответствующих инстанциях).

Газ на рассматриваемой территории предполагается использовать для нужд населения (пищеприготовление, отопление и ГВС) и как топливо для индивидуальных миникотельных.

Расходы газа для планируемых потребителей определены на основании норм проектирования и климатических условий по укрупненным показателям. Расчет потребления газа представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет потребления газа

| № п/п | Назначение | Количество потребителей | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 142 дома | 446,3 |
| 2 | Административные здания | 0,1 Гкал/ч | 11,1 |
| Итого: |  |  | 457,4 |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Раздел выполнен с учетом требований:

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Дата введения 2003-01-01;

- СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Существующее положение

На момент разработки настоящего проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 15 пгт. Ноглики муниципального образования «Городской округ Ногликский» располагаются существующие сети и объекты электроснабжения напряжением 0,4,  10(6) и 35 кВ. Существующие объекты капитального строительства получают питание от трансформаторной подстанций в количестве 1 штуки.

Протяженность существующий линий 35 кВ составляет 0,662 км.

Протяженность существующий линий 10(6) кВ составляет 1,072 км.

Протяженность существующий линий 0,4 кВ составляет 4,793 км.

Проектные предложения

Проектом предлагается выполнить следующие мероприятия:

- прокладка сетей электроснабжения к планируемой трансформаторной подстанции;

- перекладка и прокладка сетей электроснабжения к планируемым объектам;

- демонтаж и перекладка из воздушной линии в кабельную линию электропередачи 35 кВ;

- строительство новой трансформаторной подстанции в количестве 1 штук.

Мощность трансформаторных подстанций, марка и сечения проводов уточняются на стадии рабочего проектирования. На стадии рабочего проектирования следует предусмотреть возможность реконструкции существующей трансформаторной подстанций с целью увеличения мощности и повышения надежности электроснабжения.

Ориентировочная протяженность демонтируемых линий 0,4 кВ составляет 2,706 км.

Ориентировочная протяженность демонтируемых линий 10(6) кВ – 0,628 км.

Ориентировочная протяженность демонтируемых линий 35 кВ – 0,387 км.

Ориентировочная протяженность проектируемых линий 0,4 кВ составляет 7,981 км.

Ориентировочная протяженность проектируемых линий 10(6) кВ – 0,772 км.

Ориентировочная протяженность проектируемых линий 35 кВ – 0,478 км.

На территории проектируемого участка находятся потребители электрической энергии, относящиеся по обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам III категории. В соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» потребителям III категории не требуется обеспечение электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Расчет электрической нагрузки от электроприемников в границах территории выполнен согласно СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Ориентировочная нагрузка планируемой территории отображена в таблице 5

Таблица 5

Ориентировочная нагрузка планируемой территории

| № п/п | Назначение | Расчетных единиц | Активная расчетная нагрузка, Рржд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 142 дома | 204,65 |
| 2 | Административные здания | 2025 м2 | 42,12 |
| Итого: |  |  | 246,77 |

СВЯЗЬ

Раздел выполнен с учетом требований:

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

Существующее положение

На момент разработки настоящего располагаются существующие сети связи протяженностью 4,847 км.

Проектные решения

Проектом предлагается выполнить следующие мероприятия:

- перекладка и прокладка сетей связи к планируемым объектам.

Проектом предлагается выполнить прокладку сетей связи совместно по опорам электроснабжения.

Ориентировочная длина демонтируемых линий связи составляет 2,532 км.

В соответствии с СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования» потребность в телефонных номерах определяется из расчета 1 номер на квартиру и 3 номера на объект социальной инфраструктуры.

Размещение инженерных коммуникаций предусматривается в границах территории общего пользования с последующим подключением потребителей. В местах прохождения инженерных сетей по земельным участкам частной собственности предусматриваются публичные сервитуты, подлежащие установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

В границах рассматриваемой территории объекты, аварии на которых могут привести к чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, отсутствуют.

На территории МО «Городской округ Ногликский» находятся:

• 13 котельных (топливо - газ);

• магистральные газопроводы;

• магистральный нефтепровод;

• склад нефтепродуктов;

• нефтепарк;

• мини-ТЭЦ.

При техногенных авариях на пожаро-взрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловое излучение. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва.

Согласно СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений":

Для обеспечения безопасности нефтепроводов предусматриваются следующие мероприятия:

•	организацию и ведение производственного контроля по соблюдению требований безопасности;

•	выполнение требований правил, руководящих документов, регламентов, инструкций по эксплуатации оборудования и систем;

•	обеспечение и допуск к работе на объектах магистральных нефтепроводов работников, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;

•	проведение обследований и диагностики объектов магистральных нефтепроводов, оборудования, зданий и сооружений;

•	осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах магистральных нефтепроводов, в том числе разработку планов по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

•	ведение учета и анализа аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах магистральных нефтепроводов и представление данных по ним в органы государственного надзора;

•	обеспечение требований к охранной зоне нефтепровода.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

•	трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

•	материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

•	работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

•	планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

•	замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

•	установки дополнительной запорной арматуры;

•	наличия резервного электроснабжения;

•	замены устаревшего оборудования на новое;

•	создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

•	улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

•	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

•	реконструкция существующих дорог и прокладка нового дорожного полотна в твердом исполнении.

Наиболее характерные опасные природные процессы, имеющие место на территории МО «Городской округ Ногликский», связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями:

•	опасные климатические явления;

•	ураганные ветры;

•	затопление;

•	подтопления;

•	природные пожары;

•	опасные геологические процессы (землетрясения, сели).

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муниципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки на территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социального и культурно-бытового обслуживания, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

•	пламя и искры;

•	тепловой поток;

•	повышенная температура окружающей среды;

•	повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

•	пониженная концентрация кислорода;

•	снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

•	осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

•	радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

•	вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

•	опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

•	воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

•	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

•	устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

•	устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

•	применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

•	применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

•	устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

•	применение первичных средств пожаротушения;

•	организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Территория в границах проекта планировки, согласно СП 165.1325800-2014, находится вне зон возможной опасности.  Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия.

К факторам воздействия на окружающую среду, способным вызывать локальные экологические изменения и нарушения на территории проекта планировки на этапе строительства относятся: транспортное загрязнение (выбросы продуктов сгорания топлива, механические, физические воздействия); изменение ландшафта (расчленение, изменение рельефа и т.п.); технологические воздействия (загрязнение строительной техникой, изъятие территорий). А более поздних этапах – уже самими объектами капительного строительства.

Воздействие на атмосферный воздух ожидается как в период строительства объектов предусмотренных проектом планировки, так и в процессе их эксплуатации.

При строительстве возможны механические и химические негативные воздействия на состояние почвенного покрова. Механические воздействия связаны с использованием при строительстве тяжелой техники, оборудованием площадок под стоянки автомобильного транспорта и строительных машин, строительства временных производственных помещений, размещением полигонов временных строительных свалок. Химическое воздействие связано с загрязнением почв от оседания частиц выхлопных газов транспорта строительной техники при производстве строительно-монтажных работ, и при въезде техники при эксплуатации территории.

Кроме того, проведение строительных работ на объекте будет оказывать шумовое воздействие.

Для минимизации ущерба окружающей природной среде при строительстве проектируемых объектов необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов в области охраны окружающей природной среды.

Предлагаемый ниже комплекс мероприятий по охране окружающей среды позволит значительно уменьшить негативное воздействие при строительстве и эксплуатации объектов на природную среду.

Мероприятия по защите атмосферного воздуха

С целью защиты атмосферного воздуха проектируемой территории и прилегающих районов от загрязнения, проектом предусмотрены следующие воздухоохранные мероприятия.

На этапе строительства:

- минимизация времени работы оборудования на холостом ходу;

- использование технически исправного оборудования, оборудованного системами нейтрализации загрязняющих веществ;

- использование технически исправного автотранспорта, прошедшего ежегодный технический осмотр, регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

- укрытие пылящих материалов тентами при транспортировке, обеспыливание при укладке сыпучих материалов (ПГС, щебень);

- неукоснительное соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности, а также правил пожарной безопасности для предотвращения возгорания мусора и выделения загрязняющих веществ;

- организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка стационарного или передвижного поста наблюдения;

После ввода объектов:

- расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- подключение объектов по завершению их строительства к сетям хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- недопущение сброса сточных вод на рельеф;

- организация водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

- дальнейший контроль качества состояния сетей водоотведения и ливневой канализации.

Основное воздействие при нарушении целостности систем канализационных и ливневых коллекторов или их отсутствия могут испытывать ближайшие водные объекты – река Имчин.

Ливневые воды с территории проекта планировки, после строительства объектов, должны проходить очистку на локальных очистных сооружениях. Ливнестоки без предварительной очистки могут привести к негативному воздействию на водные объекты (куда в дальнейшем поступают ливневые воды).

Следует обратить особое внимание на загрязнение почво-грунтов, все осевшие на почву вредные вещества с течением времени попадают в грунтовые воды, а затем в поверхностные водные объекты. Поэтому необходим контроль за качеством сетей и в случае возникновения аварий немедленно их ликвидировать.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Очистка территорий – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий.

Проектом рекомендована планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая отдельный сбор, удаление и обезвреживание отходов.

Проектом предлагается:

- включение территории проекта планировки в систему сбора и вывоза отходов;

- недопущение образования несанкционированных свалок на территории;

- установка контейнерных площадок в соответствии с нормативными требованиями;

- организация планово-регулярной механизированной уборки усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон;

- внедрение системы раздельного накопления и сбора ТКО;

- замена старых контейнеров на современные евроконтейнеры;

- организация новых контейнерных площадок соответствующих нормативам. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами на период с 2024 г. отходы, образующиеся на территории городского округа, предусмотрено направлять сначала на мусороперегрузочную станцию пгт Ноглики (координаты: 51.7756600, 143.1695830), а затем на межмуниципальный мусоросортировочный комплекс в Тымовский городской округ (координаты:50.8981000, 142.6986000).

7. Обоснование очередности планируемого развития территории

Освоение территории, строительство индивидуальных жилых домов, строительство объектов общественной, коммунальной, транспортной инфраструктур, планируемых к реализации на проектируемой территории рассматриваемых элементов планировочной структуры, осуществляется в один этап.

Проектирование и строительство необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов благоустройства осуществляется параллельно.